- Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα ορισμένων εκπαιδευτικών, παραθέτουμε την παρακάτω ανάλυση, για την εκτενέστερη κάλυψη του θέματος του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης ακέραιων αριθμών. Σημειώνεται ότι το εν λόγω θέμα δεν περιλαμβάνεται στην διδακτέα ύλη.

- Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ακεραίων αριθμών

Ο πολλαπλασιασμός δυαδικών αριθμών μπορεί να υλοποιηθεί ως μία σειρά από προσθέσεις και ολισθήσεις.

Έστω ότι θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς Α=9(10)=1001(2) και Β=11(10)=1011(2). Και οι δύο αυτοί αριθμοί έχουν 4 bits, οπότε το γινόμενό τους θα έχει το πολύ 8 bits. Ξαναγράφουμε τον Β λοιπόν με 8 bits και είναι Β=00001011.

Αρχικά το γινόμενο είναι Γ=00000000. Αρχίζουμε να διατρέχουμε τον αριθμό Α από τα δεξιά προς τα αριστερά. Σε κάθε βήμα, προσθέτουμε στο Γ είτε το Β είτε 0, ανάλογα με την τιμή του τρέχοντος bit του Α και ολισθαίνουμε το Β κατά μία θέση προς τα αριστερά.

|  | Γινόμενο Γ | Ψηφίο του Α | Τιμή του Β | Προσθέτουμε στο Γ | Το Β γίνεται | Το Γ γίνεται |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βήμα 1 | 00000000 | 1001 | 00001011 | 00001011 | 00010110 | 00001011 |
| Βήμα 2 | 00001011 | 1001 | 00010110 | 00000000 | 00101100 | 00001011 |
| Βήμα 3 | 00001011 | 1001 | 00101100 | 00000000 | 01011000 | 00001011 |
| Βήμα 4 | 00001011 | 1001 | 01011000 | 01011000 | 10110000 | 01100011 |

Το γινόμενο λοιπόν είναι Γ=1100011(2)=99(10).

Αντίστοιχα, η διαίρεση ακεραίων αριθμών μπορεί να υλοποιηθεί ως μία ακολουθία από ολισθήσεις και αφαιρέσεις.

Θέλουμε να διαιρέσουμε τον αριθμό Α=99(10)=1100011(2) με τον Β=11(10)=1011(10). Αρχικά προσθέτουμε στα δεξιά του Β τόσα μηδενικά ώστε να αποκτήσει το ίδιο πλήθος bits με τον Α. Αρχικά το πηλίκο Π δεν περιέχει ψηφία. Σε κάθε βήμα, ελέγχουμε αν ο διαιρετέος Α είναι μικρότερος από το διαιρέτη Β. Αν είναι μικρότερος, τότε γράφουμε στα δεξιά του Π το 0 χωρίς να αλλάξουμε το Α, ενώ αν το Α είναι μεγαλύτερο ή ίσο του Β, γράφουμε στα δεξιά του πηλίκου το 1 και αφαιρούμε το Β από το Α. Τέλος ολισθαίνουμε το Β μία θέση προς τα δεξιά.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου το Α γίνει μικρότερο από την αρχική τιμή του διαιρετέου Β. Το πηλίκο έχει υπολογιστεί και το υπόλοιπο είναι η τιμή του Α.

|  | Διαιρετέος Α | Διαιρέτης Β | Ψηφίο του Π | Πηλίκο Π | Το Α γίνεται | Το Β γίνεται |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βήμα 1 | 1100011 | 1011000 | 1 | 1 | 1011 | 101100 |
| Βήμα 2 | 1011 | 101100 | 0 | 10 | 1011 | 10110 |
| Βήμα 3 | 1011 | 10110 | 0 | 100 | 1011 | 1011 |
| Βήμα 4 | 1011 | 1011 | 1 | 1001 | 0 | - |

- Το αποτέλεσμα είναι το 1001(2)=9(10) και το υπόλοιπο είναι 0.

Αν επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία με τους αριθμούς Α=115(10)=1110011(2) και Β=22(10)=10110(2) θα έχουμε:

|  | Διαιρετέος Α | Διαιρέτης Β | Ψηφίο του Π | Πηλίκο Π | Το Α γίνεται | Το Β γίνεται |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βήμα 1 | 1110011 | 1011000 | 1 | 1 | 11011 | 101100 |
| Βήμα 2 | 11011 | 101100 | 0 | 10 | 11011 | 10110 |
| Βήμα 3 | 11011 | 10110 | 1 | 101 | 101 | 1011 |
| Βήμα 4 |  |  |  |  |  |  |

Το πηλίκο είναι 101(2)=5(10) και το υπόλοιπο είναι το 101(2)=5(10). Πράγματι, 115=5x22+5.

- Ας διαρέσουμε και τους αριθμούς Α=182(10)=10110110(2) με τον Β=31(10)=11111(2).

|  | Διαιρετέος Α | Διαιρέτης Β | Ψηφίο του Π | Πηλίκο Π | Το Α γίνεται | Το Β γίνεται |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Βήμα 1 | 10110110 | 11111000 | 0 | 0 | 10110110 | 1111100 |
| Βήμα 2 | 10110110 | 1111100 | 1 | 01 | 111010 | 111110 |
| Βήμα 3 | 111010 | 111110 | 0 | 010 | 111010 | 11111 |
| Βήμα 4 | 111010 | 11111 | 1 | 0101 | 11011 | - |

Το πηλίκο είναι Π=101(2)=5(10) και το υπόλοιπο είναι 11011(2)=27(10). Πράγματι, 182=5x31+27.

Τα ανωτέρω ισχύουν όταν οι αριθμοί είναι μη αρνητικοί. Εάν κάποιος αριθμός είναι αρνητικός, τότε μπορούν να γίνουν οι παραπάνω πράξεις με τους αντίστοιχους θετικούς αριθμούς και στο τέλος να γίνει τροποποίηση του (θετικού) αποτελέσματος, εάν αυτό είναι αρνητικός αριθμός (δηλαδή, να ληφθεί το συμπλήρωμα ως προς 2).