3. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ

- Η  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΜΗΧΑΝΗ

3.1.1 Είδη  φωτογραφικών  μηχανών

Πριν  αναφερθούμε  αναλυτικά  στις  κατηγορίες  φωτογραφικών  μηχανών  που  χρησιμοποιούνται  σήμερα  και  εξετάσουμε  τις  βασικές  λειτουργίες  τους , αξίζει  να  τονίσουμε  δύο  σημεία :

A. Ανεξάρτητα  από  τον  τύπο  της  κάθε  μηχανής , όλες  στηρίζουν  την  λειτουργία  τους  στις  ίδιες  αρχές  και  αποτελούνται  από  τα  ίδια  βασικά  εξαρτήματα.

Β. Ο  καθοριστικός  παράγοντας  για  μια  καλή  φωτογραφία , είναι  ο  φωτογράφος  και  όχι  η  μηχανή. Είναι  φυσικά  πιθανόν , κάποιες  μηχανές  να  είναι  καταλληλότερες  για  κάποια  χρήση  και  άλλες  για  κάποια  άλλη . κάποιες  πιο  βολικές , με  περισσότερες  ευκολίες  χρήσης  από  άλλες. Σε  κάθε  περίπτωση , πάντως  ο  καθοριστικός  ρόλος  ανήκει  στον  άνθρωπο  (φωτογράφο) , και  όχι  στο  μέσο  (φωτογραφική  μηχανή).

Όπως  λέει  ένας  από  τους  σημαντικότερους  φωτογράφους  όλων  των  εποχών - ο  Henri  Cartier  Bresson ΄΄ την  ώρα  της  φωτογραφικής  λήψης , της  δημιουργίας , η  σκέψη  λειτουργεί  ελάχιστα . η  καρδιά , το  μυαλό  και  το  μάτι  βρίσκονται  σε  μια  γραμμή , για  να  πιάσουν  την  μοναδική  εκείνη  στιγμή , όπου  όλα  συναντιούνται  και  όλα  συμβαίνουν΄΄. Τότε  η  φωτογραφική  μηχανή  δεν  είναι  τίποτα  περισσότερο  από  μια  προέκταση  του  ματιού  του  φωτογράφου , από  το  αναγκαίο  τεχνικό  μέσο  για  την  έκφραση  της  στιγμής.

Μπορούμε  να  κατατάξουμε  τα  είδη  φωτογραφικών  μηχανών  που  κυκλοφορούν  σήμερα , ανάλογα  με  το   μέγεθος  του  φίλμ  που  χρησιμοποιούν  και  θεωρώντας  σαν  βάση  αναφοράς  το  φίλμ  που  όλοι - λίγο  ως  πολύ - γνωρίζουμε . το φίλμ  35mm  (μέγεθος  αρνητικού  24x36 χιλ.). Μ΄ αυτό  το  κριτήριο  έχουμε  τρεις  κατηγορίες  φωτογραφικών  μηχανών :

Α. Φωτογραφικές  μηχανές  που  χρησιμοποιούν  φίλμ  μικρότερο  από  το  35mm :

1. Μηχανές  κασέτας  110  (instamatic).             (φωτο)

Βασικό  πλεονέκτημα  όλων  αυτών  των  μηχανών  είναι  το  μικρό  μέγεθος  και  βάρος  και  η  φτηνή  τιμή  αγοράς. Μειονεκτούν  όμως  στην  τελική  ποιότητα  εικόνας  καθώς  και  στην  δυσκολία  εύρεσης  διαφόρων  τύπων  φίλμ  (ασπρόμαυρα , έγχρωμα , slides). Θεωρούνται  εντελώς  ΄΄ερασιτεχνικές  μηχανές΄΄ , χωρίς  καμία  δυνατότητα  ελέγχου  της  τελικής  εικόνας.

Β. Φωτογραφικές  μηχανές  που  χρησιμοποιούν  φίλμ  35mm.

1. Μηχανή  35mm  με  σκόπευτρο  για  απευθείας  σκόπευση  (view  finder  camera).

Η  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνει  από  πολύ  φτηνές  μηχανές  (χωρίς  καμία  ρύθμιση)  μέχρι  πανάκριβες  τηλεμετρικές  (π.χ.  Leica) , με  ενσωματωμένο  flash , με  αυτόματη  εστίαση  κλπ. Πλεονέκτημα  θεωρείται  το  συνήθως  λογικό  κόστος  απόκτησης , η  εύκολη  και  ασφαλής  χρήση  και  η  δυνατότητα  επιλογής  φίλμ  από  μεγάλη  διαθέσιμη  ποσότητα  και  ποικιλία.  (φωτο)

2. Μηχανή  35mm  μονοοπτική  ρεφλέξ  (SLR  camera).

Είναι  η  μεγαλύτερη  κατηγορία  μηχανών , βρίσκεται  σε  συνεχή  εξέλιξη  και  παρέχει  τεράστιες  δυνατότητες  και  επιλογές  στον  χρήστη - φωτογράφο. Ίσως  ότι  ξέρουμε  σαν  εμπορικό  όνομα  είναι  φωτογραφική  μηχανή  αυτής  της  κατηγορίας. Ενδεικτικά  αναφέρουμε : Nikon , Minolta , Pentax , Canon , Leica , Olympus , Yashica , Contax , Practica , Zenith  κλπ.(φωτο)

Για  τις  μηχανές  αυτές  έχουν  αναπτυχθεί  πλήθος  εξαρτημάτων , φακών  και  φίλμ. Υπάρχουν  SLR  (Single  Lens  Reflex) , μηχανές  χειροκίνητες  (manual) , εντελώς  αυτόματες  (programmed)  ή  ημιαυτόματες  (επιλέγουμε  το  διάφραγμα  και  η  μηχανή  αποφασίζει  μόνη  της  την  ταχύτητα  ή  το  αντίστροφο). Όλες  διαθέτουν  φωτόμετρο , αλλάζουν  φακούς  και  η  παρατήρηση  του  θέματος  γίνεται  μέσα  από  τον  φακό  (ρεφλέξ  σκόπευση). Όλα  τα  παραπάνω  αποτελούν  τα  πλεονεκτήματα  αυτής  της  κατηγορίας  μηχανών . σαν  μοναδικό  μειονέκτημα  μπορεί  κανείς  να  αναφέρει  την  μέτρια  ποιότητα  μεγάλων  μεγεθύνσεων - συγκριτικά  τουλάχιστον  με  τις  μηχανές  που  χρησιμοποιούν  μεγαλύτερο  μέγεθος φίλμ.

Γ. Φωτογραφικές  μηχανές  που  χρησιμοποιούν  φίλμ  μεγαλύτερο  από  35mm.

1. Μηχανή  ρεφλέξ  με  φίλμ  120  σε  ρολό

Αυτές  οι  μηχανές  χρησιμοποιούν  φίλμ  με  πλάτος  6εκ.  και  ανάλογα  με  το  είδος  της  καθεμίας  το  μήκος  του  φίλμ  είναι  4,5  ή  6  ή  7  ή  9εκ. , δηλαδή  το  κάθε  αρνητικό  έχει  διαστάσεις  (6x4,5)εκ.  ή  (6x6)εκ.  ή  (6x7)εκ.  ή  (6x8)εκ.  ή  (6x9)εκ. Μεγάλο  τους  πλεονέκτημα  είναι  οι  εξαιρετικές  μεγεθύνσεις  που  δίνουν  (λόγω  του  μεγάλου  μεγέθους  του  φίλμ)  ενώ  μειονεκτήματα  είναι  κυρίως  ο  μεγάλος  όγκος  και  το  βάρος  τους , όπως  και  οι  υψηλές  τιμές  αγοράς.       (φωτο)

2. Μηχανή  studio  (ή  τεχνική  μηχανή  ή  view  camera).

Είναι  οι  κατ΄ εξοχήν  επαγγελματικές  φωτογραφικές  μηχανές , κυρίως  γιατί  προσφέρουν  την  δυνατότητα  στον  φωτογράφο  να  ελέγχει  απόλυτα  την  εικόνα  του : Βλέπει  το  θέμα  τεράστιο  (τουλάχιστον  10 x 12,5 εκ.) , μπορεί  να  επέμβει  ελέγχοντας  την  προοπτική  της  φωτογραφίας  σχεδόν  όπως  θέλει  και  έχει  τελικά  στα  χέρια  του  ένα  αρνητικό  το  οποίο  δίνει  εξαιρετικής  ποιότητας  μεγεθύνσεις  (αρνητικό  μεγέθους  συνήθως  10 x 12,5 εκ.  και  σπανιότερα  13 x 18 εκ.  ή  και  20 x 25 εκ.). Όλα  τα  παραπάνω  αποτελούν  τα  μεγάλα  πλεονεκτήματα  και  τον  βασικό  λόγο  για  τον  οποίο  η  view  camera  υπάρχει  απαραίτητα  σε  κάθε  studio  διαφημιστικής  φωτογραφίας. Τα  μειονεκτήματα  μιας  τέτοιας  μηχανής  είναι  το  πολύ  μεγάλο  βάρος  και  ο  όγκος  της , το  υψηλότατο  κόστος  απόκτησης  της  και  το  κυριότερο  απ΄ όλα : λόγω  του  τρόπου  χρήσης  της  μπορεί  πρακτικά  να  χρησιμοποιηθεί  μόνο  για  στατικά  αντικείμενα  (αρχιτεκτονική - διαφημιστική  φωτογραφία) , ενώ  είναι  εντελώς  δύσχρηστη  σε  άλλα  είδη  φωτογραφίας  (μόδα - ρεπορτάζ). (φωτο)

Δ. Ειδικές  φωτογραφικές  μηχανές

1. Μηχανή  στιγμιαίας  φωτογραφίας  (Polaroid).

Είναι  οι  γνωστές  σε  όλους  μας  μηχανές  που  εμφανίζουν  την  φωτογραφία  αμέσως  μετά  την  λήψη  της  (παράδειγμα  οι  φωτογραφίες  για  ταυτότητα  ή  διαβατήριο). Το  σύστημα  Polaroid  έχει  κερδίσει  μεγάλο  μερίδιο  της  φωτογραφικής  αγοράς  γιατί  απευθύνεται  τόσο  σε  ερασιτέχνες  (αναμνηστικές  φωτογραφίες  άμεσα  ορατές)  όσο  και  σε  επαγγελματίες  (για  έλεγχο  της  τελικής  φωτογραφίας). Πλεονεκτήματα : άμεση  εμφάνιση  (δεν  μεσολαβεί  εργαστήριο  για  εκτύπωση  της  φωτογραφίας) , ποικιλία  φίλμ  (ασπρόμαυρα  και  έγχρωμα) , καλή  ποιότητα. Μειονεκτήματα : υψηλό  κόστος  φίλμ , δεν  υπάρχει  αρνητικό  (άρα  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  αναπαραγωγής  της  φωτογραφίας). (φωτο)

2. Υποβρύχιες  φωτογραφικές  μηχανές

Αυτές  διαθέτουν  σύστημα  υδατοστεγάνωσης  για  να  μπορούν  να  φωτογραφίζουν  χωρίς  πρόβλημα  μέχρι  100m  κάτω  από  την  επιφάνεια  του  νερού. Χρησιμοποιούν  κανονικά  φίλμ  35mm , αλλάζουν  φακούς  και  δέχονται  flash.

3. Πανοραμικές  φωτογραφικές  μηχανές

Η  κατηγορία  αυτή  μηχανών  απευθύνεται  σε  πολύ  περιορισμένο  κοινό , λόγω  του  μεγάλου  κόστους  και  της  πολύ  ειδικής  χρήσης  τους. Αποτυπώνουν  φωτογραφίες  μεγάλης  οπτικής  γωνίας  (μέχρι  360ο)  έχοντας  ένα  μηχανισμό  που  επιτρέπει  την  περιστροφική  κίνηση  του  φακού  για  να  καλύψει  όλο  το  μέγεθος  του  αρνητικού.

4. Ψηφιακές  φωτογραφικές  μηχανές

Η  κατηγορία  αυτή  αποτελεί  την  τελευταία  λέξη  της  τεχνολογίας  και  βρίσκεται  σε  ραγδαία  εξέλιξη. Αποτελεί  πραγματική  επανάσταση  καθώς  δεν  χρησιμοποιεί  τα  γνωστά  συμβατικά  φίλμ , αλλά  δισκέτα  για  αποθήκευση  των  ψηφιακών  δεδομένων. Συνδέεται  απ΄ ευθείας  με  τον  υπολογιστή , δίνοντας  δυνατότητα  άμεσης  θέασης  αλλά  και  επεξεργασίας  της  εικόνας. Η  ποιότητα  των  φωτογραφιών  από  ψηφιακή  μηχανή  απέχει  ακόμα  πολύ  από  την  αντίστοιχη  των  κλασσικών  μηχανών , οι  συνολικές  πάντως  ευκολίες  χρήσης  που  παρέχουν  καθώς  και  η  ταχύτητα  μεταφοράς  δεδομένων , προμηνύουν  την  ευρεία  διάδοσή  τους  τα  αμέσως  επόμενα  χρόνια.

Τελειώνοντας  το  κεφάλαιο  αυτό , θα  επαναλάβουμε  ότι  η  επιλογή  της  σωστής  φωτογραφικής  μηχανής  εξαρτάται  από  την  χρήση  της , από  το  αντικείμενο  ενασχόλησης  του  φωτογράφου  και  από  τα  οικονομικά  του  δεδομένα. Για  παράδειγμα , ένας  διακοσμητής  που  χρησιμοποιεί  την  μηχανή  του  για  να  αποτυπώνει  χώρους  γρήγορα  και  εύκολα , θα  στραφεί  σε  μια  φτηνή  Polaroid . ένας  μανιώδης  φωτογράφος  αθλητικών  αγώνων  σε  μια  ακριβότερη  SLR  μηχανή  35mm  με  ένα  μεγάλο  τηλεφακό . ένας  διαφημιστής  φωτογράφος  σε  μηχανή  studio , κλπ. Πάντως , σε  κάθε  περίπτωση , δεν  ξεχνάμε  ότι  όλες  οι  μηχανές  κάνουν  την  ίδια  δουλειά , απλώς  διαφορετικά  η  μια  από  την  άλλη . ο  καθοριστικός  όμως  παράγοντας  είναι  πάντοτε  ο  άνθρωπος  και  η  μηχανή  απλώς  το  εργαλείο.

3.1.2  Τα  μέρη  μιας  φωτογραφικής  μηχανής

Όλες  οι  φωτογραφικές  μηχανές  είναι  βασικά  όμοιες  με  τον  πρόγονό  τους , την  camera  obscura  και  αποτελούνται  από  τα  ίδια  μέρη :

α. Από  ένα  σκοτεινό  κουτί  που  εμποδίζει  το  φως  να  περνάει  ελεύθερα.

β. Από  ένα  επίπεδο  στην  μια  άκρη  του  κουτιού , όπου  τοποθετείται  το  φίλμ.

γ. Από  ένα  μηχανισμό , τον  φωτοφράκτη  (ή  κλείστρο)  που  ρυθμίζει  για  πόσο  χρόνο  θα  εκτίθεται  το  φίλμ  στο  φως.

δ. Από  μια  τρύπα  (υποδοχή)  απέναντι  από  το  επίπεδο  του  φίλμ , όπου  τοποθετείται  ο  φακός.

Εκτός  από  τα  τέσσερα  βασικά  τμήματα , σε  μια  φωτογραφική  μηχανή  υπάρχει  και  ένα  πλήθος  από  βοηθητικούς  μηχανισμούς  που  κάνουν  ευκολότερη  την  διαδικασία  της  φωτογράφησης  (π.χ.  σύστημα  σκόπευσης , σύστημα  εστίασης , μηχανισμός  κίνησης  του  φίλμ  κλπ.). Ας  εξετάσουμε  στη  συνέχεια  αναλυτικά  τα  σπουδαιότερα  μέρη  μιας  φωτογραφικής  μηχανής.

1. Σκόπευτρα - οθόνες  εστίασης

Για  την  σωστή  λήψη  μιας  φωτογραφίας  βασική  προϋπόθεση  είναι  να  βλέπουμε  σωστά  και  με  ακρίβεια  το  κάδρο  μας , δηλαδή  το  τι  ακριβώς  πρόκειται  να  αποτυπώσει  ο  φακός  πάνω  στο  φίλμ. Γι΄ αυτό  το  σκοπό  είναι  αναγκαίο  να  υπάρχει  ένα  σύστημα  σκόπευσης. Ανάλογα  με  το  είδος  της  μηχανής  τα  σπουδαιότερα  από  αυτά  είναι :

Α. Το  θαμπόγυαλο : στο  σύστημα  αυτό  οι  φωτεινές  ακτίνες  περνούν  μέσα  από  τον  φακό  και  πέφτουν  απ΄ ευθείας  πάνω  σ΄ ένα  ματ , ημιδιαφανές  γυαλί , το  οποίο  βρίσκεται  στη  θέση  του  φίλμ. Ο  φωτογράφος  παρατηρεί  το  είδωλο  από  την  άλλη  πλευρά  του  γυαλιού , ετοιμάζει  το  κάδρο , εστιάζει  και  αντικαθιστά  το  θαμπόγυαλο  με  το  φίλμ  για  την  τελική  φωτογράφηση. Το  σύστημα  αυτό  υπάρχει  κυρίως  στις  μηχανές  studio , είναι  απλό  και  ακριβές , αλλά  δείχνει  το  είδωλο  πλήρως  ανεστραμμένο  (πάνω - κάτω , δεξιά - αριστερά)  και  είναι  δύσχρηστο  σε  συνθήκες  χαμηλού  φωτισμού.

Β. Το  σκόπευτρο  για  απευθείας  σκόπευση : στο  σύστημα  αυτό  παρατηρούμε  το  θέμα  μας  απ΄ ευθείας  (όχι  μέσα  από  τον  φακό  της  μηχανής)  μέσω  ενός  μικροσκοπικού  ΄΄τηλεσκοπίου΄΄  τοποθετημένου  παράλληλα  με  τον  άξονα  του  φακού. Πλεονέκτημα  του  είναι  η  μεγάλη  φωτεινότητα  και  μειονέκτημα  η  σημαντική  διαφορά  ανάμεσα  σ΄ αυτό  που  βλέπουμε  και  σ΄ αυτό  που  φωτογραφίζει  ο  φακός  (κυρίως  σε  πολύ  κοντινές  λήψεις).

Γ. Σκόπευση  εξ  αντανακλάσεως  (reflex) : οι  ακτίνες  φωτός , αφού  περάσουν  μέσα  από  τον  φακό , ανακλώνται  πάνω  σ΄ ένα  καθρέφτη , τοποθετημένο  μέσα  στο  σώμα  της  μηχανής  υπό  γωνία  45ο  και  προβάλλονται  πάνω  σε  μια  οθόνη. Στις  περισσότερες  μηχανές  35mm , υπάρχει  στο  πάνω  μέρος  τους  τοποθετημένο  ένα  πεντάπρισμα  (γι΄ αυτό  και  το  χαρακτηριστικό  τους  σχήμα) , το  οποίο  ανακλά  με  τη  σειρά  τους  τις  ακτίνες  φωτός. Έτσι  φτάνει  τελικά  στο  μάτι  μας  το  είδωλο  εντελώς  σωστά  τοποθετημένο  (τόσο  το  δεξί  αριστερό  όσο  και  το  πάνω  κάτω). Αυτό  προσφέρει  μεγάλη  ευκολία  παρατήρησης  στον  φωτογράφο  και  άρα  ταχύτητα  και  ευελιξία  στις  λήψεις  του. Τη  στιγμή  της  φωτογράφησης  ο  καθρέφτης  ανασηκώνεται  για  να  επιτρέψει  στο  φως  να  φτάσει  στο  επίπεδο  του  φίλμ , γεγονός  βέβαια  που  προκαλεί  έντονους  κραδασμούς , θόρυβο  στη  λειτουργία  της  μηχανής  και  στιγμιαία  απώλεια  της  παρατήρησης.

Σε  όλες  τις  reflex  μηχανές  η  εστίαση  (νετάρισμα)  της  εικόνας  γίνεται  πάνω  στη  λεγόμενη  ΄΄οθόνη  εστίασης΄΄. Η  εστίαση  είναι  μια  διαδικασία  πολύ  σημαντική  για  την  λήψη  της  φωτογραφίας  γιατί  μας  εξασφαλίζει  ΄΄καθαρές  φωτογραφίες΄΄ . γι΄ αυτό  το  λόγο  έχει  σταδιακά  δεχτεί  πολλά  βοηθήματα  που  κάνουν  την  εστίαση  εύκολη  και  ακριβή  (σπαστό  είδωλο , δακτύλιος  μικροπρισμάτων). (φωτο)

2. Φωτοφράκτης  (κλείστρο)

Ο  φωτοφράκτης  είναι  ένα  σύστημα  ελέγχου  της  ποσότητας  του  φωτός  που  φτάνει  στο  φίλμ . είναι  ένα  κινούμενο , προστατευτικό  φράγμα  που  ανοιγοκλείνει  αφήνοντας  να  φτάσει  στο  φίλμ προκαθορισμένη - από  τον  φωτογράφο - ποσότητα  φωτός.

Το  φως  που  φτάνει  στο  φίλμ  είναι - όπως  θα  δούμε  σε  επόμενα  κεφάλαια - ο  σημαντικότερος  παράγοντας  για  μια  τεχνικά  σωστή  φωτογραφία  (ούτε  πολύ  φωτεινή , ούτε  σκοτεινή). Εκτός  από  το  φωτοφράκτη , η  ποσότητα  του  φωτός  ελέγχεται  και  από  έναν  άλλον  μηχανισμό , το  διάφραγμα , το  οποίο  βρίσκεται  μέσα  στον  φακό  της  μηχανής  και  γι΄ αυτό  θα  μιλήσουμε  αναλυτικά  στο  κεφάλαιο  των  φακών.

Ταχύτητες  φωτοφράκτη

Ο  φωτοφράκτης  ελέγχει  το  πέρασμα  του  φωτός  στο  φίλμ , με  τον  χρόνο  ανοίγματος  του , τις  λεγόμενες  ΄΄ταχύτητες΄΄  του  φωτοφράκτη  ή  απλώς  ΄΄ταχύτητες΄΄. Αυτές  είναι  τυποποιημένες  στις  σημερινές  μηχανές : ξεκινούν  συνήθως  από  1  δευτερόλεπτο  και  προχωρούν  προς  τις  πιο  ΄΄γρήγορες΄΄  σε  κλάσματα  του  δευτερολέπτου , πάντοτε  μισά  από  το  αμέσως  προηγούμενο  και  διπλάσια  από  το  επόμενο : 1 , 1/2 , 1/4 , 1/8 , 1/15 , 1/30 , 1/60 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000 , 1/2000 , κλπ. Οι  ταχύτητες  αυτές  αναγράφονται  συνήθως  σε  περιστρεφόμενο  δακτύλιο  ως  1 , 2 , 4 , 8 , 15 , 30 , 60 , 125 , 250 , 500 , 1000 , 2000 , δηλαδή  σε  ακέραιη  (όχι  κλασματική)  μορφή. (φωτο)

Με  την  κωδικοποίηση  αυτή , που  είναι  απόλυτα  αποδεκτή  από  όλους  τους  κατασκευαστές  φωτογραφικών  μηχανών , είναι  εύκολο  να  παρατηρήσουμε  το  εξής : κάθε  ταχύτητα  (π.χ.  η  ταχύτητα  30)  αφήνει  διπλάσιο  φως  από  την  αμέσως  επόμενη  της  (την  60)  και  το  μισό  από  την  αμέσως  προηγούμενη  της  (την  15)  να  φτάσει  στο  φίλμ.

Ας  μην  το  ξεχάσουμε  αυτό  γιατί  είναι  το  πρώτο  βήμα  για  τον  σωστό  υπολογισμό  της  αναγκαίας  ποσότητας  φωτός  (φωτομέτρηση)  που  ακολουθεί  στο  κεφάλαιο  ΄΄έκθεση  στο  φως΄΄.

Εκτός  από  τις  παραπάνω  προκαθορισμένες  από  τον  κατασκευαστή  ταχύτητες  φωτοφράκτη , πολλές  μηχανές  έχουν  στον  δακτύλιο  ταχυτήτων  την  ένδειξη  Β. Σ΄ αυτή  τη  θέση  ο φωτοφράκτης  παραμένει  ανοικτός , για  όσο  χρόνο  κρατά  πατημένο  το  κουμπί  απελευθέρωσης  του  φωτοφράκτη  ο  φωτογράφος  (π.χ.  30΄΄). Εξυπηρετούν  στη  λήψη  φωτογραφιών  με  πολύ  χαμηλό  φως  (νυχτερινή  φωτογραφία).

Συνήθως  κάποια  από  τις  αναγραφόμενες  ταχύτητες  σημειώνεται  από  τον  κατασκευαστή  με  άλλο  χρώμα  (κόκκινο  ή  πορτοκαλί) . αυτή  είναι  η  ταχύτητα  που  πρέπει  απαραίτητα  να  χρησιμοποιείται με  το  flash  (ταχύτητα  συγχρονισμού  του  flash , συνήθως  30 , 60  ή  125).

Είδη  φωτοφράκτη

Φωτοφράκτης  διαφραγματικός : βρίσκεται  μέσα  στον  φακό  και  αποτελείται  από  μεταλλικές  λεπίδες , που  αλληλοκαλύπτονται  και  συνδέονται  μεταξύ  τους  έτσι  ώστε  να  ανοιγοκλείνουν  την  ίδια  χρονική  στιγμή. Στις  σημερινές  φωτογραφικές  μηχανές  σπάνια  συναντάμε  αυτόν  τον  τύπο  φωτοφράκτη  (μόνο  στους  φακούς  των  studio  μηχανών  ή  σε  φακούς  μηχανών  μεγάλου  φορμά - μέγεθος  φίλμ  μεγαλύτερο  από  35mm). Τη  στιγμή  της  λήψης  ο  φωτοφράκτης  αυτός  ανοίγει  ομόκεντρα  από  το  κέντρο  προς  την  περιφέρεια  για  προκαθορισμένο  χρόνο  (ταχύτητα  φωτοφράκτη).

Βασικά  τα  πλεονεκτήματα  είναι : 1. Επιτρέπει  λήψεις  με  flash  (συγχρονισμός)  σε  οποιαδήποτε  ταχύτητά  του. 2. Όταν  φωτογραφίζουμε  κινούμενα  θέματα  δεν  δημιουργείται  παραμόρφωση  του  ειδώλου. Τα  μειονεκτήματα  του : 1. Δεν  μας  δίνουν  χρόνους  έκθεσης  (ταχύτητες)  μικρότερους  από  500  (1/500  του  δευτερολέπτου). 2. Δεν  μπορούμε  να  αλλάξουμε  στη  μηχανή  φακούς , γιατί  το  φως  θα  ΄΄κάψει΄΄  (καταστρέψει)  το  φίλμ  μας : το  διαφραγματικό  κλείστρο  βρίσκεται  μέσα  στον  φακό , οπότε  αλλάζοντας  φακό , τίποτα  δεν  εμποδίζει  την  διέλευση  του  φωτός  μέχρι  το  φίλμ. 3. Για  ευνόητους  λόγους  αυξάνεται  κατά  πολύ  το  κόστος  αγοράς  φακών  (αφού  κάθε  φακός  πρέπει  να  περιέχει  δικό  του  κλείστρο) , καθώς  και  το  βάρος  τους.

Φωτοφράκτης  εστιακού  επιπέδου  (ή  κουρτίνα  ή  ριντώ) : αποτελείται  από  ένα  μαύρο  ρολό  πλαστικοποιημένου  υφάσματος  με  μια  σχισμή  μεταβλητού  πλάτους. Βρίσκεται  στο  σώμα  της  φωτογραφικής  μηχανής , σχεδόν  σε  επαφή  με  το  φίλμ , και  όταν  πιέσουμε  τον  απελευθερωτή  φωτοφράκτη  (το  ΄΄κουμπί΄΄  για  να  τραβήξουμε  την  φωτογραφία) , η  σχισμή  κινείται  μπροστά  από  το  φίλμ  και  τυλίγεται  από  την  μια  πλευρά  στην  άλλη. Σχεδόν  σε  όλες  τις  σημερινές  μηχανές  που  έχουν  φωτοφράκτη  εστιακού  επιπέδου  η  ταχύτητα  φωτοφράκτη  καθορίζει  το  πλάτος  του  ανοίγματος  της  σχισμής , ενώ  η  ταχύτητα  με  την  οποία  κινείται  μπροστά  από  το  φίλμ  είναι  σταθερή. Καθώς  η  σχισμή  μετακινείται  μπροστά  από  το  φίλμ  και  παράλληλα  με  αυτό , εκθέτει  σταδιακά  και  ομοιόμορφα  στο  φως  όλη  την  επιφάνεια  του  φίλμ. Εκτός  από  ύφασμα , το  ριντώ  μπορεί  (σε  καλλίτερες  και  ακριβότερες  μηχανές)  να  αποτελείται  από  λεπτό  μέταλλο  ή  από  λεπτές  μεταλλικές  λωρίδες , ενωμένες  μεταξύ  τους.

Βασικά  πλεονεκτήματα  είναι : 1. Επιτρέπει  μεγάλες  (γρήγορες)  ταχύτητες , μέχρι  4,000  (1/4,000  του  δευτερολέπτου) , ιδιαίτερα  χρήσιμο  σε  λήψεις  γρήγορα  κινούμενων  αντικειμένων  (π.χ.  αγώνες  αυτοκινήτων). 2. Η  αλλαγή  φακών  είναι  εύκολη  διαδικασία  καθώς  δεν  υπάρχει  κίνδυνος  να  ΄΄καεί΄΄  το  φίλμ  μας. 3. Οι  φακοί  της  μηχανής  που  διαθέτει  φωτοφράκτη  εστιακού  επιπέδου  είναι  φτηνοί  και  ελαφριοί  (καθώς  δεν  περιέχουν  μηχανισμό  φωτοφράκτη). Παρουσιάζει  όμως  και  δύο  σημαντικά μειονεκτήματα : 1. Απαιτείται , όταν  χρησιμοποιούμε  flash , να  επιλέξουμε  την  σωστή  ταχύτητα  (ταχύτητα  συγχρονισμού)  φωτοφράκτη , για  να  προλάβει  να  φωτιστεί  όλη  η  επιφάνεια  του  φίλμ. 2. Επειδή  το  φίλμ - όπως  εξηγήσαμε - εκτίθεται  σταδιακά  στο  φως  (από  την  σχισμή  του  φωτοφράκτη) , όταν  φωτογραφίζουμε  γρήγορα  κινούμενα  αντικείμενα , ιδίως  παράλληλα  με  την  μηχανή  μας , παρατηρείται  παραμόρφωση  του  ειδώλου.

3. Σύστημα  προώθησης  του  φίλμ

Συνήθως  ο  ίδιος  μοχλός  που  αναλαμβάνει  να  προχωρήσει  το  φίλμ  στην  επόμενη  θέση  (΄΄πόζα΄΄) , οπλίζει  και  το  φωτοφράκτη  της  μηχανής. Στις  σημερινές  μηχανές  δεν  μπορεί  κανείς  να  προχωρήσει  στην  επόμενη  λήψη  αν  δεν  τραβήξει  την  προηγούμενη , αποφεύγοντας  έτσι  σπατάλη  του  φίλμ . αντίστοιχα  δεν  μπορεί  να  πατήσει  ξανά  το  κουμπί  λήψης  αν  δεν  οπλίσει  και  προχωρήσει  το  φίλμ  στην  επόμενη  πόζα , αποφεύγοντας  έτσι  τον  κίνδυνο  πολλαπλών  εκθέσεων  (να  βγούν  πολλές  φωτογραφίες  η  μια  πάνω  στην  άλλη). Πρακτική  συμβουλή : επειδή  ο  μοχλός  προώθησης  του  φίλμ , ετοιμάζει  και  τον  φωτοφράκτη  ο  οποίος  είναι  πολύ  ευαίσθητος  μηχανισμός , καλό  είναι  να  μην  αφήνουμε  για  πολύ  καιρό  την  μηχανή  μας  οπλισμένη.

4. Απελευθερωτής  φωτοφράκτη

Είναι  ένα  απλό  κουμπί  που  με  το  πάτημα  του  απελευθερώνει  το  φωτοφράκτη  και  επιτρέπει  την  λήψη  της  φωτογραφίας. Η  στιγμή  αυτή  του  πατήματος  είναι  ιδιαίτερα  κρίσιμη , αφού  αρκεί  ένας  μικρός  κραδασμός , σε  μια  σχετικά  αργή  ταχύτητα  (π.χ.  30 , 15 , 8  ή  λιγότερο)  για  να  βγεί  η  φωτογραφία  μας  ΄΄κουνημένη΄΄. Αντίστοιχα  ένας  ακόμα  εντονότερος  κραδασμός , μπορεί  να  προκαλέσει  σημαντική  αλλαγή  στο  κάδρο  της  φωτογραφίας  που  τόσο  προσεκτικά  επιλέξαμε  και  ετοιμάσαμε. Πρακτική  συμβουλή : κρατείστε  την  φωτογραφική  μηχανή  όσο  πιο  σταθερά  γίνεται  στα  χέρια  σας  (με  όλη  την  παλάμη) , ακουμπείστε  τα  χέρια  στο  σώμα  σας , κρατείστε  την  αναπνοή  σας  και  μετά  πατείστε  το  κουμπί. Θα  έχετε  σίγουρα  πολύ  καλλίτερα  αποτελέσματα.

5. Μοχλός  επαναφοράς  του  φίλμ

Μόλις  αισθανθούμε  την  παραμικρή  αντίσταση  στον  μοχλό  προώθησης  του  φίλμ  (προσοχή !) , είναι  σαφής  ειδοποίηση  ότι  το  φίλμ  μας  κατά  πάσα  πιθανότητα  τελείωσε. Συμβουλευόμαστε  και  τον  μετρητή  λήψεων  της  μηχανής  και  αν  πράγματι  διαπιστώσουμε  κάτι  τέτοιο , προχωράμε  αμέσως  στην  επόμενη  διαδικασία : ξαναγυρίζουμε  (τυλίγουμε)  το  φίλμ  στην  αρχική  του  θέση , μέσα  στο  κουτί  (καρούλι)  του. Στο  πρώτο  στάδιο  απελευθερώνουμε  το  φίλμ  από  τα  γρανάζια  προώθησης  (πιέζοντας  συνήθως  κάποιο  κουμπί  στο  κάτω  μέρος  της  μηχανής) . στο  δεύτερο  στάδιο  με  αργή  περιστροφή  του  μοχλού  επαναφοράς  επαναφέρουμε  το  φίλμ  μέσα  στο  προστατευτικό  περίβλημά  του , μέχρι  όταν  νοιώσουμε  τον  μοχλό  να  κινείται  τελείως  ελεύθερα. Τότε  μόνο  είμαστε  απόλυτα  σίγουροι  για  την  προστασία  του  φίλμ  από  το  φως  και  ανοίγουμε  την  μηχανή  μας  για  να  βγάλουμε  το  φίλμ  και  να  τοποθετήσουμε  (φορτώσουμε)  καινούργιο. Πρακτική  συμβουλή : είναι  σκόπιμο  να  τυλίγουμε  και  να  βγάζουμε  το  φίλμ  από  την  μηχανή  αμέσως  μόλις  αυτό  τελειώνει. Έτσι  μόνο  δεν  κινδυνεύει  από  πιθανό - κατά  λάθος - άνοιγμα  της  μηχανής  με  όλες  τις  καταστροφικές  συνέπειες  (κάψιμο  του  φίλμ).

3.2  Ο  ΦΑΚΟΣ

3.2.1 Λίγα  λόγια  για  το  φως

Όπως  εύκολα  μπορούμε  να  αντιληφθούμε  βασική  προϋπόθεση  για  να  υπάρξει  φωτογραφία  είναι  να  υπάρχει  φως  (φωτογραφία = φως + γραφή). Ας  θυμηθούμε  τώρα  μερικές  από  τις  βασικές  ιδιότητες  του  φωτός , απόλυτα  αναγκαίες  για  να  κατανοήσουμε  τα  φωτογραφικά  φαινόμενα :

Α. Σύμφωνα  με  την  Γεωμετρική  Οπτική  το  φως  μεταδίδεται  σε  ευθεία  γραμμή.

Β. Από  το  ηλεκτρομαγνητικό  φάσμα  (ακτίνες - γ , υπεριώδεις  ακτίνες , ραδιοφωνικά  κύματα , υπέρυθρες  ακτίνες , κλπ)  το  ορατό  φως  είναι  ένα  πολύ  μικρό  μόνο  τμήμα  του.

Γ. Όταν  μια  ακτίνα  φωτός  πέσει  πάνω  σ΄ ένα  σώμα , μπορεί  να  απορροφηθεί , χωρίς  όμως  να  χαθεί  η  ενέργεια  της . απλώς  μετατρέπεται  σε  άλλη  μορφή  ενέργειας  (π.χ.  φωτοχημικές  μεταβολές  στο  φίλμ  ή  στο  φωτογραφικό  χαρτί).

Δ. Αν  μια  ακτίνα  φωτός  περάσει  μέσα  από  μια  διάφανη  χρωματιστή  επιφάνεια , τότε  εμποδίζονται  όλα  τα  άλλα  χρώματα  (μήκη  κύματος)  και  περνούν  μόνο  τα  ιδίου  χρώματος  με  την  επιφάνεια  (χρήση  φίλτρων  στην  φωτογραφία).

Ε. Αν  μια  ακτίνα  φωτός  περάσει  από  ένα  σώμα  σε  άλλο  μέσα  στο  οποίο  κινείται  με  διαφορετική  ταχύτητα , αλλάζει  η  πορεία  της  με  διαφορετική  γωνία  (διάθλαση  του  φωτός). Αυτή  είναι  ίσως  η  σημαντικότερη  για  την  φωτογραφία  ιδιότητα  του  φωτός , γιατί  έτσι  συγκεντρώνονται  μέσω  του  φακού  οι  ακτίνες  πάνω  στην  φωτοευαίσθητα  επιφάνεια  του  φίλμ  και  έχουμε  τον  σχηματισμό  ειδώλου.

3.2.2  Η  χρησιμότητα  των  φακών

Ένα  από  τα  βασικότερα  προβλήματα  που  αντιμετώπισε  η  φωτογραφία  από  την  γένεσή  της  μέχρι  σήμερα , ήταν  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα  καταγράφει  καλλίτερα  το  είδωλο  πάνω  στην  επιφάνεια  του  φίλμ. Ας  θυμηθούμε  τις  αρχικές  προσπάθειες  με  την  camera  obscura  και  την  απλή  τρύπα  στη  μια  πλευρά  της : όσο  πιο  μικρή  ήταν  η  διάμετρος  της  οπής , τόσο  περισσότερη  ευκρίνεια  είχε  το  σχηματιζόμενο  είδωλο. Αντίθετα , αν  μεγαλώναμε  αρκετά  την  διάμετρο , το  είδωλο  ήταν  θολό , ασαφές  και  με  ακόμη  μεγαλύτερη  αύξηση  της  διαμέτρου , δεν  είχαμε  καθόλου  σχηματισμό  ειδώλου  (καμία  εικόνα). Αυτό , γνωρίζοντας  τις  βασικές  ιδιότητες  του  φωτός , είναι  απόλυτα  κατανοητό : οι  ακτίνες  φωτός  πέφτουν  στο  αντικείμενο  και  ανακλώνται  προς  το  φίλμ  άτακτα , χτυπώντας  σε  όλα  τα  σημεία  του. Το  αποτέλεσμα  είναι  ένα  απλό , ομοιόμορφο  θάμπωμα  και  όχι  σχηματισμός  ευκρινούς  ειδώλου  στην  φωτοευαίσθητη  επιφάνεια  του  φίλμ.

Για  να  σχηματιστεί  λοιπόν  καθαρή  εικόνα  είναι  αναγκαίο  να  μεσολαβήσει  κάτι  στην  πορεία  των  ακτινών  προς  το  φίλμ , που  θα  ελέγχει  το  φως  και  θα  οδηγεί  τις  φωτεινές  ακτίνες  ώστε  να  μην  πέφτουν  τυχαία , αλλά  σε  προκαθορισμένα , συγκεκριμένα  σημεία , πάνω  στην  επιφάνεια  του  φίλμ. Αυτόν  ακριβώς  τον  σκοπό  εξυπηρετεί  η  παρουσία  του  φακού  πάνω  στο  σώμα  της  φωτογραφικής  μηχανής.

3.2.3  Βασικά  χαρακτηριστικά  των  φακών

Α. Εστιακή  απόσταση

Οι  ακτίνες , που  προέρχονται  από  ένα  μακρινό  αντικείμενο ,                                                                 περνώντας  μέσα  από  ένα συγκεντρωτικό  φακό , συγκλίνουν  και συγκεντρώνονται  σ΄ ένα  επίπεδο , το λεγόμενο  εστιακό. Η  απόσταση  τώρα  ανάμεσα  στο  εστιακό  επίπεδο  και  τον  φακό , ονομάζεται  εστιακή  απόσταση , μέγεθος  που  χαρακτηρίζει  ένα  φωτογραφικό  φακό  και  εκφράζεται  σε  χιλιοστά  (mm). Π.χ.  φακός  200mm  ή  24mm  ή  50mm  κλπ.

(σκίτσο)

Οι  διαφορετικές  εστιακές  αποστάσεις  των  φακών  είναι  και  η  πιο  σημαντική  τους  διαφορά , καθώς  καθορίζουν , όπως  θα  δούμε  το  μέγεθος  του  ειδώλου  που  σχηματίζουν. Αυτήν  ακριβώς  την  σχέση  εστιακής απόστασης - μεγέθυνσης  παρατηρούμε στα  διπλανά  σχήματα : ο  φακός  με μικρή  εστιακή  απόσταση  σχηματίζει μικρό  είδωλο , ενώ  ο  φακός  μεγαλύτερης  εστιακής  απόστασης  σχηματίζει μεγαλύτερο  είδωλο. Μάλιστα  το  μέγεθος του  ειδώλου  αυξάνεται  ανάλογα  με  την εστιακή  απόσταση  του  φακού : αν  ένας φακός  50mm  σχηματίζει  είδωλο  1,2εκ. , τότε  ένας  άλλος  φακός  100mm  θα σχηματίζει  είδωλο  2,4εκ. (σκίτσο)  (σκίτσο)

Β. Οπτική  γωνία

Η  εστιακή  απόσταση  του  φακού  προσδιορίζει  με  την  σειρά  της  και  το  μέρος  του  θέματος  που  αποτυπώνεται  στο  φίλμ , μέγεθος  που  χαρακτηρίζεται  σαν  οπτική  γωνία  του  φακού. Τα  μεγέθη  μάλιστα  εστιακή  απόσταση - οπτική  γωνία  είναι  αντίστροφα , δηλαδή  όσο  μειώνεται  η  εστιακή  απόσταση  αυξάνεται  η  οπτική  γωνία  του  φακού  και  όσο  η  εστιακή  απόσταση  μεγαλώνει , η  οπτική  γωνία  μειώνεται.

(σκίτσο + φωτο)

Οι  σημερινοί  φακοί  έχουν  οπτική  γωνία  που  ξεκινάει  από  180ο  και  φτάνει  την  1ο.

3.2.4  Ο  φωτογραφικός  φακός

Οι  φακοί  των  σύγχρονων  φωτογραφικών  μηχανών  είναι  στην  πραγματικότητα  μια  αρκετά  σύνθετη  κατασκευή . αποτελούνται  από  συνδυασμό  πολλών  στοιχείων  (δηλ.  απλών  φακών)  τοποθετημένων  έτσι  ώστε  να  δίνουν  μεγαλύτερη  ακρίβεια  εστίασης  σε  όλες  τις  φωτιστικές  συνθήκες. Ο  φακός  μιας  απλής , φτηνής  μηχανής  έχει  τουλάχιστον  δύο  στοιχεία  για  να  φτάσουμε  σε  περισσότερα  από  είκοσι  σε  ακριβούς  και  πολύπλοκους  φακούς. (φωτο)

Α. Φωτεινότητα - Διάφραγμα

Είναι  απόλυτα  αναγκαίο  στην  φωτογραφία  να  έχουμε  μια  κοινή  περιγραφή , μια  κοινή  γλώσσα  για  να  περιγράφουμε  και  να  ελέγχουμε  με  απόλυτη  ακρίβεια  την  ποσότητα  του  φωτός  που  περνάει  από  τον  φακό  και  επιδρά  στο  φίλμ , ανεξάρτητα  από  το  είδος  του  φακού  που  χρησιμοποιούμε. Δυο  είναι  οι  βασικοί  παράγοντες  που  καθορίζουν  αυτήν  την  ποσότητα  φωτός : η  διάμετρος  του  φακού  (πραγματικό  άνοιγμα)  και  η  εστιακή  του  απόσταση. Είναι  εύκολο  να  αντιληφθούμε  τα  εξής :

1. Όσο  πιο  μεγάλη  διάμετρο  έχει  ο  φακός , τόσο  μεγαλύτερη  ποσότητα  φωτός  περνάει  μέσα  απ΄ αυτόν. Ακριβέστερα , διπλάσια  διάμετρος  σημαίνει  τετραπλάσια  ποσότητα  φωτός  ( 22 = 4 ) , τριπλάσια  διάμετρος  εννέα  φορές  περισσότερο  φως  (32 = 9 )  κ.ο.κ.

2. Όσο  μεγαλώνει  η  εστιακή  απόσταση  του  φακού  (μεγαλύτερο  μήκος  φακού)  τόσο  λιγότερο  φως  μεταδίδεται  μέσω  του  φακού , γιατί  απορροφάται  από  το  ίδιο  το  σώμα  του. Για  την  ακρίβεια  φακός  διπλάσιας  εστιακής  απόστασης  μεταδίδει  το  ένα  τέταρτο  του  φωτός , τριπλάσιας  εστιακής  απόστασης  το  ένα  ένατο  κ.ο.κ.

Παρατηρούμε  λοιπόν  ότι  το  ένα  από  τα  δύο  μεγέθη  του  φωτογραφικού  φακού  (εστιακή  απόσταση  και  πραγματικό  άνοιγμα)  δεν  αρκεί  για  να  περιγράψει  την  ποσότητα  φωτός  που  τελικά  περνάει  τον  φακό  και  καταλήγει  στο  φίλμ . ο  συνδυασμός  των  δυο  μεγεθών  μας  δίνει  την  περιγραφή  που  χρειαζόμαστε. Έχουμε  λοιπόν :

μέγιστο  άνοιγμα  φακού  (ή  μέγιστο  διάφραγμα  ή  φωτεινότητα)

εστιακή  απόσταση  φακού

f =                                                                . Έτσι  ένας  φακός  με  εστιακή

διάμετρος  φακού

100mm

απόσταση  100mm  και  διάμετρο  50mm  έχει  φωτεινότητα  f=               = 2 ,

50mm

ενώ  ένας  φακός  με  εστιακή  απόσταση  50mm  και  διάμετρο  30mm  έχει

50mm

f =                =1,7  περίπου. Όσο  μικρότερος  είναι  ο  αριθμός  f , τόσο  πιο

30mm

φωτεινός  (ή  γρήγορος)  θεωρείται  ο  φακός. Καταλαβαίνουμε  εύκολα  ότι  ο  μικρότερος  δυνατός  αριθμός  φωτεινότητας  (f  number)  είναι  το  1 , φωτεινότητα  που  πρακτικά  δεν  την  συναντάμε  σε  κανένα  φακό  (ανάλογα  με  το  είδος  του  φακού , έχουμε συνήθως  φωτεινότητες  1,4  ή  2  ή  4  ή  5,6). Ένας  φωτογραφικός  φακός  περιγράφεται  τελικά  πλήρως  από  δυο  παράγοντες : εστιακή  απόσταση  και  φωτεινότητα. Έτσι  έχουμε : φακός  50mm  με  f1,7  ή  φακός  100mm  f4  κλπ. Μπορεί  κανείς  να  συναντήσει  από  τον  ίδιο  κατασκευαστή  φακούς  ίδιας  εστιακής  απόστασης , διαφορετικής  όμως  φωτεινότητας  π.χ.  50mm  f2  και  50mm  f1,2. Αυτό  συμβαίνει  γιατί  απευθύνονται  σε  διαφορετικό  αγοραστικό  κοινό : ο  φακός  με  f2  (λιγότερο  φωτεινός)  είναι  πολύ  πιο  φτηνός  και  άρα  απευθύνεται  σε  μεγάλο  μέρος  της  αγοράς , ενώ  ο  f1,2  είναι  σημαντικά  ακριβότερος  και  ενδιαφέρει  μικρή  μερίδα  επαγγελματιών  φωτογράφων.

Για  να  μπορούμε  να  ρυθμίζουμε  την  ποσότητα  φωτός  που περνάει  μέσα  από  τον  φακό , υπάρχει σήμερα  σε  όλους  τους  φακούς  το λεγόμενο διάφραγμα  ίριδας. Αυτός  είναι  ένας μηχανισμός  που αποτελείται  από  πολλές μεταλλικές  λεπίδες  που  κινούνται  όλες  μαζί , σχηματίζοντας  ομόκεντρους , διαφορετικής διαμέτρου  κάθε  φορά  κύκλους. Με  τον τρόπο αυτό  το  διάφραγμα  μας  δίνει  την δυνατότητα να  ελέγχουμε  την  ποσότητα  του  φωτός  να περνάει μέσα  από  τον  φακό. (2 φωτο)

Όλοι  οι  φακοί  αναγράφουν  πάνω  τους  μια  σειρά  από  αριθμούς  διαφραγμάτων  που  καθένας  τους  αυξάνει  ή  μειώνει  το  φως  που  περνάει  με  την  ίδια  πάντοτε  λογική. Η  σειρά  των  διαφραγμάτων  είναι  : f1,2  f1,7  f2  f2,8  f4  f5,6  f8  f11  f16  f22  f32  f45  κλπ.

Σε  κάθε  περίπτωση  οι  αριθμοί  αυτοί  σημαίνουν  το  εξής : ο  καθένας  αφήνει  να  περάσει  από  τον  φακό  το  διπλάσιο  φως  ως  προς  τον  δεξιά  του  αριθμό  και  το  μισό  φως  ως  προς  τον  αριστερά  του  π.χ.  το  διάφραγμα  f8  επιτρέπει  διπλάσιο  φως  από  το  f11  και  το  μισό  φως  από  το  f5,6. Σημαντική  υπενθύμιση : το  ίδιο  ακριβώς  συμβαίνει  και  με  τις  ταχύτητες  κλείστρου  π.χ.  η  ταχύτητα  Τ60  αφήνει  διπλάσιο  φως  από  την  ταχύτητα  Τ125  και  το  μισό  από  την  ταχύτητα  Τ30. Θα  δούμε  σε  επόμενο  κεφάλαιο  πόσο  χρήσιμη  είναι  αυτή  η  αντιστοιχία  ταχύτητας - διαφράγματος. Στην  φωτογραφική  γλώσσα  συχνά  αποκαλούμε  τον  αριθμό  διαφράγματος  ένα  stop . έτσι  η  φράση  ΄΄ κλείνω  το  διάφραγμα  κατά  ένα  stop ΄΄  σημαίνει  π.χ.  ότι  τοποθετώ  στον  φακό  διάφραγμα  f8  αντί  για  f5,6. Στη  συνέχεια  ο  όρος  ΄΄ stop ΄΄  χρησιμοποιήθηκε  και  για  τις  αλλαγές  ταχυτήτων  (κλείστρου) . λέγοντας  ΄΄ βάζω  πιο  γρήγορη  ταχύτητα  κατά  ένα  stop ΄΄ , εννοούμε  π.χ.  ότι  αντί  για  Τ30 , χρησιμοποιούμε  Τ60.

Β. Βάθος  πεδίου

Η  χρήση  διαφορετικών  διαφραγμάτων  στη  λήψη , εκτός  από  την  ρύθμιση  της  ποσότητας  φωτός , έχει  άμεση  σχέση  και  με  μια  πολύ  σημαντική  παράμετρο  της  εικόνας : το  πόσο  καθαρή  (εστιασμένη)  θα  είναι  η  φωτογραφία  όχι  μόνο  στο  σημείο  (πιο  σωστά : επίπεδο)  που  εμείς  επιλέξαμε , αλλά  μπροστά  και  πίσω  απ΄ αυτό. Η  απόσταση  αυτή  μεταξύ  του  πιο  κοντινού  προς  τη  μηχανή  αντικειμένου  και  του  πιο  μακρινού  που  όμως  και  τα  δύο  είναι  εστιασμένα  σωστά , ονομάζεται  βάθος  πεδίου.

Οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  το  βάθος  πεδίου  είναι  κυρίως  τρεις:

1. Το  διάφραγμα : όσο  μικραίνει  (κλείνει)  το  διάφραγμα , τόσο  αυξάνεται  το  βάθος  πεδίου  (προσοχή ! μεγάλος  αριθμός = μικρό  διάφραγμα).

(2 φωτο)

2. Η  εστιακή  απόσταση : όσο  μεγαλώνει  η  εστιακή  απόσταση  του  φακού, μειώνεται  το βάθος  πεδίου.

(2 φωτο)

3. Η  απόσταση  του  αντικειμένου  από  τον  φακό : όσο  μεγαλώνει  η  απόσταση , μεγαλώνει  και  το βάθος  πεδίου  και  αντίστροφα.

Στις  ασκήσεις  που  προτείνονται  σε  επόμενο  κεφάλαιο  του  βιβλίου  θα  δούμε  πως  ο  έλεγχος  του  βάθους  πεδίου  είναι  καθοριστικό  εργαλείο  για  την  δημιουργική  έκφραση  του  φωτογράφου.

3.2.5  Είδη  φωτογραφικών  φακών

Ανάλογα  με  την  εστιακή  τους  απόσταση , οι  φωτογραφικοί  φακοί  χωρίζονται  σε  ευρυγώνιους - νορμάλ  (κανονικούς) - τηλεφακούς.

Νορμάλ  (ή  κανονικός)  φακός  θεωρείται  αυτός  που  η  εστιακή  του  απόσταση  είναι  περίπου  ίση  με  την  διαγώνιο  του  φίλμ  που  χρησιμοποιεί  η  μηχανή. Έτσι  για  φίλμ  35mm  (διάσταση  πλευρών  24mm x  36mm)  ο  νορμάλ  φακός  έχει  εστιακή απόσταση  περίπου  43mm  (συνήθως  στην αγορά  ως  νορμάλ  φακός  της  μηχανής  35mm θεωρείται  ο  50mm). Για  μια  studio  μηχανή που  χρησιμοποιεί  φίλμ  10 x 12,5 εκ. , ο νορμάλ  φακός  έχει  εστιακή  απόσταση περίπου  160mm.

Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  ο  νορμάλ  φακός συγκεντρώνει  τις  φωτεινές  ακτίνες  με  γωνία λήψης  40ο - 50ο , όσο  δηλαδή  και  το ανθρώπινο  μάτι  (το  οπτικό  πεδίο  του  ματιού του  ανθρώπου  είναι  περίπου  140ο , αλλά  μόνο  μέσα  στις  50ο  διακρίνει καθαρά  σχήματα  και  χρώματα).

(2 σκίτσα)

Συνήθως  οι  νορμάλ  φακοί  αγοράζονται  μαζί  με  το  σώμα  της  μηχανής , είναι  οι  φωτεινότεροι  και  φθηνότεροι  απ΄ όλους  (εύκολη  κατασκευή)  και  είναι  χρήσιμοι  για  γενική  φωτογράφηση  (όταν  δεν  υπάρχει  ιδιαίτερη  απαίτηση  για  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  γωνία  λήψης).

(2 φωτο)

Ευρυγώνιος : Θεωρείται  ο  φακός  που  η  εστιακή  του  απόσταση  είναι  μικρότερη  από  την  διαγώνιο  του  φίλμ  π.χ.  για  φίλμ  35mm  ευρυγώνιοι  φακοί  είναι  οι  20mm , 24mm , 28mm  κ.ο.κ. Έχουν  οπτική  γωνία  μεγαλύτερη  από  40ο  που  φτάνει  στην  ακραία  περίπτωση  του  υπερευρυγώνιου  (fisheye)  φακού  τις  180ο. Η  βασική  τους  χρήση  είναι  σε  περιορισμένους  χώρους  (αρχιτεκτονική  φωτογραφία)  για  να  απεικονίσουν  όσο  γίνεται  μεγαλύτερη  επιφάνεια  του  θέματος. Σε  συνδυασμό  με  ασυνήθιστες  γωνίες  λήψης  (π.χ.  πολύ  χαμηλά  ή  ψηλά)  δημιουργούν  έντονη  προοπτική  στη  φωτογραφία  δίνοντας  εντυπωσιακά  αποτελέσματα  (εφέ). Πολύ  χρήσιμο  χαρακτηριστικό  τους - όπως  ήδη  γνωρίζουμε - είναι  ότι  έχουν  από  την  κατασκευή  τους , πολύ  μεγάλο  βάθος  πεδίου.

(2 φωτο)

Τηλεφακός : Είναι  ο  φακός  που  έχει  εστιακή  απόσταση  μεγαλύτερη  από  την  διαγώνιο  του  φίλμ  της  μηχανής  π.χ.  για  μηχανή  με  φίλμ  35mm  τηλεφακοί  είναι  οι  90mm , 150mm , 300mm  κ.ο.κ. Έχουν  οπτική  γωνία  μικρότερη  από  40ο , φτάνοντας  μέχρι  την  1ο. Προφανώς  ένας  τηλεφακός  δημιουργεί  μεγαλύτερο  είδωλο  από  εκείνο  του  νορμάλ  φακού  (πολύ  περισσότερο  δε  από  του  ευρυγώνιου)  φωτογραφίζοντας  από  την  ίδια  απόσταση , κάτι  που  τον  καθιστά  κατάλληλο  για  φωτογράφηση  θεμάτων  που  απέχουν  πολύ  από  την  μηχανή  (π.χ.  αθλητικό  ρεπορτάζ , φωτογραφίσεις  άγριων  ζώων  κ.ο.κ.). Μειονέκτημα  αυτών  των  φακών  θεωρείται  το  αυξημένο  βάρος  τους  κάτι  που  δημιουργεί  κίνδυνο  να  βγεί  η  φωτογραφία  ΄΄ κουνημένη ΄΄ . γι΄ αυτό  πολλές  φορές  θα  δούμε  επαγγελματίες  φωτορεπόρτερ  να  χρησιμοποιούν  τρίποδο  όταν  φωτογραφίζουν  με  ισχυρούς  τηλεφακούς. Υπενθυμίζουμε  ότι  οι  τηλεφακοί  έχουν  επίσης  μικρό  βάθος  πεδίου. (φωτο Ν.Geographic)

Αξίζει  τέλος  να  αναφέρουμε  και  μια  άλλη  κατηγορία  φακών , τους  φακούς  μεταβλητής  εστιακής  απόστασης  (ή  ZOOM). Αυτοί  διαθέτουν  ένα  μηχανικό  σύστημα  που  τους  επιτρέπει  να  αλλάζουν  την  εστιακή  τους  απόσταση - όταν  το  θέλει  ο  φωτογράφος - πάντα  ανάμεσα  σε  κάποια  προκαθορισμένα  όρια. Π.χ.  λέγοντας  φακός  ZOOM  28 - 85mm  εννοούμε  ότι  έχοντας  ένα  φακό  στη  μηχανή  μας  μπορούμε  να  φωτογραφίσουμε  το  θέμα  είτε  με  28mm  ευρυγώνιο , είτε  με  85mm  τηλεφακό . εννοείται  ότι  είναι  διαθέσιμες  και  όλες  οι  ενδιάμεσες  τιμές  εστιακών  αποστάσεων , π.χ.  50mm , 70mm , 80mm , κ.ο.κ. Η  κατηγορία  αυτή  φακών  γνωρίζει  εδώ  και  πολλά  χρόνια  μεγάλη  εμπορική  επιτυχία  αφού , όπως  μπορούμε  εύκολα  να  καταλάβουμε , αποτελεί  μια  πολύ  φτηνότερη  και  πρακτικότερη  λύση  από  την  απόκτηση , μεταφορά  και  χρήση  πολλών  φακών  με  σταθερή  εστιακή  απόσταση. Παρουσιάζουν  όμως  και  κάποια  σοβαρά  μειονεκτήματα : μεγάλο  βάρος  και  όγκο , μικρότερη  φωτεινότητα  και  γενικά  κατώτερη  ποιότητα  εικόνας  απ΄ ότι  οι  φακοί  σταθερής  εστιακής  απόστασης. (διαδοχικές  φωτο)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Αναγνωρίστε  στις  διπλανές  φωτογραφίες  το  είδος  του  φακού  με  τον  οποίο  έγιναν  οι  λήψεις  (2  φωτο)

2. Ποιο  είδος  φακού  σας  φαίνεται  κατάλληλο  για  φωτογράφηση  πορτραίτου  και  γιατί ;

3. Μπορείτε  να  περιγράψετε  πως  έγινε  η  διπλανή  εικόνα ; (είδος  φακού - ταχύτητα - διάφραγμα). Δικαιολογήστε  τις  επιλογές  του  φωτογράφου.

(φωτο)