(To παρακάτω κείμενο πιθανόν να υποστεί μικρές τροποποιήσεις)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α΄ ΤΕΕ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Εισαγωγή Συμβολισμοί Υλικών Δάπεδα-Πλακοστρώσεις Επενδύσεις Τοίχων Διαχωριστικά Πετάσματα Ψευδοροφές Συνδεσμολογία Ξύλινων Κατασκευών Κουφώματα, Ξύλινα Κουφώματα Μεταλλικά, Πλαστικά και Σύνθετα Κουφώματα Κλίμακες (Σκάλες) Τζάκια Κουζίνα Προμετρήσεις-Επιμετρήσεις Βιβλιογραφία | Σελίδες 3-5 6 7-21 22-29 30-34 35-44 44-48 49-55 56-60 61-69 70-76 77-82 83-88 |
| --- | --- | --- |

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι συνθήκες του περιβάλλοντος επιδρούν αποφασιστικά στη ζωή αλλά και την επιβίωση κάθε έμβιου όντος. Γι' αυτό και η φύση προστατεύει τους οργανισμούς, άλλους με κελύφη και άλλους με την ενστικτώδη ικανότητά τους να δημιουργούν κάποιους υποτυπώδεις χώρους κατοικίας (φωλιές πτηνών κλπ.).

Ο άνθρωπος, ακολουθώντας κι αυτός το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, προσπάθησε να προστατευθεί χρησιμοποιώντας στην αρχή τους χώρους των σπηλαίων, που του πρόσφερε έτοιμους η φύση. Αυτή ήταν και η πρώτη κατοικία του ανθρώπου.

Στη συνέχεια, ζωγράφισε στους τοίχους των σπηλαίων του παραστάσεις των ζώων που αποτελούσαν την τροφή του και σκηνές από το κυνήγι αυτών των ζώων. Ο πρωτόγονος άνθρωπος πίστευε ότι ζωγραφίζοντας έφερνε κοντύτερα αυτό που παρίστανε και ίσως ότι ασκούσε μιαν επιρροή επάνω του, βοηθώντας τη σύλληψή του.

Επομένως, οι σπηλαιογραφίες είχαν τελετουργικό και όχι μόνο διακοσμητικό σκοπό, όμως παράλληλα ήταν τα πρώτα ζωγραφικά και διακοσμητικά έργα.

Με την εμφάνιση των λίθινων εργαλείων, και την καλλιέργεια της (μόνιμη εγκατάσταση), δημιουργούνται και οι πρώτες κατασκευασμένες κατοικίες από ξύλο και πηλό. Η κάτοψή τους ήταν κυκλική ή ορθογωνική. Σημαντική είναι η παρατήρηση της επιλογής των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Το ξύλο ήταν υλικό που βρισκόταν εύκολα και ήταν δυνατή η διαμόρφωσή του με τα λίθινα εργαλεία που υπήρχαν. Είχε ικανοποιητική μηχανική αντοχή και αρκετή ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Επομένως, ήταν κατάλληλο για την κατασκευή κατοικιών, αλλά τα διάκενα που υπήρχαν ανάμεσα στα ξύλινα στοιχεία άφηναν να περνά ο αέρας και το νερό της βροχής.

Ο πηλός ήταν επίσης πολύ προσιτό υλικό, που οι ιδιότητές του συμπλήρωναν τις ιδιότητες του ξύλου. Έτσι, γέμιζε τα κενά που άφηνε το ξύλο και προστάτευε την κατοικία από αέρα και βροχή. Μηχανική αντοχή δεν χρειαζόταν να έχει, αφού το ξύλο στήριζε όλη την κατασκευή και τον ίδιο τον πηλό.

Αργότερα χρησιμοποιείται για τη βάση των τοίχων η πέτρα, η οποία έχει μεγάλη αντοχή και τους προστατεύει από την υγρασία και τη διάβρωση από τα νερά του εδάφους. Πάνω στην πέτρινη βάση κτίζεται ο υπόλοιπος τοίχος από πλίνθους, ωμές στην αρχή, ψημένες κατόπιν. Τα ανοίγματα γεφυρώνονται με κάποιες ξύλινες κατασκευές. Όπου δεν υπάρχει αρκετό και κατάλληλο ξύλο (π.χ. Μεσοποταμία) το πάνω μέρος των ανοιγμάτων διαμορφώνεται με αψιδωτές ή θολωτές κατασκευές από το ίδιο υλικό με αυτό του τοίχου.

Η χρήση της πέτρας ως κύριου οικοδομικού υλικού συνεχώς επεκτείνεται με την πάροδο των αιώνων. Η ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων επιτρέπει την τέλεια λάξευσή της και τη δημιουργία των θαυμαστών αρχιτεκτονικών μνημείων της αρχαιότητας και του μεσαίωνα.

Μέχρι τον προηγούμενο αιώνα τα κύρια οικοδομικά υλικά ήταν η πέτρα, το τούβλο και το ξύλο. Η επιλογή και η χρήση του κάθε υλικού δεν ήταν ποτέ τυχαία, αλλά πάντα υπαγορευόταν από τους ίδιους αυστηρούς κανόνες, δηλαδή

- Τη δυνατότητα εύκολης εξεύρεσης, κατεργασίας ή κατασκευής

- Την αντοχή στην προβλεπόμενη χρήση, τις καιρικές συνθήκες και το χρόνο

- Την ύπαρξη ιδιοτήτων κατάλληλων για την προβλεπόμενη χρήση του υλικού

- Κάπως αργότερα προστέθηκε και η εμφάνιση του υλικού, ανάλογα με τη μορφή, τη σημασία και τη δαπάνη των οικοδομημάτων.

Στον εικοστό αιώνα, εξαιτίας της εμφάνισης του οπλισμένου σκυροδέματος, γίνεται σαφής ο διαχωρισμός των οικοδομικών στοιχείων σε φέροντα και φερόμενα μέρη ή σε φέροντα οργανισμό (συνήθως οπλισμένο σκυρόδεμα) και οργανισμό πλήρωσης (λοιπά υλικά δόμησης).

Φέρων οργανισμός κτιρίου ονομάζεται το μέρος του οικοδομήματος που είναι κατασκευασμένο με την κατάλληλη αντοχή και τρόπο, ώστε να φέρει το δικό του βάρος και το βάρος όλων των άλλων στοιχείων της οικοδομής (τοίχων, δαπέδων κλπ.)

Τα πιο συνηθισμένα σήμερα υλικά κατασκευής φέροντα οργανισμού είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα και ο χάλυβας. Σπανιότερα χρησιμοποιούνται ως φέροντα στοιχεία οι τοιχοποιίες (κυρίως σε μικρές  ολιγοώροφες οικοδομές) και ακόμα πιο σπάνια το ξύλο. Επίσης είναι δυνατός και ο συνδυασμός των παραπάνω υλικών, όπως τοιχοποιίας και σκυροδέματος ή ξύλου, σκυροδέματος και χάλυβα κλπ.

Οργανισμός πλήρωσης είναι η κατασκευή, η οποία έχει αντοχή αρκετή μόνο για να φέρει τον εαυτό της και, ή συμπληρώνει τα κενά μεταξύ των στοιχείων του φέροντα οργανισμού, ώστε να διαχωριστεί αποτελεσματικά ο εσωτερικός χώρος από τον εξωτερικό, ή διαχωρίζει εσωτερικούς χώρους.

Στα σημερινά κτίρια ο οργανισμός πληρώσεως κατασκευάζεται συνήθως από διάτρητους οπτόπλινθους, οι οποίοι έχουν μικρό σχετικά με άλλα υλικά βάρος και επομένως επιβαρύνουν λιγότερο το φέροντα οργανισμό. Επίσης χρησιμοποιούνται και τεχνητές πλίνθοι από διάφορα υλικά, που έχουν μικρότερο βάρος και καλύτερη μόνωση, αλλά είναι σημαντικά ακριβότερες.

Δε χρησιμοποιούνται οι τσιμεντόλιθοι, παρά μόνο σε δευτερεύουσες φθηνές κατασκευές, λόγω του μεγάλου βάρους τους, της πολύ μικρής μονωτικής τους ικανότητας και της κακής συμπεριφοράς τους σε σεισμό.

Σε μικρές οικοδομές είναι δυνατόν οι τοιχοποιίες να αποτελούν ταυτόχρονα το φέροντα οργανισμό και τον οργανισμό πλήρωσης (φέρουσες τοιχοποιίες). Στην περίπτωση αυτή ο τοίχος πολλές φορές κατασκευάζεται από λιθοδομή, ιδίως σε παραδοσιακά κτίρια.

Τα σημερινά κριτήρια επιλογής υλικού του φέροντα οργανισμού και του οργανισμού πλήρωσης είναι σχεδόν όμοια με τα κριτήρια που ίσχυαν από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να κατασκευάζει τα πρώτα του οικοδομήματα. Συγκεκριμένα, για κάθε υλικό αξιολογούνται τα εξής:

- Το κόστος αγοράς και κατασκευής. Είναι αντίστοιχο με το παλαιότερο κριτήριο της δυνατότητας εύκολης εξεύρεσης, κατεργασίας ή κατασκευής

- Η αντοχή στην προβλεπόμενη χρήση, τις καιρικές συνθήκες, το χρόνο και γενικότερα η ύπαρξη ιδιοτήτων κατάλληλων για την προβλεπόμενη χρήση του υλικού

- Η ύπαρξη ιδιοτήτων κατάλληλων για την προβλεπόμενη χρήση του υλικού

- Η εμφάνιση του υλικού, ανάλογα με τη μορφή των κτιρίων και των χώρων τους, εφόσον βέβαια δεν προβλέπεται επένδυση της ορατής επιφάνειάς του.

Παρατηρούμε ότι τα παραπάνω έχουν εφαρμογή όχι μόνο στα υλικά του φέροντα οργανισμού και του οργανισμού πλήρωσης, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα οικοδομικά υλικά. Επομένως, τα παραπάνω κριτήρια είναι τα πρώτα που καθορίζουν τη χρησιμοποίηση ή όχι κάποιου υλικού, για λειτουργικούς ή μορφολογικούς-διακοσμητικούς λόγους.

Σήμερα, όλο και περισσότερα υλικά δόμησης παράγονται βιομηχανικά. Συνεπώς, στα κριτήρια επιλογής του υλικού προστίθενται και οι προδιαγραφές τους, με βάση τις οποίες έχουμε πλέον την ευχέρεια επιλογής του καταλληλότερου υλικού για κάθε συγκεκριμένη χρήση.

Τα υλικά και μέθοδοι κατασκευής πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά, ώστε  να συνθέσουν την ολοκληρωμένη μορφή των χώρων. Η σύνθεση αυτή προϋποθέτει συνολική αντίληψη του υπό διαμόρφωση χώρου, όπως προδιαγράφεται από τα  σχέδια και από τα ήδη κατασκευασμένα στοιχεία του (π.χ. πατώματα, τοίχοι, ανοίγματα κλπ.).

Το παράδειγμα  που υπάρχει στο παράρτημα που συνοδεύει το βιβλίο, δείχνει αυτή τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ των σχεδίων μελέτης, των κατασκευαστικών σχεδίων και της πραγματικότητας.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ

Για να αντιληφθούμε ένα κατασκευαστικό σχέδιο είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τους συμβολισμούς των υλικών. Οι πιο βασικοί είναι:

ΔΑΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Δάπεδο ονομάζουμε την τελική διαμορφωμένη βατή επιφάνεια πατώματος ή εδάφους, η οποία εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του χώρου.

Η λειτουργία του δαπέδου είναι τελείως διαφορετική από τη λειτουργία του πατώματος, ενώ παλαιότερα πολλές φορές ταυτίζονταν.

Το πάτωμα έχει την έννοια του φέροντος στοιχείου, του οποίου η άνω επιφάνεια κατά κανόνα δεν είναι αρκετά ομαλή και εμφανίσιμη. Επομένως, για να χρησιμοποιηθεί το πάτωμα πρέπει να επιστρωθεί με το κατάλληλο δάπεδο, ανάλογα με τις απαιτήσεις λειτουργίας του χώρου. Πάντως, μερικές φορές ακόμα και σήμερα, πάτωμα και δάπεδο είναι δυνατόν να ταυτίζονται (π.χ. ξύλινα πατώματα).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Η επιλογή του κατάλληλου για κάθε χώρο είδους δαπέδου (π.χ. ξύλο, μάρμαρο, κεραμικά πλακίδια κλπ.) είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία και την αισθητική του χώρου.

Κατά την εκλογή του είδους δαπέδου λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- Η χρήση του χώρου (βαριά κυκλοφορία, εποχιακή κλπ.)

- Η αντοχή του δαπέδου στην προβλεπόμενη χρήση του

- Η λειτουργία του χώρου (καθιστικό, κουζίνα, υπνοδωμάτιο κλπ.)

- Η θέση του χώρου (εσωτερικός, ημι-υπαίθριος, εξωτερικός στεγασμένος ή όχι)

- Η αισθητική του χώρου

- Οι συνεχόμενοι μ' αυτόν χώροι

- Το κόστος κατασκευής και συντήρησης

Επίσης, πρέπει να μελετηθούν τα ακόλουθα στοιχεία κατασκευής:

- Τα διαφορετικό πάχος που έχει το κάθε δάπεδο, ανάλογα και με πιθανές απαιτήσεις ηχομόνωσης

- Ο τρόπος συναρμογής μεταξύ  διαφορετικών ειδών δαπέδων

- Η ύπαρξη και η προστασία ενδοδαπέδιων δικτύων εσωτερικών εγκαταστάσεων (π.χ. ύδρευσης ή θέρμανσης)

- Οι υφιστάμενες ή δημιουργούμενες διαφορές στάθμης. Μικροδιαφορές υψών δεν είναι αποδεκτές, παρά μόνο μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Επίσης, η σύνδεση διαφορετικών υψομέτρων πρέπει να γίνεται με ακέραιο αριθμό σκαλοπατιών και κατά προτίμηση περισσότερων από ένα ή με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες). Τα κεκλιμένα επίπεδα σε πολλούς χώρους είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Μετά την εκλογή του είδους δαπέδου πρέπει να επιλεγεί το συγκεκριμένο υλικό από το οποίο θα κατασκευασθεί το δάπεδο (π.χ. προέλευση, χρώμα και μέγεθος πλακών μαρμάρου για μαρμάρινο δάπεδο). Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις ιδιότητες που επιθυμούμε να έχει, δηλαδή από:

- Τη μορφή, χρώμα, διαστάσεις, επιπεδότητα και υφή, σύμφωνα με τη χρήση και την επιδιωκόμενη εμφάνιση του χώρου

- Τις μηχανικές ιδιότητες, όπως αντοχή σε φορτίσεις και φθορά ανάλογα με      τη χρήση του χώρου, αντοχή σε παγετό για υπαίθριους χώρους, υγροαπορροφητικότητα κλπ.

- Την  αντοχή  σε  χημικές  επιδράσεις,  όταν αυτό είναι απαραίτητο

- Την ευκολία καθαρισμού

- Τη δυνατότητα και τις απαιτήσεις συντήρησης

- Το κόστος αγοράς και κατασκευής (π.χ. ξύλινο δάπεδο καρφωτό ή κολλητό).

ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΑ:

Χυτά ονομάζονται τα δάπεδα τα οποία σχηματίζονται από ρευστό υλικό πού στερεοποιείται μετά τη διάστρωσή του.

Το πλέον συνηθισμένο από αυτά, το μωσαϊκό, αποτελούσε παλαιότερα συχνή λύση για πολλούς χώρους κατοικίας και επαγγελματικούς, λόγω της αντοχής, της εμφάνισης και του χαμηλού συγκριτικά κόστους κατασκευής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επιφάνεια ενιαία και λεία

- Δυνατότητα χρωματισμού της μάζας τους

- Δυνατότητα διαμόρφωσης μεγάλων μηχανικών και χημικών αντοχών

ΕΙΔΗ ΧΥΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ:

Τα χυτά δάπεδα διακρίνονται ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους στις εξής κατηγορίες:

1) Μωσαϊκά. Κατασκευάζονται με τσιμεντοκονίαμα από λευκό τσιμέντο ελληνικού τύπου και μαρμαροψηφίδες διαστάσεων 1,5 έως 7 εκ. Η μάζα του τσιμεντοκονιάματος είναι δυνατόν να είναι χρωματισμένη και οι ψηφίδες να επιλέγονται από το επιθυμητό σε χρώμα μάρμαρο. Επίσης, οι ψηφίδες να έχουν επιλεγμένο εύρος διαστάσεων (κοκκομετρική σύνθεση). Το πάχος του δαπέδου κυμαίνεται από 2,5 έως 3,5 εκ, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας του πατώματος. Ανά 15 - 25 μ2 παρεμβάλλονται αρμοί διαστολής από μπρούτζινες ή αλουμινένιες λάμες με ελάχιστο πάχος 3 χιλ ή από λωρίδες μαρμάρου. Μετά το τρίψιμο και τη λείανση ακολουθεί η στίλβωση της επιφανείας του δαπέδου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Μεγάλη μηχανική αντοχή

- Δεν παραμορφώνονονται

- Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα από σκυρόδεμα

- Δυνατότητα επιλογής χρώματος

- Δεν επηρεάζονται από την υγρασία

- Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση

- Δυνατότητα μελλοντικής επικάλυψής του από κολλητό δάπεδο

- Σχετικά μικρό κόστος κατασκευής

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Ασαφής πρόβλεψη της τελικής μορφής του δαπέδου

- Με την πάροδο του χρόνου πιθανή εμφάνιση ρωγμών και απολεπίσεων

- Γυαλιστερή και επομένως ολισθηρή επιφάνεια, που αντενδείκνυται για υπαίθριες επιστρώσεις ή για χρήση από μεγάλης ηλικίας άτομα

ΧΡΗΣΗ:

- Σε χώρους κατοικιών (σήμερα κυρίως βοηθητικούς)

- Σε πολλά δημόσια κτίρια όπου ενδιαφέρει ο συνδυασμός ανθεκτικής, οικονομικής, ευκολοσυντήρητης κατασκευής (π.χ. σχολεία)

2) Γαρμπιλομωσαϊκά: Κατασκευή ανάλογη με τα μωσαϊκά, με χαμηλότερο όμως κόστος κατασκευής. Χρησιμοποιείται συνήθως κοινό τσιμέντο και ψηφίδες λατομείου, διαστάσεων 1,5 εκ περίπου. Έχουν ιδιότητες ανάλογες με τα μωσαϊκά, χρησιμοποιούνται όμως πάντα σε δευτερεύοντες χώρους, όπου είναι αδιάφορη η εμφάνιση του δαπέδου (αποθήκες, γκαράζ κλπ.)

3) Τσιμεντοκονίες: Χρησιμοποιείται άμμος θαλάσσης ή ποταμού με προσθήκη μικρής ποσότητας άμμου λατομείου και κοινό τσιμέντο. Είναι δυνατόν να αποκτήσουν αυξημένη μηχανική αντοχή και αντιολισθηρή επιφάνεια με προσθήκη ρινισμάτων σιδήρου ή πρόσθετες χημικές ιδιότητες με τις κατάλληλες προσμίξεις. Τοποθετούνται κυρίως σε βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς χώρους.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσομε, αντί για τσιμεντοκονία, κάποιο αυτοεπιπεδούμενο συνθετικό υλικό, με βάση τσιμέντο και συνθετικές ρητίνες. Ακόμα, σήμερα υπάρχουν υλικά με τα οποία είναι δυνατόν να καλύψομε ένα δάπεδο με τη μέθοδο της βαφής ώστε να βελτιωθεί η εμφάνισή του και η αντοχή του σε χημικές επιδράσεις.

Επίσης, μπορούμε να δημιουργήσομε το βοτσαλωτό δάπεδο που συνηθίζεται σε ορισμένες παραδοσιακές κατασκευές, κυρίως σε νησιά. Η κατασκευή του γίνεται με την τοποθέτηση των βότσαλων στη νωπή τσιμεντοκονία, τμηματικά και αμέσως μετά την επίστρωση.

4)Δάπεδα «σταμπωτά» : Κατασκευάζονται με την αποτύπωση διαφόρων σχεδίων που απομιμούνται φυσικές ή τεχνητές πλάκες στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πλάκες τύπωσης των σχεδίων στην επιφάνεια του πλαστικού ακόμη σκυροδέματος.

Χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς κυρίως χώρους, σε ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους περί τα 10 εκατοστά που πριν την αποτύπωση επαλείφεται με ειδικά σκληρυντικά υλικά, που υπάρχουν σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις εμφάνισης του χώρου.

Πλεονέκτημά τους έναντι των κατασκευών που μιμούνται είναι η ταχύτητα και το χαμηλό σχετικά κόστος κατασκευής, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ:

Δάπεδα από φυσικές πλάκες ονομάζονται τα δάπεδα των οποίων η επιφάνεια διαμορφώνεται από πλάκες που προέρχονται από εξόρυξη (γρανίτης, μάρμαρο, σχιστόλιθοι), ανεξάρτητα από την επεξεργασία ή τις διαστάσεις τους.

Γενικά χαρακτηρίζονται από καλή εμφάνιση και μηχανική αντοχή, αλλά έχουν συνήθως υγροαπορροφητικότητα και μικρή αντοχή σε χημικές επιδράσεις.

Ανάλογα με το πέτρωμα προέλευσης διακρίνονται σε τριών ειδών πλάκες:

- Πλάκες από μάρμαρο

- Πλάκες από γρανίτη

- Σχιστόπλακες

Ανάλογα με την τελική μορφή τους, τα δάπεδα από φυσικές πλάκες διακρίνονται σε:

- Δάπεδα από μάρμαρο ή γρανίτη

- Δάπεδα από σχιστόπλακες.

ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Ή ΓΡΑΝΙΤΗ:

1. Δάπεδα από μάρμαρο: Από τις παλαιότερες και πιο γνωστές πλακοστρώσεις, ειδικά στην Ελλάδα, όπου το μάρμαρο υπάρχει σε αρκετή ποσότητα και μεγάλη ποικιλία μορφών και χρωμάτων. Η αξία και η εμπορικότητά του εξαρτώνται από το χρωματισμό, την αντοχή και κυρίως από το βαθμό δεκτικότητας σε κοπή, λείανση και στίλβωση.

Οι μαρμάρινες πλάκες συνήθως έχουν μήκος 30 - 60 εκ, πλάτος 20 - 40 εκ και πάχος 2 - 3 εκ. Οι μεγάλες διαστάσεις των πλακών δίνουν ευχάριστη και πολυτελέστερη εμφάνιση σε μεγάλους χώρους. Οι διαστάσεις όμως περιορίζονται από το μέγιστο βάρος που πρέπει να έχει η κάθε πλάκα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί από τον τεχνίτη. Επίσης, η τιμή αγοράς αυξάνεται σημαντικά ανάλογα με την αύξηση των διαστάσεων των πλακών. Σχετικά με το πάχος, σε κατοικίες πάχος 2 εκατοστών θεωρείται αρκετό, ενώ για κτίρια με μεγάλη κυκλοφορία και καταπονήσεις συνηθίζεται πάχος 3 εκατοστών.

Πολύ γνωστά είναι τα λευκά (με γκρίζες σκιές) μάρμαρα Διονύσου, τα λευκά Θάσου, τα γκρίζα Πεντέλης, τα πράσινα Τήνου και Λαρίσης, τα καφεκόκκινα Φαρσάλων, τα μπεζ Ιωαννίνων κλπ.

Οι μαρμάρινες πλάκες επικολλώνται στο πάτωμα με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, μέσου πάχους περίπου 3 εκ. Κατόπιν τρίβονται και λειαίνονται με μηχανικά μέσα και τέλος στιλβώνονται με φυσικά ή χημικά μέσα ώστε να αυξηθεί η επιφανειακή αντοχή τους σε τριβή, να μειωθεί η απορροφητικότητά τους και να βελτιωθεί η εμφάνισή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια βελτίωσης των ιδιοτήτων της επιφάνειας των μαρμάρινων δαπέδων επινοούνται συνεχώς νέες μέθοδοι χημικής ή μηχανικής επεξεργασίας της επιφάνειάς τους, όπως είναι οι γραμμωτές ή ανάγλυφες πλάκες κλπ.

2. Δάπεδα από γρανίτη: Ο γρανίτης είναι υλικό ηφαιστειακής προέλευσης, παρόμοιο με το μάρμαρο, με έντονη στιλπνότητα και πολύ μεγάλη σκληρότητα και αντοχή σε τριβή. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες γρανίτη, των οποίων οι ιδιότητες και η εμφάνιση μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Ανάλογα με το είδος, ο γρανίτης μπορεί να έχει σχετικά ομοιόμορφο χρώμα (συνήθως γκριζοπράσινο) ή να δίνει την εντύπωση "μωσαϊκού" σε διάφορα χρώματα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν γρανιτικά πετρώματα και γι' αυτό είναι υλικό αρκετά δαπανηρό. Χρησιμοποιείται ανάλογα με το μάρμαρο, αλλά λόγω της μεγάλης  αντοχής του σε μικρότερο πάχος πλάκας, συνήθως όχι μεγαλύτερο από 2 εκ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επιφάνεια στιλπνή, ενιαία και λεία

- Αίσθηση καθαριότητας λόγω της στιλπνής επιφάνειας

- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, ποιοτήτων και εμφάνισης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Λεία και στιλπνή επιφάνεια

- Δεν παραμορφώνονται

- Αντοχή σε φορτίσεις

- Αντοχή σε τριβή, ανάλογα με τη σκληρότητα του μαρμάρου (οι γρανίτες έχουν πολύ μεγάλη αντοχή σε τριβή)

- Ανεπηρέαστα από την υγρασία

- Εύκολος καθαρισμός

- Δυνατότητα εύκολης ανανέωσης, με τρίψιμο και γυάλισμα

- Δυνατότητα εύκολης επικόλλησης άλλου είδους δαπέδου (π.χ. ξύλου), αν ποτέ διακοσμητικοί λόγοι το απαιτήσουν.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Συχνά ανεπιθύμητη ολισθηρότητα (αντιμετωπίζεται με τη χρήση αγυάλιστων, ραβδωτών ή "χτενισμένων" πλακών)

- Δεν έχουν αντοχή στο φως και τις χημικές επιδράσεις (οι γρανίτες έχουν μεγαλύτερη αντοχή)

- Μερικά είδη μαρμάρου δεν έχουν μεγάλη αντοχή σε έντονη χρήση/φθορά. Για το λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή στην επιλογή του μαρμάρου, ανάλογα με τη προβλεπόμενη χρήση του.

- Σχετικά υψηλό κόστος κατασκευής, ανάλογα και με την προέλευση του μαρμάρου

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Σε πολλούς χώρους κατοικιών, όπως καθιστικά, εξώστες, διαδρόμους, εισόδους κλπ.

- Σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους και κτίρια

Αποφεύγεται η χρήση σε υπαίθριους χώρους εξαιτίας:

- Της μεγάλης ολισθηρότητας που δημιουργεί κινδύνους σε βροχή ή χιόνι (εκτός αν χρησιμοποιηθούν αγυάλιστες ή ραβδωτές πλάκες)

- Της σχετικά μικρής τους αντοχής στις καιρικές συνθήκες, στον παγετό και στους χημικούς ρύπους, τα οποία προκαλούν διάφορες φθορές όπως απολεπίσεις κλπ.

ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΕΣ:

Οι σχιστόπλακες (συνήθως Πηλίου, Καρύστου ή Ικαρίας) είναι ένα επίσης παλαιό και διαδεδομένο δάπεδο, πού συναντάται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πολλών παραδοσιακών οικισμών. Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους και λιγότερο σε εσωτερικούς, ανάλογα με τη μορφή του κτιρίου, για να δώσει την αίσθηση του φυσικού ή του παραδοσιακού.

Οι διαστάσεις τους είναι ανάλογες με των μαρμάρινων πλακών, με πάχος 4 - 5 εκ. Συνήθως κάθε πλάκα έχει διαφορετικές διαστάσεις και σχήμα που μπορεί να είναι ή ακανόνιστο ή κανονικό ορθογωνικό. Επικολλώνται στο πάτωμα με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Οι μεταξύ τους αρμοί είναι σχετικά φαρδείς, περίπου 1 εκ, και γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα. Μετά την τοποθέτηση είναι δυνατόν να περαστούν με βερνίκι διαρκείας για να μειωθεί η απορροφητικότητά τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επιφάνεια αδρή και αντιολισθηρή

- Γαιώδεις αποχρώσεις και υφή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Δυνατότητα κάλυψης μεγάλων επιφανεών χωρίς αρμούς διαστολής

- Αντιολισθηρή επιφάνεια

- Δεν παραμορφώνονται

- Καλή μηχανική αντοχή

- Ανεπηρέαστα από την υγρασία

- Αντοχή στις καιρικές μεταβολές

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Η μη επίπεδη επιφάνεια δυσκολεύει την χρήση του σε εσωτερικούς χώρους

- Δεν έχουν αντοχή στις χημικές επιδράσεις

- Δύσκολος καθαρισμός σε συνδυασμό και με την μεγάλη απορροφητικότητα

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Κυρίως σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους ιδιωτικούς ή δημόσιους, όπως κήπους, αυλές, πάρκα, πλατείες κλπ.

- Στο εσωτερικό παραδοσιακών κυρίως κτιρίων και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους, όταν η μορφή συμφωνεί με το περιβάλλον και τη χρήση του χώρου.

ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ:

Δάπεδο από τεχνητές πλάκες ονομάζουμε κάθε δάπεδο του οποίου οι πλάκες κατασκευάζονται από ανάμιξη τεχνητών ή τεχνητών και φυσικών υλικών.

Τα δάπεδα από τεχνητές πλάκες χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε υπαίθριους χώρους. Παλαιότερα τοποθετούσαν και στο εσωτερικό κτιρίων δάπεδα από πλακίδια διαστάσεων συνήθως 20 Χ 20 εκ, με διάφορα σχέδια και χρώματα, με πρώτη ύλη το τσιμέντο. Επίσης, υπήρχαν δάπεδα από μαρμαρίνες, που ήταν ανάμιξη κομματιών μαρμάρου με έγχρωμο τσιμέντο ώστε να δίνουν την εντύπωση μαρμάρινων πλακών. Σήμερα, τις μορφές αυτές μιμούνται κεραμικά πλακίδια, τα οποία δεν έχουν τα μειονεκτήματα των παλαιοτέρων πλακών και πλακιδίων, και χρησιμοποιούνται πολύ κυρίως σε αποκαταστάσεις κτιρίων και σε επαγγελματικούς χώρους (bar κλπ). Επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλία των πλακών αυτού του είδους, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδίδεται στις προδιαγραφές τους, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση τους. Σημαντικότερες απ' αυτές είναι η αντοχή της επιφάνειάς τους σε τριβή και φθορά, η μηχανική αντοχή τους και η απορροφητικότητά τους.

Οι τεχνητές πλάκες δαπέδων κατασκευάζονται από τσιμέντο ανακατεμένο με άμμο και συνήθως σκύρα μικρών διαστάσεων (γαρμπίλι). Η επάνω επιφάνειά τους μπορεί να έχει διάφορα χρώματα ή σχήματα ή ένθετα υλικά, όπως μικρές κροκάλες (βοτσαλωτό). Συνήθως είναι τετράγωνες 30 Χ 30 έως 50 Χ 50 εκ, πάχους 4 - 5 εκ, ανάλογα με την επιφάνειά τους. Τοποθετούνται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα και οι αρμοί γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα ίδιου χρώματος.

Πολύ συνηθισμένος τύπος είναι οι λεγόμενες πλάκες πεζοδρομίου, που υπάρχουν με ή χωρίς ραβδώσεις στην επιφάνειά τους και σε χρώματα συνήθως λευκό, γκρί ανοικτό ή σκούρο, ώχρα και κεραμιδί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Απλή και φθηνή κατασκευή

- Σχετικά μικρή ολισθηρότητα

- Απαραμόρφωτο σχήμα

- Αντοχή στις καιρικές μεταβολές

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Μορφή ακατάλληλη για εσωτερικούς χώρους

- Μικρή αντοχή στις χημικές επιδράσεις

- Μεγάλη απορροφητικότητα

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Κατά κανόνα τοποθετούνται σε υπαίθριους δημόσιους χώρους κυκλοφορίας, όπως πεζοδρόμια, πλατείες κλπ.

- Πλάκες με περισσότερο περιποιημένη εμφάνιση μπορούν να τοποθετηθούν και σε πεζοδρόμους ή υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους.

ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ:

Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 επινοήθηκε μία νέα μορφή και τεχνική επίστρωσης υπαίθριων χώρων, που θυμίζει πολύ τη μορφή των παλαιών επιστρώσεων με κυβολίθους.

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται για τις τσιμεντόπλακες, σε διάφορες πρισματοειδείς μορφές που προσαρμόζονται μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ενιαία επιφάνεια. Υπάρχουν σε διάφορα χρώματα και σχήματα, σε πάχος 4 - 7 εκ και διαστάσεις επιφανείας περίπου 10 Χ 20 εκ, ανάλογα με το σχήμα τους.

Τοποθετούνται σε απόλυτα επίπεδο υπόστρωμα από άμμο λατομείου, κατά το δυνατόν ισοπαχές, με μέσο πάχος 5 περίπου εκ και κατόπιν το δάπεδο δονείται με ελαφρό δονητή εδάφους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αδρή και αντιολισθηρή επιφάνεια

- Υπενθύμιση παλαιοτέρων μορφών επίστρωσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Απλή κατασκευή

- Ευχέρεια διαμόρφωσης σχεδίων σε διάφορα χρώματα

- Δυνατότητα κάλυψης μεγάλων επιφανειών χωρίς αρμούς διαστολής

- Αντιολισθηρή επιφάνεια

- Δεν παραμορφώνονται

- Καλή μηχανική αντοχή

- Ανεπηρέαστα από την υγρασία

- Αντοχή στις καιρικές μεταβολές

- Ευκολότερη αποστράγγιση των νερών της βροχής, λόγω του τρόπου κατασκευής και του υποστρώματός τους από άμμο

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Η μορφή τους δεν προσαρμόζεται πάντα στο περιβάλλον

- Ακατάλληλα για εσωτερικούς χώρους

- Δεν έχουν αντοχή στις χημικές επιδράσεις

- Μεγάλη απορροφητικότητα

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, όπως πεζοδρόμια, πλατείες, πεζοδρόμους κλπ.

- Σε ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους.

ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ:

Τα κεραμικά πλακίδια είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται πάρα πολύ για την επίστρωση δαπέδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Παλαιότερα οι ιδιότητες και η υψηλή τιμή τους δεν επέτρεπαν την ευρεία χρησιμοποίησή τους, αλλά σήμερα η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει πλακίδια με ιδιότητες, διαστάσεις και μορφή κατάλληλες για διάφορες χρήσεις.

Κατασκευάζονται από κεραμικό υλικό που ψήνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (στους 1200 C το υλικό υαλοποιείται και αδρανοποιείται) και ανάλογα με την αντοχή τους σε τριβή, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες (αφορούν χρήση σε δάπεδα):

Κατηγορία (Group) 1: Εφυαλωμένα πλακίδια με χαμηλή συχνότητα επίσκεψης χωρίς την παρουσία χαράσσοντος ρύπου (π.χ. λουτρά)

Κατηγορία (Group) 2: Εφυαλωμένα πλακίδια με χαμηλή συχνότητα επίσκεψης με ελαφριά παρουσία χαράσσοντος ρύπου (π.χ. λουτρά, υπνοδωμάτια)

Κατηγορία (Group) 3: Εφυαλωμένα πλακίδια με μέση συχνότητα επίσκεψης και μέτρια παρουσία χαράσσοντος ρύπου (όλοι οι χώροι                      κατοικίας, λουτρά και δωμάτια ξενοδοχείων)

Κατηγορία (Group) 4: Εφυαλωμένα πλακίδια με υψηλή συχνότητα επίσκεψης και με παρουσία χαράσσοντος ρύπου (επαγγελματικοί χώροι)

Κατηγορία (Group) 5: Ανυάλωτα πλακίδια για χώρους μεγάλης κυκλοφορίας και με μετακινήσεις αντικειμένων (σούπερ-μάρκετς, δημόσιοι χώροι και κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ.)

Με βάση την παραπάνω κατάταξη επιτρέπεται η χρήση πλακιδίων με μεγαλύτερη αντοχή από την ελάχιστη απαιτούμενη (π.χ. Group 4 σε λουτρά) , αλλά ποτέ αντίστροφα, δηλαδή με αντοχή μικρότερη από την απαιτούμενη για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου.

Οι υπόλοιπες ιδιότητες αναφέρονται σε πληροφορίες που δίνει ο κάθε  κατασκευαστής. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πλακιδίων με τις κατάλληλες ιδιότητες και μορφή για κάθε χώρο.

Οι διαστάσεις κυμαίνονται ανάλογα με το χώρο για τον οποίο έχει κατασκευασθεί το κάθε πλακίδιο, τη μορφή και το εργοστάσιο κατασκευής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής διαστάσεις:

- Για κουζίνες και λουτρά: 20 Χ 20  ή  20 Χ 25  εκ

- Για τους υπόλοιπους χώρους κατοικίας: 30 Χ 30 ή 33 Χ 33 εκ

- Για επαγγελματικούς χώρους: 33 Χ 33 ή 40 Χ 40 εκ

Το πάχος είναι 6 - 10 χιλ, ενώ ο μεταξύ των πλακιδίων αρμός μπορεί να είναι 2 έως 10 χιλ, ανάλογα με την επιδιωκόμενη μορφή του δαπέδου.

Η τοποθέτηση γίνεται με ειδική κόλλα σε απόλυτα επίπεδο και λείο υπόστρωμα από τσιμεντοκονία που κατασκευάζεται από άμμο θαλάσσης ή ποταμού και τσιμέντο. Οι αρμοί διαμορφώνονται με τη βοήθεια ειδικών πλαστικών τεμαχίων σε σχήμα σταυρού και γεμίζονται με υλικό που έχει βάση το τσιμέντο, σε χρώμα συνήθως (αλλά όχι πάντα) όμοιο με αυτό του δαπέδου.        Σπανιότερα  τοποθετούνται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (λάσπη)  στην επιφάνεια του πατώματος, χωρίς την κατασκευή του υποστρώματος από τσιμεντοκονία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αίσθηση γεωμετρικότητας λόγω της κανονικότητας των αρμών

- Αίσθηση καθαριότητας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Δυνατότητα ποικιλίας εμφάνισης με δημιουργία διαφόρων σχεδίων-σχημάτων, ανάμιξης χρωμάτων και μεγεθών, επιλογής πάχους και χρωμάτων αρμών κοκ.

- Ευχέρεια εκλογής των κατάλληλων ιδιοτήτων για κάθε περίπτωση δαπέδου

- Δεν παραμορφώνονται

- Καλή αντοχή σε φορτίσεις

- Αντοχή σε τριβή, ανάλογα με την κατηγορία του πλακιδίου

- Αντοχή σε χημικές επιδράσεις

- Πολύ καλή σχέση ποιότητας προς κόστος κατασκευής

- Ανεπηρέαστα από την υγρασία

- Δεν χρειάζεται συντήρηση

- Εύκολος καθαρισμός

- Δυνατότητα εύκολης επικόλλησης άλλου είδους δαπέδου (π.χ. ξύλου), αν ποτέ διακοσμητικοί λόγοι το απαιτήσουν

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Επιφάνεια όχι απόλυτα λεία εξαιτίας της ύπαρξης των αρμών

- Περιορισμένος χρόνος διάθεσης κάθε μορφής πλακιδίου, με αποτέλεσμα αδυναμία μελλοντικών προσθηκών ή επισκευών

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Σε δάπεδα οποιασδήποτε χρήσης, εσωτερικά ή εξωτερικά, κυρίως σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με τις προδιαγραφές και την αντοχή τους.

ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ:

Τα ξύλινα δάπεδα αποτελούν ένα από τα αρχαιότερα συστήματα πατωμάτων. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σχεδόν ο αποκλειστικός τύπος δαπέδων για κάθε κατοικία, γιατί το υλικό ήταν φτηνό και παρείχε ικανοποιητική θερμομόνωση και εμφάνιση.

Ξύλινο ονομάζουμε κάθε δάπεδο του οποίου η τελική επίστρωση γίνεται από ξύλο, ανεξάρτητα με το πάχος ή τη μορφή της.

Η ξυλεία πού χρησιμοποιείται προέρχεται από πλατύφυλλα ή κωνοφόρα δένδρα όπως δρυς, καστανιά, οξιά, πεύκο, ελάτη ή είναι τροπικής προέλευσης, όπως το ιρόκο κ.ά. Ανάλογα με την ποιότητα διακρίνεται σε πρώτης διαλογής (ΑΑ - χωρίς ρόζους), δεύτερης διαλογής (ΑΒ ή Β - με ελάχιστους ρόζους) και τρίτης διαλογής (Γ - με αρκετούς ρόζους).

ΕΙΔΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ:

Τα ξύλινα δάπεδα διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα είτε με τη μορφή τους είτε με τον τρόπο κατασκευής είτε με το σχήμα και τις διαστάσεις των στοιχείων (τεμαχίων) που τα αποτελούν.

Ανάλογα με τη μορφή διακρίνονται σε:

- Δάπεδα με λωρίδες. Διαμορφώνονται με επιμήκη τεμάχια που τοποθετούνται παράλληλα και έχουν μήκος μεγαλύτερο των 65 εκ.

- Δάπεδα με παρκέτα. Χρησιμοποιούνται τεμάχια μήκους μικρότερου των 65 εκ, που σχηματίζουν διάφορα σχήματα, όπως ψαροκόκκαλο κλπ.

Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής διακρίνονται σε:

- Δάπεδα καρφωτά (ή βιδωτά). Τοποθετούνται είτε πάνω σε ψευδοπάτωμα από ημισανίδες πάχους 12 χιλ στερεωμένες σε σκελετό από καδρόνια, είτε (μόνον τα δάπεδα με λωρίδες) κατευθείαν πάνω σε σκελετό από καδρόνια που απέχουν μεταξύ τους 30 εκ. Τα καδρόνια έχουν διατομή 5 Χ 7 εκ ή 4 Χ 6 εκ και τοποθετούνται στην επιφάνεια του σκυροδέματος με την παρεμβολή ειδικών μεταλλικών τεμαχίων που προσφέρονται έτοιμα από τη βιομηχανία. Η στερέωση των μεταλλικών αυτών στοιχείων στην πλάκα του σκυροδέματος γίνεται με κάποιον από τους σύγχρονους τρόπους στερέωσης (UPAT, HILTI κλπ.).

- Δάπεδα κολλητά. Τοποθετούνται με ειδικές κόλλες μεγάλης αντοχής σε απολύτως επίπεδο και λείο υπόστρωμα. Το υπόστρωμα αυτό μπορεί να είναι τσιμεντοκονία από άμμο θαλάσσης ή ποταμού και τσιμέντο (350 χγρ τσιμέντου / κυβικό μέτρο) ή και ένα παλαιό δάπεδο π.χ. από μωσαϊκό. Παρόλο που η κατασκευή αυτή έχει μικρότερο πάχος και είναι οικονομικότερη, μειονεκτεί στο ότι το δάπεδο δίνει μικρότερη αίσθηση ελαστικότητας στο πάτημα απ' ό,τι τα δάπεδα της προηγούμενης κατηγορίας.

- "Λυόμενα ξύλινα δάπεδα". Τοποθετούνται σε οποιοδήποτε παλαιό δάπεδο, πάνω σε κάνναβο από μεταλλικές ταινίες με ειδικές προεξοχές. Στις προεξοχές αυτές εφαρμόζουν αντίστοιχες εσοχές της κάτω επιφάνειας των ξύλινων σανίδων του δαπέδου. Πλεονέκτημα αυτού του δαπέδου είναι ότι διατηρείται για όσο χρόνο εξυπηρετεί μία συγκεκριμένη δραστηριότητα και κατόπιν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο χώρο.

Ανάλογα με το σχήμα και τις διαστάσεις των στοιχείων που σχηματίζουν    την τελική επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου, διακρίνονται σε:

- Κλασικού ή παραδοσιακού τύπου. Σχηματίζονται από ξύλινα τεμάχια (σανίδες), πάχους 18 - 22 χιλ, πλάτους 30 - 70 χιλ και μήκους 200 - 3000 χιλ. Κατά κανόνα τοποθετούνται καρφωτά.

- Μωσαϊκού τύπου. Σχηματίζονται από πλάκες πάχους 8 χιλ σε διάφορες διαστάσεις, π.χ. 120 Χ 120 ή 240 Χ 240 χιλ. Οι πλάκες αποτελούνται από μικρότερα τεμάχια (σανίδες) και η μία τους πλευρά είναι κολλημένη σε χαρτί ή πλέγμα πλαστικής κλωστής. Τοποθετούνται πάντα σε ψευδοπάτωμα ή κολλητά.

- Καδρέτα παλαιού ρυθμού. Σχηματίζονται από πλάκες μεγάλων διαστάσεων (1,00 Χ 1,00 μέτρο), που τοποθετούνται είτε πάνω σε ψευδοπάτωμα είτε σε καδρόνια με πυκνή παράλληλη διάταξη.

- Αντικολλητά παρκέτα, γνωστά και ως "laminated". Σχηματίζονται από λεπτές ινοσανίδες (κόντρα-πλακέ, HDF κλπ.), συνήθως προσυναρμολογημένες σε διάφορα σχήματα και προ-βερνικωμένες από το εργοστάσιο. Έχουν πολύ μικρό πάχος, ανάλογα με τον τύπο, και τοποθετούνται πάντα κολλητά, πολλές φορές σε υπάρχοντα παλαιά δάπεδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ομαλή και στιλπνή επιφάνεια

- Δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων σχεδίων

- Ευχάριστο πάτημα λόγω της αίσθησης ελαστικότητας των καρφωτών  πατωμάτων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Η δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων σχεδίων, απλών ή σύνθετων

- Η ύπαρξη δυνατότητας επιλογής μεταξύ ξυλείας διαφόρου προελεύσεως και ποιότητας

- Το ευχάριστο πάτημα που οφείλεται στην αίσθηση ελαστικότητας των καρφωτών πατωμάτων και της θερμοκρασίας στο γυμνό πόδι

- Η θερμομονωτική τους συμπεριφορά

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Η ευαισθησία τους στην υγρασία

- Η σχετικά μικρή μηχανική αντοχή τους

- Ο κίνδυνος προσβολής τους από μικροοργανισμούς (κυρίως σαράκι)

- Η υγροαπορροφητικότητά τους

- Το ότι το ξύλο δεν είναι άκαυστο υλικό

- Το σχετικά μεγάλο πάχος κατασκευής

- Η αυξημένη ανάγκη συντήρησής τους

- Η συγκριτικά με άλλους τύπους δαπέδων μεγαλύτερη δαπάνη κατασκευής

Πολλά από τα παραπάνω μειονεκτήματα έχουν αντιμετωπισθεί με τη χρήση χημικών μέσων, όπως εμποτισμός της μάζας του ξύλου για βελτίωση των ιδιοτήτων του, παρκέ διαρκείας, ημιτεχνητά φύλλα, με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες, που προέρχονται από χημική και μηχανική επεξεργασία του ξύλου κλπ.

ΧΡΗΣΗ:

Τα ξύλινα δάπεδα χρησιμοποιούνται:

- Σε εσωτερικούς χώρους κατοικίας (κυρίως  υπνοδωμάτια  και καθιστικά)

- Σε αίθουσες συγκεντρώσεων και πολλαπλών χρήσεων

- Σε γυμναστήρια και άλλους κλειστούς αθλητικούς χώρους

- Σε καταστήματα χρησιμοποιούνται λιγότερο, συνήθως τα λεγόμενα "laminated" που έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε φθορά.

Δε χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει υγρασία, μεγάλη ή βαριά χρήση, έντονο πρόβλημα σκόνης ή άλλων ρύπων.

ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:

Συνθετικά δάπεδα ονομάζονται τα δάπεδα των οποίων η τελική επίστρωση είναι κάποιο συνθετικό υλικό σε χυτή μορφή ή σε πλάκες ή σε φύλλα - ρολά.

Διατίθενται σε πλακίδια διαστάσεων 30 Χ 30 εκ ή σε ρολά πλάτους 1.20 - 2.20 μ με πάχος 2 χιλ. Τοποθετούνται με επικόλληση σε απόλυτα λείο και επίπεδο υπόστρωμα, όπως τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κλπ.

Τα κυριότερα είδη αυτών των δαπέδων είναι:

- Λινόλεουμ σε πλακίδια ή ρολλά

- Ασβεστοβυνιλικά ή πολυβυνιλικά και άλλα θερμοπλαστικά πλακίδια

- Φελλός σε πλακίδια ή φύλλα

- Καουτσούκ σε πλακίδια

- Εύπλαστο P.V.C. σε πλακίδια

- Μοκέτες από φυτικές, ζωικές ή συνθετικές ίνες σε ρολά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ενιαία και ομαλή επιφάνεια

- Ευχάριστο πάτημα και αίσθηση αντιολισθηρότητας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Μικρό πάχος

- Ευχάριστη εμφάνιση δαπέδου

- Αντοχή στις χημικές επιδράσεις και το φως για τα περισσότερα από αυτά

- Αντοχή στις φορτίσεις

- Ομαλή επιφάνεια

- Αντιολισθηρά

- Οικονομική κατασκευή

- Εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση

- Εύκολος καθαρισμός

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Σχετικά μικρή αντοχή σε φθορά

- Μερικές φορές παρουσιάζουν αποκολλήσεις από το υπόστρωμα, που όμως επισκευάζονται εύκολα

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Κατά κανόνα σε εσωτερικούς χώρους σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια και γραφεία, πολύ λιγότερο σε κατοικίες.

- Όσα από αυτά έχουν αντιστατικές ιδιότητες ως αντιστατικά δάπεδα όπου χρειάζεται, σε γραφεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή όργανα ακριβείας κλπ.

ΠΕΤΡΙΝΟ ΧΑΛΙ:

Εκτός από τα παραπάνω είδη συνθετικών δαπέδων υπάρχει και το λεγόμενο "πέτρινο χαλί", το οποίο επινοήθηκε τη δεκαετία του 1970 και αποτελείται από ψηφίδες που αναμιγνύονται με συνθετική ρητίνη, δημιουργώντας ένα χυτό υλικό ανάλογο με τις τσιμεντοκονίες. Έχει πάχος  2 εκ περίπου και διαστρώνεται σε απολύτως λείο και επίπεδο υπόστρωμα (π.χ. τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κλπ). Η κατασκευή του γίνεται με μέσα και υλικά που παρέχονται από τους αντιπροσώπους της παραπάνω κατασκευής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Δυνατότητα επιλογής σχεδόν οιουδήποτε χρώματος

- Ενιαία επιφάνεια χωρίς αρμούς

- Ικανοποιητική μηχανική αντοχή

- Αίσθηση ελαστικότητας στο πάτημα

- Αντιολισθηρότητα

- Δεν επηρεάζεται από την υγρασία

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Δυσκολία μορφολογικής σύνθεσης με άλλα είδη δαπέδων

- β)Απαίτηση μεγάλων επιφανειών και σύγχρονης μορφής κατασκευών

- Σχετικά υψηλό κόστος

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Σε μεγάλες επιφάνειες επαγγελματικής ή δημόσιας χρήσης

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ:

Υπερυψωμένο δάπεδο είναι μία οριζόντια κατασκευή, η οποία στηρίζεται στο πάτωμα ενός χώρου, βρίσκεται σε κάποια μικρή ή μεγαλύτερη απόσταση από αυτό και αποτελεί τελειωμένη επιφάνεια δαπέδου, έτοιμη προς χρήση. Τα πρώτα υπερυψωμένα δάπεδα εμφανίστηκαν σε χώρους γραφείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (computer rooms), για να εξυπηρετηθεί η ανάγκη διέλευσης πολλών καλωδίων προς διάφορα σημεία των χώρων.

Η κατασκευή συντίθεται από:

- Τα υποστηρίγματα, τα οποία αποτελούνται από δύο μεταλλικά μέρη που βιδώνουν το ένα μέσα στο άλλο, ώστε να ρυθμίζονται στο κατάλληλο ύψος

- Τις μεταλλικές δοκίδες, με κορυφές τα υποστηρίγματα

- Τις πλάκες, διαστάσεων 600 Χ 600 Χ 25 ή 35 χιλ, με μεταλλικό σκελετό, που δίνουν το άνω οριζόντιο επίπεδο. Το επίπεδο αυτό μπορεί να είναι και το τελικό επίπεδο χρήσης, ιδίως αν καλύπτει εγκαταστάσεις και πρέπει να είναι επισκέψιμο, ή μπορεί να επιστρωθεί με κάποιο άλλο υλικό π.χ. μοκέτα.

Η χρήση των υπερυψωμένων δαπέδων προβλέπεται να γενικευθεί σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης, επειδή παρέχουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των σημείων κάθε χώρου από κάθε είδος δίκτυο (ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, τηλεφωνικό, κλιματισμού κοκ.).

ΧΡΗΣΗ:

- Όταν χρειάζεται η διέλευση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κλιματιστικών κλπ. δικτύων, που συνήθως εξυπηρετούν και το χώρο. Τέτοιοι χώροι βρίσκονται σε γραφεία με πολλά δίκτυα (ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικά, τηλεφωνικά), σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα, νοσοκομεία κλπ.

- Για τη δημιουργία κλιμακωτών δαπέδων αμφιθεάτρων κλπ.

- Για την επίτευξη ενιαίας στάθμης σε γειτονικούς χώρους με διαφορετικές στάθμες δαπέδων.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΑ  ΔΑΠΕΔΑ

Κολυμβητό ονομάζομε το δάπεδο που κατασκευάζεται με τρόπο ώστε μεταξύ αυτού και του πατώματος καθώς και των τοίχων που το περιβάλλουν να παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό για να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή μόνωσή του από τα οικοδομικά στοιχεία που το περιβάλλουν.

Η κατασκευή του γίνεται ως εξής:

Το πάτωμα καθώς και το χαμηλότερο μέρος των τοίχων του χώρου επενδύονται με κάποιο μονωτικό υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη) και στην «σκάφη» που δημιουργήθηκε διαστρώνεται ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα,  πάχους 5 - 7 εκ. Πάνω στο σκυρόδεμα αυτό δημιουργείται η τελική επιφάνεια του δαπέδου σύμφωνα με τους γνωστούς τρόπους κατασκευής.

Τα κολυμβητά δάπεδα χρησιμοποιούνται σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης, όπως σε αίθουσες ηχογραφήσεων κλπ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

- Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/1 ή 1/5 η τομή μωσαϊκού δαπέδου στη  θέση συνάντησής του με εσωτερικό τοίχο από τούβλα.

- Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/1 ή 1/5 η τομή δαπέδου στη θέση όπου υπάρχει θύρα που συνδέει διάδρομο με υπνοδωμάτιο. Το δάπεδο του διαδρόμου είναι μαρμάρινο ενώ του υπνοδωματίου ξύλινο καρφωτό (λωρίδες).

- Σε χώρο καθιστικού διαστάσεων  4.00 Χ 6.00 μ  κατασκευάζεται ξύλινο δάπεδο σε σχήμα απλού ψαροκόκαλου.  Ζητείται να σχεδιασθούν

α) Η τομή του δαπέδου στη θέση συνάντησής του με εσωτερικό τοίχο από

τούβλα, σε κλίμακα 1/1 ή 1/5

β) Η κάτοψη του δαπέδου, σε κλίμακα 1/20

4. Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/5 η τομή υπερυψωμένου δαπέδου στη θέση που

συναντά εξωτερικό τοίχο από οπτοπλινθοδομή.

- Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/5 η τομή κολυμβητού δαπέδου στη θέση  που

συναντά εξωτερικό τοίχο από οπτοπλινθοδομή. Η τελική επίστρωσή του θα

είναι με μάρμαρο.

- Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/1 ή 1/5 η τομή δαπέδου στη θέση όπου υπάρχει θύρα που συνδέει διάδρομο με λουτρό. Το δάπεδο του διαδρόμου είναι μαρμάρινο ενώ του λουτρού από κεραμικά πλακίδια.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

Επενδύσεις τοίχων ονομάζονται οι κατασκευές πού τοποθετούνται στις κατακόρυφες επιφάνειες των τοίχων ώστε οι τοίχοι να αποκτούν την επιθυμητή μορφή και ιδιότητες. Η επένδυση είναι κυρίως διακοσμητικό στοιχείο, που στηρίζεται στον τοίχο, τον οποίο επενδύει. Αισθητικά πάντως, τοίχος και επένδυση πρέπει να δίνουν την εντύπωση ενιαίας κατασκευής.

Οι επενδύσεις διαμορφώνονται ως εξής, ανάλογα με το υλικό:

- Με επιχρίσματα

- Με πρόσθετη τοιχοποιία (μικτή τοιχοποιία)

- Με πλάκες μεγάλων διαστάσεων και πάχους (5 εκ.)

- Με πλάκες μεγάλων διαστάσεων αλλά μικρού πάχους

- Με πλακίδια

- Με ψηφίδες

- Με ξύλο

- Με μέταλλο σε πλάκες ή λωρίδες

- Με τεχνητά προϊόντα

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ:

Είναι ο πιο γνωστός, διαδεδομένος και οικονομικός τρόπος κάλυψης της επιφάνειας ενός τοίχου. Δίνουν την τελική  επίπεδη επιφάνεια του τοίχου, που κατόπιν συνήθως βάφεται. Εχουν μέσο πάχος 2 - 2.5 εκ. Κατά κανόνα όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι είναι επιχρισμένοι και είτε βάφονται είτε επενδύονται με κάποια πρόσθετη κατασκευή.

Το βάψιμο μπορεί να γίνει είτε αφού προηγηθεί στοκάρισμα και σπατουλάρισμα του τοίχου, οπότε προκύπτει απόλυτα λεία επιφάνεια (σπατουλαριστό), είτε αμέσως πάνω στο επίχρισμα, οπότε όμως διακρίνεται η υφή του επιχρίσματος.

Πλεονεκτήματα των επιχρισμάτων είναι η απλότητα της κατασκευής τους, η οικονομία, το μικρό πάχος τους, η μεγάλη συνάφειά τους με τον τοίχο και η δυνατότητα μελλοντικής επένδυσής τους.

Χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλους τους τοίχους ενός κτιρίου, εκτός αν η μελέτη προβλέπει την κάλυψή τους με άλλη μορφή επένδυσης (π.χ. εξωτερικοί τοίχοι).

ΜΙΚΤΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ:

Μικτή τοιχοποιία ονομάζουμε την κατασκευή κατά την οποία επενδύουμε ένα συνηθισμένο τοίχο με τοιχοποιία διαφορετικής μορφής και υλικού, ώστε να αποτελέσουν ένα νέο τοίχο που να δίνει την εντύπωση ότι το υλικό κατασκευής του είναι αυτό που φαίνεται στην όψη του (π.χ. πέτρινος τοίχος).

Ο τοίχος επένδυσης αγκυρώνεται σταθερά στον κυρίως τοίχο και στις περισσότερες περιπτώσεις έχει πάχος 5 - 10 εκ.

Είναι προφανές ότι η κατασκευή αυτή έχει σημαντικά μικρότερο κόστος από την κατασκευή συμπαγούς τοίχου με το υλικό της επένδυσης (π.χ. ξερολιθιά, αργολιθοδομή, ισόδομη τοιχοποιία κλπ.).

Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους κατοικιών και επαγγελματικών χώρων ή σε ειδικές περιπτώσεις δημοσίων κτιρίων (κτίρια παραδοσιακής μορφής, μουσεία κλπ.)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ:

Το υλικό των πλακών είναι κατά κανόνα μάρμαρο ή πωρόλιθος με συνηθισμένο πάχος 5 εκ. Λόγω του μεγάλου βάρους των πλακών πρέπει η κάθε στρώση να εδράζεται σε προεξοχή του τοίχου.

Για το λόγο αυτό η επένδυση αυτού του τύπου χρησιμοποιείται στο χαμηλότερο επίπεδο εξωτερικών τοίχων, όπου χρειάζεται αυξημένη αντοχή. Οι παραπάνω στρώσεις γίνονται με πλάκες μικρού πάχους από το ίδιο υλικό.

Τα μειονεκτήματα της μεγάλης δαπάνης και βάρους, καθώς και της δύσκολης στερέωσης, περιορίζουν τη χρήση της επένδυσης αυτής σε ειδικές περιπτώσεις εξωτερικών τοίχων δημοσίων κυρίως κτιρίων.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ:

Είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση επένδυσης εξωτερικών κυρίως τοίχων.

Χρησιμοποιούνται φυσικές πλάκες από τραβερτίτη, γρανίτη, μάρμαρο ή τεχνητές πλάκες με πρώτη ύλη το τσιμέντο, πάχους 2 - 3 εκ.

Οι παραπάνω πλάκες τοποθετούνται με ισχυρή τσιμεντοκονία και επί πλέον πρέπει να αγκυρώνονται στον τοίχο με ειδικά άγκιστρα από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα, επειδή με την πάροδο του χρόνου παρατηρούνται αποκολλήσεις των πλακών. Επίσης, λόγω συστολών - διαστολών, μεταξύ των πλακών πρέπει να αφήνεται κενό 3 - 5 χιλ.

Άλλος τρόπος είναι οι πλάκες να αναρτώνται από τον τοίχο σε απόσταση περίπου 2 εκ από αυτόν, οπότε μεταξύ τοίχου και επένδυσης υπάρχει κενό. Μεταξύ των πλακών αφήνεται πάντα μικρή απόσταση για τις συστολές - διαστολές, που σφραγίζεται με κάποιο ελαστικό υλικό.

Σήμερα συνηθίζεται η τοποθέτηση των πλακών της επένδυσης σε χαλύβδινο σκελετό που στερεώνεται στην όψη του κτιρίου και σχηματίζει ένα τέλειο γεωμετρικά επίπεδο υποδοχής της επένδυσης. Στο σκελετό αυτό βιδώνονται οι πλάκες της επένδυσης.

Η κατασκευή με πλάκες μικρού πάχους πλεονεκτεί σχετικά και με την προηγούμενη στο ότι:

- Δεν επιβαρύνει με μεγάλα φορτία τις κατασκευές

- Μπορεί να εφαρμοσθεί σε μεγάλες επιφάνειες οπότε αυξάνεται η στεγανότητα των όψεων

- Απαιτεί λιγότερο χρόνο και κόστος κατασκευής

Μειονεκτεί στο ότι:

- Απαιτεί πολύ υψηλότερη δαπάνη έναντι των επιχρισμάτων

- Δεν προσφέρει θερμική και ηχητική μόνωση, εκτός εάν ληφθεί μέριμνα τοποθέτησης θερμοηχομονωτικου υλικού (π.χ. υαλοβάμβακα) στο κενό μεταξύ τοίχου και επένδυσης

- Απαιτείται απόλυτα ευσυνείδητη, έμπειρη και εξειδικευμένη εργασία

- Υπάρχει κίνδυνος χρησιμοποίησης κάποιων ακατάλληλων πλακών, των οποίων τα προβλήματα θα εμφανισθούν αργότερα (κυρίως ρωγμές)

- Υπάρχει κίνδυνος στρεβλώσεων λόγω μικρού πάχους και μεγάλης επιφάνειας

- Δύσκολα επισκευάζεται

Χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς τοίχους κτιρίων δημόσιας και επαγγελματικής χρήσης (γραφεία, ξενοδοχεία κλπ.) και σπανιότερα σε εσωτερικούς τοίχους των παραπάνω κτιρίων.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ:

Χρησιμοποιούνται για επενδύσεις εσωτερικών κατά κανόνα τοίχων. Ως υλικό έχουν επικρατήσει τα κεραμικά πλακίδια (πλακάκια), ενώ παλαιότερα χρησιμοποιούνταν πλακίδια κυρίως από μάρμαρο. Πλακίδια μαρμάρινα ή από γρανίτη άρχισαν να χρησιμοποιούνται και πάλι σήμερα, σε πάχος περίπου 1 εκ και σε ποικιλία διαστάσεων.

Τα κεραμικά πλακίδια που χρησιμοποιούνται για κουζίνες και λουτρά έχουν μήκος πλευράς 5 - 20 εκ συνήθως, ενώ για τα υπόλοιπα το μήκος πλευράς φθάνει τα 40 εκ. Επίσης, υπάρχουν τεμάχια με μικρό πλάτος, ώστε να σχηματίζουν διακοσμητικές λωρίδες. Το πάχος τους είναι 5 - 8 χιλ και σχεδόν όλα έχουν ελάχιστη υδροαπορροφητικότητα και ικανοποιητική σκληρότητα και αντοχή σε χημικές επιδράσεις.

Τοποθετούνται με συγκολλητικό υλικό ισχυρή τσιμεντοκονία ή, συνηθέστερα, ειδικές κόλλες πλακιδίων. Με την κόλλα έχομε καλύτερη και σταθερότερη πρόσφυση αλλά απαιτείται τελείως ομαλή και επίπεδη επιφάνεια τοίχου λόγω του μικρού πάχους της κόλλας.

Κατά την τοποθέτηση χρησιμοποιούνται οδηγοί και ειδικοί πλαστικοί σταυροί για τους μεταξύ των πλακιδίων αρμούς. Μετά την τοποθέτηση οι αρμοί στοκάρονται με ειδικό υλικό που υπάρχει σε διάφορα χρώματα.

Εκτός από τις απλές επενδύσεις με πλακίδια υπάρχουν και οι λεγόμενες "αντικέ επενδύσεις". Είναι επενδύσεις με μικρά κομμάτια από πλακίδια ή μάρμαρο, συνήθως διαφόρων χρωμάτων, που σχηματίζουν γεωμετρικά διακοσμητικά σχήματα (κύκλους, ρόμβους, τετράγωνα κλπ.). Οι επενδύσεις του τύπου αυτού είχαν μεγάλη διάδοση κατά τους προηγούμενους αιώνες και είχαν εφαρμογή όχι μόνο σε κατακόρυφες, αλλά και σε οριζόντιες επιφάνειες (δάπεδα).

Πλεονέκτημα έναντι των επενδύσεων με μεγάλες πλάκες είναι η ευελιξία, η δυνατότητα επένδυσης μικρών χώρων και το μικρότερο κόστος. Έναντι του επιχρίσματος πλεονεκτεί στην εμφάνιση, την υδατοστεγανότητα και την ευκολία καθαρισμού, αλλά η δαπάνη κατασκευής της επένδυσης προστίθεται στην δαπάνη κατασκευής του επιχρίσματος, αφαιρούμενης της δαπάνης βαφής.

Χρησιμοποιούνται για την επένδυση εσωτερικών, κυρίως, τοίχων και σχεδόν πάντα για την επένδυση τοίχων λουτρών και κουζινών σε οποιοδήποτε κτίριο. Επίσης, πλακίδια ειδικών προδιαγραφών χρησιμοποιούνται για την επένδυση κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες). Ακόμα, χρησιμοποιούνται πολύ σε χώρους νοσοκομείων, ειδικά σε χειρουργεία, μετά από αυστηρό έλεγχο των προδιαγραφών πορώδους και απορροφητικότητας.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΔΕΣ:

Με ψηφίδες επενδύονται κυρίως εσωτερικοί τοίχοι και λιγότερο εξωτερικοί. Η επένδυση αυτή παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την επένδυση με πλακίδια, αλλά χρησιμοποιείται σε μικρότερες επιφάνειες λόγω της σύνθετης μορφής που παρουσιάζει, συνήθως, καθώς και της σημαντικά υψηλότερης τιμής της.

Οι ψηφίδες έχουν διαστάσεις 1 - 4 εκ και πάχος 4 - 8 χιλ. Η εξωτερική τους πλευρά είναι κολλημένη σε χαρτί διαστάσεων 30 Χ 30 εκ. Τοποθετούνται με τη βοήθεια ειδικής κόλλας ή τσιμεντοκονιάματος. Όταν το κονίαμα αποκτήσει την αντοχή του αποκολλάται το χαρτί που βρίσκεται στην όψη και οι αρμοί γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα ή ειδικό υλικό που υπάρχει σε διάφορα χρώματα.

Πλεονέκτημά τους έναντι των πλακιδίων είναι η δυνατότητα επένδυσης καμπύλων επιφανειών και η εμφάνισή τους, που δίνει την εντύπωση του χειροποίητου σχεδίου (ψηφιδωτού).

Μειονέκτημά τους είναι η υψηλή τιμή τους και ο μεγαλύτερος κίνδυνος κακοτεχνιών ή αποκολλήσεων, ιδίως σε θέσεις προεξοχών και γωνιών.

Υπάρχουν σε πολλά χρώματα και υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σχεδίων κατόπιν παραγγελίας.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε κτίριο για διακοσμητικούς λόγους.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΞΥΛΟ:

Οι επενδύσεις με ξύλο χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντα σε εσωτερικούς χώρους. Αν και σήμερα επιτυγχάνεται μεγάλη αύξηση της αντοχής του ξύλου στις συνθήκες υπαίθρου με τη μέθοδο "εμποτισμού εν κενώ" (συμπλήρωση της μάζας του ξύλου με υδατοαπωθητικό υλικό), όμως η χρήση του σε εξωτερικές επενδύσεις παραμένει πολύ περιορισμένη.

Ανάλογα με την τελική μορφή της επένδυσης, οι ξύλινες επενδύσεις διακρίνονται σε:

- Επενδύσεις με ραμποτέ (λωρίδες πάχους 1 και πλάτους 7-12 εκ)

- Επενδύσεις με ταμπλάδες

- Επενδύσεις με πλάκες (επενδυμένες μοριοσανίδες, MDF κλπ.)

Όλες οι μορφές επένδυσης τοποθετούνται σε ξύλινο σκελετό από καδρόνια, ο οποίος είναι απόλυτο επίπεδος και παράλληλος προς τον τοίχο στον οποίο στερεώνεται. Μεταξύ των στοιχείων της επένδυσης αφήνονται αρμοί με μικρό πλάτος για την διευκόλυνση της συστολής και διαστολής του ξύλου.

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι απολύτως στεγνή, διότι αλλιώς, με την πάροδο του χρόνου, δημιουργούνται οι γνωστές στρεβλώσεις (πετσικαρίσματα). Επίσης, η αντοχή της αυξάνεται με τον εμποτισμό της με διάφορα συντηρητικά και με την επάλειψη της επιφάνειάς της με βερνίκια που την  προστατεύουν από τη φθορά και την υγρασία.

Πλεονεκτήματα των ξύλινων επενδύσεων είναι η εμφάνισή τους, η δυνατότητα βελτίωσης των ιδιοτήτων του τοίχου που καλύπτουν (θερμομόνωση, ηχομόνωση) και κάλυψης της διέλευσης δικτύων (π.χ. ηλεκτρικών, τηλεφωνικών κλπ.)

Μειονεκτήματα είναι η συμπεριφορά τους σε φωτιά και το υψηλό κόστος τους.

Χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς κατά κανόνα τοίχους κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, σε αίθουσες συνεδριάσεων, πολλαπλών χρήσεων κλπ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ:

Η πρώτη μεγάλη μεταλλική επένδυση κτιρίου κατασκευάστηκε το 1856. Από τότε πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι το 1940 για να αρχίσει η ευρύτερη χρήση των μεταλλικών πανό στις επενδύσεις κτιρίων βιομηχανικών, δημοσίων ή επαγγελματικών. Η μελέτη και ο προγραμματισμός μιας κατασκευής που θα επενδυθεί με μέταλλο διαφέρει σημαντικά από την συμβατική κατασκευή που το περίβλημά της είναι οπτοπλινθοδομή.

Επενδύσεις με μέταλλο χρησιμοποιούνται κατά κανόνα σε εξωτερικές όψεις κτιρίων για μορφολογικούς λόγους ή για την αδιαβροχοποίησή τους ή την καλύτερη μόνωσή τους.

Δημιουργούνται από λωρίδες ή λεπτές πλάκες μετάλλου (αλουμινίου, χάλυβα κλπ),  που έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία βαφής (ηλεκτροστατική βαφή, ανοδίωση, γαλβάνισμα κλπ). Οι πλάκες έχουν τη μορφή "σάντουιτς" με μόνωση στο εσωτερικό τους. Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται κατά την επεξεργασία για την καλύτερη δυνατή προστασία της εξωτερικής επιφάνειας και του χρώματος των στοιχείων της επένδυσης από τις καιρικές συνθήκες.

Τοποθετούνται σε απόλυτα επίπεδο μεταλλικό σκελετό, ο οποίος στερεώνεται στην όψη του κτιρίου. Έχουν μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής στις διαστάσεις της όψης και δημιουργίας συνθέσεων με σχήματα και χρώματα.

Πλεονεκτήματά τους είναι η σύγχρονη εμφάνισή τους, η δυνατότητα βελτίωσης των ιδιοτήτων του τοίχου που καλύπτουν και η αντοχή τους, με μηδενική σχεδόν ανάγκη συντήρησης.

Μειονεκτούν στο ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή για την μορφολογική ένταξή τους στο περιβάλλον και στο υψηλό κόστος κατασκευής τους.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Σήμερα προσφέρονται πολλά τεχνητά προϊόντα κατάλληλα για επενδύσεις, τα οποία υποκαθιστούν τα φυσικά, με βελτιωμένες μάλιστα ιδιότητες. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα:

1) Γυψοσανίδες. Έχουν πάχος 9.5 ή 12.5 χιλ και τοποθετούνται σε οποιοδήποτε εσωτερικό τοίχο είτε με γυψόκολλα είτε επάνω σε μεταλλικό σκελετό. Μετά την τοποθέτηση και το στοκάρισμα των αρμών προσφέρουν επιφάνεια τελείως λεία, έτοιμη για βάψιμο ή τοποθέτηση ταπετσαρίας ή πλακιδίων.

Τοποθετούνται εύκολα, έχουν λογικό κόστος κατασκευής και προσφέρουν πολύ καλή τελική επιφάνεια, ανθεκτικότητα σε φωτιά και, ανάλογα με την κατασκευή, ηχομόνωση και θερμομόνωση.

Μειονέκτημά τους είναι η ευαισθησία στην υγρασία και η μέτρια μηχανική αντοχή.

Χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς τοίχους κυρίως επαγγελματικών χώρων, γραφείων, αιθουσών κλπ.

2) Πλάκες από φελλό. Ο φελλός είναι φυσικό προϊόν, που για τη δημιουργία πλακιδίων υφίσταται επεξεργασία ανάλογη με αυτή των μοριοσανίδων, ινοσανίδων, ΜDF κλπ. Δηλαδή, ο φελλός που περισσεύει από άλλες χρήσεις τρίβεται σε χονδρόκοκκο υλικό που συγκολλάται με συνδετικό υλικό υπό πίεση.

Τοποθετούνται με τη βοήθεια ειδικής κόλλας σε οποιαδήποτε λεία και επίπεδη επιφάνεια και οι αρμοί στοκάρονται μετά την τοποθέτηση.

Πλεονεκτήματά τους είναι ότι πρόκειται για υλικό οικολογικά ακίνδυνο, ελαφρύ, μονωτικό, άφλεκτο που δε σαπίζει ούτε προσβάλλεται από έντομα.

Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της μόνωσης των τοίχων και τη διαμόρφωση της επιφάνειάς τους σε οποιοδήποτε εσωτερικό τοίχο.

3) Μονωτικές πλάκες. Έχουν διαστάσεις 200 Χ 60 εκ και πάχος 2.5 - 10 εκ, ανάλογα αν είναι απλές ή τύπου "σάντουιτς". Καρφώνονται σε ξύλινο σκελετό, και μεταξύ κεφαλής καρφιών και πλακών παρεμβάλλονται πάντα μεταλλικές ροδέλες. Οι αποστάσεις των ξύλων του σκελετού είναι περίπου 50 εκ. Μετά την τοποθέτηση των πλακών η επιφάνεια σοβατίζεται και βάφεται.

Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των μονωτικών ιδιοτήτων ενός εξωτερικού τοίχου ή στην κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων πολλών "λυομένων" κατοικιών ελαφριάς και γρήγορης κατασκευής.

Πλεονέκτημά της είναι ότι προσφέρει μονωτικές ιδιότητες με εύκολη και φθηνή κατασκευή. Μειονεκτεί στο ότι δεν έχει μεγάλη μηχανική αντοχή και ότι χρειάζεται επίχριση μετά την κατασκευή της, με ενισχυμένο τσιμεντοκονίαμα με οπλισμό ελαφριού γαλβανισμένου συρματοπλέγματος με μικρό "μάτι".

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μονωτικών πλακών, όπως αυτές που κατασκευάζονται από τσιμεντοκονίαμα με κόκκους περλίτη στο μείγμα των αδρανών (έχουν πάχος  5 εκ περίπου),  οι πλάκες τύπου HERAKLITH κλπ.

4) Μονωτικές διακοσμητικές πλάκες. Κατασκευάζονται από διογκωμένη πολυστερίνη σε διαστάσεις 50 Χ 50 εκ και πάχος 12 χιλ, σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Τοποθετούνται σε οποιαδήποτε λεία και επίπεδη επιφάνεια, με τη βοήθεια ειδικής κόλλας.

Είναι μία σχετικά φθηνή κατασκευή που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της μόνωσης των τοίχων και διακοσμητικούς λόγους.

5) Απομιμήσεις υλικών τοιχοποιϊών σε διακοσμητικές πλάκες. Είναι απομιμήσεις τμημάτων τοιχοποιϊών (αργολιθοδομή, τούβλο κλπ) σε πλάκες συνήθως από κεραμικό υλικό, σε διάφορες διαστάσεις και πάχος 6 - 8 χιλ, που χρησιμοποιούνται σαν μία πιο φθηνή και γρήγορη κατασκευή στη θέση της μικτής τοιχοποιίας. Η μία πλάκα είναι συνέχεια της άλλης και έτσι μετά την τοποθέτηση δίνουν την εντύπωση ενιαίου τοίχου.

Η κατασκευή και οι ιδιότητες είναι σχεδόν ίδιες με αυτές των κεραμικών πλακιδίων.

6) Ραμποτέ από πλαστικό PVC. Είναι κατασκευή ανάλογη με την ξύλινη επένδυση ραμποτέ, με τη διαφορά ότι οι λωρίδες είναι από πλαστικό PVC. Υπάρχουν με απλό ή διπλό τοίχωμα, αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως αυτές με απλό τοίχωμα,  επειδή το τοίχωμα είναι παχύτερο και άρα ανθεκτικότερο και διότι επιτρέπουν καλύτερο αερισμό του μεταξύ επένδυσης και τοίχου διαστήματος.

Προσφέρονται σε διάφορα χρώματα και στερεώνονται είτε αμέσως επάνω στην επιφάνεια του τοίχου (αν είναι απολύτως επίπεδη) είτε σε ξύλινο σκελετό από καδρόνια ή και σε σκελετό από διατομές γαλβανισμένης λαμαρίνας. Για τα τελειώματα υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα (σοβατεπιά, γωνιές κλπ.).

Οι επενδύσεις από ραμποτέ P.V.C πλεονεκτούν στα εξής:

- Δεν παραμορφώνεται ο όγκος τους (πετσικαρίσματα, σκεβρώματα)

- Υπάρχουν σε διάφορα χρώματα, ακόμα και απομιμήσεις ξύλου, και μπορούν να γίνουν πολλοί συνδυασμοί

- Είναι άφλεκτες και αντέχουν στο χρόνο

- Καθαρίζονται εύκολα

- Είναι απλή και οικονομική κατασκευή

- Δεν χρειάζονται συντήρηση

Μειονέκτημά τους είναι ότι σήμερα το πλαστικό θεωρείται πολύ συνηθισμένο υλικό που χρησιμοποιείται κυρίως σε «φτηνές» κατασκευές. Επίσης, δεν συνιστάται η τοποθέτησή τους σε εξωτερικούς χώρους διότι το P.V.C επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία (ρωγμές, αλλοίωση χρώματος).

Τοποθετούνται κατά κανόνα στο εσωτερικό επαγγελματικών χώρων.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

- Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/5 η τομή της επένδυσης εξωτερικού τοίχου από τούβλο με λιθοδομή πάχους 10 εκ. Εσωτερικό και εξωτερικό δάπεδο από μάρμαρο.

- Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/1 ή 1/5 η τομή (απλή ή αξονομετρική) στη θέση συνάντησης τοίχου και δαπέδου λουτρού. Η επένδυση του τοίχου και το δάπεδο κατασκευάζονται από κεραμικά πλακίδια 20 Χ 20 εκ.

- Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/1 ή 1/5 η κάτοψη επένδυσης εσωτερικού τοίχου με γυψοσανίδες. Να γίνει σε κλίμακα 1/1 και η τομή στη θέση συνάντησης με το δάπεδο από κεραμικά πλακίδια.

- Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/1 ή 1/5 η αξονομετρική τομή στη θέση συνάντησης τοίχου και δαπέδου καθιστικού. Η επένδυση του τοίχου  είναι από ξύλο ραμποτέ και το δάπεδο από μάρμαρο.

- Να σχεδιασθεί σε κλίμακα 1/5 η κάτοψη και η τομή μεταλλικής επένδυσης εξωτερικού τοίχου από σκυρόδεμα.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Στα σημερινά κτίρια, που προορίζονται για επαγγελματική χρήση, οι χώροι κατασκευάζονται ενιαίοι.

Ο διαχωρισμός τους γίνεται αργότερα, και είναι σχετικός με τη λειτουργία που θα στεγάσουν. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν τα διαχωριστικά πετάσματα, τα οποία διαμορφώνουν εύκολα και γρήγορα ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Τα πετάσματα εντάσσονται στα κατακόρυφα στοιχεία ενός κτιρίου, διαφέρουν όμως από τους τοίχους πλήρωσης  ως προς τα εξής :

Δεν μπορούν να παραλάβουν φορτία, εκτός από το δικό τους βάρος, καθώς και μικρές καταπονήσεις χρήσης, όπως είδη υγιεινής, ντουλάπια κλπ.

- κατασκευάζονται από ελαφριά υλικά,

- έχουν τη δυνατότητα εύκολης μετακίνησης και μεταφοράς, χωρίς να καταστρέφονται ή να καταστρέφουν άλλες κατασκευές (δάπεδο, οροφή κλπ.)

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαχωριστικά πετάσματα (ή ελαφριά χωρίσματα) είναι τα κατακόρυφα στοιχεία, τα οποία λειτουργούν ως διαχωριστικά χώρων. Πρέπει να είναι ικανά να φέρουν το δικό τους βάρος και να μπορούν να συγκρατούν αντικείμενα που στερεώνονται σ’ αυτά. Πρέπει επίσης να αντέχουν στις ωθήσεις που ασκούνται επάνω τους.

ΧΡΗΣΗ:

Χρησιμοποιούνται σε χώρους  γραφείων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, θεάτρων, αεροδρομίων, τραπεζών, νοσοκομείων, σχολείων και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη για προσωρινή ή μόνιμη διαρρύθμιση ενός χώρου (συνήθως μεγάλου).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Το είδος του χωρίσματος και ο τρόπος κατασκευής του προσδιορίζονται από τις συνθήκες χρήσης, την επιθυμητή αντοχή, τη διάρκεια ζωής του και τις κτιριοδομικές απαιτήσεις. Την επιλογή επίσης θα καθορίσουν η μόνωση από το θόρυβο, η ορατότητα, η προστασία από τη φωτιά, η ευελιξία στη διάταξη των χώρων, οι ηλεκτρο-μηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι καλωδιώσεις.

Για την κατασκευή ενός εσωτερικού χωρίσματος χρειάζεται να καλυφθούν οι απαιτήσεις για θερμομόνωση, υγρομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία και αντισεισμικότητα. Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι για χώρισμα στο ίδιο διαμέρισμα ή ανάμεσα σε γραφεία ο κανονισμός προβλέπει δείκτη ηχομείωσης 42 dB. Όσο για την πυρασφάλεια, θα πρέπει να αντέχουν ½ έως 1 ώρα στη φωτιά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Προσαρμόζονται εύκολα σε ειδικές κατασκευαστικές ανάγκες

- Γρήγορη και καθαρή δόμηση

- Παρέχουν ευκολία μετακίνησης σε πιθανή αναδιαμόρφωση εσωτερικών χώρων και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υλικών κατασκευής τους.

- Είναι οικονομική (σε σχέση με το κόστος δρομικού τοίχου με επίχρισμα) και ελαφριά κατασκευή.

- Παρέχουν υψηλή ηχομόνωση, πυρασφάλεια και προστασία από ραδιενεργό ακτινοβολία (με ειδικές μονώσεις και επενδύσεις)

- Εύκολη τοποθέτηση κουφωμάτων

- Εύκολη και γρήγορη ενσωμάτωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών καλωδίων.

- Δυνατότητα ανάρτησης φορτίων, όπως ντουλάπια, είδη υγιεινής, σώματα θέρμανσης κ.ά.

- Με ειδικά πρόσμικτα επιτυγχάνεται υδροαπορροφητικότητα έως 90%

- Ποικιλία υλικών και χρωμάτων για αισθητικό αποτέλεσμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής και το βαθμό ευελιξίας διακρίνονται σε:

- σταθερά

- συναρμολογούμενα

- κινητά

Αναλυτικά έχουμε :

Σταθερά.  Είναι χωρίσματα από τούβλα ή οπλισμένα κονιάματα. Τα τούβλα είναι ελαφριά,  μικρού πάχους, όπως διάτρητα γυψότουβλα (πάχος από 5 εκ.), μεγάλα κεραμικά διάτρητα (πάχους 4-7 εκατ.), μεγάλα γυψότουβλα, μεγάλα τούβλα από κυψελωτό ελαφρύ σκυρόδεμα (πάχους 7, 8, 11.5 εκατ.), υαλότουβλα.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σύνθετα πανό, όπως κυψελωτές γυψοσανίδες, γυψόπλακες και σύνθετες γυψοσανίδες με μονωτικό κλπ. Τα σύνθετα πανό είναι αυτοφερόμενα με μεταλλικούς ή ξύλινους οδηγούς και ενισχύσεις. Μπορεί να έχουν ενδιάμεσο μονωτικό υλικό. Το πάχος τους φτάνει τα 110 χιλ.

Αυτά που κατασκευάζονται από οπλισμένα κονιάματα σήμερα συγκροτούνται σαν μια οπλισμένη μεμβράνη από επίχρισμα τσιμεντοκονίας. Ο οπλισμός μπορεί να έχει τη μορφή πλέγματος, που αγκυρώνεται στην οροφή, στα δάπεδα και τους τοίχους, ή μεταλλικού πλαισίου, πάνω στο οποίο στηρίζονται οι συμπληρωματικές κατασκευές. Πρόσμικτα υαλοϊνών προφυλάσσουν το κονίαμα από τριχοειδείς ρωγμές, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν.

Συναρμολογούμενα. Αποτελούνται από πλαίσια ξύλινα ή μεταλλικά (κυρίως), τα οποία συγκροτούν το σκελετό του χωρίσματος. Για το σκελετό χρησιμοποιούνται σιδερένιες διατομές Τ, Π, L, διπλό Τ, διατομές αλουμινίου, στραντζαριστές λαμαρίνες, ξύλινα δοκάρια, γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα κλπ. Οι ορθοστάτες του μεταλλικού σκελετού μπορεί να έχουν ειδικές εγκοπές για τη στερέωση των οριζόντιων δοκίδων και για τη διέλευση αγωγών. Πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται στα σημεία που πρόκειται να γίνει ανάρτηση φορτίων.    Εάν το διάκενο του χωρίσματος πρέπει να είναι αρκετά πλατύ, ώστε να χωρούν σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης, αποχέτευσης, ύδρευσης κλπ., δημιουργούνται δυο παράλληλοι μεταλλικοί ή ξύλινοι σκελετοί. Οι δυο σκελετοί διατηρούνται σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους με τη βοήθεια τεμαχίων από γυψοσανίδα και οι σωληνώσεις που βρίσκονται στο διάκενο διατηρούνται στη θέση τους με μεταλλικές ντίζες, έτσι ώστε να μην εφάπτονται στους σκελετούς.

Οι χάλκινοι σωλήνες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους ατσάλινους ορθοστάτες. Εάν δε γίνεται διαφορετικά, χρησιμοποιούμε πλαστικά καλύμματα για την προστασία των σωλήνων.

Για την τελική επιφάνεια χρησιμοποιούνται γυψοσανίδες (μονές ή και διπλές), υλικά με βάση το ξύλο και υποπροϊόντα αυτού, όπως μοριοσανίδες, μοριοσανίδες μελαμίνης με επένδυση PVC ή επένδυση υφάσματος, ινοσανίδες, συνθετικά υλικά, φύλλα αλουμινίου κ.ά.

Στο διάκενο τοποθετούνται μονωτικά υλικά ,δηλαδή υαλοβάμβακας ή πετροβάμβακας ή διογκωμένη πολυστερίνη ή κάποιο άλλο σχετικό υλικό με τη μορφή ινώδους παπλώματος ή πλάκας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

- Χαράσσεται στο δάπεδο το ίχνος του μεταλλικού στρωτήρα και μεταφέρεται αντίστοιχα στην οροφή.

- Στερεώνεται στο δάπεδο ο στρωτήρας U έχοντας υπόψη το τελικό πάχος του τοίχου (συνήθως 75, 100 ή 125 χιλ.). Σε περίπτωση χώρων με υγρασία, είναι αναγκαίο να προβλεφτεί εξωτερική προστασία των στρωτήρων με πλαστικό φύλλο κάτω από αυτούς, το οποίο θα γυρίσει κατακόρυφα 2 εκ. τουλάχιστον και θα καλυφθεί από το σοβατεπί.

Ομοίως στερεώνονται οι αντίστοιχοι στρωτήρες στην οροφή σε τέλεια ευθυγράμμιση με αυτούς του δαπέδου.

3. Στη συνέχεια τοποθετούνται ανά 40 ή 60 εκ., ανάλογα με το ύψος του τοίχου, οι ορθοστάτες τύπου L, επάνω στους οποίους θα στηριχτούν οι πλάκες επένδυσης. Τα ανοίγματα που υπάρχουν στους ορθοστάτες επιτρέπουν τη διέλευση καλωδίων και σωληνώσεων, κατά κανόνα στο κάτω μέρος του τοίχου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάρχουν κουφώματα, οπότε ακολουθείται η περίμετρος των κουφωμάτων.

Όταν προβλέπεται η ανάρτηση βαριών αντικειμένων, θα πρέπει εσωτερικά στα σημεία ανάρτησης να τοποθετούνται οι ανάλογες ενισχύσεις, πριν τοποθετηθούν οι πλάκες επένδυσης.

4. Οι πλάκες στερεώνονται στους ορθοστάτες σε απόσταση 1 εκατ. από το δάπεδο προς αποφυγή πιθανής απορρόφησης υγρασίας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται σφήνες, οι οποίες τοποθετούνται στη βάση της πλάκας.

Αφού γίνει η στερέωση της επένδυσης στη μια πλευρά του χωρίσματος, τοποθετούνται η μόνωση, οι σωληνώσεις, τα καλώδια και κατόπιν στερεώνεται η επένδυση στην άλλη πλευρά του τοίχου.

Οι πλάκες επένδυσης βιδώνονται στο σκελετό.

Για την επικόλληση των πλακών μεταξύ τους (εφόσον τοποθετηθούν διπλές) υπάρχουν ειδικές κόλλες, που κυκλοφορούν με τη μορφή κονίας που αναμιγνύεται με νερό, ή με τη μορφή έτοιμου συγκολλητικού στόκου. Στόκος χρησιμοποιείται επίσης για τη στεγάνωση των αρμών μεταξύ των πλακών. Τέλος τη σύνδεση καλύπτει αυτοκόλλητη πλαστική ταινία.

Μεγάλη σημασία σε μια τέτοια κατασκευή έχει η τυποποίηση. Ο συσχετισμός διαστάσεων πρέπει να είναι απόλυτος, τόσο ως προς την οριζόντια, όσο και ως προς την κατακόρυφη έννοια.

Η σύνδεση των χωρισμάτων με την οροφή, το δάπεδο και τους τοίχους πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντοχή, καθώς και η ηχητική μόνωση   (να μη δημιουργούνται ηχογέφυρες).

- Πλαστικό βύσμα με βίδα

- Ηχομονωτική ταινία

- Στρωτήρας 50/40/06

- Ορθοστάτης 50/50/06

- Τεμάχιο γυψοσανίδας

- Βίδα

- Βίδα

- Μονωτικό υλικό

- Γυψοσανίδα 12.5 χιλ.

εικ. Διαχωριστικό με διπλούς παράλληλους ορθοστάτες και διπλή γυψοσανίδα

Κινητά. Έχουν τη δυνατότητα εύκολης συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης. Συγκροτούνται κι αυτά από σκελετό κυρίως μεταλλικό και πλάκες απλές ή σάντουιτς από διάφορα υλικά, ή γυαλί μονό ή διπλό με δυνατότητα ενσωμάτωσης στο διάκενο οριζόντιας μεταλλικής περσίδας για να ρυθμίζει την οπτική απομόνωση. Μπορεί να είναι ψηλά ή χαμηλά σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Ακόμη μπορεί να είναι επιπλοχωρίσματα, δηλαδή να έχουν ενσωματωμένα συστήματα αρχειοθέτησης (ντουλάπια, αρχειοθήκες).

Είναι δυνατόν ο σκελετός να περιλαμβάνει εντατήρες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στερέωσης όλου του χωρίσματος χωρίς βίδωμα στο δάπεδο και την οροφή.

Στην κατηγορία των κινητών υπάγονται και τα πτυσσόμενα, σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν μεγάλους ενιαίους χώρους με πολλαπλές λειτουργίες και μεταβαλλόμενες ανάγκες. Μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων μπορούν να διαχωριστούν σε μικρότερες ή σε γραφεία με χώρους αναμονής και υποδοχής. Χώροι άθλησης, συγκεντρώσεων και αναψυχής μπορούν να διαχωριστούν κατά βούληση. Πανεπιστημιακές και σχολικές αίθουσες ν’ ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες  κλπ. Το πάχος τους κυμαίνεται συνήθως από 90 έως 120 χιλ. με ύψος που μπορεί να φτάσει, σε ειδικές περιπτώσεις, μέχρι 16 μ., ενώ η τελική τους επιφάνεια μπορεί να είναι μελαμίνη, laminate, ταπετσαρία, δέρμα ή και επιφάνεια έτοιμη για βαφή.

Τα πανό έχουν κατάλληλη διαμόρφωση ακμών με εσοχές και προεξοχές, ώστε να εφαρμόζουν μεταξύ τους σταθερά.

Η κίνηση κατά το άνοιγμα ή τη στερέωση (παρκάρισμα) γίνεται χειροκίνητα, ηλεκτρικά ή ακόμη και αυτόματα.

Αποτελούνται από ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία ολισθαίνουν, με τη βοήθεια τρόλεϊ, σε έναν οδηγό στερεωμένο στην οροφή. Παλαιότερα χρειαζόταν και οδηγός στο δάπεδο, ο οποίος όμως δημιουργούσε εμπόδιο, όταν το χώρισμα άνοιγε για ενοποίηση του χώρου με αποτέλεσμα αντιαισθητικό και δυσλειτουργικό.

Τα φύλλα κλειδώνουν με χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, ώστε να παραμένουν ακίνητα στη θέση που θέλουμε. Όταν ανοίγουν ομαδοποιούνται σε θέσεις κάθετες ή κατά μήκος των τοίχων.

Πόρτες μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο φύλλο.

##### ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

- Να σχεδιαστεί, σε τομή και αξονομετρικό, τμήμα συναρμολογούμενου πετάσματος, το οποίο αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, εσωτερική μόνωση και μονές γυψασανίδες εκατέρωθεν ως τελική επιφάνεια. Προτεινόμενη κλίμακα 1/1 ή 1/5

- Να σχεδιαστεί , σε τομή και αξονομετρικό, τμήμα συναρμολογούμενου πετάσματος, το οποίο αποτελείται από ξύλινο σκελετό, εσωτερική μόνωση και μονές γυψοσανίδες εκατέρωθεν  ως τελική επιφάνεια. Προτεινόμενη κλίμακα 1/1 ή 1/5.

- Ενιαίος χώρος, του οποίου η κάτοψη δίδεται, θα χρησιμοποιηθεί ως ιατρείο παθολόγου. Με ελαφριά διαχωριστικά πετάσματα, να γίνει ο διαχωρισμός του στους εξής επί μέρους χώρους:

###### Α) αίθουσα αναμονής

Β) γραφείο γιατρού

Γ) χώρος εξέτασης ασθενών

Να σχεδιαστεί η κάτοψη. Προτεινόμενη κλίμακα 1:20 ή 1:25.

Να χαρακτηριστεί το είδος των διαχωριστικών, που θα χρησιμοποιηθούν (κινητά, σταθερά …), καθώς και τα υλικά κατασκευής τους.

4) Να σχεδιαστεί ,σε κλίμακα 1:20 ,η όψη διαχωριστικού πετάσματος, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του γραφείου διευθυντή εταιρίας και της αίθουσας συνεδριάσεων.