- Γραμμές – Γραμμογραφία  Ι          2

# Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:

- Να μετρά με ακρίβεια.

- Να διακρίνει τα πάχη των γραμμών.

- Να χρησιμοποιεί τα διάφορα είδη γραμμών στο σχέδιο.

- Να χρησιμοποιεί με ευχέρεια τα εργαλεία σχεδίασης.

- Να χαράζει ευθείες γραμμές με τα κατάλληλα όργανα σχεδίασης.

2.1  ειδη γραμμων

Για την πραγματοποίηση ενός σχεδίου χρησιμοποιούμε διάφορα είδη γραμμών που επιβάλλονται από τους κανονισμούς του σχεδίου, αλλά επίσης δίνουν κατανοητό και καλαίσθητο σχεδιαστικό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια περιγράφουμε τα βασικά είδη γραμμών.

2.1.1  Πλήρεις γραμμές έντονες

Χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση περιγράμματος όψεων και τομών αντικειμένων, τομών κτιρίων.

2.1.2  Πλήρεις γραμμές μέσου πάχους

Χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση βοηθητικών γραμμών, γραμμάτων, αριθμών.

2.1.3  Πλήρεις γραμμές λεπτές

Χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση γραμμών διαστάσεων, διαγραμμίσεων, υψομέτρων, πλακών δαπέδου.

2.1.4  Πλήρεις γραμμές με ελεύθερο χέρι

Χρησιμοποιούνται για να δείξουμε τη διακοπή στη σχεδίαση. Για να παραστήσουμε την ακανόνιστη μορφή υλικού (μετάλλου, πέτρας, ξύλου, …)

1

½

¼

¼

½

1

¼

1

¼

1

2.1.5  Διακεκομμένες γραμμές

Χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση γραμμών που δε φαίνονται στις όψεις των αντικειμένων.

2.1.6  Αξονικές γραμμές έντονες

Χρησιμοποιούνται για να δειχθεί το επίπεδο τομής.

2.1.7  Αξονικές γραμμές λεπτές

Χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση αξόνων συμμετρίας.

2.1.8  Αξονικές γραμμές μικτές

Χρησιμοποιούνται για να δειχθεί το επίπεδο τομής και η αλλαγή θέσης της τομής.

2.1.9  Πάχος γραμμών

Το πάχος των γραμμών κατά τη σχεδίαση εξαρτάται από την κλίμακα σχεδίασης (βλέπε πίνακα). Έχει καθιερωθεί διεθνής τυποποίηση που αφορά κυρίως τη χρήση μελανιού.

| ### ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1 | ΠΑΧΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΤΑ 150NORM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ | ### ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | 1:1 | 1:5 1:10 | 1:50 | 1:100 | 1:200 |
|  | προτεινόμενο πάχος (mm) |  |  |  |  |
| πλήρης έντονη | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,35 |
| πλήρης μέσου πάχους | 0,7 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 |
| πλήρης λεπτή | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,13 |
| πλήρης με ελεύθερο χέρι | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,13 |
| διακεκομμένη γραμμή | 0,7 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 |
| αξονική έντονη | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,35 |
| αξονική λεπτή | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,13 |
| αξονική μικτή | 1,4 0,5 | 1 0,35 | 0,7 0,25 | 0,5 0,18 | 0,35 0,13 |

#### Παραδείγματα εφαρμογής:

Συνίσταται

2.2  τεχνικη σχεδιασησ

2.2.1  Κράτημα μολυβιού

Ο τρόπος που πρέπει να κρατάει το μολύβι ο σχεδιαστής όταν σχεδιάζει φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Η περιστροφή του μολυβιού με τον αντίχειρα και το δείκτη εξασφαλίζει την ομοιόμορφη σχεδίαση των γραμμών.

2.2.2  Τοποθέτηση του ταφ στην πινακίδα

Ο σχεδιαστής με το αριστερό του χέρι κρατά σταθερά την κεφαλή του ταφ στην αριστερή πλευρά της πινακίδας και το ‘ολισθαίνει’ πάνω-κάτω.

Δε συνίσταται

2.2.3  Σχεδίαση οριζόντιων γραμμών

Για τη σχεδίαση οριζόντιων γραμμών χρησιμοποιούμε το ταφ.

Σύρουμε το μολύβι στην πάνω πλευρά του ταφ από τα αριστερά προς τα δεξιά.

2.2.4  Σχεδίαση κατακόρυφων γραμμών

Για τη σχεδίαση κατακόρυφων γραμμών χρησιμοποιούμε το ταφ και το τρίγωνο. Σύρουμε το μολύβι από κάτω προς τα πάνω.

2.2.5  Σχεδίαση παράλληλων γραμμών

Για τη σχεδίαση παράλληλων γραμμών χρησιμοποιούμε το ταφ μόνο του όταν πρόκειται για οριζόντιες παράλληλες. Στην περίπτωση που  πρόκειται για κατακόρυφες παράλληλες χρησιμοποιούμε το ταφ και ένα τρίγωνο ή δύο τρίγωνα.  Όταν πρόκειται για τυχαίες παράλληλες τότε χρησιμοποιούμε τα δύο τρίγωνα.

2.2.6  Σχεδίαση κεκλιμένων γραμμών

Για τη σχεδίαση κεκλιμένων γραμμών χρησιμοποιούμε το ταφ και το τρίγωνο.

Σχεδίαση κεκλιμένων γραμμών με κλίση 30ο ως προς την οριζόντια και 60ο ως προς την κατακόρυφη.

σχήμα 1

Σχεδίαση κεκλιμένων γραμμών με κλίση 60ο ως προς την οριζόντια και 30ο ως προς την κατακόρυφη.

Σχεδίαση κεκλιμένων γραμμών με κλίση 45ο ως προς την οριζόντια και την κατακόρυφη.

Σχεδίαση κεκλιμένων γραμμών με κλίση 75ο ως προς την οριζόντια και 15ο ως προς την κατακόρυφη.

2.2.7  Χαρακτηριστικά μιας καλής πινακίδας σχεδίασης

Μια πινακίδα σχεδίασης πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- την επιφάνειά της επίπεδη και ομαλή

- τις πλευρές της ευθείες και κάθετες μεταξύ τους

Στην αγορά υπάρχουν πινακίδες με την εξής τυποποίηση:

Α0 : 920 mm

Α1 : 650 mm

Α2 : 470 mm

Επίσης, μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας μια πινακίδα, χρησιμοποιώντας ξύλο ή ΜDF και στις πλευρές της πινακίδας να βάλετε πλαίσιο από οξιά. Οι πλευρές της πρέπει να είναι ευθείες γιατί σ’ αυτές θα ολισθαίνει το ταφ. Αν δεν τα καταφέρετε μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν ξυλουργό.

2.2.8  Τι είναι το Parallilo Stand?

Το Parallilo Stand είναι ένας μεταλλικός μηχανισμός για φορητές πινακίδες σχεδιάσεως, που εξυπηρετεί τη σχεδίαση σε ανυψωμένη γωνία.

Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης σχεδιάζει σωστά και άνετα.

2.2.9  Πού χρησιμοποιείται το Parallilo Stand?

Τοποθετείται εύκολα σε μια απλή και ανακλινόμενη βάση τοίχου, στο σχολικό θρανίο, σε στενό τραπέζι, ακόμα και σε στενό πάγκο πολλαπλής χρήσης (βλέπε διπλανά σχήματα).

Χαρακτηριστικά:

Το Parallilo Stand εφαρμόζεται εύκολα σε φορητές πινακίδες σχεδιάσεως ανεξαρτήτων διαστάσεων.

Αποτελείται από:

- Το κυρίως σώμα μιας μεταλλικής ή πλαστικής βέργας, διαμορφούμενης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί στήριξη και αντιστήριξη της πινακίδας.

σχήμα 2

σχήμα 3

Ένας απλός μηχανισμός το ‘Parallilo Stand’ κάνει περισσότερο  εύχρηστη την απλή πινακίδα.

- Δύο μεταλλικές λάμες κατασκευασμένες ειδικά για να εξασφαλίζουν μέρος αντιστήριξης της πινακίδας, για την άρθρωση του κυρίως σώματος και για στήριξη του μηχανισμού επάνω στην πινακίδα.

- Δύο οριζόντιες βέργες συγκολλημένες επάνω στο κυρίως σώμα, για τη στήριξη του ταφ σχεδιάσεως με ελαστικούς ιμάντες (βλέπε σχήμα).

- Τέσσερις ελαστικές τάπες, από τις οποίες οι δύο τοποθετούνται στην κάτω επιφάνεια της πινακίδας για την αποφυγή ολίσθησης. Οι άλλες δύο χρησιμοποιούνται για την αντιστήριξη και τοποθετούνται ενδιάμεσα ανάλογα με τη στενότητα του τραπεζιού ή του σχολικού θρανίου.

2.2.10  Φωτισμός σχεδιαστηρίου

Πρωταρχικός παράγοντας για την καλή και ευχερή σχεδίαση είναι ο καλός φωτισμός.

Το φως, φυσικό ή τεχνητό, πρέπει να έρχεται από αριστερά και από πάνω ώστε να μη δημιουργούνται σκιές στις ακμές των εργαλείων τρίγωνα, ταφ κα.

2.2.11  Βοηθητικές διατάξεις και όργανα σχεδίασης στο μαυροπίνακα

Τα όργανα σχεδίασης στο μαυροπίνακα είναι όργανα σχεδίασης μεγενθυμένα και κατασκευασμένα από ξύλο.

Ένας διαβήτης, ένας κανόνας, ένα ή δύο τρίγωνα, ένα μοιρογνωμόνιο και ένα καμπυλόγραμμο είναι τα όργανα σχεδίασης που επιτρέπουν τη χάραξη σχεδίων με ακρίβεια στο μαυροπίνακα.

Μερικές μορφές απεικόνισης στο μαυροπίνακα, όπως το μηχανολογικό σχέδιο και τα σχέδια μορφοποίησης μεταλλικών φύλλων, απαιτούν μεγάλη ακρίβεια σε σχέση με εκείνη που μπορεί να δώσει το ελεύθερο σχέδιο.

Στη συνέχεια, δίνουμε μερικές τεχνικές που πιστεύουμε ότι θα φανούν χρήσιμες στο διδάσκοντα και θα δημιουργήσουν την αίσθηση του εφικτού στο διδασκόμενο.

- Σχεδίαση κάθετων γραμμών με τη χρήση νήματος και μιας πλευράς του πίνακα ως οδηγού.

- Σχεδίαση οριζόντιων γραμμών με τη χρήση κανόνα ή δείκτη και της υποδοχής της κιμωλίας ως οδηγού.

όργανα σχεδίασης στο μαυροπίνακα

τεχνικές σχεδίασης στο μαυροπίνακα

Σχεδίαση οριζόντιων και

κατακόρυφων στο μαυροπίνακα.

Μορφοποίηση άκρου κιμωλίας με μαχαίρι.

Τρόχισμα κιμωλίας

σε γυαλόχαρτο.

Σφηνοειδές και κωνικό σχήμα κιμωλίας.

- Σχεδίαση οριζόντιων, κατακόρυφων και κεκλιμένων γραμμών στο μαυροπίνακα μπορεί να γίνει με τη χρήση παραλληλογράφου και μεγάλου ξύλινου τριγώνου.

- Σχεδίαση οριζόντιων, κατακόρυφων και κεκλιμένων γραμμών στο μαυροπίνακα με τη χρήση μεγάλου ξύλινου τριγώνου ο οποίος στερεώνεται στο πλαίσιο του πίνακα.

Μερικοί δάσκαλοι του σχεδίου πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν τη χάραξη καθαρών και ομοιόμορφων γραμμών με τη μορφοποίηση του άκρου της κιμωλίας.

Η κιμωλία μπορεί να μορφοποιηθεί όπως ακριβώς και το μολύβι σχεδίασης, για αυτό αρκεί να μορφοποιηθεί με τη βοήθεια μαχαιριού και στη συνέχεια να τροχιστεί με τη βοήθεια γυαλόχαρτου.

Το σφηνοειδές σχήμα χρησιμοποιείται για τη χάραξη γραμμών.

Το κωνικό σχήμα χρησιμοποιείται για τη χάραξη καμπύλων και ακανόνιστων γραμμών.

2.2.12  Μεταφορά σχεδίων στο μαυροπίνακα

Τα σχέδια που η σχεδίασή τους στο μαυροπίνακα παρουσιάζει δυσκολία, μπορούν να αποδοθούν από ανθρώπους με μικρή σχεδιαστική ικανότητα με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Μέθοδος των τετραγωνιδίων

- Μέθοδος της προβολής

2.2.12.1  Μέθοδος των τετραγωνιδίων

Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Το πρωτότυπο σχέδιο διαιρείται με γραμμές σε ισομεγέθη τετραγωνίδια.

Το μέγεθος των τετραγωνιδίων καθορίζεται από τις διαστάσεις του σχεδίου και από την ακρίβεια που επιθυμούμε.

Όσο μικρότερο είναι το πρωτότυπο και όσο μεγαλύτερη η επιθυμητή ακρίβεια του αντιγράφου, τόσο μικρότερα πρέπει να είναι τα τετραγωνίδια.

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαίρεση του μαυροπίνακα με ελαφριές γραμμές σε τετράγωνα ανάλογου μεγέθους της αύξησης των διαστάσεων του πρωτοτύπου.

αρχικό σχέδιο που πρόκειται να

μεταφερθεί στο μαυροπίνακα

αιχμηρό εργαλείο για τη

χάραξη γραμμών στο μαύρο

Αν για παράδειγμα, το πρωτότυπο έχει χαραχθεί σε τετράγωνα 1 cm και ζητείται αντίγραφο στο μαυροπίνακα τετραπλασίων διαστάσεων, τότε ο πίνακας πρέπει να διαιρεθεί σε τετραγωνίδια πλευράς 4 cm.

Είναι δυνατός ο μόνιμος τετραγωνισμός του μαυροπίνακα με ελαφριά χάραξη των γραμμών με τη βοήθεια αιχμηρού χαρακτικού εργαλείου.

Επίσης, ικανοποιητικός τετραγωνισμός του μαυροπίνακα, ημιμόνιμου χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια σινικής μελάνης.

Σε περιπτώσεις που δεν κρίνεται σκόπιμη η μόνιμη χάραξη είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ενός τετραγωνισμένου περιγράμματος το οποίο προβάλλεται στον πίνακα με τη βοήθεια ενός διασκοπίου –όταν πρόκειται για διαφανή σταθερά εικόνα– ή ενός επιδιασκοπίου όταν πρόκειται για περίγραμμα σχεδιασμένο σε αδιαφανές φύλλο χαρτιού.

Το σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει τη μεταβολή του μεγέθους των τετραγωνιδίων.

2.2.12.2  Μέθοδος της προβολής

Προβολή μιας εικόνας στο μαυροπίνακα με τη βοήθεια επιδιασκοπίου, με σκοπό να χαραχθεί σε μεγέθυνση στο μαυροπίνακα.

2.2.13  Μεταφορά σχεδίων στο χαρτί σχεδίασης

Οι απεικονίσεις που υπάρχουν στα βιβλία, στα περιοδικά, τα φυλλάδια αποτελούν τη βασική πηγή εξεύρεσης υλικού, που είναι χρήσιμο για πολλές εφαρμογές.

Όταν απαιτείται μεγέθυνση χρησιμοποιείται η μέθοδος των τετραγωνιδίων.

Η αρχική απεικόνιση χωρίζεται σε τετραγωνίδια, των οποίων το μέγεθος εξαρτάται από το κατά πόσο λεπτομερές είναι το πρωτότυπο και από το επιθυμητό βαθμό ακρίβειας του αντιγράφου.

Στη συνέχεια, το υλικό κατασκευής του χαρτιού χωρίζεται στον ίδιο αριθμό τετραγωνιδίων, όμως μεγαλύτερων διαστάσεων.

Όταν το αντίγραφο θέλουμε να προκύψει τριπλάσιο του αρχικού σχεδίου τότε τα τετραγωνάκια πρέπει να έχουν τριπλάσιες διαστάσεις από τις διαστάσεις των τετραγωνιδίων του πρωτότυπου.

##### Α

##### Β

##### Γ

Οι κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές του πρωτότυπου και του αντιγράφου αριθμούνται.

2.2.14  Χρήση των γραμμικών πλαισίων

Τα γραμμικά πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τονισθεί το περιεχόμενου ενός διαγράμματος ή ενός σχεδίου.

Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση μιας ομάδας σχεδίων ή διαγραμμάτων που μεταξύ τους είναι ασύνδετα.

Το περιθώριο βελτιώνει τα σχεδιαγράμματα.

Η εμφάνιση του Β είναι βελτιωμένη σε σχέση με αυτή του Α. Τα δύο σχέδια έχουν το ίδιο περιεχόμενο, δηλαδή είναι όμοια με μια διαφορά το περιθώριο.

Ακόμα τα πλαίσια μπορούν να κοσμήσουν και να αναδείξουν μια απεικόνιση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε το ότι το σχεδιάγραμμα Β χάνει σε αποδοτικότητα εξαιτίας της πρόσθεσης γραμμικού πλαισίου (βλέπε σχεδιάγραμμα Γ).

Σημείωση:

Η χρησιμοποίηση ή μη των πλαισίων πολλές φορές είναι θέμα προσωπικής γνώμης.

Εδώ το γραμμικό πλαίσιο είναι χρήσιμο γιατί συνδέει τα διασκορπισμένα σκαριφήματα, τα οποία αποτελούν το συνολικό σχεδιάγραμμα.

Η διπλανή φωτογραφία απεικονίζει έναν γρήγορο και ακριβή τρόπο σχεδίασης παράλληλων γραμμών.

Όταν η επιφάνεια σχεδίασης είναι υγρή ή απαιτεί πολύ καθαριότητα, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ‘γέφυρα’ του επιγραφοποιού για τη χάραξη παράλληλων γραμμών.

Ακόμα, τη ‘γέφυρα’ αυτή τη χρησιμοποιούν και οι ηλεκτρολόγοι για να αλφαδιάσουν τα ηλεκτρολογικά κουτιά στους τούβλινους τοίχους.

- Θέματα Πρακτικής Άσκησης στη

- Γραμμογραφία  Ι

Πως τοποθετείται το χαρτί στην πινακίδα σχεδίασης

Η στερέωση ενός χαρτιού στην πινακίδα σχεδίασης γίνεται με ειδική κολλητική ταινία, ώστε να μπορεί να ξεκολλά εύκολα το χαρτί σχεδίασης είτε αυτό είναι διαφανές, είτε αδιαφανές, χωρίς να καταστρέφεται στο σημείο που κόλλησε. Επίσης, δεν καταστρέφεται η πινακίδα στα σημεία που κολλιέται το χαρτί.

Τα διπλανά σκίτσα δείχνουν τα βήματα τοποθέτησης του χαρτιού σχεδίασης πάνω στην πινακίδα με τη βοήθεια του ταφ.

Σημείωση:

Το φύλλο σχεδίασης που συνιστούμε για τη σχεδίαση των ασκήσεων αυτού του βιβλίου είναι μεγέθους Α3 (420 mm x 297 mm).

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε με συνεχή έντονη γραμμή περιθώριο 10 mm και υπόμνημα, όπου γράφουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία του σχεδίου.

Το υπόμνημα το οποίο σχεδιά-ζεται στο κάτω μέρος του φύλλου σχεδία-σης έχει πλάτος 12 mm.

### ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θέμα 1ο

Το θέμα αναφέρεται στη χρήση των βασικών σχεδιαστικών οργάνων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μετρήσεις και η κατασκευή διαφόρων τύπων γραμμών με διαφορετικά πάχη.

Η χρήση των οργάνων πρέπει να γίνεται από την αρχή με το σωστό τρόπο.

Είναι φυσικό να υπάρχουν αστοχίες στην αρχή.

- Τοποθετείστε το χαρτί σας μεγέθους Α3 (42 x 29,7 cm) αδιαφανές ματ στην πινακίδα με το σωστό τρόπο.

- Χαράξτε περιθώριο 10 mm.

- Υπολογίστε και χαράξετε τον απαιτούμενο χώρο για το υπόμνημα στο κάτω μέρος του φύλλου σχεδίασης.

- Χωρίστε το φύλλο σχεδίασης σε έξι ίσα μέρη (ορθογώνια) χρησιμοποιώντας σκληρό μολύβι 3Η.

- Σχεδιάστε μέσα σε κάθε ορθογώνιο ένα τετράγωνο 100 mm x 100 mm όπως φαίνεται στο ακόλουθο υπόδειγμα.

Υπενθυμίζουμε:

- Το μολύβι κρατιέται κάθετο

- Περιστρέφεται ύστερα από κάθε γραμμή

- Ξύνουμε συχνά το μολύβι

Άσκηση  1

Χαράξτε με το ταφ οριζοντίως 3 συνεχείς γραμμές σε απόσταση μεταξύ τους 10 mm με αυξανόμενη ένταση όπως στο υπόδειγμα  Σχ.Α1.

Συνεχίστε στον υπόλοιπο κενό χώρο επαναλαμβάνοντας την άσκηση.

- Χρησιμοποιείστε ίδιας σκληρότητας μολύβι Η, μεταβάλλοντας την ένταση γραφής σας.

Άσκηση  2

Χαράξτε με το ταφ οριζοντίως 3 διακεκομμένες γραμμές σε απόσταση μεταξύ τους 10 mm με αυξανόμενη ένταση όπως στο υπόδειγμα  Σχ.Α2.

Συνεχίστε στον υπόλοιπο κενό χώρο επαναλαμβάνοντας την άσκηση.

### Σχ.Α1

### Σχ.Α2

Υπενθυμίζεται ότι οι οριζόντιες γραμμές χαράζονται από αριστερά προς τα δεξιά και το σχέδιο ‘σαρώνεται’ από πάνω προς τα κάτω.

Άσκηση  3

Χαράξτε με το ταφ οριζοντίως 3 αξονικές γραμμές σε απόσταση μεταξύ τους 10 mm με αυξανόμενη ένταση όπως στο υπόδειγμα  Σχ.Α3.

Συνεχίστε στον υπόλοιπο κενό χώρο επαναλαμβάνοντας την άσκηση.

Άσκηση  4

Χαράξτε με τη βοήθεια του ταφ και του τριγώνου κατακόρυφα τα τέσσερα είδη των γραμμών σε απόσταση μεταξύ τους 10 mm όπως στο υπόδειγμα  Σχ.Α4.

Συνεχίστε στον υπόλοιπο κενό χώρο επαναλαμβάνοντας την άσκηση.

### Σχ.Α3

10     10    10     10

### Σχ.Α4

Υπενθυμίζεται ότι οι κατακόρυφες γραμμές κατασκευάζονται από κάτω προς τα πάνω και το σχέδιο ‘σαρώνεται’ από αριστερά προς τα δεξιά.

Άσκηση  5

Χαράξτε με τη βοήθεια του ταφ και του τριγώνου των 45ο (ισοσκελές) τα τέσσερα είδη των γραμμών σε απόσταση μεταξύ τους 10 mm όπως στο υπόδειγμα  Σχ.Α5.

Συνεχίστε στον υπόλοιπο κενό χώρο επαναλαμβάνοντας την άσκηση.

Άσκηση  6

Χαράξτε με τη βοήθεια του ταφ και του τριγώνου των 45ο (ισοσκελές) τα τέσσερα είδη των γραμμών σε απόσταση μεταξύ τους 10 mm όπως στο υπόδειγμα  Σχ.Α6.

(όπως και η προηγούμενη αλλά με αντίθετη κλίση 45ο)

Συνεχίστε στον υπόλοιπο κενό χώρο επαναλαμβάνοντας την άσκηση.

### Σχ.Α5

10     10    10     10

10     10    10     10

### Σχ.Α6

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αποστάσεις ορίζονται πάντα πάνω σε βοηθητική ευθεία εκτός του τετραγώνου σχεδίασης.

|  | Εσφαλμένος και σωστός τρόπος σχεδίασης γραμμών πάχους 0,1 mm |
| --- | --- |

| Εσφαλμένος τρόπος | Σωστός τρόπος |
| --- | --- |

Θέμα 2ο

Να σχεδιάσετε τις παρακάτω έξι ασκήσεις γραμμογραφίας ακολουθώντας ως προς την τοποθέτηση και τη σχεδίαση τις υποδείξεις του πρώτου θέματος.

Επίσης, λάβετε υπόψη σας ότι:

- Οι αποστάσεις όλων των γραμμών μεταξύ τους είναι 5 mm.

- Χρησιμοποιείτε μολύβι σκληρότητας Η και προσπαθήστε να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

- Οι γραμμές των τετραγώνων ‘3’ και ‘4’ έχουν κλίση 45ο.

- Οι γραμμές των τετραγώνων ‘5’ και ‘6’ έχουν κλίση 30ο.

Θέμα 3ο

Να σχεδιάσετε τις παρακάτω έξι ασκήσεις γραμμογραφίας ακολουθώντας ως προς την τοποθέτηση και τη σχεδίαση τις υποδείξεις του πρώτου θέματος.

Το θέμα αναφέρεται στη χρήση των βασικών σχεδιαστικών οργάνων με έμφαση στη χρήση του τριγώνου 45ο, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μετρήσεις και η κατασκευή διακεκομμένης γραμμής.

Επίσης, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Η χρήση των οργάνων πρέπει να γίνεται από την αρχή με το σωστό τρόπο.

- Είναι φυσικό να υπάρχουν αστοχίες στην αρχή.

- Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συνάντηση των γραμμών μεταξύ τους υπό κλίση.

Θέμα 4ο

Να σχεδιάσετε τις παρακάτω έξι ασκήσεις γραμμογραφίας ακολουθώντας ως προς την τοποθέτηση και τη σχεδίαση τις υποδείξεις του πρώτου θέματος.

Το θέμα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μετρήσεις και στη συνέπεια που απαιτείται στη χάραξη των γραμμών για τη δημιουργία του ‘καννάβου’.

‘Κάνναβο’  ονομάζουμε  κάθε πλέγμα οριζόντιων και καθέτων γραμμών που βοηθάει στη σχεδίαση θεμάτων που η ολοκλήρωσή τους απαιτεί συμμετρικές επαναλήψεις.

Η χάραξη του ‘καννάβου’ θα γίνει με μολύβι 3Η και των συμπληρωματικών γραμμών με μολύβι τύπου Η.