- Καμπύλες Γραμμές - Γραμμογραφία ΙΙ      4

# Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:

- Να διαβάζει και να κατανοεί σχέδια.

- Να σχεδιάζει με ακρίβεια καμπύλες σε διακοσμητικά σχέδια.

- Να χρησιμοποιεί και να συντηρεί σχεδιαστικά όργανα και εργαλεία.

- Να επιλύει απλά κατασκευαστικά προβλήματα με κύκλους.

Το καμπυλόγραμμο στη διαδικασία

χάραξης καμπύλων γραμμών.

Τα διάφορα είδη γραμμών στη διαδικασία σχεδίασης κύκλων.

Τα διάφορα είδη γραμμών στη διαδικασία σχεδίασης καμπύλων γραμμών.

4.1  σχεδιαση κυκλων

Οι κύκλοι και τα κυκλικά τόξα σχεδιάζονται με το διαβήτη.

Η ακίδα του διαβήτη τοποθετείται στο κέντρο του κύκλου.

Ανάλογα με το μέγεθος των κύκλων που θέλουμε να σχεδιάσουμε χρησιμοποιούμε τον κατάλληλο διαβήτη.

Διαβήτης για τη σχεδίαση μικρών κύκλων: ‘πόμπα’.

Διαβήτης με εξάρτημα προέκτασης για σχεδίαση πολύ μεγάλων κύκλων.

Η σχεδίαση μικρών κύκλων μπορεί να γίνει με ‘στένσιλ’ κύκλων, αρκεί να προσέξουμε να κεντράρουμε σωστά τον κύκλο.

4.1.1  Σχεδίαση κύκλων ακτίνας μεγαλύτερης από 1 cm

Για τη χάραξη των κύκλων εφαρμόζουμε τον ακόλουθο τρόπο εργασίας:

- Ρυθμίζουμε το διαβήτη

Το σκέλος του διαβήτη με την ακτίνα πρέπει να είναι μακρύτερο από το σκέλος με το μολύβι ή το μελάνι.

- Ανοίγουμε το διαβήτη

Τα σκέλη του διαβήτη τα ανοίγουμε μέχρι το άνοιγμα να γίνει ίσο με την ακτίνα του κύκλου που θέλουμε να σχεδιάσουμε. Το μήκος της ακτίνας το σημειώνουμε σε ένα πρόχειρο χαρτί.

- Τοποθετούμε το διαβήτη

Το σκέλος του διαβήτη με την ακίδα το τοποθετούμε στο σημείο που ορίζουμε για κέντρο του κύκλου.

- Περιστρέφουμε το διαβήτη

Κρατάμε το επάνω μέρος του διαβήτη με τον αντίχειρα και το δείκτη του δεξιού χεριού, περιστρέφουμε το διαβήτη δεξιόστροφα με ελαφρά κλίση προς την κατεύθυνση του κύκλου που χαράζουμε.

4.1.2  Σχεδίαση κύκλων ακτίνας μικρότερης από 1 cm

Όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε κύκλους με ακτίνα μικρότερη από 1 cm, χρησιμοποιούμε διαβήτη μικρού μεγέθους με ρυθμιστικό κοχλία. Ένας τέτοιος διαβήτης είναι ευρύτερα γνωστός ως ‘πόμπα’.

Για τη χάραξη των μικρών κύκλων ακολουθούμε την ίδια πορεία εργασίας με αυτή για τους μεγάλους κύκλους.

Το άνοιγμα των σκελών και η ρύθμιση του μεγέθους της ακτίνας γίνεται με το ρυθμιστικό κοχλία.

Η ‘πόμπα’ κατά την περιστροφή κρατιέται κατακόρυφα.

Ένας άλλος τρόπος για τη σχεδίαση κύκλων και τόξων είναι με τη χρήση ενός νήματος και μιας πινέζας ή με τη βοήθεια μιας λωρίδας χαρτονιού (βλέπε διπλανό σχήμα).

4.2  χαραξη κυκλων – τοξων – ελλειψεων στο μαυροπινακα

Χάραξη κύκλου με κιμωλία και ένα κομμάτι νήματος.

Αρχίστε από το κάτω μέρος του κύκλου στρέφοντας την κιμωλία κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Σημειώστε την προς τ’ αριστερά μετατόπιση του σώματος για τη συμπλήρωση του δεξιού ημικυκλίου.

Στο διπλανό σχήμα εικονίζονται τα στάδια κατασκευής ενός απλού ολισθαίνοντος κόμβου, για τη στερέωση νήματος σε κιμωλία για τη χάραξη ενός τόξου ή ενός κύκλου.

Χάραξη μιας έλλειψης στο μαυροπίνακα, με τη βοήθεια κομματιού νήματος και δύο ‘κρεμαστρών κενού’, οι οποίες αποτελούν τα κέντρα.

| Εσφαλμένος και σωστός τρόπος σχεδίασης καμπύλων γραμμών (0,4 mm) |  |
| --- | --- |
| εσφαλμένος τρόπος | σωστός τρόπος |

Τα θέματα αναφέρονται στη χρήση βασικών σχεδιαστικών οργάνων, αλλά κυρίως του διαβήτη. Επίσης αφορούν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μετρήσεις και η κατασκευή διαφόρων τύπων γραμμών σε διάφορα πάχη με το διαβήτη.

Η χρήση του διαβήτη, καθώς και όλων των οργάνων πρέπει να γίνεται από την αρχή με το σωστό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές που έχουμε προδιαγράψει.

Τα λάθη είναι αναμενόμενα, όμως για την τελική επιτυχία των θεμάτων απαιτείται παρατηρητικότητα, οργάνωση και υπομονή.

- Θέματα Πρακτικής Άσκησης στη

- Γραμμογραφία ΙΙ  (κύκλοι)

Θέμα 1ο

Να σχεδιάσετε τις παρακάτω έξι ασκήσεις με κύκλους σε χαρτί μεγέθους Α3 (297 x 420 mm). Χαράξτε περιθώριο 10 mm. Υπολογίστε και χαράξτε τον απαιτούμενο χώρο για το υπόμνημα. Χωρίστε το φύλλο σχεδίασης σε έξι ίσα ορθογώνια. Σχεδιάστε μέσα σε κάθε ορθογώνιο ένα τετράγωνο 100 mm x 100 mm.

Στις ασκήσεις 1, 2, 3 θα χαράξετε κύκλους, ημικύκλια και τεταρτοκύκλια ακτίνας 50 mm χρησιμοποιώντας μύτες διαφορετικής σκληρότητας για να επιτύχετε διαφορετικά πάχη γραμμών.

Στις ασκήσεις 4, 5, 6 θα χαράξετε κύκλους, ημικύκλια και τεταρτοκύκλια με διάφορες ακτίνες από 50 mm, 40 mm, 30 mm, 20 mm, 10 mm χρησιμοποιώντας τα είδη και πάχη γραμμών που σας υποδεικνύονται στα σκαριφήματα.

Θέμα 2ο

Να σχεδιάσετε τις παρακάτω έξι ασκήσεις με κύκλους σε χαρτί μεγέθους Α3 (297 x 420 mm). Χαράξτε περιθώριο 10 mm. Υπολογίστε και χαράξτε τον απαιτούμενο χώρο για το υπόμνημα. Χωρίστε το φύλλο σχεδίασης σε έξι ίσα ορθογώνια. Σχεδιάστε μέσα σε κάθε ορθογώνιο ένα τετράγωνο 100 mm x 100 mm.

Στις ασκήσεις 1, 2, 3 θα χαράξετε δύο διαμέτρους κάθετες στον αρχικό κύκλο που έχει ακτίνα 50 mm. Όλοι οι μικρότεροι κύκλοι έχουν ακτίνα 25 mm.

Στις ασκήσεις 4, 5, 6 θα χαράξετε άξονες οριζόντιους, κατακόρυφους και πλάγιους με κλίση 60ο και 30ο. Όλοι οι μικρότεροι κύκλοι έχουν ακτίνα 25 mm.

Θέμα 3ο

Να σχεδιάσετε τις παρακάτω έξι ασκήσεις με κύκλους σε χαρτί μεγέθους Α3 (297 x 420 mm). Χαράξτε περιθώριο 10 mm. Υπολογίστε και χαράξτε τον απαιτούμενο χώρο για το υπόμνημα. Χωρίστε το φύλλο σχεδίασης σε έξι ίσα ορθογώνια. Σχεδιάστε μέσα σε κάθε ορθογώνιο ένα τετράγωνο 100 mm x 100 mm.

Στην άσκηση 1 θα χαράξετε κύκλο με ακτίνα 50 mm. Για τον κεντρικό κύκλο θα αποφασίσετε εσείς την ακτίνα του. Στις ασκήσεις 2, 3 θα εργαστείτε με πλάγιους άξονες κλίσης 30ο ως προς την οριζόντια. Στην άσκηση 4 θα κάνετε ένα ‘παιχνίδι’ με κύκλους.

Στις ασκήσεις 5 και 6 θα δημιουργήσετε δικές σας συνθέσεις με κύκλους.

Θέμα 4ο

Να σχεδιάσετε τις παρακάτω έξι ασκήσεις με κύκλους σε χαρτί μεγέθους Α3 (297 x 420 mm). Χαράξτε περιθώριο 10 mm. Υπολογίστε και χαράξτε τον απαιτούμενο χώρο για το υπόμνημα. Χωρίστε το φύλλο σχεδίασης σε έξι ίσα ορθογώνια. Σχεδιάστε μέσα σε κάθε ορθογώνιο ένα τετράγωνο 100 mm x 100 mm.

Στις ασκήσεις 1, 2, 3, 4  θα εργαστείτε παίρνοντας μόνοι σας αποφάσεις για τις διαστάσεις των κύκλων, τα πάχη και τα είδη των γραμμών.

Στις ασκήσεις 5 και 6 θα δημιουργήσετε τα δικά σας διακοσμητικά με κύκλους, διαγραμμίσεις, διάφορα πάχη γραμμών και διάφορα είδη γραμμών.