- Γεωμετρικές Κατασκευές      5

άσκηση:

Συνιστούμε τη σχεδίαση των κυριότερων γεωμετρικών κατασκευών ανά έξι σε φύλλο σχεδίασης Α3, για άσκηση και εξοικείωση των μαθητών κατά την πρόοδο της διδασκαλίας των γεωμετρικών και όχι στο τέλος της ενότητας.

# Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:

- Να σχεδιάζει απλές γεωμετρικές κατασκευές με όργανα σχεδίασης.

- Να σχεδιάζει με ακρίβεια ακολουθώντας τους κανόνες της γραμμογραφίας.

- Να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή συγκεκριμένης γεωμε-τρικής κατασκευής.

- Να δίνει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή μηχανολογικού εξαρτήματος που συνδυάζεται με γεωμετρικές κατασκευές.

- Να σχολιάζει γραπτά ή προφορικά γεωμετρικές κατασκευές, να αναφέρει τα βασικά τους σημεία και με λογική σειρά.

- Να αναγνωρίζει συγκεκριμένες γεωμετρικές κατασκευές σε πολύπλο-κα σχήματα.

5.1  ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο σχεδιαστής στην πράξη αντιμετωπίζει την επίλυση προβλημάτων σχεδίασης γεωμετρικών κατασκευών, χωρίς χρήση της θεωρητικής γεωμετρίας. Αντίθετα, για τη σχεδίαση αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων χρησιμοποιεί τα εργαλεία σχεδίασης.

5.1  Κατασκευες με τριγωνο η τριγωνα και ταφ

- Σχεδίαση παράλληλων γραμμών με κλίση 45ο.

- Σχεδίαση ευθείας με κλίση 15ο ως προς μια οριζόντια.

- Σχεδίαση γωνίας 90ο.

- Σχεδίαση ισόπλευρου τριγώνου.

- Σχεδίαση ενός πενταγώνου.

- Σχεδίαση παράλληλων γραμμών με κλίση 60ο.

- Σχεδίαση μιας γωνίας 15ο ως προς μια κάθετη.

- Σχεδίαση γωνίας 120ο.

- Σχεδίαση τετράπλευρου.

- Σχεδίαση εξάγωνου.

5.2.1 Μέθοδος για τον έλεγχο των πλευρών τριγώνου.

5.2.1 Μέθοδος για τον έλεγχο των πλευρών τριγώνου.

5.3  Κατασκευές με τρίγωνα ή διαβήτη σε κύκλο.

Διαίρεση κύκλου σε τρία ίσα μέρη με τη χρήση σκαληνού τριγώνου.

Στηρίζουμε το σκαληνό τρίγωνο στο ταφ και με την κλίση των 60ο ορίζουμε τα δύο σημεία ‘1’ και ‘2’.

Περιστρέφουμε το σκαληνό τρίγωνο και με την κλίση των 60ο ορίζουμε το σημείο ‘3’. Το ταφ στηρίζει πάντα το τρίγωνο.

Η προηγούμενη κατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαβήτη, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

5.4  Απλές γεωμετρικές κατασκευές με χρήση ταφ και τριγώνου.

5.4.1  Διχοτόμηση ορθής γωνίας.

Η κατασκευή εικονίζεται στο διπλανό σχήμα.

5.4.2  Κατασκευή τυχαίου τετραγώνου με τρίγωνο 45ο.

Κατασκευή:

Φέρουμε τυχαία ευθεία ΑΒ με κλίση 45ο προς την οριζόντια. Από τα δύο σημεία Α και Β φέρουμε ένα ζεύγος οριζόντιων και κατακόρυφων ευθειών.

5.4.3  Κατασκευή ορθογώνιου με λόγο πλευρών 1:2, με το τρίγωνο των 45ο.

Κατασκευή:

Σε τυχαίο σημείο Μ της ΑΒ φέρουμε δύο ευθείες Mβ και Μγ με κλίση 45ο ως προς την ΑΒ.

Ύστερα φέρουμε την ευθεία ΓΔ, παράλληλη στην ΑΒ.

Στα σημεία τομής της ΓΔ με τις Mβ και Μγ, φέρουμε κάθετες στην ΑΒ.

5.4.4  Εύρεση του μέσου τυχόντος τμήματος ευθείας ΑΒ.

Κατασκευή:

Με το τρίγωνο των 45ο φέρουμε από τα σημεία Α, Β ευθείες Α, Γ και Β, Γ. Από το σημείο τομής Γ φέρουμε την ΓΔ κάθετη στην ΑΒ.

Το Δ είναι το μέσο της ΑΒ.

5.4.5  Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ σε ίσα τμήματα.

Κατασκευή:

Από το άκρο Α φέρουμε ευθεία Αγ με οποιαδήποτε γωνία προς την ΑΒ (30ο,60ο) και σ’ αυτή παίρνουμε ίσα μέρη τυχαίου μήκους, τόσα, όσα πρέπει να διαιρέσουμε το ΑΒ.

Στη συνέχεια ενώνουμε το τελευταίο σημείο Γ με μια ευθεία με το Β. Από τα άλλα σημεία διαίρεσης της ΑΓ φέρουμε παράλληλες προς τη ΓΒ.

5.4.5  Διαίρεση τμήματος ευθείας ΑΒ σε ίσα μέρη (παραλλαγή 5.4.4).

5.4.7  Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ σε ίσα τμήματα ( παραλλαγή ).

- Στο αριστερό άκρο του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, ο σχεδιαστής τοποθετεί το υποδεκάμετρο με τυχαία γωνία ως προς αυτό. Ορίζει πάνω στο υποδεκάμετρο τόσα τμήματα, όσα θέλει να χωρίσει το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.

- Συνδέει με μια γραμμή το σημείο της τελευταίας υποδιαίρεσης του υποδεκάμετρου με το δεξιό άκρο του ΑΒ.

- Τα σημεία τομής των γραμμών αυτών και του τμήματος δίνουν τα ίσα τμήματα, στα οποία χωρίστηκε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.

5.4.8  Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ σε ίσα τμήματα ( παραλλαγή ).

- Στο δεξιό άκρο του ευθυγράμμου τμήματος, ο σχεδιαστής φέρνει την κάθετη με διεύθυνση προς τα κάτω.

- Ο σχεδιαστής τοποθετεί το μηδέν του υποδεκάμετρου στο αριστερό άκρο του ΑΒ και του δίνει τέτοια κλίση, ώστε η κάθετη που έφερε προηγούμενα να πέφτει πάνω στην ένδειξη του υποδεκάμετρου, με αποτέλεσμα να δηλώνεται ο αριθμός των ίσων τμημάτων που θέλει να το χωρίσει.

- Τέλος, χαράσσει ευθείες κάθετες στο ΑΒ, οι οποίες διέρχονται από τα σημεία των ενδείξεων του υποδεκάμετρου που ο σχεδιαστής έχει επιλέξει.

5.4.9  Πρακτική εφαρμογή: Σχεδίαση ευθύγραμμης σκάλας με ένα βραχίονα.

Ένας σχεδιαστής προκειμένου να σχεδιάσει μια ευθύγραμμη σκάλα πρέπει να έχει κατανοήσει τα όσα έχουν αναφερθεί στις παραγράφους 5.2.5 έως 5.2.8.

Σημείωση:

Η πρακτική εφαρμογή δε σχεδιάζεται.

Σημείωση:

Η πρακτική εφαρμογή δε σχεδιάζεται.

5.4.10  Πρακτική εφαρμογή: Σχεδίαση τυλίγματος ηλεκτρικής μηχανής.

Ο σχεδιαστής που πρόκειται να σχεδιάσει το τύλιγμα που εικονίζεται παραπάνω, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να χωρίσει μια δοσμένη απόσταση σε 17 ίσα τμήματα, ώστε να προκύψουν τα αυλάκια του τυλίγματος.

5.5 Απλές γεωμετρικές κατασκευές με χρήση ταφ, τριγώνων και διαβήτη.

5.5.1  Εύρεση του μέσου του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.

Κατασκευή:

Με κέντρα τα Α και Β, και ακτίνα μεγαλύτερη από το μισό του ΑΒ, χαράσσουμε πάνω και κάτω της ευθείας ΑΒ τόξα κύκλου.

Η ευθεία που ενώνει τα δύο σημεία τομής των τόξων δίνει το μέσο Μ της ΑΒ και είναι κάθετη σ’ αυτή.

5.5.2  Από σημείο Ο να χαραχθεί κάθετη στην ευθεία ΑΒ.

Κατασκευή:

Με κέντρο το Ο γράφουμε κύκλο που τέμνει την ΑΒ σε δύο σημεία Κ, Λ.

Ύστερα φέρουμε την κάθετη στο μέσο της ΚΛ – όπως είδαμε στην 5.5.1 – σύμφωνα με το διπλανό σχήμα.

5.5.3  Διχοτόμηση τυχαίας γωνίας

Κατασκευή:

Με κέντρο την κορυφή της γωνίας γράφουμε τυχαία περιφέρεια κύκλου, η οποία τέμνει τις πλευρές της γωνίας Α, Β. Με κέντρα Α, Β γράφουμε δύο τόξα με ίση ακτίνα, τα οποία τέμνονται στο σημείο Γ.

Η ΟΓ είναι η διχοτόμος.

5.5.4  Τριχοτόμηση τυχαίας γωνίας

Κατασκευή:

Με κέντρο το Ο και τυχαία ακτίνα γράφω τόξο ΑΒ.

Ύστερα, με το αυτό άνοιγμα του διαβήτη γράφω τόξα με κέντρα Α και Β που τέμνουν το πρώτο τόξο στο Γ και Δ.

Οι ΟΓ και ΟΔ τριχοτομούν την γωνία.

5.5.5  Να γραφεί κύκλος που να διέρχεται από τα σημεία Α, Β, Γ.

Κατασκευή:

Οι κάθετοι στα μέσα των ευθυγράμμων τμημάτων ΑΓ και ΑΒ δίνουν το κέντρο του κύκλου Μ. Από αυτό περνάει και η κάθετη στο μέσο της ΒΓ.

5.6  Κύκλοι μεταβάσεως

5.6.1 Σύνδεση των δύο πλευρών ορθής γωνίας με τόξο δοσμένης ακτίνας r.

Κατασκευή:

Φέρουμε μέσα στη γωνία παράλληλες προς τις πλευρές της γωνίας σε απόσταση r. Αυτές τέμνονται σε ένα σημείο Μ, το οποίο είναι το κέντρο του τόξου. Τα σημεία επαφής του τόξου και των πλευρών της γωνίας είναι τα σημεία Δ, Ε, όπου οι παράλληλες τέμνουν τις πλευρές.

5.6.2  Πρακτική εφαρμογή

Σημείωση:

Οι πρακτικές εφαρμογές έχουν ως σκοπό να αναδείξουν την αναγκαιότητα των ασκήσεων του τεχνικού σχεδίου στο χώρο των εφαρμογών και να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη.

Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν καλούνται να σχεδιάσουν τις πρακτικές εφαρμογές.

5.6.3  Σύνδεση των δύο πλευρών οξείας γωνίας με τόξο δοσμένης ακτίνας r.

Κατασκευή:

Φέρουμε πάλι παράλληλες σε απόσταση r και βρίσκουμε το κέντρο Μ. Τα σημεία Δ, Ε είναι οι τομές των καθέτων από το Μ στις πλευρές της γωνίας.

5.6.3.1  Πρακτική εφαρμογή

(Δε σχεδιάζεται.)

5.6.4  Σύνδεση  των δύο πλευρών αμβλείας γωνίας με τόξο δοσμένης ακτίνας r.

Κατασκευή:

Ακολουθούμε τις οδηγίες της προηγούμενης άσκησης.

5.6.5  Πρακτική εφαρμογή

Σημείωση:

Οι πρακτικές εφαρμογές δε σχεδιάζονται.

5.6.6 Σύνδεση δύο σημείων ΑΒ με τόξο δοσμένης ακτίνας r.

Με κέντρα τα σημεία Α, Β και ακτίνα r γράφουμε τόξα κύκλου. Αυτά τέμνονται στο κέντρο Μ του επιθυμητού τόξου. Με κέντρο το Μ και ακτίνα την r γράφω το ζητούμενο τόξο.

5.6.7  Σύνδεση ευθείας αβ και σημείου Α με τόξο δοσμένης ακτίνας r.

Φέρουμε παράλληλη της αβ σε απόσταση r και τόξο κύκλου με κέντρο Α και ακτίνα r. Η τομή των δύο δίνει το κέντρο Μ του επιθυμητού τόξου. Το Β είναι το ‘πόδι’ της καθέτου από το Μ στην αβ.

5.6.8  Δύο κύκλοι με ακτίνες R1 και R2 συνδέονται με τόξο δοσμένης ακτίνας r.

Κατασκευή:

Γράφουμε τόξα με κέντρα Ο1 και Ο2 και ακτίνες R1+r και R2+r, τα οποία τέμνονται στο σημείο Μ, το οποίο είναι το κέντρο του ζητούμενου τόξου. Τα Α και Β βρίσκονται στα ΜΟ1 και ΜΟ2.

5.6.8.1  Πρακτική εφαρμογή

5.6.8.2  Πρακτική εφαρμογή

Σημείωση:

Οι πρακτικές εφαρμογές δε σχεδιάζονται.

5.6.9  Χάραξη περιφέρειας κύκλου με ακτίνα R που εφάπτεται σε ορισμένο σημείο μιας ευθείας.

Κατασκευή:

Ο σχεδιαστής φέρει την κάθετη πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και μετράει πάνω σ’ αυτό μήκος ίσο με την ακτίνα ου κύκλου. Στη συνέχεια, χαράσσει περιφέρεια κύκλου με κέντρο το Γ και ακτίνα R, η οποία είναι και το ζητούμενο.

5.6.10  Χάραξη ευθείας που να εφάπτεται σε δοσμένο σημείο περιφέρειας κύκλου.

Κατασκευή:

Ο σχεδιαστής τοποθετεί το ορθογώνιο τρίγωνο πάνω στο ταφ, δηλαδή η μία του πλευρά να διέρχεται από το σημείο P και το κέντρο του κύκλου. Ύστερα, ολισθαίνει το τρίγωνο πάνω στο ταφ, μέχρις ότου η άλλη πλευρά του τριγώνου να περάσει από το σημείο P. Η πλευρά  αυτή ορίζει τη ζητούμενη, την οποία και χαράσσουμε.

5.6.11  Χάραξη κοινής εφαπτομένης δύο κύκλων

Κατασκευή:

Ο σχεδιαστής πρέπει να μετακινήσει το τρίγωνο πάνω στο ταφ για να χαράξει την κοινή εξωτερική ή εσωτερική εφαπτομένη αντίστοιχα δύο κύκλων.

5.6.12  Χάραξη τόξου ακτίνας R που εφάπτεται ευθείας ΑΒ.

Κατασκευή:

Φέρουμε  ευθεία ΔΕ παράλληλη προς τη δοσμένη γραμμή και σε απόσταση από αυτήν. Με κέντρο το σημείο P και ακτίνα R γράφουμε τόξου κύκλου που τέμνει την γραμμή στο Γ. Το σημείο αυτό είναι το κέντρο του ζητούμενου τόξου κύκλου.

5.7  Κατασκευή κανονικών πολυγώνων

5.7.1  Πρακτική εφαρμογή

Ο σχεδιαστής που πρόκειται να σχεδιάσει το τύλιγμα μιας ηλεκτρικής μηχανής, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να χωρίσει μια περιφέρεια κύκλου, σε 6 (έξι) ή 12 κλπ ίσα μέρη ανάλογα με τα αυλάκια της μηχανής.

Διαίρεση περιφέρειας σε έξι ίσα τόξα.

Διαίρεση περιφέρειας σε έξι ίσα τόξα.

5.7.2  Διαίρεση περιφέρειας σε 6 ίσα τόξα με τη βοήθεια τριγώνου.

Κατασκευή:

Σύροντας το σκαληνό τρίγωνο των 30ο – 60ο πάνω στο ταφ, χωρίζουμε την περιφέρεια του κύκλου σε έξι ίσα τόξα.

5.7.3  Διαίρεση περιφέρειας σε 8 ίσα τόξα με τη βοήθεια τριγώνου.

Κατασκευή:

Σύροντας το ισοσκελές τρίγωνο των 45ο πάνω στο ταφ, χωρίζουμε την περιφέρεια του κύκλου σε οκτώ ίσα τόξα.

5.7.4  Ισόπλευρο τρίγωνο

Κατασκευή:

Έστω ΑΒ η πλευρά του τριγώνου.

Με κέντρα τα Α, Β και ακτίνα ΑΒ γράφουμε τόξα κύκλου.

Το σημείο τομής Γ είναι η τρίτη κορυφή του τριγώνου

5.7.5  Τετράγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας R.

Κατασκευή:

Χαράσσονται δύο διάμετροι ΑΒ, ΓΔ κάθετοι.

5.7.6  Κανονικό οκτάγωνο.

Κατασκευή:

Χαράσσονται δύο κάθετοι μεταξύ τους διάμετροι και διαιρείται κάθε ορθή γωνία σε δύο ίσα μέρη.

5.7.7  Κανονικό πεντάγωνο.

Κατασκευή:

Χαράσσονται δύο κάθετοι διάμετροι και λαμβάνεται το Β το μέσο της ΑΟ. Με κέντρο Β και ακτίνα ΒΓ γράφεται τόξο που τέμνει την ΑΒ στο Δ, έτσι ώστε:

ΓΔ = ΓΕ = πλευρά πενταγώνου.

5.7.8  Κανονικό δεκάγωνο

Κατασκευή:

Χαράσσονται δύο κάθετοι διάμετροι και λαμβάνεται το Β το μέσο του ΑΟ. Με κέντρο το Β και ακτίνα το ΒΓ γράφεται κύκλος που τέμνει την ΑΒ στο Δ. Έτσι, έχουμε:

ΟΔ = ΕΓ = πλευρά του δεκαγώνου.

5.7.9  Κανονικό εξάγωνο

5.7.10  Κανονικό δωδεκάγωνο

Κατασκευή:

Χαράσσονται δύο κάθετοι διάμετροι και διαιρείται κάθε ορθή γωνία σε τρία ίσα μέρη.

5.7.11  Κανονικό επτάγωνο

Κατασκευή:

Με κέντρο το τυχαίο σημείο Α και ακτίνα R = ΑΟ, χαράσσουμε τόξο κύκλου που τέμνει τον κύκλο στα σημεία Β και Γ. Η ΒΓ τέμνει τη διάμετρο ΑΟ στο Δ. Το ΒΔ είναι η πλευρά του κανονικού επταγώνου.

5.7.12  Κανονικό εννεάγωνο

Κατασκευή:

Χαράσσονται δύο διάμετροι ΑΒ και ΓΔ κάθετοι μεταξύ τους. Διαιρείται η ακτίνα ΑΟ σε έξι ίσα μέρη.

Με κέντρο το ‘Α’ και ακτίνα Α5 ίση με 5⋅R6 γράφουμε τόξο που τέμνει τον κύκλο στο Ε.

Η χορδή ΓΕ είναι η πλευρά του εννεαγώνου.

5.7.13  Κανονικό ενδεκάγωνο

Κατασκευή:

Χαράσσονται δύο κάθετοι διάμετροι. Με κέντρο το Α και ακτίνα R = ΑΟ γράφουμε τόξο κύκλου που τέμνει τον κύκλο στο Δ. Χαράσσεται η ΔΒ που τέμνει την ΟΓ στο Ε.

Η ΟΕ = ΕΔ είναι η πλευρά του ενδεκαγώνου.

5.7.14  Κατασκευή κανονικού πολυγώνου ‘ν’ αριθμού πλευρών

Κατασκευή:

Χαράσσεται μια διάμετρος ΑΒ. Με κέντρα τα Α, Β και ακτίνα ΑΒ = 2R γράφουμε τόξα τεμνόμενα στα Γ και Δ. Διαιρούμε την ΑΒ σε ‘ν’ ίσα μέρη, δηλαδή σε όσες είναι και οι πλευρές του ν-γώνου.

Συνδέουμε τα σημεία Γ, Δ με τα σημεία της ΑΒ που αντιστοιχούν σε κάθε δεύτερη διαίρεση (2, 4, 6, …) με ευθείες που δίνουν τις κορυφές του πολυγώνου.

5.8  Κατασκευή επίπεδων καμπύλων

5.8.1  Τι είναι η έλλειψη

Έλλειψη είναι μια επίπεδη κλειστή καμπύλη της οποίας όλα τα στοιχεία έχουν άθροισμα αποστάσεων από δύο σημεία Ε1, Ε2 σταθερό και ίσο με ΑΒ, όπου ΑΒ είναι ο μεγάλος άξονας της έλλειψης:

ΑΒ = αΕ1 + αΕ2  = βΕ1 + βΕ2

Τα σημεία Ε1 και Ε2 λέγονται εστίες της έλλειψης.

Τα σημεία Α, Β, Γ, Δ λέγονται κορυφές της έλλειψης.

Σε τελική ανάλυση, ισχύει:

ΓΕ1 = ΓΕ2 = ΔΕ1 = ΔΕ2

ΓΔ = 2β είναι ο μικρός άξονας της έλλειψης.

Η έλλειψη προκύπτει  αν κόψουμε έναν ορθό κώνο με έναν επίπεδο που να τέμνει τον κατακόρυφο άξονα και όλες τις γενέτειρες του κώνου, και να μην είναι παράλληλο προς τη βάση του.

5.8.2  Τρόποι χάραξης έλλειψης

5.8.2.1  Μέθοδος ομόκεντρων κύκλων

Χαράζουμε δύο ομόκεντρους κύκλους με διάμετρο ΑΒ (μεγάλος άξονας) και ΓΔ (μικρός άξονας).

Χωρίζουμε των εξωτερικό κύκλο σε ίσα τόξα, έστω δώδεκα, και φέρνουμε τις διαμέτρους, ώστε να τέμνουν και τους δύο κύκλους στα σημεία 1, 2, 3, 4, … και 1΄, 2΄, 3΄, 4΄, …

Χαράσσουμε από τα σημεία 1, 2, 3, 4, …  κατακόρυφες γραμμές και από τα σημεία 1΄, 2΄, 3΄, 4΄, … οριζόντιες γραμμές.

Τα σημεία τομής των κατακόρυφων και οριζόντιων γραμμών α, β, γ, δ είναι τα σημεία της έλλειψης.

5.8.2.2  Μέθοδος γεωμετρικών τόπων

Χαράσσουμε τους δύο άξονες ΑΒ και ΓΔ (μεγάλος και μικρός άξονας αντίστοιχα), που τέμνονται στο σημείο Ο. Ορίζουμε τις εστίες Ε1 και Ε2. Πάνω στην Ε1Ο ορίζουμε έναν αριθμό σημείων, έστω 1, 2, 3, 4.

Με κέντρα τις εστίες της έλλειψης Ε1 και Ε2 και ακτίνες τις αποστάσεις 1Α και 1Β χαράζουμε τόξα κύκλων που τέμνονται στα σημεία α. Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο και ακτίνες 2Α, 2Β κλπ ορίζουμε

1ο βήμα

2ο βήμα

τα σημεία β, γ, δ.

Τα σημεία α, β, γ, δ είναι σημεία της έλλειψης. Αν ενώσουμε όλα τα σημεία με καμπυλόγραμμο σχηματίζεται η έλλειψη.

5.9  Πρακτικός τρόπος χάραξης έλλειψης

Ελλείψεις οποιασδήποτε διάστασης μπορούν να σχεδιαστούν με μεγάλη ευκολία και αρκετή ακρίβεια με τη χρήση ενός κομματιού νήματος και δύο πλατυκέφαλων καρφιών.

Στην πορεία μας αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε τα ακόλουθα βήματα:

- Σχεδιάζουμε δύο άξονες για την έλλειψη, κάθετους μεταξύ τους, στο επιθυμητό μέγεθος.

- Με κέντρο το ένα από τα άκρα του μικρού άξονα και ακτίνα ίση με το μισό του μεγάλου άξονα χαράζουμε (με τη βοήθεια μολυβιού και νήματος) τόξο που θα τέμνει τον μεγάλο άξονα σε δύο σημεία. Αυτές οι δύο τομές θα αποτελέσουν τις εστίες της έλλειψης.

- Στερεώνουμε δύο πινέζες στις δύο εστίες, καθώς και μια τρίτη πινέζα σ’ ένα από τα άκρα του μικρού άξονα.

- Σχηματίζουμε με ένα κομμάτι νήματος και με τις κορυφές των τριών πινεζών τρίγωνο (με το νήμα) που τα άκρα του να είναι χαλαρά προσδεμένα.

- Αντικαθιστούμε την πινέζα του άκρου (του μικρού άξονα) με την κορυφή ενός μολυβιού. Κινούμε (όσο επιτρέπει το νήμα) το μολύβι γύρω από τις πινέζες – εστίες. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας θα είναι η ακριβής κατασκευή της επιθυμητής έλλειψης.

3ο βήμα

4ο βήμα

5ο βήμα

- Θέματα Πρακτικής Άσκησης στη

- Γραμμογραφία ΙΙΙ  (μελάνι)

Η καλή χρήση και η σωστή συντήρηση των οργάνων είναι η πιο έξυπνη οικονομία.

Συντήρηση του ραπιντογράφου

Οι ραπιντογράφοι παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι ξεραίνονται, ότι ‘στομώνουν’ με αποτέλεσμα να σπάνε.

Κατά συνέπεια, φροντίστε πάντα να κλείνετε καλά το καπάκι μετά από κάθε χρήση ή να βάζετε τα πενάκια στην ειδική θέση που τα διατηρεί υγρά.

Για να αρχίσει το πενάκι να γράφει κουνήστε το ελαφρά, με οριζόντια κατεύθυνση ή σκουπίστε το σε υγρό πανί. Πρέπει πάντα να ελέγχεται η ροή του μελανιού σ’ ένα πρόχειρο χαρτί πριν αρχίσετε να σχεδιάζετε.

Διατηρώντας γωνία σχεδιάσεως 80ο το μελάνι δεν περνάει κάτω από τα τρίγωνα και οι γραμμές έχουν ομοιόμορφο πάχος.

Μη γέρνετε ποτέ το πενάκι αντίθετα από την κατεύθυνση της γραμμής, γιατί έτσι καταστρέφεται και το πενάκι και το χαρτί σχεδίασης.

Για να καθαρίσετε το πενάκι, λύστε το και ξεπλύνετέ το με κρύο. Αν έχει ξερά μελάνια, μουλιάστε το για δέκα λεπτά σε χλιαρό νερό ή σε καθαριστικό υγρό. Σκουπίστε το πριν το χρησιμοποιήσετε.

Για μερικά πενάκια υπάρχουν ειδικά συστήματα καθαρισμού:

- Ειδικό βαζάκι: βάλτε ολόκληρο το πενάκι ή λύστε το και βάλτε τα κομμάτια στο πάνω μέρος και αναποδογυρίστε το βάζο.

- Καθαριστικό σε σπρέι

- Μηχάνημα καθαρισμού με υπερήχους.

Σύστημα για το σβήσιμο γραμμών που έχουν ήδη  σχεδιαστεί.

Αν η γραμμή που πρόκειται να σβήσετε βρίσκεται μεταξύ άλλων γραμμών, είναι χρήσιμο και αναγκαίο να σκεπαστούν τα μέρη που δεν πρέπει να σβηστούν με ένα χάρακα ή μια διαφανή μάσκα και να χρησιμοποιηθεί η μυτερή ακμή της γομολάστιχας.

Ο ίδιος τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ισιώσουν τα πέρατα πολλών γραμμών.

Για να σβήσετε μια γραμμή που είναι σχεδιασμένη με μελάνι πρέπει:

Να κόψετε το ξυραφάκι σε δύο μέρη ώστε να δημιουργηθούν άκρα με ελαστικότητα.

Όταν θέλετε να σβήσετε ένα τμήμα μιας γραμμής το ξυραφάκι πρέπει να κινείται παράλληλα κατά μήκος της γραμμής, με προσοχή ώστε να μην τρυπήσει το χαρτί.

Όταν θέλετε να σβήσετε ένα σημείο P, ενεργείστε όπως και πριν, αποφεύγοντας την παράλληλη κίνηση του ξυραφιού.

Τέλος, θυμίζουμε ότι οι γόμες που θα χρησιμοποιούνται για τα μολύβια πρέπει να είναι καλής ποιότητας, ώστε να μην αφήνουν ίχνη στο χαρτί.

Θέμα 1ο

Να προετοιμάσετε το φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3 (297 x 420 mm), για να σχεδιάσετε 6  τετράγωνα διαστάσεων 100 mm x 100 mm. Σε όλες τις ασκήσεις θα χρησιμοποιήσετε τρίγωνο 45ο και όπου απαιτείται τρίγωνο 30ο/60ο.

Στην άσκηση 2 οι κύκλοι έχουν ακτίνες κατά σειρά 50 mm, 45 mm, 40mm, 35 mm. Το αστέρι σχηματίζεται αν χωρίσουμε τις διαμέτρους σε 4 ίσα μέρη.

Στην άσκηση 3 το δεύτερο τετράγωνο έχει διάσταση 70 mm x 70 mm και το τρίτο 60 mm x 60 mm.

Στην άσκηση 4 κατασκευάζουμε κανονικό οκτάγωνο στον εσωτερικό κύκλο  διαμέτρου 90 mm. Με κέντρα τις κορυφές του οκταγώνου (εναλλάξ) και ακτίνες R1 = 60 mm, R2 = 50 mm φέρω τόξα που τέμνονται, σχηματίζοντας το διακοσμητικό.

Στην άσκηση 5 τα κέντρα των κύκλων βρίσκονται στις δύο κεντρικές μεσοκαθέτους του τετραγώνου. Διάμετροι 70 – 60 mm.

Στην άσκηση 6 οι μικροί κύκλοι έχουν κέντρα πάνω σε συγκεκριμένο κύκλο. Η γωνία των 45ο πρέπει να χωρέσει σε 3 ίσα τόξα των 15ο.

Σημείωση:

Να χρησιμοποιήσετε μελάνι 0,25 και 0,5.

Θέμα 2ο

Να σχεδιάσετε τις δύο ταινίες με τους μαιάνδρους σε χαρτί σχεδίασης μεγέθους Α3. Να χαράξετε περιθώριο 10 mm και υπόμνημα 12 mm.

Η πρώτη ταινία έχει διάσταση 45 mm με μήκος 255 mm.

Η δεύτερη ταινία έχει διάσταση 55 mm με μήκος 265 mm.

Να χαράξετε βοηθητικό κάνναβο

5 x 5 mm χρησιμοποιώντας σκληρό μολύβι 3Η.

Το τελικό σχέδιο να γίνει με μελάνι πάχους 0,7, αφού πρώτα γίνει η διαγράμμιση με μελάνι πάχους 0,18.

Ο βοηθητικός κάνναβος να διατηρηθεί στο σχέδιο με μελάνι 0,13.

Στο υπόμνημα να γράψετε τα στοιχεία του θέματος.

Θέμα 3ο

Να σχεδιάσετε τις δύο ταινίες με τους μαιάνδρους σε χαρτί σχεδίασης μεγέθους Α3. Να χαράξετε περιθώριο 10 mm και υπόμνημα 12 mm.

Η πρώτη ταινία έχει διάσταση 55 mm με μήκος 255 mm.

Η δεύτερη ταινία έχει διάσταση 45 mm με μήκος 240 mm.

Να χαράξετε βοηθητικό κάνναβο 5 x 5 mm χρησιμοποιώντας μελάνι 0,13.

Το τελικό σχέδιο να γίνει με μελάνι πάχους 0,5, αφού πρώτα γίνει η διαγράμμιση με μελάνι πάχους 0,18.

Ο βοηθητικός κάνναβος να διατηρηθεί στο σχέδιο με μελάνι 0,13.

Θέμα 4ο

Να σχεδιάσετε το διακοσμητικό θέμα που σας δίδεται διπλάσιο από το υπόδειγμα σε χαρτί σχεδίασης Α3.

Να χαράξετε περιθώριο 10 mm και να ορίσετε το χώρο του υπομνήματος στο κάτω μέρος του φύλλου σχεδίασης.

Το θέμα βασίζεται σε κάνναβο 15x15 mm.

Τη διαγράμμιση του θέματος θα την πετύχετε αν μετρήσετε μια φορά οριζόντια ή κατακόρυφα και στις γωνίες βοηθηθείτε με το τρίγωνο των 45ο ή με τις πλάγιες που ορίζονται από τις γωνίες του διακοσμητικού θέματος.

Θέμα 5ο

Να σχεδιάσετε το διακοσμητικό θέμα που σας δίδεται, βασιζόμενοι στο κεντρικό εξάγωνο πλευράς 25 mm, σε χαρτί σχεδίασης Α3.

Να χαράξετε περιθώριο 10 mm και να ορίσετε το χώρο του υπομνήματος στο κάτω μέρος του φύλλου σχεδίασης.

Το θέμα θα πραγματοποιηθεί με μελάνια 0,5 και 0,18.

Να συνεχίσετε τη διαγράμμιση σε όλα τα τετράγωνα με τον τρόπο του υποδείγματος.

Να συμπληρώσετε τα στοιχεία του υπομνήματος.

Θέμα 6ο

Να σχεδιάσετε το διακοσμητικό θέμα που σας δίδεται βασιζόμενοι στο αρχικό οκτάγωνο αστέρι.

Να χρησιμοποιήσετε φύλλο σχεδίασης Α3.

Να χαράξετε περιθώριο 10 mm και να ορίσετε το χώρο του υπομνήματος στο κάτω μέρος του φύλλου σχεδίασης.

Τις διαστάσεις θα τις πάρετε από το υπόδειγμα και θα τις διπλασιάσετε.

Να χρησιμοποιήσετε τρία διαφορετικά πάχη μελανιών  0,5 ,  0,25 και 0,13.

Να συμπληρώσετε τα στοιχεία του υπομνήματος.

Θέμα 7ο

Να σχεδιάσετε το διακοσμητικό θέμα που σας δίδεται στο υπόδειγμα.

Να χρησιμοποιήσετε φύλλο σχεδίασης Α3.

Να χαράξετε περιθώριο 10 mm και να ορίσετε το χώρο του υπομνήματος πλάτους 12 mm, στο κάτω μέρος του φύλλου σχεδίασης.

Τις διαστάσεις θα τις πάρετε από το υπόδειγμα και θα τις διπλασιάσετε.

Το θέμα εντάσσεται σε τετράγωνο διαστάσεων 240 mm x 240 mm.

Να χρησιμοποιήσετε μελάνια διαφορετικού πάχους, όπως  7,5 ,  0,35 και 0,18.

Να συμπληρώσετε τα στοιχεία του υπομνήματος.

Θέμα 8ο

Να σχεδιάσετε το διακοσμητικό θέμα με κύκλους που σας δίδεται στο υπόδειγμα.

Να χρησιμοποιήσετε φύλλο σχεδίασης Α3.

Να χαράξετε περιθώριο 10 mm και να ορίσετε το χώρο του υπομνήματος.

Να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό κάνναβο διαστάσεων 60 mm x 60 mm.

Να χρησιμοποιήσετε μελάνια  πάχους  0,5 ,  0,25 και να διατηρήσετε τον κάνναβο με μελάνι πάχους 0,13.

Να συμπληρώσετε τα στοιχεία του υπομνήματος.

Θέμα 9ο

Να σχεδιάσετε το διακοσμητικό θέμα με κύκλους που σας δίδεται στο υπόδειγμα.

Να χρησιμοποιήσετε φύλλο σχεδίασης Α3.

Να χαράξετε περιθώριο 10 mm και να ορίσετε το χώρο του υπομνήματος πλάτους 12 mm, στο κάτω μέρος του φύλλου σχεδίασης.

Το θέμα πρέπει να το ξεκινήσετε από τον κεντρικό πυρήνα κύκλο.

Να ορίσετε και τη θέση των κέντρων των τεσσάρων περιμετρικών κύκλων πάνω στις δύο διαγώνιους του τετραγώνου.

Τα τετράγωνα σχεδιάζονται τελευταία.

Δίδονται οι ακτίνες:

| r1 = 60 mm | r2 = 58 mm |
| --- | --- |
| r3 = 50 mm | r4 = 48 mm |
| r5 = 40 mm |  |