- Υλικά και Όργανα Σχεδίασης          1

# Στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:

- Να αναγνωρίζει τα εργαλεία και τα υλικά σχεδίασης.

- Να περιγράφει τη λειτουργία των οργάνων σχεδίασης.

- Να χρησιμοποιεί ορθά τα όργανα σχεδίασης.

- Να αναφέρει την τυποποίηση των χαρτιών σχεδίασης.

- Να αντιλαμβάνεται τη χωροχρονική χρήση των εργαλείων σχεδίασης.

- Να εντοπίζει τα προβλήματα στη λειτουργία των οργάνων σχεδίασης.

- Να επιλέγει όργανα και υλικά από διαφορετικά φυλλάδια, κρατώντας σημειώσεις από εκτενή κείμενα και φωτογραφίες.

- Να κατανοεί ότι η πρόληψη και η συντήρηση είναι η πιο έξυπνη οικονομία.

1.1  Γενικές έννοιες και γνώσεις

1.1.1  Τι είναι το τεχνικό σχέδιο

‘Τεχνικό σχέδιο’ είναι ένας γραφικός τρόπος επικοινωνίας που γίνεται διεθνώς αντιληπτός, γι’ αυτό συχνά το σχέδιο αναφέ-ρεται ως η διεθνής γλώσσα των τεχνικών.

Το τεχνικό σχέδιο μεταβιβάζει σκέψεις και ιδέες με σκαριφήματα, διαγράμματα, σχέδια, γραφικές απεικονίσεις και σύμβολα.

Οι γραμμές, τα σύμβολα, οι αριθμοί αποτελούν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου.

1.1.2  Τύποι τεχνικού σχεδίου

Στην πράξη χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι τεχνικού σχεδίου:

Σχέδιο ορθών προβολών  (1ος τύπος)

- Όψεις

- Κατόψεις

- Τομές

Συσχετίζονται μεταξύ τους και εξάγονται τεχνικές πληροφορίες στο χώρο της κατασκευής.

Σχέδιο παραστατικό  (2ος τύπος)

- Αξονομετρικό

- Προοπτικό

Σχέδιο σχηματικό  (3ος τύπος)

- Απλοποιημένο

- Συμβολικό

## Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου

1.1.3 Ποιοι χρησιμοποιούν το τεχνικό σχέδιο

Το τεχνικό σχέδιο το χρησιμοποιούν:

- οι  αρχιτέκτονες, που δημιουργούν σχέδια για μονοκατοικίες ή μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα,

- οι πολιτικοί μηχανικοί που δημιουργούν σχέδια για την κατασκευή γεφυριών, μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών-καταστημάτων,

- οι μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι που δημιουργούν σχέδια για την κατασκευή γεφυριών, αεροπλάνων και ήλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

- οι τεχνολόγοι που σχεδιάζουν μηχανές, αεροπλάνα και αυτοκίνητα,

- οι τεχνικοί που συντηρούν μηχανές και αεροπλάνα,

- οι σχεδιαστές που σχεδιάζουν κτίρια και μηχανήματα,

- οι ειδικευμένοι εργάτες που συντηρούν κτίρια και μηχανήματα,

- οι ειδικευμένοι εργάτες που συντηρούν κτίρια και μηχανήματα,

- οι τεχνίτες που κατασκευάζουν σπίτια και κτιριακά συγκροτήματα.

Σημείωση:

Η αναφορά αυτή έχει χαρακτήρα καθαρά παιδαγωγικό και θέλει να δείξει την αξία χρήσης του Τεχνικού Σχεδίου.

Ο μαθητής μπορεί να εκπαιδευτεί στο τεχνικό σχέδιο σε όλα τα τεχνικά σχολεία της χώρας μας, όπως στα:

- ΤΕΕ (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια)

- ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

- ΤΕΙ (Τεχνικά Επαγγελματικά Ινστιτούτα)

- Πολυτεχνεία

Επίσης, ο μαθητής μπορεί να πάρει μαθήματα στα σχολεία ταχύρυθμης εκπαίδευσης των επιχειρήσεων.

πινακίδα σχεδίασης με παραλληλογράφο

- πλαστικός κανόνας

- τροχαλίες κίνησης

- σχοινάκια

- σημεία στήριξης

1.2  βασικα οργανα σχεδιασησ που είναι απαραιτητα σε ένα αρχαριο σχεδιαστη

Τα βασικά όργανα σχεδίασης που πρέπει να προμηθευτεί, σταδιακά, ένας αρχάριος σχεδιαστής, είναι:

- Πινακίδα σχεδίασης

- Ταφ ή παραλληλογράφο

- Τρίγωνα 45ο-30ο-60ο

(μεγάλου ή μικρού μεγέθους)

- Υποδεκάμετρα

(μήκους 30 cm με λαβή, μικρό 10 cm

πλακέ)

- Διαβήτης με εξάρτημα για ραπιντογράφο

- Πόμπα

(διαβήτης μικρών κύκλων)

- Καμπυλόγραμμο

- Μοιρογνωμόνιο

- Ραπιντογράφους

- ‘Ψαράκι’ για ξύσιμο μηχανικών μολυβιών

- Μηχανικά μολύβια

- Γομολάστιχες

- Μελάνη σχεδίου (σινική)

1.3 περιγραφη και χρηση των βασικων οργανων σχεδιασησ

1.3.1  Πινακίδα σχεδίασης

Είναι ένα ορθογώνιο, ξύλινο ή πλαστικό ταμπλό, πάνω στο οποίο τοποθετείται το χαρτί που σχεδιάζουμε. Το μέγεθος της πινακίδας εξαρτάται από το μέγεθος του χρησιμοποιούμενου χαρτιού σχεδίασης.

1.3.2  Ταφ    (   )

Είναι μια  ξύλινη ή πλαστική σανίδα με αρθρωτό το αριστερό άκρο.

1.3.3  Τρίγωνα

Χρησιμεύουν για τη χάραξη κάθετων ή υπό γωνία γραμμών.

Ένα τρίγωνο με οξείες γωνίες 60ο και 30ο, καθώς και ένα ισοσκελές τρίγωνο θεωρούνται αρκετά για αρχή.

1.3.4  Υποδεκάμετρο

Πρόκειται για ένα βαθμονομημένο χάρακα μέτρησης μηκών σε κλίμακα 1:1.

πινακίδα σχεδίασης

ταφ

τρίγωνα σχεδίασης:

45ο ισοσκελές                30ο – 60ο

σκαληνό

Για την κατασκευή μικρών κύκλων.

1.3.5  Διαβήτης

Κύκλοι και κυκλικά τόξα χαράσσονται με διαβήτη.

Την αιχμηρή μύτη την τοποθετούμε στο κέντρο του κύκλου και κάθετα προς το χαρτί.

Υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα που τοποθετούνται στο σπαστό σκέλος του διαβήτη. Όταν θέλουμε να δουλέψουμε με μελάνη, τοποθετούμε το κατάλληλο εξάρτημα, βλέπε διπλανό σχήμα.

Στο σκέλος του διαβήτη προσαρμόζεται η αιχμή και η λαβή του μολυβιού ή μια επέκταση για τη χάραξη μεγαλύτερων κύκλων.

Διαβήτης με επιμήκυνση για μεγαλύτερους κύκλους.

Το μολύβι ή μολύβδινη μύτη του διαβήτη δεν ξύνεται κωνικά, όπως γίνεται στο μολύβι της σχεδίασης, αλλά απλά κατά ένα λοξό επίπεδο και μάλιστα στην έξω πλευρά του σκέλους.

Διαμόρφωση μύτης διαβήτη.

1.3.6  Κλίμακες σχεδίασης

Γενικά, τα αντικείμενα σχεδιάζονται σε φυσικό μέγεθος και οι διαστάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές διαστάσεις του κομματιού.

Αντίθετα στο οικοδομικό σχέδιο που τα αντικείμενα είναι μεγάλα, είναι αδύνατη η σχεδίασή τους στο φυσικό μέγεθος.

Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα σχεδίασης χρησιμοποιείται κλίμακα σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης, ανάλογα με την περίπτωση.

Διαμόρφωση μύτης μολυβιού του διαβήτη.

| αναλογικό διαστημόμετρο | μεγεθυντικός κανόνας |
| --- | --- |

κανόνας αρχιτέκτονα (κλιμακόμετρο)

παραδείγματα:

8

30

κλίμακα  1:2,5

8

30

κλίμακα  1:1

8

30

κλίμακα  2:1

| τύποι κλιμάκων | τυποποίηση |
| --- | --- |
| για μεγέθυνση | 1 : 100 1 : 50 1 : 25 1 : 20 1 : 10 1 : 5 1 : 2,5 1 : 2 |
| φυσικό μέγεθος | 1 : 1 |
| για σμίκρυνση | 2 : 1 5 : 1 10 : 1 20 : 1 50 : 1 |

1.3.7  Καμπυλόγραμμα

Χρησιμεύουν για χάραξη διαφόρων καμπύλων γραμμών τις οποίες δεν μπορούμε να χαράξουμε με το διαβήτη.

Τα καμπυλόγραμμα κατασκευάζονται από πλαστικό υλικό, διαφανές, πάχους 1-2 mm.

Εύκαμπτος κανόνας ‘φιδάκι’ ο οποίος διατηρεί τη θέση και τη μορφή που εμείς του δίνουμε για τη χάραξη ακανόνιστων καμπυλών.

Υπάρχουν διάφορα μεγέθη καμπυλόγραμμων. Καλό είναι ένας σχεδιαστής να έχει αρκετά καμπυλόγραμμα διαφορετικών σχημάτων.

1.3.8  Στένσιλ

Στην αγορά κυκλοφορούν διάφορα στένσιλ που βοηθάνε σε πολλές περιπτώσεις. Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι απαραίτητα από την αρχή στον αρχάριο σχεδιαστή.

Σημείωση:

Σ’ αυτό το σημείο ο διδάσκων πρέπει να δείξει στους διδασκόμενους τα διάφορα στένσιλ που περιέχουν ειδικά σύμβολα, ήτοι:

- Ηλεκτρολογικά

- Ηλεκτρονικά

- Μπάνια, νιπτήρες, κοκ

Πολλά από τα παραπάνω έχουν ενσωματωθεί σε προγράμματα CAD.

Η καλή χρήση, η πρόληψη ζημιών και η συντήρηση των οργάνων είναι η πιο έξυπνη οικονομία.

| B = black = μαλακό μείωση σκληρότητας | … |
| --- | --- |
|  | 3B |
|  | 2B |
|  | B |
| HB = hard-black μέσης σκληρότητας | HB |
| F = firm = σταθερό | F |
| Η = hard = σκληρό αύξηση σκληρότητας | H |
|  | 2H |
|  | 3H |
|  | … |

1.4  βασικα υλικα σχεδιασησ

1.4.1  Μολύβι

Ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας του γραφίτη τα μολύβια διακρίνονται σε σκληρά (Η), μαλακά (Β) και μέτρια (F).

Διαμόρφωση μύτης μολυβιού.

Στο τεχνικό σχέδιο χρησιμοποιούνται κυρίως το HB ή F για τις κύριες γραμμές και για τη γραφή γραμμάτων και αριθμών.

Επίσης, χρησιμοποιούνται και τα ‘μηχανικά’ μολύβια, στα οποία βάζουμε μύτες με την σκληρότητα που απαιτεί η συγκεκριμένη εφαρμογή.

1.4.2  Γομολάστιχα

Χρησιμοποιείται για το σβήσιμο των εσφαλμένων γραμμών. Πρέπει να είναι καλής ποιότητας, ώστε να μην αφήνει ίχνη του χρώματος στο χαρτί σχεδίασης.

1.4.3  Χαρτί

Το χαρτί σχεδίασης που χρησιμοποιείται στο τεχνικό σχέδιο έχει τυποποιημένες διαστάσεις.

Για σχέδιο με μολύβι πρέπει να χρησιμοποιείται χαρτί καλής ποιότητας. Αντίθετα, για σχέδια με μελάνι χρησιμοποιείται διαφανές χαρτί.

Αν παρατηρήσουμε το διπλανό πίνακα θα δούμε ότι το μέγεθος Α0, με διαστάσεις 841x1189 χιλιοστά, έχει επιφάνεια 1 m2, το αμέσως μικρότερο Α1, με διαστάσεις 594x841 χιλιοστά, έχει επιφάνεια 0,5 m2, δηλαδή είναι το μισό της επιφάνειας του Α0, κ.ο.κ. Επομένως, η επιφάνεια κάθε μεγέθους είναι διπλάσια του αμέσως επόμενου μεγέθους. Κατά συνέπεια, αν διπλώσουμε ένα μέγεθος χαρτιού, τότε παίρνουμε δύο αμέσως μικρότερα μεγέθη χαρτιών.

| Τύπος | ### Διαστάσεις |
| --- | --- |
| Α0 Α1 Α2 Α3 ### Α4 Α5 Α6 | 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297 148 x 210 105 x 148 |

Ο αριθμός (1,2,3,4) που ακολουθεί μετά το γράμμα ‘Α’, δείχνει πόσες φορές το Α0 πρέπει να διπλωθεί παράλληλα στη μικρή του διάσταση για να δώσει το επιθυμητό μέγεθος.

Τα  τυπογραφικά χαρτιά σχεδίασης δεν έχουν ακριβώς τις παραπάνω διαστάσεις. Υπάρχουν συνήθως σε διαστάσεις 50x70 cm, 70x100 cm και 58x85 cm.

Η κατηγορία 58x86 cm βγάζει αν διπλωθεί, χαρτί 21,5x29 cm που διαφέρει από το 21x29,7 cm του Α4.

1.4.4  Ξύστρες

Τα ξυραφάκια ή τα αντίστοιχα μαχαιράκια προσφέρονται για μολύβια πολύ μαλακά ή για κάρβουνο.

Για τα ξύλινα μολύβια χρησιμοποιούνται συνήθως μεταλλικές ξύστρες, όπως αυτές που φαίνονται δίπλα.

Οι μύτες των μολυβιών μπορούν επίσης να ξυστούν ή να στρογγυλέψουν, αν συρθούν πάνω σε πολύ λεπτό γυαλόχαρτο.

1.4.5  Ραπιντογράφοι

Οι ραπιντογράφοι έχουν μια κυλινδρική μύτη που τροφοδοτείται με σινική μελάνη από μια αμπούλα. Όταν σχεδιάζουμε, πρέπει να κρατάμε, όσο μπορούμε κατακόρυφα τον ραπιντογράφο και να χαράσσουμε παντού από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Δεν χρειάζεται πίεση γιατί χαλάει η μύτη.

Αν το μελάνι δε ρέει ομαλά, κουνάμε πάνω-κάτω τον ραπιντογράφο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, προσέχοντας να μη μουντζουρώσουμε το καλό σχέδιο.

Μια τυπική σειρά ραπιντογράφων αποτελείται από εννέα πενάκια. Για τον αρχάριο αρκούν τρία μεγέθη: 0,2 / 0,4 / 0,6 mm.

Επίσης, υπάρχει μια σειρά από εννέα ραπιντογράφους σε διεθνή ισομετρικά μεγέθη, ειδικά για σχέδια που πρόκειται να σμικρυνθούν. Για τον αρχάριο αρκούν τρία από αυτά και συγκεκριμένα τα: 0,35 / 0,5 / 0,7 mm.

- Μύτη ραπιντογράφου: διατίθεται σε διάφορα πάχη. Πωλούνται ανταλλακτικά.

- Σώμα ραπιντογράφου

- Αμπούλα μελανιού: γεμίζει ή αντικαθίσταται.

- Στέλεχος ραπιντογράφου

- Καπάκι: πρέπει να μένει βιδωμένο όταν ο ραπιντογράφος δε χρησιμοποιείται, γιατί στεγνώνει το μελάνι και δε σχεδιάζει σωστά.

1.4.6  Μελάνι

Η σινική μελάνη πουλιέται σε μπουκαλάκια ή αμπούλες σαν αυτές που φαίνονται στο διπλανό σχήμα.

Η σινική μελάνη δημιουργεί μαύρες κοφτές γραμμές, κατάλληλες για φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή (σε φωτοτυπικά ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα).

Αν προσθέσουμε νερό στη σινική μελάνη αυτή γκριζάρει και μας δίνει διάφορους τόνους του γκρι.

Στην αγορά κυκλοφορούν τα μελάνια σε διαφορετικές συσκευασίες.