ΚΕΦΑΛΑΙΟ      3

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

3.1.    Έννοια    οικοδομικής    άδειας    και    αναγκαιότητα    έκδοσής    της.

Ορισμός                              Σύμφωνα με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος που

οικοδομικής                εκδόθηκε στις 8 - 7 - 1993 (ΦΕΚ    795 / Δ) ως οικοδομική άδεια

άδειας                                μπορεί να    χαρακτηριστεί    η διοικητική πράξη η οποία επιτρέπει

την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο

σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Για να κατανοηθεί καλύτερα η έννοια της οικοδομικής άδειας θα σταθούμε σε δύο σημεία του ορισμού: στο χαρακτηρισμό της ως διοικητικής πράξης και στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Η οικοδομική άδεια είναι διοικητική πράξη η οποία επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, χωρίς να δίνει κανένα έννομο δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας του οικοπέδου σε αυτόν στον οποίο χορηγήθηκε.

Για παράδειγμα, δύο γονείς, ιδιοκτήτες ενός οικοπέδου, μπορούν να εκδώσουν την οικοδομική άδεια στο όνομα του παιδιού τους, χωρίς αυτό να αποκτά κανένα δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας του οικοπέδου.

Οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις εκφράζουν την οργανωμένη προσπάθεια του Κράτους να κατευθύνει σωστά την οικιστική ανάπτυξη των τόπων διαμονής, εργασίας και αναψυχής των πολιτών του.

Χαρακτηρισμός      Στην οικοδομική άδεια χαρακτηρίζεται και η χρήση του κτιρίου (π.χ. της                                           κατοικία, κατάστημα, αποθήκη, βιομηχανικός χώρος, κ.λ.π.). Για κατασκευής                 να γίνει αλλαγή της χρήσης ενός κτιρίου απαιτείται νέα οικοδομική

άδεια.

Ας θεωρήσουμε λοιπόν, ότι βάσει της οικοδομικής της άδειας μία κατασκευή, η οποία αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο,    έχει ως χρήση κατοικία. Αργότερα    ένα τμήμα της, π.χ. ο πρώτος όροφος, θα γίνει φροντιστήριο. Πρέπει    για το συγκεκριμένο τμήμα της κατασκευής να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια που θα καθορίζει τη νέα του χρήση ως φροντιστηρίου.

Χρονική                     Οι οικοδομικές άδειες αν δεν ανακληθούν ή δεν ακυρωθούν ισχύουν ισχύς                                μέχρι να περατωθούν οι εργασίες της κατασκευής και για χρονικό της                              διάστημα τεσσάρων ετών. Εξαίρεση αποτελούν οι άδειες κατεδάφισης,    οικοδομικής      επιχωμάτωσης και εκσκαφών,που έχουν χρονική διάρκεια έξι μηνών. άδειας

Οι άδειες που εκδίδονται για ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας άνω των τριακοσίων κλινών και κτιριακές εγκαταστάσεις βιομηχανικής χρήσης με εμβαδόν μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων ή όγκο μεγαλύτερο των δεκαπέντε χιλιάδων κυβικών μέτρων, έχουν ισχύ για έξι έτη.

Εάν διακοπούν οι οικοδομικές εργασίες ενώ ισχύει η οικοδομική άδεια χωρίς να οφείλεται η διακοπή σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου ( διακοπή λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων κ.λ.π.) παρατείνεται η ισχύς της άδειας για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε η διακοπή της .

Αναθεώρηση         Αν, με τη λήξη της χρονικής ισχύος της οικοδομικής άδειας, οικοδομικής       δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες της κατασκευής πρέπει να γίνει άδειας                                αναθεώρησή της για να παραταθεί η χρονική της διάρκεια.

Εκτός από την αναθεώρηση που κάνουμε για να παραταθεί η χρονική    διάρκεια της οικοδομικής άδειας , μπορούμε να προβούμε σε αναθεώρησή της, όσο είναι ακόμη σε χρονική ισχύ, για τους παρακάτω λόγους:

- Αλλαγή του επιβλέποντος μηχανικού .

- Αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.

- Ολική ή μερική τροποποίηση των μελετών της οικοδομικής άδειας.

- Αλλαγές στο στάδιο της κατασκευής του έργου σε σχέση με την εκδοθείσα άδεια.

- Αύξηση του συντελεστή δόμησης σε σχέση με την οικοδομική          άδεια.

- Αύξηση του όγκου της οικοδομής σε σχέση με την οικοδομική άδεια.

- Αλλαγή χρήσης της κατασκευής.

Σκοπός                              Η Πολιτεία, για    να προβεί    στην    έκδοση της οικοδομικής άδειας,     της                                    έχει αναθέσει σε αρμόδια όργανά της τον έλεγχο των μελετών έκδοσης                              και    των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Ο έλεγχος γίνεται βάσει οικοδομικής              νόμων και    κανονισμών που έχει θεσπίσει, και αφορούν τον τρόπο άδειας                            δόμησης, καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο των δομικών υλικών.

Απώτερος σκοπός αυτών των ενεργειών είναι:

- Να βελτιωθούν οι συνθήκες διαμονής των πολιτών της, η ασφάλεια, η αισθητική και η λειτουργικότητα των κατασκευών.

- Να προστατευθεί το παραδοσιακό - πολιτιστικό στοιχείο και                    γενικότερα το περιβάλλον.

- Να ελεγχθεί το κόστος των κατασκευών.

- Να υπάρξει μέριμνα για το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στο συγκεκριμένο κλάδο.

- Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται οικοδομική άδεια

Για την πραγματοποίηση κάθε δομικής εργασίας σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, απαιτείται η έκδοση της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία.

Δομικές 	Ως δομικές εργασίες χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες ενέργειες:

εργασίες           η ανέγερση, η επισκευή και η κατεδάφιση κτιρίου, η κατασκευή περιτοίχισης,    καθώς και οι εκσκαφές και οι επιχωματώσεις.

Ο όρος ανέγερση κτιρίου περιλαμβάνει εκτός από την κατασκευή μιας νέας οικοδομής εκ θεμελίων και την προσθήκη σε υπάρχουσα κατασκευή τόσο κατά το ύψος (προσθήκη πρώτου ορόφου, προσθήκη στέγης κ.τ.λ.) όσο και κατά το πλάτος ( προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου και πρώτου ορόφου κ.τ.λ.). Η οικοδομική άδεια για ένα δομικό έργο εκτός από τις μελέτες περιλαμβάνει ακόμη τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση, καθώς και την κατασκευή περιφράξεων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών νερού.

Πότε                                 Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού δεν

δεν                                    απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για τις παρακάτω περιπτώσεις:

απαιτείται            -- Για εσωτερικούς χρωματισμούς.

οικοδομική      -- Για εξωτερικούς χρωματισμούς όταν δεν χρησιμοποιηθούν ικριώματα

άδεια                            ( σκαλωσιές).

--Για μικρές εσωτερικές επισκευές που δεν επηρεάζουν τη φέρουσα    ικανότητα της κατασκευής.

--Για επισκευές δαπέδων.

--Για μικρές επισκευές θυρών , παραθύρων , στεγών χωρίς τη χρήση ικριωμάτων.

--Για την εκτέλεση εργασιών στο φέροντα οργανισμό ή στον οργανισμό πλήρωσης του κτιρίου, με σκοπό την άρση του κινδύνου σε κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί ετοιμόρροπες.

Αυθαίρετες  Κάθε κατασκευή η οποία εκτελείται χωρίς οικοδομική άδεια ή κατασκευές          κατασκευάζεται βάσει οικοδομικής άδειας που έχει ανακληθεί, καθώς

και όταν γίνονται υπερβάσεις της οικοδομικής άδειας ή ακόμα και αλλαγή χρήσης, χαρακτηρίζεται αυθαίρετη.

Κάθε αυθαίρετη κατασκευή έχει επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει διότι δεν εναρμονίζεται με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχει θεσπίσει η Πολιτεία και ελέγχονται από τα αρμόδια όργανά της κατά τη πορεία της έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε υποβαθμισμένες περιοχές βρίσκονται τα περισσότερα αυθαίρετα κτίσματα.

Μέτρα                    Για να εξαλειφθούν οι αυθαίρετες κατασκευές η Πολιτεία, εκτός από την

για την                κατεδάφισή τους, έχει επιβάλει στους ιδιοκτήτες και τους εμπλεκόμενους

αποφυγή     στην κατασκευή των αυθαιρέτων ποινικές διώξεις και χρηματικά αυθαίρετων    πρόστιμα. Ειδικότερα, για τις αυθαίρετες κατασκευές που ανεγείρονται

κατασκευών    μετά την 31 -1- 1983 και βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου, έστω και                αν έχουν αποπερατωθεί , επιβάλλονται:

- Κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής.

- Πρόστιμο για την ανέγερση αυθαιρέτου.

- Πρόστιμο για τη διατήρηση αυθαιρέτου.

Για την κατεδάφιση του αυθαιρέτου η αρμόδια πολεοδομική αρχή μπορεί να κινηθεί αυτεπάγγελτα.

Επιπλέον, το πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου επιβάλλεται εφ’ άπαξ . Ο υπολογισμός του γίνεται από το αντίστοιχο πολεοδομικό γραφείο ανάλογα με την αξία του αυθαίρετου και το βαθμό υποβάθμισης που επιφέρει στη περιοχή.

Το πρόστιμο διατήρησης του αυθαίρετου ισχύει από το χρόνο της ανέγερσής του και οφείλεται μέχρι την κατεδάφισή του. Υπεύθυνοι για την καταβολή των προστίμων στο ελληνικό Δημόσιο είναι οι κύριοι ή οι συγκύριοι του αυθαιρέτου.

Επίσης, οι εμπλεκόμενοι στην κατασκευή του αυθαιρέτου - ο μηχανικός που συνέταξε τη μελέτη, ο μηχανικός που πραγματοποίησε την επίβλεψη και οι εργολάβοι κατασκευής-, εκτός από τα χρηματικά πρόστιμα και την ποινική δίωξη, κινδυνεύουν να τους αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά η άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους.

Αναστέλλεται όμως η κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 31- 1- 1983 και οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αρκεί να μην έχουν ανεγερθεί :

- Σε κοινόχρηστους χώρους των πόλεων.

- Μέσα στη ζώνη ασφάλειας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή των κοινοτικών οδών.

- Μέσα στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας.

- Σε δημόσια κτήματα.

- Σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις.

- Σε αρχαιολογικούς χώρους.

- Σε ρέματα.

ΣΧΗΜΑ 3.1 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Γενικές παρατηρήσεις στο έντυπο της οικοδομικής άδειας

Στο έντυπο της άδειας αναφέρονται βασικές πληροφορίες, όπως:

- Το πολεοδομικό γραφείο που εξέδωσε την άδεια.

- Ο αριθμός της άδειας. Το κάθε πολεοδομικό γραφείο αριθμεί τις άδειες που εκδίδει από την αρχή του έτους έως το τέλος. Για παράδειγμα, η πρώτη άδεια που θα εκδοθεί σ’ ένα πολεοδομικό γραφείο το 2000 θα έχει αριθμό 1/2000.

- Η θέση του οικοπέδου όπου θα ανεγερθεί η κατασκευή (πόλη, συνοικία, οδός, οικοδομικό τετράγωνο.)

- Η περιγραφή της κατασκευής.

- Το όνομα ή τα ονόματα εκείνων που ζήτησαν την άδεια.

- Τα ονόματα των μηχανικών που συνέταξαν τις μελέτες και θα αναλάβουν τις επιβλέψεις.

- Η χρονική ισχύς της άδειας.

- Το εμβαδόν, η κάλυψη, ο όγκος, το ύψος και ο προϋπολογισμός της κατασκευής.

- Οι αποδείξεις από τις πληρωμές των φορολογικών οφειλών, του φόρου επιτηδεύματος μηχανικού [Φ.Ε.Μ.], της κατάθεσης της    αμοιβής του μηχανικού, της προκαταβολής στο ΙΚΑ και του φόρου    για το    ΤΣΜΕΔΕ.

- Το σκαρίφημα του οικοδομικού τετραγώνου όπου ανήκει το οικόπεδο στο οποίο θα οικοδομηθεί η κατασκευή, και το σκαρίφημα της κατασκευής.

- Οι θεωρήσεις από το Αστυνομικό Τμήμα και το Δήμο όπου ανήκει το οικόπεδο.

- Οι θεωρήσεις για την εργοταξιακή σύνδεση με την ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ.

- Οι θεωρήσεις για την κανονική σύνδεση με την ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ και τον ΟΤΕ.

- Η αναθεώρηση της άδειας, αν γίνει για κάποιο λόγο.

3.3Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Σε κάθε δομικό έργο, όπως ήδη έχει αναφερθεί, απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 8 - 9 - 1983 Φ.Ε.Κ. 394 / Δ      απαιτούνται:

1)Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2)Δήλωση των αναθέσεων.

3)Δήλωση για την ανάληψη της μελέτης και της επίβλεψης.

4)Δήλωση της ανάληψης για την κατασκευή του οπλισμένου                        σκυροδέματος.

5)Φύλλο ελέγχου.

6)Αρχιτεκτονική μελέτη.

7)Στατική μελέτη.

8)Μελέτη θερμομόνωσης.

9)Μελέτες εγκαταστάσεων.

10)Διάφορες βεβαιώσεις από Δημόσιες Υπηρεσίες.

Έντυπο                        Με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος ζητά από το πολεοδομικό γραφείο αίτησης                            να    του    χορηγήσει την    οικοδομική    άδεια    βάσει της οποίας    θα

για τη                  οικοδομήσει την αντίστοιχη κατασκευή. Περιγράφει το έργο που θα χορήγηση          κατασκευάσει καθώς και τη θέση ( την περιοχή, την οδό, το οικοδομικής      οικοδομικό τετράγωνο) στην οποία θα ανεγερθεί η κατασκευή. Στην άδειας                            αίτηση αναγράφει πλήρως τα στοιχεία του, καθώς και    ό,τι συνοδεύει

το φάκελο ( μελέτες , υψόμετρο, έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, συμβόλαιο, πράξη για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κ.λ.π.)

Στη δήλωση των αναθέσεων ο ενδιαφερόμενος αναφέρει σε ποιους    μηχανικούς αναθέτει την σύνταξη των μελετών και την επίβλεψη του έργου κατά την διάρκεια ανέγερσης της κατασκευής.

Στη δήλωση για την ανάληψη της μελέτης και της επίβλεψης, ο μηχανικός δηλώνει ότι αναλαμβάνει να εκπονήσει τη συγκεκριμένη μελέτη και να την επιβλέψει στο στάδιο της κατασκευής, ώστε να υλοποιηθεί βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων που χορηγήθηκαν κατόπιν ελέγχου από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Η αίτηση, η δήλωση των αναθέσεων, η δήλωση για την ανάληψη της μελέτης και της επίβλεψης, και το φύλλο ελέγχου, ονομάζονται και ‘’σεντόνι’’ της οικοδομικής άδειας.

ΣΧΗΜΑ 3.2    ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ- ( ΣΕΝΤΟΝΙ )

Απαιτούμενες    Η εκπόνηση των μελετών εξαρτάται από τις απαιτήσεις του υπό μελέτες                    ανέγερση έργου. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό, αρκεί να αναφέρουμε ανάλογα                    το εξής παράδειγμα:

με    το                              Σε μια ισόγεια κατασκευή που θα χρησιμοποιηθεί για κατοικία, η

μέγεθος             μελέτη των εγκαταστάσεων δεν θα περιλαμβάνει μελέτη για ανυψωτικά          της                            μηχανήματα διότι δεν χρειάζεται να κατασκευαστεί στη συγκεκριμένη κατασκευής        περίπτωση ανελκυστήρας.

Ειδικότερα:

Οι μελέτες που περιέχει ο φάκελος της    οικοδομικής άδειας εξαρτώνται από τον αριθμό των ορόφων, τον όγκο και τη χρήση της κατασκευής που θα οικοδομηθεί.

Η αρχιτεκτονική μελέτη, η στατική και εκείνη της παθητικής πυροπροστασίας -που ανήκει στη μελέτη των εγκαταστάσεων- και της θερμομόνωσης είναι υποχρεωτικό να εκπονούνται για όλες τις κατασκευές.

Εάν η κατασκευή έχει όγκο μεγαλύτερο των οχτακοσίων κυβικών μέτρων ή αποτελείται από δύο ορόφους    και άνω, εκτός από τις προαναφερθείσες μελέτες, η μελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να περιλαμβάνει μελέτη της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Ακόμη, εάν η κατασκευή έχει όγκο μεγαλύτερο από χίλια τριακόσια κυβικά μέτρα ή αποτελείται από περισσότερους από τρεις ορόφους είναι υποχρεωτικό να γίνουν όλες οι μελέτες (δηλ. αρχιτεκτονική,    στατική,    θερμομόνωσης και    εγκαταστάσεων).

Αρχιτεκτονική    Ο μελετητής μηχανικός με την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης

μελέτη                            σχεδιάζει:

- τη λειτουργικότητα των εσωτερικών χώρων του κτιρίου,

- την εναρμόνιση των εξωτερικών όψεων με το υπάρχον περιβάλλον,

- την    τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο χώρο του οικοπέδου

- τον υπολογισμό για το εμβαδόν που επιτρέπεται να οικοδομηθεί,

- το ύψος και τον όγκο της οικοδομής, των μπαλκονιών και ημιυπαίθριων χώρων που θα κατασκευασθούν

- τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης, βάσει των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν και των όρων δόμησης της περιοχής.

Κατά την εκπόνηση    των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα:

- Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ( Γ.Ο.Κ. )

- Οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων ( θεάτρου, σταθμών αυτοκινήτων κ.λ.π.)

- Ο ελληνικός κανονισμός για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

- Ο ελληνικός κανονισμός φόρτισης δομικών έργων.

- Οι κανονισμοί για τη διάθεση λυμάτων, ακαθάρτων υδάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων.

- Οι κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα.

- Οι κανονισμοί κεντρικής θέρμανσης.

- Οι κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

- Οι κανονισμοί μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

- Ο κτιριοδομικός κανονισμός.

- Ο κανονισμός πυροπροστασίας.

- Ο κανονισμός αερίων καυσίμων.

- Ο κανονισμός θερμομόνωσης.

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει:

α)    Τοπογραφικό διάγραμμα

β)    Διάγραμμα κάλυψης

γ)    Σχέδια κατασκευής

δ)    Σχέδια    λεπτομερειών

ε)    Τεχνική περιγραφή

Τοπογραφικό          Το τοπογραφικό διάγραμμα συντάσσεται σύμφωνα με τις    προδια-

διάγραμμα                    γραφές του προεδρικού διατάγματος με ημερομηνία έκδοσης 29 -1    - 1985    Φ.Ε.Κ. 49/ Δ και σχεδιάζεται σε κλίμακα 1:200 ή 1:500.

Οικόπεδα                    Για οικόπεδα εντός σχεδίου, το τοπογραφικό διάγραμμα θα

εντός                                    περιλαμβάνει:

σχεδίου                  1)      Το οικόπεδο που θα οικοδομηθεί με τις πλευρικές του διαστάσεις,                                τα υψόμετρα στις κορυφές του και το εμβαδόν του.

2)    Τη θέση και τις διαστάσεις των κτισμάτων που θα ανεγερθούν, καθώς και τα κτίσματα που πιθανόν να υπάρχουν μέσα στο οικόπεδο χαρακτηρίζοντάς τα.

3) Τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή όπου θα ανεγερθεί η οικοδομή.

4) Το περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται το οικόπεδο που θα οικοδομηθεί, καθώς και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους.

- Το απόσπασμα από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο που θα απεικονίζει το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και τα εκατέρωθεν σ’ αυτό οικοδομικά τετράγωνα.

- Τη θέση ρέματος, αν υπάρχει κοντά, καθώς και την ύπαρξη εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η.

7)    Την αποτύπωση και χαρακτηρισμό όμορων οικοπέδων με καθορισμένα όρια, τα οποία δεν είναι οικοδομήσιμα – αν υπάρχουν --.

Οικόπεδα                  Για οικόπεδα εκτός σχεδίου, το τοπογραφικό διάγραμμα    περιλαμ-

εκτός                                  βάνει :

σχεδίου                    Τα προηγούμενα στοιχεία 1, 2, 3, 6, όπως στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου και

Οδοιπορικό σκαρίφημα στο οποίο το γήπεδο θα εξαρτάται από τρία σταθερά σημεία (π.χ.    εκκλησία, δημόσιο δρόμο, διασταύρωση οδών κ.λ.π.) κατά τρόπο που να μπορεί εύκολα να προσδιορίζεται η θέση του στο έδαφος.

Διάγραμμα        Το διάγραμμα κάλυψης    σχεδιάζεται σε κλίμακα 1:100 και μόνο για κάλυψης                   οικόπεδα που έχουν μεγάλη έκταση σε κλίματα 1:200.

Στο διάγραμμα κάλυψης απεικονίζεται το οικόπεδο με όλες τις διαστάσεις του, το εμβαδόν του και τη θέση του μελλοντικού κτίσματος μέσα σ’ αυτό.

Γίνονται οι υπολογισμοί για την επιτρεπόμενη και πραγματοποιούμενη κάλυψη, τη δόμηση, τον όγκο της κατασκευής, το εμβαδόν των προβόλων και ημιυπαίθριων χώρων, τις πλάγιες αποστάσεις από τα όρια και τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα που θα κτιστούν και τη χρήση τους.

Σχέδια               Τα σχέδια κατασκευής σχεδιάζονται σε κλίμακα 1:50 και μόνο για

κατασκευής           μεγάλες σε εμβαδόν κατασκευές σε κλίμακα 1:100.

Αναλυτικότερα τα σχέδια κατασκευής είναι:

- Κάτοψη χάραξης εκσκαφών

- Κάτοψη υπογείου

- Κάτοψη ισογείων

- Κατόψεις όλων των υπόλοιπων ορόφων

- Κάτοψη ταράτσας ή στέγης

- Πρόσοψη

- Πίσω όψη

- Πλάγιες όψεις (όταν υπάρχουν)

- Τομή Α:Α

- Τομή Β:Β

Κατόψεις                    Οι κατόψεις    περιέχουν :

- Τις οικοδομικές γραμμές από τις οποίες εξαρτάται η οικοδομή.

- Τον προσανατολισμό του κτιρίου.

- Τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία.

- Τον χαρακτηρισμό των χώρων ( κύριοι χώροι, βοηθητικοί, βεράντες).

- Τις απαραίτητες εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις.

- Το υψόμετρο του εδάφους και των τελικών διαμορφώσεων του εδάφους και της οικοδομής.

- Τη θέση των ειδών υγιεινής , των συσκευών της κουζίνας, καθώς και των στοιχείων ειδικών εγκαταστάσεων.

- Τη θέση των ντουλαπιών.

- Τις κλίσεις και τις θέσεις των υδρορροών.

- Τον υπολογισμό του εμβαδού και τον όγκο των κτισμάτων.

Τα παραπάνω στοιχεία που απαιτείται να έχουν τα σχέδια παρουσιάζονται στο μάθημα του σχεδίου.

Όψεις                        Οι όψεις    παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν, τον χαρακτηρισμό των υλικών από τα οποία αποτελούνται, καθώς και το ολικό ύψος της κατασκευής    σε συνάρτηση με το έδαφος.

Τομές                      Οι τομές δείχνουν    το οικοδόμημα και τον περιβάλλοντα χώρο με τις

πιθανές διαμορφώσεις, τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής και τα

στοιχεία πλήρωσης με τη μόνωση που έχουν, καθώς και τα ελεύθερα

ύψη τα μικτά ύψη και το συνολικό ύψος του κτιρίου.

Οι δύο τομές είναι μεταξύ τους κάθετες και η μία γίνεται στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής.

Σχέδια                 Τα σχέδια των λεπτομερειών συνήθως παρουσιάζουν τις κλίμακες λεπτομερειών    του κτιρίου, τη σύνδεση διαφόρων τμημάτων της στέγης, τμήματα

θυρών , παραθύρων , κιγκλιδωμάτων κ.ά. Σχεδιάζονται σε κλίμακα 1: 10 και 1:20.

Τεχνική                 Η τεχνική περιγραφή του έργου αναφέρει τη θέση του οικοπέδου περιγραφή                   και την    επιφάνειά του, την    κάλυψη,    τη    δόμηση, τον    αριθμό των

ορόφων    της    οικοδομής,    τη χρήση τους,    καθώς    και    τον    τρόπο

κατασκευής των βασικών οικοδομικών εργασιών.

Στατική                        Στατική λέγεται η μελέτη    που εκπονεί ο μηχανικός με βάση τους μελέτη                     ισχύοντες    κανονισμούς για την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή

του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, διατηρώντας τη λειτουργικότητα και την εξωτερική του εμφάνιση όπως έχει μελετηθεί στο στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Οι ισχύοντες κανονισμοί που λαμβάνονται υπόψη για την εκπόνηση    της στατικής μελέτης είναι οι παρακάτω:

- Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ( Γ.Ο.Κ. ).

- Ο κτιριοδομικός κανονισμός.

- Ο ελληνικός κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

- Ο αντισεισμικός κανονισμός οικοδομικών έργων.

- Ο ελληνικός κανονισμός φόρτισης δομικών έργων.

- Οι αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές ,εγκρίσεις                            συστημάτων προεντάσεως    κ.λ.π.

- Ο ελληνικός κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος.

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει:

α)    Τεύχη υπολογισμού.

β) Σχέδια φέρουσας κατασκευής (ξυλότυποι).

γ) Σχέδια λεπτομερειών.

Τεύχη                    Τα τεύχη υπολογισμού περιγράφουν το έργο, το είδος της κατασκευής, υπολογισμού τις μεθόδους υπολογισμού που θα ακολουθηθούν στην εκπόνηση της

μελέτης, το είδος του εδάφους στο οποίο    θα ανεγερθεί η κατασκευή,

τη σεισμικότητα της περιοχής, καθώς και τις παραδοχές    για τις

φορτίσεις που θα καταπονούν την κατασκευή.

Σχέδια                     Τα σχέδια της φέρουσας κατασκευής σχεδιάζονται στην ίδια κλίμακα φέρουσας          με τα αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής μελέτης. Δηλαδή, για μια κατασκευής        οικοδομική άδεια που αφορά την κατασκευή ισόγειας οικίας με

υπόγειο και    την ταράτσα με απόληξη κλιμακοστασίου, η σχεδίαση των αρχιτεκτονικών και των στατικών σχεδίων θα γίνει ως εξής: τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης (κάτοψη της χάραξης των θεμελίων, του υπογείου, του ισογείου, της ταράτσας, οι όψεις και οι τομές) σχεδιάζονται σε κλίμακα 1:50. Επομένως τα σχέδια της στατικής μελέτης,    οι ξυλότυποι    της θεμελίωσης, του υπογείου, του ισογείου και της ταράτσας θα γίνουν σε κλίμακα 1:50.

Τα σχέδια της φέρουσας κατασκευής περιλαμβάνουν τη θεμελίωση, τις κατόψεις όλων των ορόφων και τη σχηματική τομή.

Αναλυτικότερα τα σχέδια της φέρουσας κατασκευής περιλαμβάνουν:

- Τις βασικές παραδοχές για την ποιότητα των υλικών, τις τάσεις του εδάφους και τη σεισμικότητα της περιοχής.

- Τους κύριους οπλισμούς και τους δευτερεύοντες, όπως διανομές, συνδετήρες, μοντάζ.

- Τα σταθερά σημεία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και τις διαστάσεις που καθορίζουν τη θέση όλων των κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων.

- Τις διαστάσεις, τα βάθη και τις θέσεις όλων των στοιχείων της θεμελίωσης.

- Το υπόμνημα με σκαριφήματα και γενικές παρατηρήσεις για την κατανόηση του σχεδίου και τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών που χρησιμοποιούνται στη μελέτη.

Σχέδια                        Τα σχέδια των λεπτομερειών σχεδιάζονται σε κλίμακα 1:10 ή 1:20 και λεπτομερειών      περιλαμβάνουν    τον    τρόπο    με τον οποίο    οπλίζονται τα τοιχία , οι

κολώνες και οι ειδικές κατασκευές όπως σχάρες και κελύφη.

Οι υπόλοιπες μελέτες εγκαταστάσεων και θερμομόνωσης συνοπτικά περιλαμβάνουν:

Μελέτη                                Οι μελέτες των    εγκαταστάσεων είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες εγκαταστάσεων           και    παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες για να

κατασκευαστούν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του      έργου    σύμφωνα με τους κανόνες της αισθητικής και της επιστήμης.

Περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μελέτες:

Μελέτη υδραυλικής εγκατάστασης, που περιέχει:

α) Τεχνική περιγραφή όπου περιγράφονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, οι προδιαγραφές τους (αρ. ΕΛΟΤ), ο τρόπος εγκατάστασης και η μέθοδος που έχει επιλεγεί για την ύδρευση του κτιρίου.

β) Τεύχος υπολογισμών .

γ) Γενικό σχέδιο ύδρευσης.

δ) Σχέδια κατασκευής όπου θα παρουσιάζονται οι κατόψεις των ορόφων με τους υδρομετρητές και τις διαδρομές των σωλήνων των παροχών.

Μελέτη εγκατάστασης της αποχέτευσης των ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, που περιέχει:

α) Τεχνική περιγραφή όπου περιγράφονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, οι προδιαγραφές τους (αρ. ΕΛΟΤ) , ο τρόπος εγκατάστασης και σύνδεσης, το σύστημα που έχει επιλεγεί για την αποχέτευση των ακαθάρτων και των νερών της βροχής, καθώς και τα προβλεπόμενα συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

β) Τεύχος υπολογισμών.

γ) Γενικό σχέδιο αποχέτευσης.

δ) Σχέδια κατασκευής όπου απεικονίζονται οι κατόψεις όλων των ορόφων με το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχετεύσεων και οι σωλήνες αερισμού .

ε) Αποχέτευση νερών βροχής.

στ) Μελέτη διαθέσεως των ακαθάρτων νερών.

Μελέτη εγκατάστασης θέρμανσης, που περιέχει:

α) Τεχνική έκθεση η οποία    αναφέρει τους ελληνικούς κανονισμούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη της μελέτης, τις εξωτερικές θερμοκρασίες και τις εσωτερικές θερμοκρασίες των χώρων, τους συντελεστές θερμοπερατότητας, το συνολικό απαιτούμενο θερμικό φορτίο, τα προβλεπόμενα συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος, τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν, τις προδιαγραφές τους ( αρ. ΕΛΟΤ ) και τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης.

β) Τεύχος υπολογισμών.

γ) Σχέδια κατασκευής όπου εμφανίζεται η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων σωλήνων, η θέση και το μέγεθος των θερμαντικών μονάδων, καθώς και η κάλυψη του λεβητοστασίου.

Μελέτη εγκατάστασης αερισμού – κλιματισμού, που περιέχει:

α) Τεχνική έκθεση που    δηλώνει τους ελληνικούς κανονισμούς βάσει των οποίων έγινε η σύνταξη της μελέτης, τις εξωτερικές θερμοκρασίες, τις εσωτερικές θερμοκρασίες των χώρων, τις εναλλαγές αέρα για τον κάθε χώρο, το συνολικό απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο, τα υλικά, τις προδιαγραφές τους ( αρ. ΕΛΟΤ )    και τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης.

β) Τεύχος υπολογισμών.

γ) Σχέδια κατασκευής όπου φαίνεται η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων αεραγωγών, καθώς επίσης η θέση και το μέγεθος των ψυκτικών μονάδων και στοιχείων.

Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων, που περιέχει:

α) Τεχνική έκθεση που    αναφέρει τους κανονισμούς με βάση τους οποίους έγινε η μελέτη , την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και τις προδιαγραφές των υλικών ( αρ. ΕΛΟΤ ).

β) Τεύχος υπολογισμών

γ) Σχέδια κατασκευής    όπου εμφανίζονται οι θέσεις των πινάκων και υποπινάκων και η κατανομή    των γραμμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος    στους διάφορους χώρους.

Μελέτη εγκατάστασης ανυψωτικού συστήματος (ανελκυστήρας, κυλιόμενη σκάλα, κλπ.), που περιέχει:

α) Τεχνική έκθεση που αναφέρει τους κανονισμούς που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη της μελέτης, το σύστημα που έχει επιλεγεί, τον αριθμό των στάσεων, την ταχύτητα μεταφοράς, το φορτίο μεταφοράς και τις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

β) Τεύχος υπολογισμών

γ) Σχέδια κατασκευής    όπου φαίνονται η κάτοψη του μηχανοστασίου, η τομή των φρεατίων, καθώς και σχέδιο λεπτομερειών.

Μελέτη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού, που περιέχει:

α) Τεχνική έκθεση η οποία    αναλύει τους κανονισμούς βάσει των οποίων συντάχθηκε η μελέτη, τον τρόπο εξαερισμού και απαγωγής της θερμότητας του χώρου, τους αυτοματισμούς και τα συστήματα ασφάλειας, καθώς και τις προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων υλικών.

β) Τεύχος υπολογισμών

γ) Σχέδια κατασκευής που    περιέχουν κατόψεις, τομές, το μονογραμμικό σχέδιο πινάκων ζεύξης αυτοματισμών και ασφάλισης, την κατασκευή των γειώσεων και τα σημεία σύνδεσής τους.

Μελέτη    εγκατάστασης αερίου καυσίμου, που περιέχει:

α) Τεχνική έκθεση

β) Τεύχος υπολογισμών

γ) Σχέδια κατασκευής που    περιέχουν κατόψεις όπου φαίνονται η όδευση ( κατεύθυνση ) των σωληνώσεων, η θέση των μετρητών, η διατομή των σωληνώσεων, η θέση των διακοπτών, οι θέσεις και οι διατομές των καπναγωγών και καπνοδόχων, όπως επίσης και διάγραμμα του δικτύου αερίου καυσίμου.

Μελέτη Πυροπροστασίας

Για μικρές δομικές κατασκευές που έχουν μέγιστο μήκος διαφυγής ( η μεγαλύτερη απόσταση που χρειάζεται να διανύσει κάποιος για να φτάσει στην έξοδο ) έως και 25,00m απαιτείται μόνο η μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας. Εάν το μήκος διαφυγής είναι μεγαλύτερο από 25,00m απαιτείται και ενεργητική πυροπροστασία.

Παθητική Πυροπροστασία, που περιέχει:

α) Τεχνική έκθεση.

β) Τεύχος υπολογισμού όπου    αναφέρονται οι οδεύσεις διαφυγής, το πλάτος τους, οι μέγιστες αποστάσεις απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, οι σημάνσεις των οδεύσεων διαφυγής, ο καθορισμός της    θέσης των πυροδιαμερισμάτων, και οι δέκτες πυραντίστασης των δομικών στοιχείων των πυροδιαμερισμάτων.

γ) Σχέδια κατασκευής που περιέχουν κατόψεις στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου φαίνεται η μέγιστη απόσταση διαφυγής και τα πυροδιαμερίσματα.

Ενεργητική Πυροπροστασία, που περιέχει:

α) Τεχνική έκθεση

β) Τεύχος υπολογισμού όπου γίνεται λεπτομερής περιγραφή των κανονισμών βάσει των οποίων γίνεται η μελέτη, των απαιτούμενων φωτισμών των σημάνσεων της όδευσης διαφυγής, υπολογισμοί των συστημάτων της ενεργητικής πυροπροστασίας και των προδιαγραφών των χρησιμοποιούμενων υλικών ( αρ. ΕΛΟΤ) .

γ) Σχέδια κατασκευής: Τοπογραφικό σχέδιο όπου φαίνονται οι αποστάσεις από τα γειτονικά κτίρια και τα πλάτη των οδών για την πρόσβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα σχέδια των κατόψεων και τομών όπου φαίνονται οι πυροσβεστικές φωλέες, τα φωτιστικά ασφάλειας, οι πυρανιχνευτές, τα σημεία υδροληψίας και οι πίνακες πυροπροστασίας, η μέγιστη πραγματική απόσταση της όδευσης διαφυγής, τα στοιχεία φωτισμού ασφάλειας και σημάνσεων όδευσης διαφυγής, και τα δομικά στοιχεία των πυροδιαμερισμάτων και των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.

Μελέτη Θερμομόνωσης, που περιέχει:

α) Τεχνική Έκθεση

β) Τεύχος υπολογισμού

γ) Ενδεικτικά σχέδια κατασκευής

Βεβαιώσεις        Στην έκδοση της οικοδομικής άδειας, εκτός από την πολεοδομική δημοσίων       υπηρεσία που ανήκει στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εμπλέκονται και άλλες υπηρεσιών             δημόσιες υπηρεσίες. Οι δημόσιες αυτές υπηρεσίες εξετάζουν θέματα

που έχουν σχέση με τη θέση του οικοπέδου, ειδικούς περιορισμούς σε θέματα δόμησης καθώς και τα φορολογικά στοιχεία της άδειας. Εκδίδουν γι’ αυτά τα θέματα βεβαιώσεις - εγκρίσεις που συνοδεύουν το φάκελο της άδειας    και λαμβάνονται υπόψη από την πολεοδομία .

Για να γίνει πιο κατανοητή αυτή η διαδικασία δίνεται το εξής παράδειγμα: Για κατασκευές που θα ανεγερθούν κοντά σε πυλώνες της Δ.Ε.Η. ή κοντά σε αεροδρόμια είναι εύλογο ότι θα υπάρχει περιορισμός σε σχέση με το ύψος τους. Η αντίστοιχη υπηρεσία του συγκεκριμένου φορέα (τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Η. και τεχνική υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας) θα χορηγήσει βεβαίωση για το ύψος στο οποίο επιτρέπεται να ανεγερθεί η κατασκευή.

Η πολεοδομική αρχή που εκδίδει την άδεια απλώς ελέγχει εάν υπάρχει η βεβαίωση από τον αντίστοιχο φορέα και εάν η κατασκευή πληροί τους όρους της βεβαίωσης.

Οι σημαντικότερες βεβαιώσεις είναι:

- Βεβαίωση για το υψόμετρο του δρόμου ή των δρόμων που περικλείουν το οικόπεδο στο οποίο θα γίνει η κατασκευή. Τη βεβαίωση για το υψόμετρο της οδού τη χορηγεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

- Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταγραφής του τίτλου ιδιοκτησίας και τον τίτλο ιδιοκτησίας που αφορά το οικόπεδο όπου θα ανεγερθεί η κατασκευή. Το πιστοποιητικό μεταγραφής και τον τίτλο ιδιοκτησίας τα εκδίδει το αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο.

- Συμβολαιογραφική δήλωση για τους χώρους στάθμευσης που απαιτούνται και πιστοποιητικό μεταγραφής της δήλωσης από το αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο.

- Βεβαίωση για την εκσκαφή του οικοπέδου από την αρχαιολογική υπηρεσία, όταν η περιοχή στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο    παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

- Έγκριση της μελέτης της ενεργητικής πυροπροστασίας (στις περιπτώσεις που απαιτείται η μελέτη της ενεργητικής πυροπροστασίας) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

- Βεβαίωση για το χαρακτηρισμό της έκτασης - δασική ή μη -, όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, από το αντίστοιχο Δασαρχείο.

- Έγκριση του συνολικού ύψους της κατασκευής από την τεχνική υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας όταν κοντά στο οικόπεδο βρίσκεται αεροδρόμιο.

- Βεβαίωση από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για το ύψος της κατασκευής καθώς και την απόσταση από τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος όταν διέρχονται κοντά ή μέσα από το οικόπεδο όπου θα οικοδομηθεί η κατασκευή.

- Βεβαίωση των ορίων του ρέματος από την ΕΥΔΑΠ όταν κοντά στο οικόπεδο διέρχεται ρέμα.

- Έγκριση από τη ΔΕΗ για τη δημιουργία υποσταθμού, όταν ο όγκος της κατασκευής είναι μεγαλύτερος από 2500,00m3 .

- Βεβαίωση από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την απόσταση από τις σιδηροδρομικές γραμμές όταν διέρχονται κοντά από το οικόπεδο.

- Έγκριση από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ( Δ.ΕΠ.Α.) για την απόσταση από τον αγωγό μεταφοράς του αερίου όταν διέρχεται κοντά από το οικόπεδο.

- Έγκριση από τον αρμόδιο Νομάρχη για την οικοδόμηση αποκλεισμένου οικοπέδου ( δηλαδή χωρίς άμεση πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο ).

- Τέλος για την ανέγερση όλων των ειδικών κατασκευών απαιτούνται εγκρίσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες όπως αναφέρονται παρακάτω :

- Έγκριση του Υπουργείου Βιομηχανίας για κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης.

- Έγκριση από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών για κτίρια που θα ανεγερθούν σε προσφυγικούς οικισμούς

- Έγκριση από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών για κτίρια νοσοκομείων , κλινικών, και άλλα κτίρια με παρεμφερή χρήση.

- Έγκριση από την Γραμματεία Αθλητισμού για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων.

- Έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού    Τουρισμού για κτίρια ξενοδοχείων, ξενώνων και τουριστικών εγκαταστάσεων.

- Έγκριση από τη Διεύθυνση Μεταφορών για κτίρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για στάθμευση οχημάτων.

- Έγκριση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτήρια, καθώς και για κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν ως ιεροί ναοί.

Τα έντυπα που σχετίζονται με τα φορολογικά της οικοδομικής άδειας είναι τα εξής:

- Διπλότυπο καταβολής του φόρου επιτηδεύματος του μηχανικού. Είναι ο φόρος που αναλογεί στην αμοιβή του μηχανικού και εισπράτεται από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο μηχανικός.

ΣΧΗΜΑ    3.3 ΕΝΤΥΠΟ Φ.Ε.Μ.

- Διπλότυπο καταθέσεως για ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ μηχανικού και ιδιοκτήτη. Είναι ο φόρος που αναλογεί στην αμοιβή του μηχανικού και στον προϋπολογισμό του έργου και καταβάλλεται υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ. Πληρώνεται στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης της κατασκευής.

- Διπλότυπο καταβολής τέλους υπέρ Δήμου ή Κοινότητας για προϋπολογισμό έργου άνω των 100.000 δρχ. Είναι ο φόρος που αναλογεί στον προϋπολογισμό του έργου και καταβάλλεται υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας. Πληρώνεται στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης της κατασκευής.

- Απόδειξη προκαταβολής στο Ι.Κ.Α. Προκαταβάλλεται στο Ι.Κ.Α. στο οποίο υπάγεται η υπό ανέγερση κατασκευή το 1 % του συνολικού κόστους όλων των ημερομισθίων του έργου.

- Σημείωμα κατάθεσης της αμοιβής για τη μελέτη του μηχανικού . Σχετίζεται με την απαιτούμενη αμοιβή του μηχανικού για την εκπόνηση της μελέτης και κατατίθεται σε παράρτημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΣΧΗΜΑ 3.4 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

- Το έντυπο στο οποίο γίνεται ο υπολογισμός του φόρου που αντιστοιχεί στο ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΕΕ, του φόρου που αντιστοιχεί στο Δήμο ή την Κοινότητα και της προκαταβολής στο Ι.Κ.Α. και ονομάζεται ‘’πολύχρωμο’’.

ΣΧΗΜΑ 3.5    ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

3.4    Έλεγχος – διαδικασία για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Αρμόδια              Η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνει τον έλεγχο όργανα                                  των μελετών που τη συνοδεύουν. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του

για τη                        προεδρικού διατάγματος που εκδόθηκε στις 3-9-83 (Φ.Ε.Κ. 394/ Δ) χορήγηση                  η Πολιτεία ορίζει ως αρμόδια όργανα για τον έλεγχο και την έκδοση οικοδομικής        των οικοδομικών αδειών τις πολεοδομικές υπηρεσίες ή αντίστοιχες άδειας                              υπηρεσίες των Δήμων ή Κοινοτήτων.

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών είναι κατά περίπτωση οι πολεοδομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή Κοινοτήτων, στις οποίες μεταβιβάζεται κατά τις κείμενες διατάξεις η σχετική αρμοδιότητα.

Απορίες ή προβλήματα που προκύπτουν από τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα πολεοδομικά γραφεία , ρυθμίζονται κατευθείαν από τον υπουργό    ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά την εισήγηση του κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας , Οικισμού και Περιβάλλοντος    ( Σ.Χ.Ο.Π.).

Τομείς                     Συνήθως ένα πολεοδομικό γραφείο περιλαμβάνει τους παρακάτω

ενός                              τομείς:

πολεοδομικού Τομέας των αδειών για τις κατασκευές. Οι υπάλληλοι αυτού του γραφείου                τομέα ασχολούνται με την έκδοση πάσης φύσεως οικοδομικής άδειας

και    με  την    ερμηνεία    των      άρθρων      του      Γενικού      Οικοδομικού

Κανονισμού,    καθώς και με τον έλεγχο των ανεγειρόμενων                  οικοδομών.

Τομέας του τοπογραφικού.    Οι    εργασίες που πραγματοποιούνται σ’ αυτόν τον τομέα είναι η σύνταξη τοπογραφικών εκθέσεων, η εκπόνηση των υψομετρικών μελετών, η δημιουργία και η εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων και οι αυτοψίες σε οικόπεδα και γήπεδα.

Τομέας τακτοποίησης των οικοπέδων. Κύρια ασχολία του εν λόγω τομέα είναι η εύρεση λύσεων σε προβλήματα που προκύπτουν στα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της περιοχής (π.χ. αποκεκλεισμένα οικόπεδα κ.λ.π.).

Τομέας αυθαίρετων κατασκευών. Η ασχολία του συγκεκριμένου τομέα εστιάζεται στην καταγραφή των αυθαίρετων κτισμάτων, την σύνταξη εκθέσεων για επικίνδυνες οικοδομές και την πραγματοποίηση αυτοψιών σε αυθαίρετες κατασκευές.

Τομέας    Διοικητικού. Η εργασία που διενεργείται σ’ αυτό τον τομέα, είναι η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και η διεκπεραίωση των εγγράφων που εκδίδονται από το πολεοδομικό γραφείο.

Πορεία                                  Ο    φάκελος    της    οικοδομικής    άδειας    κατατίθεται    στο    αρμόδιο της οικοδομικής        πολεοδομικό γραφείο ή στην αντίστοιχη υπηρεσία    του Δήμου ή άδειας στο                        της Κοινότητας όπου θα γίνει ο έλεγχος των μελετών. Ο έλεγχος πολεοδομικό             των μελετών γίνεται από υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από τον γραφείο                              προϊστάμενο της υπηρεσίας. Όταν περατωθεί ο έλεγχος όλων των

μελετών και έχουν συγκεντρωθεί όλες οι βεβαιώσεις που      απαιτούνται , εκδίδεται η οικοδομική άδεια.

Κατάθεση              Αναλυτικότερα, για να γίνει η κατάθεση του φακέλου της οικοδομικής φακέλου                  άδειας στην αντίστοιχη υπηρεσία που θα προβεί στον έλεγχο και την

διεκπεραίωσή του    πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

- Το ‘’σεντόνι’’ της οικοδομικής άδειας (αίτηση του ενδιαφερόμενου, δήλωση των αναθέσεων, δηλώσεις ανάληψης των μελετών και των επιβλέψεων, φύλλο ελέγχου).

- Η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας    ολοκληρωμένες.

- Το σημείωμα κατάθεσης που θα αποδεικνύει ότι έγινε η κατάθεση της ελάχιστης αμοιβής στο λογαριασμό του μηχανικού ο οποίος έχει εκπονήσει την αρχιτεκτονική μελέτη. Η ελάχιστη αμοιβή προκύπτει ως εξής: 5.000 δρχ. x λ. Το    λ    είναι    συντελεστής που καθορίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και μεταβάλλεται συνήθως ανά εξάμηνο. Αύξηση του συντελεστή λ αυξάνει και το κοστολόγιο της οικοδομικής άδειας. Για το πρώτο εξάμηνο του 1999 το λ ήταν ίσο με 47,70. Επομένως, η ελάχιστη αμοιβή ήταν 5.000δρχ.  x 47.70 = 238.500 δρχ.

Αφού ελεγχθεί ότι υπάρχουν τα παραπάνω στοιχεία στο φάκελο, κατόπιν κατατίθεται στο πρωτόκολλο και καταχωρείται στα βιβλία του πολεοδομικού γραφείου. Συνήθως μετά την παρέλευση δύο ημερών από την κατάθεση του φακέλου στο πρωτόκολλο, ο προϊστάμενος του πολεοδομικού γραφείου χρεώνει σε αρμόδιο υπάλληλο από το τμήμα της έκδοσης των αδειών το φάκελο για να τον ελέγξει.

Έλεγχος             Ο πρώτος έλεγχος γίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και τους τοπογραφικού    όρους δόμησης. Συγκεκριμένα, ελέγχεται η αρτιότητα του διαγράμματος       οικοπέδου,    το    εγκεκριμένο    ρυμοτομικό    σχέδιο    της    ευρύτερης

περιοχής, η ύπαρξη    τεχνικών δεσμεύσεων που εμποδίζουν τις οικοδομικές εργασίες ( π.χ. αναστολή οικοδομικών εργασιών), καθώς και η ύπαρξη κοντά στο    συγκεκριμένο οικόπεδο    ρέματος ή εναέριων αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ. Επίσης ελέγχονται και οι συντελεστές των όρων δόμησης (συντελεστής κάλυψης, δόμησης, μέγιστο ύψος που ισχύει στην ευρύτερη περιοχή), όπως επίσης    και αν υπάρχουν περιορισμοί    για το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο ( π.χ.στο ύψος, στην κατασκευή πυλωτής κ.λ.π.)

Μετά το τέλος κάθε ελέγχου ο φάκελος επιστρέφει στο πρωτόκολλο για να γίνει μέσω του προϊσταμένου η χρέωσή του στον υπάλληλο που θα κάνει τον επόμενο έλεγχο.

Έλεγχος                  Το επόμενο βήμα μετά την περάτωση του ελέγχου του τοπογραφικού αρχιτεκτονικής    διαγράμματος    και    των    όρων    δόμησης    είναι ο έλεγχος της      μελέτης                      αρχιτεκτονικής μελέτης. Ελέγχεται το διάγραμμα κάλυψης, τα σχέδια

κατασκευής και τα σχέδια λεπτομερειών για τη λειτουργικότητα του                                          κτιρίου, για την εξωτερική του εικόνα, καθώς επίσης και εάν έχουν εφαρμοσθεί σωστά οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (πλάγιες αποστάσεις, μέγιστο ύψος, χαρακτηρισμοί ημΙυπαίθριων χώρων, χώρος αίθριου κ.λ.π.).

Επίσης, γίνεται έλεγχος στις διαστάσεις των κατόψεων του κτιρίου, των ημιυπαίθριων χώρων και των εξωστών, καθώς και του ολικού ύψους των τομών με το διάγραμμα κάλυψης.

Κατά τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής μελέτης πιθανόν να σημειωθούν στο φύλλο ελέγχου παρατηρήσεις από τον υπάλληλο που πραγματοποιεί τον έλεγχο. Εάν οι παρατηρήσεις    είναι σημαντικές ή προκαλούν αλλαγή στη μελέτη πρέπει να διορθωθούν και να ελεγχθούν ξανά, έτσι ώστε να προχωρήσει ο φάκελος στον επόμενο έλεγχο. Όταν όμως οι παρατηρήσεις δεν προκαλούν αλλαγές στη μελέτη, ο φάκελος μπορεί να προχωρήσει στον επόμενο έλεγχο και οι διορθώσεις να γίνουν αργότερα, πριν από την τελική υπογραφή. Το ίδιο συμβαίνει με τις παρατηρήσεις σε όλα τα στάδια των ελέγχων.

Εάν η κατασκευή που θέλουμε να οικοδομήσουμε υπόκειται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, απαιτείται ο έλεγχος της αρχιτεκτονικής      μελέτης και από την      Επιτροπή      Πολεοδομικού      και

Αρχιτεκτονικού Ελέγχου    (Ε.Π.Α.Ε.).

- Έχει όψη σε πλατείες , σε δρόμους πλάτους μεγαλύτερου ή ίσου των είκοσι μέτρων , σε παραλιακές οδούς, σε άλση και σε χαρακτηρισμένους χώρους πράσινου.

- Βρίσκεται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως « ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους», σε ζώνες ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και σε παραδοσιακούς οικισμούς.

- Είναι ειδικό κτίριο.

- Είναι διατηρητέο κτίριο.

Η Ε.Π.Α.Ε. είναι τετραμελής επιτροπή. Και τα τέσσερα μέλη της είναι απόφοιτοι αρχιτεκτονικής σχολής.

Πιο αναλυτικά η σύνθεση της Ε.Π.Α.Ε. περιλαμβάνει:

- Έναν υπάλληλο από το πολεοδομικό γραφείο το οποίο εκδίδει την άδεια.

- Έναν υπάλληλο από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του νομού όπου έχει έδρα η πολεοδομική υπηρεσία.

- Έναν εκπρόσωπο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

- Έναν εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών    ( Σ.Α.Δ.Α.Σ. ).

Ο έλεγχος που ασκείται από την Ε.Π.Α.Ε. αφορά την αισθητική πλευρά και γίνεται με βάση τις γενικές αρχές της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Απώτερος στόχος του ελέγχου είναι η εναρμόνιση της κατασκευής με τα ιστορικά και παραδοσιακά στοιχεία του ευρύτερου περιβάλλοντος, ώστε να διατηρηθεί η πολιτιστική τους αξία.

Ο έλεγχος της αρχιτεκτονικής μελέτης πραγματοποιείται εντός οχτώ εργάσιμων ημερών από την ημέρα που παρέλαβε το φάκελο ο αρμόδιος υπάλληλος. Εάν απαιτείται και έλεγχος από την Ε.Π.Α.Ε. η ολοκλήρωση του ελέγχου γίνεται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση του φακέλου στην επιτροπή.

Έλεγχος                  Μετά τον έλεγχο του φακέλου και από την Ε.Π.Α.Ε. -όπου απαιτείται- στατικής                ακολουθεί ο έλεγχος της μελέτης των στατικών. Σ’ αυτό το στάδιο η μελέτης                     στατική μελέτη ελέγχεται ως προς:

- Την πληρότητά της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

- Την εφαρμογή του Αντισεισμικού Κανονισμού και του Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος.

- Την τήρηση του Κανονισμού Φορτίσεων.

- Τη συμφωνία μεταξύ στατικής και αρχιτεκτονικής μελέτης. Για παράδειγμα, τα ύψη των υποστυλωμάτων που αναφέρονται στον αντισεισμικό υπολογισμό να συμφωνούν με αυτά της αρχιτεκτονικής μελέτης.

- Τη συμφωνία μεταξύ των στατικών μορφών των φορέων που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς με αυτές που προκύπτουν από τους ξυλότυπους.

Ο έλεγχος της στατικής μελέτης πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο. Μετά την περάτωση του ελέγχου της στατικής μελέτης ακολουθεί ο έλεγχος των μελετών των εγκαταστάσεων.

Έλεγχος           Ελέγχονται οι μελέτες των εγκαταστάσεων για τα τεχνικά στοιχεία μελετών            που παρέχουν ώστε να συμφωνούν με τους κανονισμούς που εγκαταστάσεων    ισχύουν, και για τις μεθόδους    υλοποίησής τους    σύμφωνα με τους

κανόνες της αισθητικής    και της επιστήμης.

Ο έλεγχος των μελετών των εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες.

Έλεγχος των    Ο επόμενος και τελευταίος έλεγχος είναι των φορολογικών φορολογικών      στοιχείων της άδειας. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο για τις στοιχείων                        βεβαιώσεις από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα φορολογικά της

οικοδομικής άδειας είναι:

- Το ‘’πολύχρωμο’’ (έντυπο στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος προς το ΤΣΜΕΔΕ το ΤΕΕ και το Δήμο καθώς και η απαιτούμενη προκαταβολή στο ΙΚΑ).

- Το σημείωμα της αμοιβής του μηχανικού για την εκπόνηση της μελέτης.

- Ο φόρος επιτηδεύματος του μηχανικού για την αμοιβή που εισέπραξε.

Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα των υπολογισμών βάσει των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών και σε αναλογία με τα εμβαδά των χώρων από τους οποίους αποτελείται η κατασκευή.              Ο έλεγχος των φορολογικών στοιχείων γίνεται εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την κατάθεση του φακέλου στον αντίστοιχο υπάλληλο.

Αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι όλων των μελετών και των παρατηρήσεων, πραγματοποιείται επανέλεγχος στο τοπογραφικό διάγραμμα και τους όρους δόμησης. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί κατά τη χρονική διάρκεια που γίνονται οι έλεγχοι στις μελέτες μπορεί οι όροι δόμησης να έχουν τροποποιηθεί ή να έχει δημιουργηθεί δέσμευση τόσο στο οικόπεδο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Αφού γίνει ο επανέλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος και των όρων δόμησης, μετά θεωρούνται οι μελέτες και η οικοδομική άδεια. Οι μελέτες, όπως αναφέρθηκε, κατατίθενται εις διπλούν. Η μία σειρά δίνεται στον ενδιαφερόμενο, ενώ η άλλη μένει στο αρχείο του πολεοδομικού γραφείου.

3.5  Υπολογισμός ημερομισθίου για κάθε οικοδομική εργασία

Υπολογισμός        Για την ανέγερση κάθε δομικής κατασκευής εργάζεται ένας αριθμός ημερομισθίων  εργατικού δυναμικού. Η ασφάλιση αυτών των ατόμων είναι από τα βάσει                               βασικότερα θέματα που απασχολούν την Πολιτεία. Γι’ αυτό το λόγο        της                       το Ι.Κ.Α έχει συντάξει πίνακες βάσει των οποίων υπολογίζεται ο οικοδομικής        αριθμός των ημερομισθίων που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία άδειας                            κατασκευή.    Στους    συγκεκριμένους    πίνακες ο    υπολογισμός    των

ημερομισθίων προκύπτει σε συνάρτηση με τα τετραγωνικά μέτρα των χώρων από τους οποίους αποτελείται το έργο. Γι’ αυτό εξάλλου ο πίνακας ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του πολεοδομικού γραφείου κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας και κατόπιν υποβάλλεται εις διπλούν στο Ι.Κ.Α. Στο αντίστοιχο γραφείο του Ι.Κ.Α., αφού ελεγχθεί ο πίνακας, δημιουργείται καρτέλα απογραφής των ενσήμων για το έργο και το ένα αντίγραφο του πίνακα θεωρημένο επιστρέφεται στο πολεοδομικό γραφείο.

Στεγασμένα Το Ι.Κ.Α. διαχωρίζει τα επαγγέλματα που ασχολούνται στα δομικά έργα επαγγέλματα      και τα χαρακτηρίζει σε στεγασμένα επαγγέλματα και μη στεγασμένα μη                                   επαγγέλματα.

στεγασμένα          Κάθε επαγγελματίας που ασφαλίζεται μόνος του ή κάθε επιχείρηση      επαγγέλματα        της οποίας    το προσωπικό    παρέχει υπηρεσίες στην ανέγερση της

δομικής κατασκευής αλλά ασφαλίζεται από τον ιδιοκτήτη της                                                                      επιχείρησης χαρακτηρίζεται ότι εξασκεί    στεγασμένο επάγγελμα (ξυλουργός,    υδραυλικός, ηλεκτρολόγος    κ.λ.π.).

Κάθε επαγγελματίας που προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά την κατασκευή του κτιριακού έργου και ασφαλίζεται από τον εργοδότη του έργου χαρακτηρίζεται    ότι εξασκεί μη στεγασμένο επάγγελμα (χτίστης, σοβατζής, καλουπατζής κ.λ.π.).

Για να γίνει πιο κατανοητή η διαφορά μεταξύ στεγασμένου και μη στεγασμένου επαγγέλματος δίνεται το εξής παράδειγμα:

Ο μαρμαράς που θα τοποθετήσει τα μάρμαρα στην οικοδομή και ασφαλίζεται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής χαρακτηρίζεται ότι εξασκεί    για το Ι.Κ.Α. μη στεγασμένο επάγγελμα.

Στην περίπτωση όμως που η εταιρία που προμήθευσε τα μάρμαρα στον ιδιοκτήτη της οικοδομής, διαθέτει μόνιμο προσωπικό που ασφαλίζει η ίδια, και τοποθετήσουν εκείνοι τα μάρμαρα, τότε χαρακτηρίζεται ότι εξασκεί    για το Ι.Κ.Α.    στεγασμένο επάγγελμα.

Πίνακες                                         Οι πίνακες που έχει καταρτίσει το ΙΚΑ    για τον υπολογισμό των για τον                                    ημερομισθίων είναι τρεις, ανάλογα με το είδος της κατασκευής.

υπολογισμό                  Είναι ο πίνακας 1, ο πίνακας 2 και ο πίνακας 3.

των ημερομισθίων

Πίνακας 1                      Ο πίνακας 1 χρησιμοποιείται σε δομικά έργα των οποίων ο τρόπος

κατασκευής είναι ο συμβατικός, δηλαδή η κατασκευή γίνεται με φέροντα    οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι τοιχοποιίες είναι από τούβλα κ.ά.

Με τη βοήθεια του πίνακα 1 υπολογίζεται ο απαιτούμενος συνολικός, αλλά και κατά εργασία, αριθμός των ημερομισθίων που απαιτείται για την οικοδόμηση της κατασκευής .

Στήλες                   Ο πίνακας 1 είναι    κατανεμημένος σε οριζόντιες και κάθετες στήλες.  του                                    Στις οριζόντιες      στήλες      γίνεται ο      καταμερισμός    της      κατασκευής

πίνακα 1                ανάλογα με τη χρήση της, π.χ. στήλη 1 για κατοικίες, στήλη 2    για

γραφεία, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηματογράφους,    ........    στήλη 10 για    κατεδαφίσεις    με μηχανικά μέσα ).

Στις κάθετες στήλες αναφέρονται η αρίθμηση και τα είδη των κτιρίων (στήλη 1-στήλη 2), τα είδη των χώρων που αποτελούν την κατασκευή (στήλη 3-στήλη 9) και οι ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της    (στήλη10-στήλη15).

Υπολογισμός Ανάλογα με το είδος του χώρου ( πυλωτή, υπόγειο, ακάλυπτος χώρος αριθμού                 κ.ο.κ.) και τη χρήση της κατασκευής ( κατοικία, πάρκινγκ , ημερομισθίων        αντικατάσταση στέγης κ.ά.) υπάρχουν αντίστοιχοι συντελεστές που

πολλαπλασιάζονται με το εμβαδόν του χώρου και δίνουν τον

αριθμό των ημερομισθίων που απαιτείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου χώρου. Αθροίζονται τα ημερομίσθια που προκύπτουν από τον κάθε χώρο και έτσι λαμβάνουμε τον απαιτούμενο αριθμό των ενσήμων για όλη την κατασκευή.

Υπολογισμός        Με ανάλογο τρόπο υπολογίζονται και τα ημερομίσθια κατά εργασία. ημερομισθίων      Ανάλογα με το είδος της κατασκευαστικής    φάσης    (εκσκαφές και κατά                              οικοδομικός σκελετός του κτιρίου, τοιχοποιίες του κτιρίου, επιχρίσματα εργασία                          του κτιρίου κ.λ.π.) και τη χρήση της κατασκευής (κατοικία, πάρκινγκ

αντικατάσταση στέγης κ.ά.)    υπάρχουν αντίστοιχοι συντελεστές που πολλαπλασιάζονται με το συνολικό αριθμό των ημερομισθίων και υπολογίζονται τα ημερομίσθια για την κάθε κατασκευαστική φάση.

Επεξηγήσεις        Για    την εύρεση των ημερομισθίων στην αντικατάσταση της στέγης

(γραμμή 9) το εμβαδόν που θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό είναι του    οριζόντιου χώρου που καλύπτει η στέγη και όχι των πλευρών της στέγης που είναι υπό κλίση.

Για τον υπολογισμό των ημερομισθίων όταν γίνεται κατεδάφιση με μηχανικά μέσα (γραμμή 10) ως επιφάνεια υπολογισμού λαμβάνεται το εμβαδόν όλων των χωρών που κατεδαφίζονται (δηλαδή: το εμβαδόν του υπογείου και του ισογείου και του πρώτου ορόφου κ.ο.κ.) και όχι η κάλυψη επί του οικοπέδου.

Στη στήλη 7 γίνεται αναφορά σε ασκεπείς πισίνες και σιντριβάνια. Ως επιφάνεια υπολογισμού    λαμβάνεται το εμβαδόν της οριζόντιας επιφάνειας της ασκεπούς πισίνας ή του σιντριβανιού. Στην περίπτωση της πισίνας, εάν κάτω από το νερό υπάρχει αντλιοστάσιο, το εμβαδόν του θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή της στήλης 4 ως υπόγειος βοηθητικός χώρος.

Στη στήλη 9 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν όλων των χώρων που έχουν κύρια χρήση, δηλαδή υπόγεια που έχουν χρήση θεάτρου, βιοτεχνίας, εργαστηρίου κ.ά.    Ακόμη    υπολογίζεται και το εμβαδόν του χώρου της αποθήκης που βρίσκεται στο ισόγειο και τους ορόφους.

Η επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου στην έκδοση οικοδομικής άδειας προσθήκης κτιρίου δεν    υπολογίζεται διότι έχει υπολογιστεί ήδη στην έκδοση της πρώτης οικοδομικής άδειας, δηλαδή η επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου    υπολογίζεται μόνο μία φορά.

Στη στήλη 15 ( λοιπές εργασίες πλήρους αποπεράτωσης ) περιλαμβάνεται κάθε εργασία μετά τους χρωματισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον καθαρισμό από τα μπάζα, την αποπεράτωση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, τις διάφορες εναπομείνασες μικροεργασίες κ.ο.κ..

Για κτίρια εφαπτόμενα με άλλα οι μέρες εργασίας του πίνακα 1 μειώνονται λόγω των εργασιών που δεν θα εκτελεστούν (σοβάντισμα, βάψιμο των εφαπτόμενων πλευρών). Ο υπολογισμός των ημερομισθίων που δεν θα πραγματοποιηθούν προκύπτει από τον πίνακα 3.

Σε κτίρια των οποίων ο φέρων οργανισμός    δεν είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα μειώνονται τα ημερομίσθια της στήλης 10 κατά τα 2 / 3.

Υπολογισμός    Όταν το κτίριο έχει    μόνο μια χρήση συμπληρώνουμε με το εμβαδόν ημερομισθίων των χώρων του τη    γραμμή του πίνακα στην οποία καταχωρούμε την για κτίρια                    κατασκευή λόγω της χρήσης της. Δηλαδή, αν το κτίριο έχει

που έχουν              βιοτεχνική χρήση συμπληρώνουμε τη γραμμή 5.

δύο χρήσεις         Εάν όμως το    κτίριο    έχει    δύο    ή περισσότερες    χρήσεις    τότε    γίνεται

διαχωρισμός των επιφανειών του κατά τη χρήση τους.

Για το διαχωρισμό λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη χρήση κάθε χώρου. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία το ισόγειο είναι κατάστημα    και οι όροφοι κατοικίες. Η είσοδος και το δώμα εξυπηρετούν τις κατοικίες. Στον υπολογισμό κατατάσσονται    στη χρήση κατοικίας.

Όπου όμως δεν υπάρχει σαφής κατάταξη σε μία χρήση όπως συμβαίνει με το υπόγειο, τους χώρους στάθμευσης, τον ελεύθερο χώρο της πυλωτής, τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου κ.ά. γίνεται επιμερισμός των επιφανειών που έχουν σαφή χρήση σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν.

Για να γίνει σαφής ο επιμερισμός των επιφανειών σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν, και κατά συνέπεια ο καταμερισμός των τετραγωνικών μέτρων των χώρων που δεν έχουν σαφή χρήση, παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα

Υποθέτουμε ότι η κατασκευή που θέλουμε να οικοδομήσουμε    αποτελείται από τους εξής    χώρους:

1) Υπόγειο με εμβαδόν 280 τ.μ., χωρίς σαφή χρήση.

2)Ισόγειο με εμβαδόν 280 τ.μ.    το οποίο χωρίζεται σε κατάστημα με εμβαδόν 150 τ.μ., σε κατοικία με εμβαδόν 100 τ.μ. και σε είσοδο που εξυπηρετεί την κατοικία με εμβαδόν 30 τ.μ.

- Πρώτο όροφο με εμβαδόν 280 τ.μ. το οποίο χωρίζεται σε κατοικία    με εμβαδόν 260 τ.μ. και σε χώρο κλιμακοστασίου με εμβαδόν 20 τ.μ.

- Δεύτερο όροφο ίδιου εμβαδού και ίδιας χρήσης με τον πρώτο    όροφο.

- Δώμα με εμβαδόν 20 τ.μ.

- Ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου με εμβαδόν 120 τ.μ., χωρίς σαφή χρήση.

Το σύνολο των χώρων που θεωρούμε ότι έχουν χρήση κατοικίας είναι:

100 τ.μ.+ 30 τ.μ. +2 x 260 τ.μ. + 2 x 20 τ.μ. +20τ.μ.= 710 τ.μ.

ενώ ο χώρος που έχει χρήση καταστήματος είναι: 150 τ.μ.

Το συνολικό εμβαδόν είναι    710 τ.μ. + 150 τ.μ. = 860 τ.μ.

Ο επιμερισμός των τετραγωνικών μέτρων της κατοικίας προς τα τετραγωνικά μέτρα της συνολικής επιφάνειας είναι:

710 τ.μ./ 860 τ.μ. =    0,83

Αντίστοιχα, ο επιμερισμός των τετραγωνικών μέτρων του καταστήματος προς τα τετραγωνικά μέτρα της συνολικής επιφάνειας είναι:                  150 τ.μ. / 860 τ.μ. = 0,17

Με βάση τον επιμερισμό που έγινε μπορούμε να υπολογίσουμε τα τετραγωνικά μέτρα του υπογείου και του ακάλυπτου χώρου που    αντιστοιχούν σε χρήση κατοικίας και σε χρήση καταστήματος.

Αναλυτικότερα :

280 τ.μ. x    0.83 = 232 τ.μ. είναι ο χώρος του υπογείου που υπολογίζεται στη χρήση κατοικίας,

280 τ.μ. x    0.17 = 48    τ.μ. είναι ο χώρος του υπογείου

που υπολογίζεται στη χρήση καταστήματος.

120 τ.μ.    x 0.83 =100 τ.μ. είναι ο χώρος του ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου που υπολογίζεται στη χρήση κατοικίας,

120 τ. μ. x 0.17 = 20 τ.μ. είναι ο χώρος του ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου που υπολογίζεται στη χρήση

καταστήματος.

ΣΧΗΜΑ    3.6      ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑ 1

Πίνακας                  Ο πίνακας 2 χρησιμοποιείται για τον    υπολογισμό των ημερομισθίων

2                                  σε κατασκευές που ο σκελετός τους ( ανεξάρτητα από το υλικό που κατασκευάζεται ) έχει υλοποιηθεί από συνεργείο που είναι χαρακτηρισμένο σαν στεγασμένο. Αυτές οι κατασκευές είναι λυόμενα ή προκατασκευασμένα κτήρια. Ακόμη μπορεί να είναι ανεξάρτητες κατασκευές ή να είναι τμήμα ενός μεγάλου κτιριακού συγκροτήματος. Ο πίνακας 2 δίνει το συνολικό αριθμό των απαιτούμενων ημερομισθίων χωρίς να τα επιμερίζει στις κατασκευαστικές φάσεις (φάση οπλισμένου σκυροδέματος, φάση τοιχοποιϊών, φάση σοβάδων κλπ.)

Όπως ο πίνακας 1 έτσι και ο πίνακας 2 αποτελείται από οριζόντιες στήλες και κάθετες στήλες.

Οριζόντιες          Στις οριζόντιες στήλες γίνεται χωρισμός ανάλογα με τη χρήση που στήλη                          θα έχει η κατασκευή    (στήλη 1 για κατοικίες, στήλη 2 για γραφεία,

καταστήματα , εμπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα......... στήλη 8 για ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια, και συναφής κατασκευές).

Κάθετες                   Στις κάθετες στήλες παρουσιάζονται οι χώροι από τους οποίους στήλες                       αποτελείται μία κατασκευή ( Πυλωτές, υπόγεια , βοηθητικοί χώροι,

ημιυπαίθριοι χώροι κλπ ) με τους αντίστοιχους συντελεστές. Οι συντελεστές εξαρτώνται από το είδος του χώρου ( για τον ελεύθερο χώρο της πυλωτής ο συντελεστής είναι 0,15 ενώ για τα υπόγεια των βοηθητικών χώρων ο συντελεστής γίνεται 0,81 κλπ).

Υπολογισμός     Από το γινόμενο του συντελεστή με το εμβαδόν του αντίστοιχου ημερομισθίων        χώρου προκύπτει ο απαιτούμενος αριθμός των ημερομισθίων για

την ολοκλήρωση της κατασκευής του χώρου.

Αθροίζοντας τα ημερομίσθια όλων των χώρων από τους οποίους           αποτελείται η κατασκευή υπολογίζουμε τον αριθμό των ημερομισθίων που απαιτούνται για την αποπεράτωσή της.

Επεξηγήσεις       Όπως αναφέρθηκε, απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθεί ως προς την          ο πίνακας 2 για τον υπολογισμό των ημερομισθίων, είναι η φέρουσα χρήση του                κατασκευή του οικοδομήματος να γίνει από συνεργεία που            πίνακα    2                  χαρακτηρίζονται ως στεγασμένα.

Εξαίρεση αποτελούν οι υπόγειοι βοηθητικοί χώροι που είναι τμήμα κατασκευής της οποίας ο φέρων οργανισμός έχει κατασκευασθεί από συνεργείο στεγασμένης επιχείρησης.

Για να γίνει κατανοητό πότε χρησιμοποιείται ο πίνακας 1 και πότε ο πίνακας 2 για τον υπολογισμό των ημερομισθίων για υπόγειους χώρους, αναφέρεται το εξής παράδειγμα:

Η κατασκευή που θα πραγματοποιηθεί είναι μια ισόγεια οικία με υπόγειο για βοηθητικό χώρο. Το ισόγειο είναι λυόμενο και ο φέρων οργανισμός του αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που διαμορφώνεται και συναρμολογείται από μόνιμο προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης. Ο φέρων οργανισμός του υπόγειου βοηθητικού χώρου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευάζεται από εργατο-τεχνίτες οικοδομής των οποίων το επάγγελμα χαρακτηρίζεται μη στεγασμένο. Για τον υπολογισμό των απαιτούμενων ημερομισθίων μέχρι την αποπεράτωση της κατασκευής (υπογείου και ισογείου) θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 2.

Ο αριθμός των ημερομισθίων για τον υπόγειο χώρο, προκύπτει από την στήλη 4 του πίνακα 2.

Εάν όμως η χρήση του υπογείου δεν ήταν βοηθητική, τότε για τον υπολογισμό των απαιτούμενων ημερομισθίων για την κατασκευή του, θα γινόταν χρήση του πίνακα 1. Τα ημερομίσθια υπολογίζονται από τη συμπλήρωση της στήλης 9 του πίνακα 1.

Για τον υπολογισμό των ημερομισθίων του ισόγειου χώρου θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 2 με την συμπλήρωση της στήλης 8.

Όσο για την επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των ημερομισθίων για την κατασκευή του ακάλυπτου χώρου, προκύπτει από τον επιμερισμό, ανάλογα με το εμβαδόν του υπογείου και του ισογείου.

ΣΧΗΜΑ    3.7      ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑ 2

Πίνακας                   Υπάρχουν δομικές κατασκευές για τους χώρους των οποίων δεν είναι 3                                    εφικτός ο καταμερισμός στις στήλες των πινάκων 1 και 2

(δηλαδή χώροι όπως τα υπόγεια για βοηθητική χρήση, ημιυπαίθριοι, χώροι πυλωτή κλπ.

Για τον υπολογισμό των απαιτούμενων ημερομισθίων αυτών των κατασκευών συντάχθηκε ένας νέος πίνακας που καλείται πίνακας 3. Στον εν λόγω πίνακα ο υπολογισμός των ημερομισθίων γίνεται βάσει των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της κατασκευής. Χρησιμοποιείται στις παρακάτω κατασκευές:

α) Επισκευές , διαρρυθμίσεις, αλλαγή χρήσης σε προϋπάρχοντα έργα.

β) Οικοδομικές εργασίες που δεν θα εκτελεσθούν στις εφαπτόμενες πλευρές κτιρίου με άλλο κτίριο.

γ) Ιδιωτικά οικοδομικά έργα που δεν είναι κτίρια (υδατοδεξαμενές, περιφράξεις με μπετόν κλπ).

Στήλες του             Και ο πίνακας 3 χωρίζεται σε οριζόντιες    και κατακόρυφες στήλες.

Πίνακα    3            Στις οριζόντιες στήλες καταχωρούνται ομαδοποιημένες οι εργασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της κατασκευής. Στις κατακόρυφες στήλες αναφέρεται η μονάδα μέτρησης της κάθε εργασίας και ο συντελεστής που έχει ορίσει το Ι.Κ.Α. ο οποίος εξαρτάται από το είδος της εργασίας.

Υπολογισμός        Τα απαιτούμενα ημερομίσθια προκύπτουν από το γινόμενο του ημερομισθίων     συντελεστή με την ποσότητα της εργασίας που θα γίνει. Η

ποσότητα της εργασίας υπολογίζεται από την προ-μέτρηση που              πραγματοποιείται πριν τη εκτέλεση του έργου.

Ας δούμε τον υπολογισμό των ημερομισθίων μέσα από ένα παράδειγμα.

Θέλουμε να υπολογίσουμε τα ημερομίσθια που απαιτούνται για την κατασκευή δρομικού τοίχου που γίνεται σε μια κατοικία καθώς αλλάζει η      διαρρύθμισή της. Οι διαστάσεις του τοίχου είναι 4,00m μήκος και 3,10 m ύψος. Στη μέση του τοίχου θα κατασκευαστεί σενάζ μήκους τεσσάρων μέτρων και ύψους δέκα εκατοστών. Για τον υπολογισμό των ημερομισθίων σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 3.

Στην ομάδα εργασιών του πίνακα που αναφέρεται στα σκυροδέματα έχουμε στην έβδομη οριζόντια στήλη σενάζ δρομικά που μετρώνται σε τρέχον μέτρο. Ενώ στην ομάδα των τοιχοποιιών έχουμε στην τρίτη οριζόντια στήλη πλινθοδομές δρομικές οι οποίες μετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα.

Από την προμέτρηση προκύπτει σενάζ : 4,00 m.

και τοιχοποιία δρομική:    4,00 m x 3,00 m= 12,00 m.

Το ύψος του τοίχου είναι 3,10 m αλλά τα 10 εκατοστά είναι το σενάζ.

Άρα η επιφάνεια που θα γίνει με τούβλα είναι: 4,00 m x 3,00 m =12,00 m2 .

Οι αντίστοιχοι συντελεστές όπως μας δίνονται από τον πίνακα είναι:

Για σενάζ δρομικά    0,040 και για τοιχοποιία δρομική 0,060 .

Πολλαπλασιάζοντας    0,040 x 4 = 0,16

0,060 x 12 = 0,72

Αν αθροίσουμε τα αποτελέσματα θα έχουμε 0,16 + 0,72= 0,88, δηλαδή για την κατασκευή του συγκεκριμένου τοίχου απαιτείται ένα ημερομίσθιο.

ΣΧΗΜΑ    3.8 ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑ 3

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην έννοια της οικοδομικής άδειας η οποία    είναι διοικητική πράξη που επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να εκτελέσει της οικοδομικές εργασίες που ζητά εφόσον είναι σύμφωνες με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν. Στην οικοδομική άδεια χαρακτηρίζεται η χρήση που θα έχει το οικοδόμημα, όπως και η χρονική διάρκεια εντός της οποίας πρέπει να περατωθεί. Για τα συνήθη οικοδομικά έργα η χρονική διάρκεια είναι τέσσερα χρόνια. Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδομικές άδεις που αφορούν κατεδαφίσεις, εκσκαφές και επιχωματώσεις οι    οποίες ισχύουν για έξι μήνες, καθώς και οι άδειες που αφορούν την ανέγερση μεγάλων ξενοδοχειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και ισχύουν για έξι χρόνια.

Αν το έργο δεν ολοκληρωθεί εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια, καθώς επίσης και αν γίνουν αλλαγές στο συντελεστή δόμησης, στον όγκο, στη χρήση του κτιρίου, στις μελέτες ή στους επιβλέποντες μηχανικούς, τότε απαιτείται να γίνει αναθεώρηση της άδειας.

Για την εκτέλεση κάθε δομικού έργου - εκτός μικροεργασιών - απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Κάθε κατασκευή που πραγματοποιείται χωρίς οικοδομική άδεια είναι αυθαίρετη. Οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη της περιοχής όσο και στην ασφάλεια των έργων. Η Πολιτεία, για να πατάξει την αυθαίρετη δόμηση, έχει θεσπίσει την επιβολή χρηματικών προστίμων και ποινικών διώξεων στους ιδιοκτήτες και στους εμπλεκόμενους στην κατασκευή αυθαιρέτων.

Ο φάκελος της οικοδομικής άδειας περιέχει την αίτηση του ενδιαφερόμενου, τη δήλωση ανάθεσης των μελετών και των επιβλέψεων του έργου, τις δηλώσεις ανάληψης από τους μελετητές, το φύλλο ελέγχου, τις απαιτούμενες μελέτες και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι μελέτες χωρίζονται σε αρχιτεκτονικές, στατικές, μελέτες εγκαταστάσεων και θερμομόνωσης. Η κάθε μελέτη συντάσσεται με βάσει τους ισχύοντες κανόνες της αισθητικής και επιστήμης.

Οι εγκρίσεις αφορούν ειδικά θέματα του τρόπου δόμησης και των φορολογικών στοιχείων της άδειας. Οι εγκρίσεις δίνονται από τις αντίστοιχες    υπηρεσίες και λαμβάνονται υπόψη από το πολεοδομικό γραφείο κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο φάκελο της άδειας.

Η Πολιτεία έχει ορίσει τα πολεοδομικά γραφεία και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων ή Κοινοτήτων ως αρμόδιες για να ελέγχουν και να εκδίδουν τις οικοδομικές άδειες. Οι έλεγχοι στο φάκελο της άδειας πραγματοποιούνται για να διαπιστωθεί εάν κατά την εκπόνηση των μελετών τηρήθηκαν οι πολεοδομικές διατάξεις και οι κανονισμοί που ισχύουν. Πρώτα γίνεται ο έλεγχος της αρχιτεκτονικής μελέτης, και ακολουθούν οι έλεγχοι της στατικής μελέτης, της μελέτης των εγκαταστάσεων και των φορολογικών στοιχείων.    Κατόπιν γίνεται    επανέλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος και των όρων των οποίων θα δομηθεί η κατασκευή. Αφού ολοκληρωθούν και αυτοί οι έλεγχοι, το πολεοδομικό γραφείο εκδίδει την άδεια οικοδομής για τον ενδιαφερόμενο.

Για την κατασκευή ενός δομικού έργου ασχολείται ένας αριθμός εργατικού δυναμικού. H Πολιτεία έχει καταρτίσει πίνακες με τους οποίους υπολογίζουμε τα απαραίτητα ημερομίσθια για κάθε κατασκευή. Οι πίνακες είναι τρείς: ο πίνακας 1, ο πίνακας 2 και ο πίνακας 3. Η χρήση του αντίστοιχου πίνακα εξαρτάται από το είδος του έργου και την εργασία που πραγματοποιούμε. Ο έλεγχος του σωστού υπολογισμού των ημερομισθίων με βάση τους πίνακες γίνεται από το πολεοδομικό γραφείο που εκδίδει την άδεια και από το υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. της περιοχής όπου ανήκει το έργο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Τι καλείται οικοδομική άδεια;

- Να αναφέρετε τη χρονική διάρκεια που έχει η οικοδομική άδεια βάσει της οποίας θα ανεγερθεί δυόροφη κατοικία.

- Να αναφέρετε τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας.

- Να αναφέρετε τους σκοπούς για τους οποίους είναι αναγκαία η έκδοση της οικοδομικής άδειας.

- Να αναφέρετε για ποιες περιπτώσεις εργασιών δεν απαιτείται η έκδοση της οικοδομικής άδειας.

- Πότε μία κατασκευή χαρακτηρίζεται αυθαίρετη;

- Να αναφέρετε τα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία για να εξαλείψει τις αυθαίρετες κατασκευές.

- Να αναφέρετε τις βασικές πληροφορίες που λαμβάνουμε παρατηρώντας το έντυπο της οικοδομικής άδειας.

- Να αναφέρετε τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

- Να αναφέρετε τις μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση άδειας βάσει της οποίας θα ανεγερθεί τετραώροφη κατοικία.

- Να αναφέρετε τα στοιχεία που περιλαμβάνει το τοπογραφικό γηπέδου το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου.

- Να αναφέρετε τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι ξυλότυποι (σχέδια φέρουσας κατασκευής ).

- Να αναφέρετε τις μελέτες των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για διώροφη κατοικία η οποία έχει συνολικό όγκο 950,00 κ. μ.

- Να αναφέρετε τα έντυπα που σχετίζονται με τα φορολογικά στοιχεία της οικοδομικής άδειας.

- Να αναφέρετε τα όργανα που έχει ορίσει η Πολιτεία για να πραγματοποιούν τον έλεγχο και την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

- Να αναφέρετε την πορεία του φακέλου της οικοδομικής άδειας κατά τη διάρκεια του ελέγχου της από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

- Να αναφέρετε τις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος της αρχιτεκτονικής μελέτης από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).

- Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιείται επανέλεγχος στο τοπογραφικό διάγραμμα και τους όρους δόμησης πριν την τελική υπογραφή της οικοδομικής άδειας.

- Ποια επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από το Ι.Κ.Α. ως στεγασμένα και ποια ως μη στεγασμένα, και γιατί;

- Να αναφέρετε τα δομικά έργα στα οποία ο υπολογισμός των απαραίτητων ημερομισθίων γίνεται με τον πίνακα 1.

- Να υπολογισθούν - με τη βοήθεια του πίνακα 1 - τα ημερομίσθια για τις ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις ( εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτιρίου, τοιχοποιίες του κτιρίου, κ.ο.κ. ),όταν ο συνολικός αριθμός των ημερομισθίων είναι 250.

- Να υπολογισθούν τα ημερομίσθια που απαιτούνται για την κατασκευή ισόγειας λυόμενης κατοικίας. Το εμβαδόν του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί η οικοδομή είναι 300,00 τ.μ., και το εμβαδόν της ισόγειας κατοικίας είναι 85,00 τ.μ.

- Να υπολογισθούν - με τη βοήθεια του πίνακα 3- τα ημερομίσθια που απαιτούνται για το βάψιμο τοιχοποιίας η οποία έχει διαστάσεις 2,80 μ. x 9,25 μ.