1.6 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Χρησιμοποιώντας Πίνακα Αληθείας, να αποδειχθεί ότι ισχύει:

A⋅B+A⋅B=A·B+A·B

Πράγματι, η σχέση A⋅B+A⋅B=A·B+A·B

ισχύει όπως φαίνεται από τον Πίνακα Αληθείας του Πίνακα 1.7.1.

Πίνακας 1.6.1

Πίνακας Αληθείας

για την απόδειξη της σχέσης A⋅B+A⋅B=A·B+A·B

| A | B | A | B | A·B | A·B | A·B | A·B | A⋅B+A⋅B | A⋅B+A⋅B | A·B+A·B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

2. Χρησιμοποιώντας Πίνακα Αληθείας, να αποδειχθεί ότι ισχύει:

A·B+A·C+B·C=A·B+A·C

Πράγματι, η σχέση A·B+A·C+B·C=A·B+A·C ισχύει όπως φαίνεται από τον Πίνακα Αληθείας του Πίνακα 1.6.2.

Πίνακας 1.6.2

Πίνακας Αληθείας

για την απόδειξη της σχέσης A·B+A·C+B·C=A·B+A·C

| A | B | C | A | A·B | A·C | B·C | A·B+A·C+B·C | A·B+A·C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

3. Χρησιμοποιώντας Αλγεβρα Boole, να αποδειχθεί ότι ότι ισχύει:

A⊕B=AB

A⊕B=A⋅B+A⋅B=

=A⋅B ⋅ A⋅B=

=(A+B)·(A+B)=

=A·A+A·B+B·A+B·B=

=0+A·B+A·B+0=

=A·B+A·B=AB

4. Να γίνουν οι πράξεις:

α. Y1=(A+B)·(B·B)+(A+1)·A

β. Y2=A·B·C+A·B·C+A·B·C+A·B·C

γ. Y3=(A+A·B)·(A+B)

δ. Y4=((A·1)+B)+(A·(0+B))

α. Y1=(A+B)·(B·B)+(A+1)·A=

=(A+B)·0+1·A=

=0+A=

=A

β. Y2=A·B·C+A·B·C+A·B·C+A·B·C=

=(A·B·C+ A·B·C)+(A·B·C+ A·B·C)=

=(A+Α)·B·C+(A+Α)·B·C=

=1·B·C+1·B·C=

=B·C+B·C=

=(B+B)·C=

=1·C=

=C

γ. Y3=(A+A·B)·(A+B)=

=A·A+A·B+A·B·A+A·B·B=

=A+A·B+(A·A)·B+A·(B·B)=

=A+A·B+0·B+A·B=

=A+A·B+A·B=

=A+(A+A)·B=

=A+1·B=

=A+B

δ. Y4=((A·1)+B)+(A·(0+B))=

=(A+B)+(A·B)=

=A+B+A·B=

=(A+A·B)+B=

=A+B (Θεώρημα απορρόφησης)

##### 1.7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών μεγεθών.

2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

3. Ποιες πράξεις ορίζονται στην Αλγεβρα Boole; Τι γνωρίζετε για την προτεραιότητα των πράξεων αυτών;

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό και ποιο λάθος;

α. (A+B)+ C=(A·B)·C	ΣΩΣΤΟ	ΛΑΘΟΣ

β. A⊕B=(AB)		ΣΩΣΤΟ	ΛΑΘΟΣ

5. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό και ποιο λάθος;

α. A⋅B⋅C=A·B·C		ΣΩΣΤΟ	ΛΑΘΟΣ

β. AB=BA			ΣΩΣΤΟ	ΛΑΘΟΣ

6. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς;

α. 0+1=1	Αληθής	Ψευδής

β. 1+1=1	Αληθής	Ψευδής

γ. A+A·B=B	Αληθής	Ψευδής

δ. A0=A	Αληθής	Ψευδής

7. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς;

α. A+A·B=A+B	Αληθής	Ψευδής

β. A+B=A+B	Αληθής	Ψευδής

γ. A·A=1		Αληθής	Ψευδής

δ. AA=1		Αληθής	Ψευδής

8. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πυλών OR και XOR δύο εισόδων;

9. Ο παρακάτω Πίνακας Αληθείας:

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

είναι ο Πίνακας Αληθείας της πύλης

α) OR 		β) NOR	γ) XOR	δ) XNOR

10. Το παρακάτω λογικό διάγραμμα:

είναι το λογικό διάγραμμα της πύλης

α) AND	β) OR		γ) NAND	δ) NOR

11. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό και ποιο λάθος;

α. Μία πύλη OR τριών εισόδων μπορεί να υλοποιηθεί με δύο πύλες OR δύο εισόδων.	ΣΩΣΤΟ	ΛΑΘΟΣ

β. Μία πύλη NAND τριών εισόδων μπορεί να υλοποιηθεί με δύο πύλες NAND δύο εισόδων.	ΣΩΣΤΟ	ΛΑΘΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασία 1.

Να φτιάξετε έναν Πίνακα με τα λογικά διαγράμματα και τους Πίνακες Αληθείας των πυλών NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR και XNOR για να τον έχετε πάντα μαζί σας την ώρα του μαθήματος. Θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμος.

Εργασία 2.

Να φτιάξετε έναν Πίνακα με τα ολοκληρωμένα 7400, 7402, 7404, 7408, 7410, 7411, 7420, 7421, 7427, 7430, 7432 και 7486 ανά κατηγορία πυλών NOT, AND, OR, NAND, NOR και XOR για να τον έχετε πάντα μαζί σας την ώρα του εργαστηρίου. Θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμος.

## ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εργαστηριακή Ασκηση 1

Λογικές Πύλες NOT, AND ΚΑΙ OR

Στόχοι: Στο τέλος της άσκησης πρέπει:

-Να διαβάζετε τα φύλλα δεδομένων (data sheets) των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Ο.Κ.) που θα χρησιμοποιηθούν στην άσκηση.

-Να επιλέγετε τα κατάλληλα Ο.Κ.

-Να ελέγχετε τη σωστή λειτουργία των λογικών πυλών, με τη βοήθεια των πινάκων αληθείας, που θα προκύψουν πειραματικά.

-Να επαληθεύετε πειραματικά τα θεωρήματα και τα αξιώματα της Αλγεβρας Boole.

1.1 Πύλη NOT

1. Να μελετήσετε τα φύλλα δεδομένων (data sheets) του Ο.Κ.  που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση (π.χ. 74LS04).

2. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα διασυνδέσεων (connection diagram) του O.K. και σε μία από τις πύλες που περιέχει και να συνδέσετε διακόπτη στην είσοδο και στην έξοδο βολτόμετρο και LED, όπως φαίνεται στο Σχήμα Ε.1.1.

Σημείωση: Σε επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις αυτά τα κυκλώματα θα αναφέρονται με τον όρο κυκλώματα ενσυρμάτωσης.

Σχήμα Ε.1.1

# Κύκλωμα ενσυρμάτωσης πύλης NOT

3. Να πραγματοποιήσετε το κύκλωμα σε "bread board".

4. Με το διακόπτη Δ1 να δώσετε στην είσοδο λογικές καταστάσεις "0" ή "1" και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα παρατηρώντας το LED (αναμμένο="1" ή σβηστό="0") καθώς και την ένδειξη του βολτομέτρου:

| Α | Υ | LED | Vm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |

5. Να ελέγξετε, χρησιμοποιώντας τα φύλλα δεδομένων (data sheets), αν  η πύλη λειτουργεί σωστά συγκρίνοντας  τον παραπάνω πίνακα με:

α) τον πίνακα αληθείας της πύλης NOT και

β) τις τάσεις εξόδου VOL και VOH (πρέπει η ένδειξη του βολτομέτρου να είναιVm≤VOLmax,, όταν η έξοδος είναι "0" ή VmVOHmin , όταν η έξοδος είναι "1").

6. Να επαληθεύσετε  πειραματικά το θεώρημα της Αλγεβρας Boole:

A=A

χρησιμοποιώντας δύο πύλες NOT του ολοκληρωμένου που επιλέξατε.

1.2  Πύλη AND

1. Να μελετήσετε τα φύλλα δεδομένων (data sheets) του Ο.Κ.που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση (π.χ. 74LS08).

2. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα διασυνδέσεων (connection diagram) του O.K. και σε μία από τις πύλες που περιέχει και να συνδέσετε διακόπτη στην είσοδο και στην έξοδο βολτόμετρο και LED, όπως φαίνεται στο Σχήμα Ε.1.2.

Σχήμα Ε.1.2

# Κύκλωμα ενσυρμάτωσης πύλης AND

3. Να πραγματοποιήσετε το κύκλωμα σε "bread board".

4. Με τους διακόπτες Δ1 και Δ2 να δώσετε στις εισόδους όλους τους δυνατούς συνδυασμούς λογικών καταστάσεων και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα παρατηρώντας το LED (αναμμένο="1" ή σβηστό="0") καθώς και την ένδειξη του βολτομέτρου:

| Α | Β | Υ | LED | Vm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

5. Να ελέγξετε, χρησιμοποιώντας τα φύλλα δεδομένων (data sheets), αν  η πύλη λειτουργεί σωστά συγκρίνοντας  τον παραπάνω πίνακα με:

α) τον πίνακα αληθείας της πύλης AND και

β) τις τάσεις εξόδου VOL και VOH (πρέπει η ένδειξη του βολτομέτρου να είναιVm≤VOLmax,, όταν η έξοδος είναι "0" ή VmVOHmin , όταν η έξοδος είναι "1").

6. Να συνδέσετε τη μία είσοδο της πύλης  στην τάση Vcc ενώ την άλλη να την αφήσετε ασύνδετη. Παρατηρώντας την κατάσταση του LED, να συμπεράνετε αν η ασύνδετη είσοδος  ισοδυναμεί με λογική κατάσταση "0" ή "1".

7. Να επαληθεύσετε  πειραματικά τα παρακάτω θεωρήματα της άλγεβρας Boole:

A·A=A

A·0=0

1.3. Πύλη OR

1. Να μελετήσετε τα φύλλα δεδομένων (data sheets) του Ο.Κ.που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση (π.χ. 74LS32).

2. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα διασυνδέσεων (connection diagram) του O.K. και σε μία από τις πύλες που περιέχει και να συνδέσετε διακόπτη στην είσοδο και στην έξοδο βολτόμετρο και LED, όπως φαίνεται στο Σχήμα Ε.1.3.

Σχήμα Ε.1.3

# Κύκλωμα ενσυρμάτωσης πύλης OR

3. Να πραγματοποιήσετε το κύκλωμα σε "bread board".

4. Με τους διακόπτες Δ1 και Δ2 να δώσετε στις εισόδους όλους τους δυνατούς συνδυασμούς λογικών καταστάσεων και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα παρατηρώντας το LED (αναμμένο="1" ή σβηστό="0") καθώς και την ένδειξη του βολτομέτρου:

| Α | Β | Υ | LED | Vm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

5. Να ελέγξετε, χρησιμοποιώντας τα φύλλα δεδομένων (data sheets), αν  η πύλη λειτουργεί σωστά συγκρίνοντας  τον παραπάνω πίνακα με:

α) τον πίνακα αληθείας της πύλης OR και

β) τις τάσεις εξόδου VOL και VOH (πρέπει η ένδειξη του βολτομέτρου να είναιVm≤VOLmax,, όταν η έξοδος είναι "0" ή VmVOHmin , όταν η έξοδος είναι "1").

6. Να συνδέσετε τη μία είσοδο της πύλης  στην τάση Vcc ενώ την άλλη να την αφήσετε ασύνδετη. Παρατηρώντας την κατάσταση του LED, να συμπεράνετε αν η ασύνδετη είσοδος  ισοδυναμεί με λογική κατάσταση "0" ή "1".

7. Να επαληθεύσετε  πειραματικά τα παρακάτω θεωρήματα της άλγεβρας Boole:

A+A=A

A+1=1

1.4 Εργασίες

1. Να υλοποιήσετε μία πύλη AND τριών εισόδων χρησιμοποιώντας δύο πύλες AND δύο εισόδων. Να συγκρίνετε τη λειτουργία της με τη λειτουργία μίας πύλης AND τριών εισόδων. Να επιλέξετε τα κατάλληλα Ο.Κ.

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Ο.Κ. 74LS08 και 74LS11).

2. Επιλέγοντας τα κατάλληλα Ο.Κ., να επαληθεύσετε πειραματικά το Θεώρημα Απορρόφησης της Αλγεβρας Boole:

A+A·B=A

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Ο.Κ. 74LS08 και 74LS32).

Εργαστηριακή Ασκηση 2

Λογικές Πύλες NAND, NOR ΚΑΙ XOR

Στόχοι: Στο τέλος της άσκησης θα πρέπει:

-Να διαβάζετε τα φύλλα δεδομένων (data sheets) των Ο.Κ. που θα χρησιμοποιηθούν στην άσκηση.

-Να επιλέγετε τα κατάλληλα Ο.Κ.

-Να ελέγχετε τη σωστή λειτουργία των λογικών πυλών, με τη βοήθεια των πινάκων αληθείας, που θα προκύψουν πειραματικά.

2.1 Πύλη NAND

1. Να μελετήσετε τα φύλλα δεδομένων (data sheets) του Ο.Κ.που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση (π.χ. 74LS00).

2. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα διασυνδέσεων (connection diagram) του O.K. και σε μία από τις πύλες που περιέχει και να συνδέσετε διακόπτη στην είσοδο και στην έξοδο βολτόμετρο και LED, όπως φαίνεται στο Σχήμα Ε.2.1.

Σχήμα Ε.2.1

# Κύκλωμα ενσυρμάτωσης πύλης NAND

3. Να πραγματοποιήσετε το κύκλωμα σε "bread board".

4. Με τους διακόπτες Δ1 και Δ2 να δώσετε στις εισόδους όλους τους δυνατούς συνδυασμούς λογικών καταστάσεων και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα παρατηρώντας το LED (αναμμένο="1" ή σβηστό="0"), καθώς και την ένδειξη του βολτομέτρου:

| Α | Β | Υ | LED | Vm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

5. Να ελέγξετε, χρησιμοποιώντας τα φύλλα δεδομένων (data sheets), αν  η πύλη λειτουργεί σωστά συγκρίνοντας  τον παραπάνω πίνακα με:

α) τον πίνακα αληθείας της πύλης NAND και

β) τις τάσεις εξόδου VOL και VOH (πρέπει η ένδειξη του βολτομέτρου να είναιVm≤VOLmax,, όταν η έξοδος είναι "0" ή VmVOHmin , όταν η έξοδος είναι "1").

6. Να βραχυκυκλώσετε τις (δύο) εισόδους μίας πύλης NAND. Παρατηρώντας την κατάσταση του LED, να συμπεράνετε ότι η πύλη NAND λειτουργεί ως πύλη NOT.

2.2 Πύλη NOR

1. Να μελετήσετε τα φύλλα δεδομένων (data sheets) του Ο.Κ.που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση (π.χ. 74LS02).

2. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα διασυνδέσεων (connection diagram) του O.K. και σε μία από τις πύλες που περιέχει και να συνδέσετε διακόπτη στην είσοδο και στην έξοδο βολτόμετρο και LED, όπως φαίνεται στο Σχήμα Ε.2.2.

Σχήμα Ε.2.2

# Κύκλωμα ενσυρμάτωσης πύλης NOR

3. Να πραγματοποιήσετε το κύκλωμα σε "bread board".

4. Με τους διακόπτες Δ1 και Δ2 να δώσετε στις εισόδους όλους τους δυνατούς συνδυασμούς λογικών καταστάσεων και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα παρατηρώντας το LED (αναμμένο="1" ή σβηστό="0") καθώς και την ένδειξη του βολτομέτρου:

| Α | Β | Υ | LED | Vm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

5. Να ελέγξετε, χρησιμοποιώντας τα φύλλα δεδομένων (data sheets), αν  η πύλη λειτουργεί σωστά συγκρίνοντας  τον παραπάνω πίνακα με:

α) τον πίνακα αληθείας της πύλης NOR και

β) τις τάσεις εξόδου VOL και VOH (πρέπει η ένδειξη του βολτομέτρου να είναιVm≤VOLmax,, όταν η έξοδος είναι "0" ή VmVOHmin , όταν η έξοδος είναι "1").

6. Να βραχυκυκλώσετε τις (δύο) εισόδους μίας πύλης NOR. Παρατηρώντας την κατάσταση του LED, να συμπεράνετε ότι η πύλη NOR λειτουργεί ως πύλη NOT.

2.3 Πύλη XOR

1. Να μελετήσετε τα φύλλα δεδομένων (data sheets) του Ο.Κ.που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση (π.χ. 74LS86).

2. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα διασυνδέσεων (connection diagram) του O.K. και σε μία από τις πύλες που περιέχει και να συνδέσετε διακόπτη στην είσοδο και στην έξοδο βολτόμετρο και LED, όπως φαίνεται στο Σχήμα Ε.2.3.

Σχήμα Ε.2.3

# Κύκλωμα ενσυρμάτωσης πύλης XOR

3. Να πραγματοποιήσετε το κύκλωμα σε "bread board".

4. Με τους διακόπτες Δ1 και Δ2 να δώσετε στις εισόδους όλους τους δυνατούς συνδυασμούς λογικών καταστάσεων και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα παρατηρώντας το LED (αναμμένο="1" ή σβηστό="0") καθώς και την ένδειξη του βολτομέτρου:

| Α | Β | Υ | LED | Vm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

5. Να ελέγξετε, χρησιμοποιώντας τα φύλλα δεδομένων (data sheets), αν  η πύλη λειτουργεί σωστά συγκρίνοντας  τον παραπάνω πίνακα με:

α) τον πίνακα αληθείας της πύλης XOR και

β) τις τάσεις εξόδου VOL και VOH (πρέπει η ένδειξη του βολτομέτρου να είναιVm≤VOLmax,, όταν η έξοδος είναι "0" ή VmVOHmin , όταν η έξοδος είναι "1").

6. Να υλοποιήσετε μία πύλη XOR τριών εισόδων χρησιμοποιώντας δύο πύλες XOR δύο εισόδων.

2.4 Εργασίες

1. Επιλέγοντας τα κατάλληλα Ο.Κ., να επαληθεύσετε πειραματικά το Θεώρημα De Morgan:

A⋅B=A+B

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Ο.Κ. 74LS00, 74LS04 και 74LS32).

2. Να υλοποιήσετε μία πύλη XNOR δύο εισόδων χρησιμοποιώντας μία πύλη XOR δύο εισόδων και μία πύλη NOT (μίας εισόδου). Να επιλέξετε τα κατάλληλα Ο.Κ.

(Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Ο.Κ. 74LS04 και 74LS86).