ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.1 ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2.2 ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.3 ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.3.1 Ορισμοί

2.3.2 Αρίθμηση στο δυαδικό σύστημα

2.3.3 Μετατροπή δυαδικού σε δεκαδικό

2.3.4 Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό

2.4 ΟΚΤΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.4.1 Ορισμοί

2.4.2 Αρίθμηση στο οκταδικό σύστημα

2.4.3 Μετατροπή οκταδικού σε δεκαδικό

2.4.4 Μετατροπή δεκαδικού σε οκταδικό

2.4.5 Μετατροπή οκταδικού σε δυαδικό

2.4.6 Μετατροπή δυαδικού σε οκταδικό

2.5 ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.5.1 Ορισμοί

2.5.2 Αρίθμηση στο δεκαεξαδικό σύστημα

2.5.3 Μετατροπή δεκαεξαδικού σε δεκαδικό

2.5.4 Μετατροπή δεκαδικού σε δεκαεξαδικό

2.5.5 Μετατροπή δεκαεξαδικού σε δυαδικό

2.5.6 Μετατροπή δυαδικού σε δεκαεξαδικό

2.5.7 Μετατροπή δεκαεξαδικού σε οκταδικό

2.5.8 Μετατροπή οκταδικού σε δεκαεξαδικό

2.6. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

2.6.1 Αριθμητικές πράξεις στο Δυαδικό σύστημα

2.6.1.1 Πρόσθεση δυαδικών αριθμών

2.6.1.2 Αφαίρεση δυαδικών αριθμών

2.6.2 Αριθμητικές πράξεις στο Δεκαεξαδικό σύστημα

2.6.2.1 Πρόσθεση δεκαεξαδικών αριθμών

2.6.2.2 Αφαίρεση δεκαεξαδικών αριθμών

2.7 ΚΩΔΙΚΕΣ

2.7.1 Δυαδικοί κώδικες

2.7.2 Δυαδικοί κώδικες με βάρη

2.7.2.1 Ο κώδικας BCD

2.7.2.2 Μετατροπή από BCD σε δεκαδικό

2.7.2.3 Μετατροπή από δεκαδικό σε BCD

2.7.2.4 Αριθμοί του κώδικα BCD και δυαδικοί αριθμοί

2.7.3 Δυαδικοί κώδικες χωρίς βάρη

2.7.3.1 Ορισμοί

# 2.7.3.2 Ο κώδικας Gray

2.7.4 Αλφαριθμητικοί κώδικες

2.7.4.1 Ορισμοί

2.7.4.2 Ο κώδικας ASCII

2.8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2.9 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2.10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

## ΣΤΟΧΟΙ

## Οι στόχοι του Κεφαλαίου 2 είναι:

## η απόκτηση βασικών θεωρητικών γνώσεων για τα παρακάτω αντικείμενα:

## Αρχές ανάπτυξης αριθμητικών συστημάτων

## Κώδικες

## η απόκτηση της δυνατότητας εφαρμογής των γνώσεων αυτών για:

## Πραγματοποίηση μετατροπών από ένα σύστημα σε άλλο

## Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων στο δυαδικό και στο δεκαεξαδικό σύστημα

2.1 ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένα αριθμητικό σύστημα είναι ένα σύνολο από σύμβολα (αριθμοί και χαρακτήρες) που χρησιμοποιούνται για μέτρηση και για υπολογισμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση).

Η ανάπτυξη των αριθμητικών συστημάτων βασίζεται σε δύο αρχές:

- την ύπαρξη βάσης (base, radix) του συστήματος

- την ύπαρξη αξίας - βάρους (weight) των θέσεων των συμβόλων

Το περισσότερο χρησιμοποιούμενο αριθμητικό σύστημα είναι το δεκαδικό (αραβικό σύστημα). Άλλα συστήματα με τα οποία και θα ασχοληθούμε είναι το δυαδικό, το οκταδικό και το δεκαεξαδικό.

2.2 ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το δεκαδικό σύστημα (decimal) χρησιμοποιεί δέκα ψηφία (τους αριθμούς 0-9), έχει βάση το 10 και η αξία των ψηφίων εξαρτάται από τις θέσεις τους (το βάρος των θέσεων υπολογίζεται από την αντίστοιχη δύναμη του 10).

Για παράδειγμα, ο αριθμός 5832 του δεκαδικού συστήματος παριστάνει μία ποσότητα που είναι ίση με 5 χιλιάδες συν 8 εκατοντάδες συν 3 δεκάδες συν 2 μονάδες, αφού:

5832 = 5 x 103 + 8 x 102 + 3 x 101 + 2 x 100

Το πρώτο ψηφίο του αριθμού είναι το Περισσότερο Σημαντικό Ψηφίο (Most Significant Digit - MSD), γιατί έχει την μεγαλύτερη αξία, ενώ το τελευταίο ψηφίο είναι το Λιγότερο Σημαντικό Ψηφίο (Least Significant Digit - LSD), γιατί έχει την μικρότερη αξία.

Από τις θέσεις των ψηφίων προκύπτουν τα βάρη τους (οι αντίστοιχες δυνάμεις του 10), όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2.1.

|  | MSD |  |  | LSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψηφία | 5 | 8 | 3 | 2 |
| Θέση | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Βάρος | 103 | 102 | 101 | 100 |
| Αξία | 5x103= =5000 | 8x102= =800 | 3x101= =30 | 2x100= =2 |

## Σχήμα 2.2.1

## Βάρη θέσεων δεκαδικού αριθμού

Κάθε αριθμός εκφρασμένος σε αριθμητικό σύστημα με βάση (radix) το r παριστάνεται με μία σειρά από n+1 συντελεστές οι τιμές των οποίων κυμαίνονται από 0 μέχρι r-1, δηλαδή:

(A)r=anan-1…a2a1a0

Ο αντίστοιχος δεκαδικός αριθμός (αριθμητικό σύστημα με βάση το 10) είναι:

(A)10 = anxrn + an-1xrn-1 + … + a2xr2 + a1xr1 + a0xr0

2.3 ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Το δυαδικό σύστημα έχει βάση τον αριθμό 2. Επομένως, χρησιμοποιεί τα ψηφία 0 και 1. Κάθε δυαδικός αριθμός παριστάνεται από μία σειρά από τέτοια ψηφία που ονομάζονται δυαδικά ψηφία (bits). Από τις θέσεις των ψηφίων προκύπτουν τα βάρη τους (οι αντίστοιχες δυνάμεις του 2). Το πρώτο ψηφίο του αριθμού είναι το Περισσότερο Σημαντικό Δυαδικό Ψηφίο (Most Significant Bit - MSB), γιατί έχει την μεγαλύτερη αξία, ενώ το τελευταίο ψηφίο είναι το Λιγότερο Σημαντικό Δυαδικό Ψηφίο (Least Significant Bit - LSB), γιατί έχει την μικρότερη αξία.

## Για παράδειγμα, τα βάρη των θέσεων του δυαδικού αριθμού 1011 φαίνονται στο Σχήμα 2.3.1.

|  | MSB |  |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψηφία | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Θέση | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Βάρος | 23 | 22 | 21 | 20 |

## Σχήμα 2.3.1

## Βάρη θέσεων δυαδικού αριθμού

Ο αντίστοιχος δεκαδικός αριθμός είναι:

1011 = 1x23 + 0x22 +1x21 +1x20 =8+0+2+1=11

### 2.3.2 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο δεκαδικό σύστημα χρησιμοποιώντας n ψηφία μπορούμε να μετρήσουμε 10n αριθμούς (από το 0 μέχρι και το 10n -1).

Για παράδειγμα με 1 ψηφίο μπορούμε να μετρήσουμε τους αριθμούς 0-9, με δύο ψηφία τους αριθμούς 0-99, με τρία ψηφία τους αριθμούς 0-999.

Αντίστοιχα, στο δυαδικό σύστημα χρησιμοποιώντας n ψηφία (bits) μπορούμε να μετρήσουμε 2n αριθμούς (από το 0 μέχρι και το 2n -1).

Για παράδειγμα με 1 ψηφίο μπορούμε να μετρήσουμε τους αριθμούς 0-1, με δύο ψηφία τους αριθμούς 0-3, με τρία ψηφία τους αριθμούς 0-7, με τέσσερα ψηφία τους αριθμούς 0-15.

Η ακολουθία δυαδικής αρίθμησης, χρησιμοποιώντας τέσσερα ψηφία (bits) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3.1, από όπου προκύπτει ότι:

το λιγότερο σημαντικό bit (LSB - τελευταία στήλη) αλλάζει (από 0 σε 1 και από 1 σε 0) σε κάθε βήμα μέτρησης, το αμέσως προηγούμενο bit αλλάζει κάθε δύο βήματα μέτρησης, το αμέσως προηγούμενο bit αλλάζει κάθε τέσσερα βήματα μέτρησης και το περισσότερο σημαντικό bit (MSB) αλλάζει κάθε οκτώ βήματα.

Αυτή η παρατήρηση αποτελεί έναν εύκολο μνημονικό κανόνα για να θυμάστε την ακολουθία δυαδικής αρίθμησης.

## Πίνακας 2.3.1

Δυαδική αρίθμηση

| Δεκαδικό Βάση 10 | Δυαδικό Βάση 2 |
| --- | --- |
| 00 | 0000 |
| 01 | 0001 |
| 02 | 0010 |
| 03 | 0011 |
| 04 | 0100 |
| 05 | 0101 |
| 06 | 0110 |
| 07 | 0111 |
| 08 | 1000 |
| 09 | 1001 |
| 10 | 1010 |
| 11 | 1011 |
| 12 | 1100 |
| 13 | 1101 |
| 14 | 1110 |
| 15 | 1111 |

2.3.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΥΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή του δυαδικού αριθμού

(A)2=anan-1…a2a1a0

σε δεκαδικό αριθμό χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

(A)10 = anx2n + an-1x2n-1 + … + a2x22 + a1x21 + a0x20

Για παράδειγμα, ο δυαδικός αριθμός  (1110)2 αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό (14)10

αφού:

(1110)2=1x23+1x22+1x21+0x20=1x8+1x4+1x2+0x1=(14)10

2.3.4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός ακέραιου δεκαδικού αριθμού σε δυαδικό αριθμό χρησιμοποιείται η ακόλουθη διαδικασία:

Ο δεκαδικός αριθμός διαιρείται δια του 2, οπότε προκύπτει ακέραιο πηλίκο και υπόλοιπο (που είναι 0 ή 1). Το πηλίκο της προηγούμενης διαίρεσης διαιρείται εκ νέου δια του 2, οπότε προκύπτει νέο ακέραιο πηλίκο και νέο υπόλοιπο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να προκύψει πηλίκο ίσο με 0. Τα υπόλοιπα των διαιρέσεων αποτελούν τα ψηφία του ακέραιου μέρους του δυαδικού αριθμού με LSB, το υπόλοιπο της πρώτης διαίρεσης και MSB το υπόλοιπο της τελευταίας διαίρεσης.

Για παράδειγμα, ο δεκαδικός αριθμός (41)10  αντιστοιχεί στο δυαδικό αριθμό (101001)2  αφού:

(41)10=(101001)2

| 41 | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  | 0 | 10 | 2 |  |  |  |
|  |  | 0 | 5 | 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 |

2.4 ΟΚΤΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.4.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Το οκταδικό σύστημα έχει βάση τον αριθμό 8. Επομένως, χρησιμοποιεί τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Κάθε οκταδικός αριθμός παριστάνεται από μία σειρά από τέτοια ψηφία. Από τις θέσεις των ψηφίων προκύπτουν τα βάρη τους (οι αντίστοιχες δυνάμεις του 8). Το πρώτο ψηφίο του αριθμού ονομάζεται Περισσότερο Σημαντικό Ψηφίο (Most Significant Digit - MSD), ενώ το τελευταίο ψηφίο ονομάζεται Λιγότερο Σημαντικό Ψηφίο (Least Significant Digit - LSD).

## Για παράδειγμα, τα βάρη των θέσεων του οκταδικού αριθμού 452 φαίνονται στο Σχήμα 2.4.1.

|  | MSB |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- |
| Ψηφία | 4 | 5 | 2 |
| Θέση | 2 | 1 | 0 |
| Βάρος | 82 | 81 | 80 |

## Σχήμα 2.4.1

## Βάρη θέσεων οκταδικού αριθμού

Ο αντίστοιχος δεκαδικός αριθμός είναι:

452 = 4x82 + 5x81 +2x80 =298

### 2.4.2 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΟ ΟΚΤΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο οκταδικό σύστημα, χρησιμοποιώντας n ψηφία μπορούμε να μετρήσουμε 8n αριθμούς (από το 0 μέχρι και το 8n -1).

Για παράδειγμα, με 1 ψηφίο μπορούμε να μετρήσουμε τους αριθμούς 0-7, με δύο ψηφία τους αριθμούς 0-63, με τρία ψηφία τους αριθμούς 0-511, με τέσσερα ψηφία τους αριθμούς 0-4095.

Η ακολουθία οκταδικής αρίθμησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.4.1.

## Πίνακας 2.4.1

Οκταδική αρίθμηση

| Δεκαδικό Βάση 10 | Οκταδικό Βάση 8 |
| --- | --- |
| 00 | 00 |
| 01 | 01 |
| 02 | 02 |
| 03 | 03 |
| 04 | 04 |
| 05 | 05 |
| 06 | 06 |
| 07 | 07 |
| 08 | 10 |
| 09 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |

2.4.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΚΤΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή του οκταδικού αριθμού

(A)8=anan-1…a2a1a0

σε δεκαδικό αριθμό χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

(A)10 = anx8n + an-1x8n-1 + … + a2x82 + a1x81 + a0x80

Για παράδειγμα, ο οκταδικός αριθμός  (372)8 αντιστοιχεί στο δεκαδικό αριθμό (14)10 αφού:

(372)8=3x82+7x81+2x80=3x64+7x8+2x1=(250)10

2.4.4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΟΚΤΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού σε οκταδικό αριθμό χρησιμοποιείται η μέθοδος διαδοχικών διαιρέσεων δια του 8 (η διαδικασία είναι ανάλογη με τη διαδικασία για μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού σε δυαδικό αριθμό).

Για παράδειγμα, ο δεκαδικός αριθμός (412)10  αντιστοιχεί στον οκταδικό αριθμό (634)8

αφού:

(412)10=(634)8

| 412 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 51 | 8 |  |
|  | 3 | 6 | 8 |
|  |  | 6 | 0 |

2.4.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΚΤΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός οκταδικού αριθμού σε δυαδικό αριθμό μετατρέπεται κάθε ψηφίο του οκταδικού αριθμού σε μία ομάδα τριών (3) δυαδικών ψηφίων (bits).

Η αντιστοιχία των οκτώ πιθανών ψηφίων ενός οκταδικού αριθμού με τις οκτώ τριάδες bits φαίνεται στον Πίνακα 2.4.2.

Πίνακας 2.4.2

## Η αντιστοιχία των οκτώ ψηφίων ενός οκταδικού αριθμού

με τις οκτώ τριάδες bits

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 110 | 101 | 100 | 011 | 010 | 001 | 000 |

Για παράδειγμα, ο οκταδικός αριθμός (3764)8  αντιστοιχεί στον δυαδικό αριθμό (011111110100)2

αφού:

(3764)8=(011111110100)2

| 3 | 7 | 6 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 011 | 111 | 110 | 100 |

2.4.6 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΥΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΟΚΤΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός δυαδικού αριθμού σε οκταδικό αριθμό, χωρίζεται ο δυαδικός αριθμός σε ομάδες τριών (3) bits και κάθε ομάδα μετατρέπεται στο ισοδύναμο οκταδικό ψηφίο (δηλαδή ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία από την διαδικασία μετατροπής ενός οκταδικού αριθμού σε δυαδικό αριθμό). Αν ο δυαδικός αριθμός δεν χωρίζεται ακριβώς σε τριάδες bits, τότε προστίθενται όσα “0” απαιτούνται στα αριστερά του MSB του δυαδικού αριθμού (γιατί αυτό δεν επηρεάζει τον αριθμό) ώστε να δημιουργηθεί η τελευταία τριάδα bits.

Για παράδειγμα, ο δυαδικός αριθμός (10101001)2 αντιστοιχεί στον οκταδικό αριθμό (251)8

αφού:

(10101001)2=(251)8

| 010 | 101 | 001 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 5 | 1 |

# 2.5 ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.5.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Το οκταδικό σύστημα έχει βάση τον αριθμό 16. Επομένως, χρησιμοποιεί 16 ψηφία που είναι οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 και τα γράμματα A, B, C, D, E και F. Κάθε δεκαεξαδικός αριθμός παριστάνεται από μία σειρά από τέτοια ψηφία. Από τις θέσεις των ψηφίων προκύπτουν τα βάρη τους (οι αντίστοιχες δυνάμεις του 16). Το πρώτο ψηφίο του αριθμού ονομάζεται Περισσότερο Σημαντικό Ψηφίο (Most Significant Digit - MSD), ενώ το τελευταίο ψηφίο ονομάζεται Λιγότερο Σημαντικό Ψηφίο (Least Significant Digit - LSD).

## Για παράδειγμα, τα βάρη των θέσεων του δεκαεξαδικού αριθμού 8F9 φαίνονται στο Σχήμα 2.5.1.

|  | MSB |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- |
| Ψηφία | 8 | F | 9 |
| Θέση | 2 | 1 | 0 |
| Βάρος | 162 | 161 | 160 |

## Σχήμα 2.5.1

## Βάρη θέσεων δεκαεξαδικού αριθμού

Ο αντίστοιχος δεκαδικός αριθμός είναι:

8F9 = 8x162 + 15x161 +9x160 =2297

### 2.5.2 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο δεκαεξαδικό σύστημα χρησιμοποιώντας n ψηφία μπορούμε να μετρήσουμε 16n αριθμούς (από το 0 μέχρι και το 16n -1).

Για παράδειγμα, με 1 ψηφίο μπορούμε να μετρήσουμε τους αριθμούς 0-15, με δύο ψηφία τους αριθμούς 0-255, με τρία ψηφία τους αριθμούς 0-4095, με τέσσερα ψηφία τους αριθμούς 0-65535.

Η ακολουθία δεκαεξαδικής αρίθμησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.5.1.

## Πίνακας 2.5.1

Δεκαεξαδική αρίθμηση

| Δεκαδικό Βάση 10 | Δεκαεξαδικό Βάση 16 |
| --- | --- |
| 00 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09 | 9 |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | E |
| 15 | F |

2.5.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή του δεκαεξαδικού αριθμού

(A)16=anan-1…a2a1a0

σε δεκαδικό αριθμό χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

(A)10 = anx16n + an-1x16n-1 + … + a2x162 + a1x161 + a0x160

Για παράδειγμα, ο δεκαεξαδικός αριθμός  (B5D)16 αντιστοιχεί στον δεκαδικό αριθμό (2909)10

αφού:

(B5D)16=11x162+5x161+13x160=11x256+5x16+13x1=(2909)10

2.5.4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού σε δεκαεξαδικό αριθμό χρησιμοποιείται η μέθοδος διαδοχικών διαιρέσεων δια του 16 (η διαδικασία είναι ανάλογη με τη διαδικασία για μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού σε δυαδικό αριθμό).

Για παράδειγμα, ο δεκαδικός αριθμός (450)10  αντιστοιχεί στον δεκαεξαδικό αριθμό (1C2)16 αφού:

(450)10=(1C2)16

| 450 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 28 | 16 |  |
|  | 12 | 1 | 16 |
|  | (C) | 1 | 0 |

2.5.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός δεκαεξαδικού αριθμού σε δυαδικό αριθμό μετατρέπεται κάθε ψηφίο του δεκαεξαδικού αριθμού σε μία ομάδα τεσσάρων (4) δυαδικών ψηφίων (bits).

Η αντιστοιχία των δεκαέξι πιθανών ψηφίων ενός δεκαεξαδικού αριθμού με τις δεκαέξι τετράδες bits φαίνεται στον Πίνακα 2.5.2.

Πίνακας 2.5.2

## Η αντιστοιχία των δεκαέξι ψηφίων ενός δεκαεξαδικού αριθμού

με τις δεκαέξι τετράδες bits

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0110 | 0001 | 0000 |
| F | E | D | C | B | A | 9 | 8 |
| 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1110 | 1001 | 1000 |

Για παράδειγμα, ο δεκαεξαδικός αριθμός (3E64)16  αντιστοιχεί στον δυαδικό αριθμό (1001111001100100)2

αφού:

(3764)16=(1001111001100100)2

| 9 | E | 6 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 1110 | 0110 | 0100 |

2.5.6 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΥΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός δυαδικού αριθμού σε δεκαεξαδικό αριθμό χωρίζεται ο δυαδικός αριθμός σε ομάδες τεσσάρων (4) bits και κάθε ομάδα μετατρέπεται στο ισοδύναμο δεκαεξαδικό ψηφίο. Αν ο δυαδικός αριθμός δεν χωρίζεται ακριβώς σε τετράδες bits, τότε προστίθενται όσα “0” απαιτούνται στα αριστερά του MSB του δυαδικού, ώστε να δημιουργηθεί η τελευταία τετράδα bits.

Για παράδειγμα, ο δυαδικός αριθμός (0010111101010001)2 αντιστοιχεί στο δεκαεξαδικό αριθμό (2F51)16 αφού:

(0010111101010001)2=(2F51)16

| 0010 | 1111 | 0101 | 0001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | F | 5 | 1 |

2.5.7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΟΚΤΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός δεκαεξαδικού αριθμού σε οκταδικό αριθμό, μετατρέπεται ο δεκαεξαδικός αριθμός σε δυαδικό αριθμό που με την σειρά του μετατρέπεται σε οκταδικό αριθμό.

Για παράδειγμα, ο δεκαεξαδικός αριθμός (A35)16 αντιστοιχεί στο οκταδικό αριθμό (5065)8

αφού:

(A35)16=(5065)8

| A |  | 3 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010 |  | 0011 |  | 0101 |  |
| 101 | 000 |  | 110 |  | 101 |
| 5 | 0 |  | 6 |  | 5 |

2.5.8 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΚΤΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός οκταδικού αριθμού σε δεκαεξαδικό αριθμό, μετατρέπεται ο οκταδικός αριθμός σε δυαδικό αριθμό που με τη σειρά του μετατρέπεται σε δεκαεξαδικό αριθμό.

Για παράδειγμα, ο οκταδικός αριθμός (7501)8 αντιστοιχεί στο δεκαεξαδικό αριθμό (F41)16

αφού:

(7501)8=(F41)16

| 7 | 5 |  | 0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 101 |  | 000 |  | 001 |
| 1111 |  | 0100 |  | 0001 |  |
| F |  | 4 |  | 1 |  |

2.6. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

2.6.1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.6.1.1 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Το άθροισμα δύο δυαδικών αριθμών υπολογίζεται με ανάλογη διαδικασία του υπολογισμού του αθροίσματος δύο δεκαδικών αριθμών: η πρόσθεση ξεκινάει από τα LSB προς τα MSB των προσθετέων, κάθε bit του αθροίσματος είναι “0” ή ”1” και το κρατούμενο κάθε θέσης προστίθεται στα bits των προσθετέων της επόμενης θέσης.

Οι μνημονικοί κανόνες της δυαδικής πρόσθεσης είναι:

0+0=0

0+1=1

1+0=1

1+1=10 (άθροισμα 0 και κρατούμενο 1)

και επίσης

1+1+1=11 (άθροισμα 1 και κρατούμενο 1)

Παρατήρηση: Το σύμβολο + που χρησιμοποιείται στην πρόσθεση έχει σαφώς διαφορετική σημασία από το σύμβολο + που χρησιμοποιείται στη λογική πράξη OR.

Για παράδειγμα, παρουσιάζεται η δυαδική πρόσθεση:

(1001)2+(1100)2=(10101)2

| Κρατούμενο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| + | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Η αντίστοιχη δεκαδική πρόσθεση είναι:

(9)10+(12)10=(21)10

2.6.1.2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Η διαφορά δύο δυαδικών αριθμών υπολογίζεται με ανάλογη διαδικασία του υπολογισμού της διαφοράς δύο δεκαδικών αριθμών: η αφαίρεση ξεκινάει από τα LSB προς τα MSB του αφαιρέτη και του αφαιρετέου.

Οι μνημονικοί κανόνες της δυαδικής αφαίρεσης είναι:

0-0=0

0-1=11 (διαφορά 1 και δανεικό 1)

1-0=1

1-1=0

Για παράδειγμα, παρουσιάζεται η δυαδική αφαίρεση:

(1001)2-(0100)2=(0101)2

| Δανεικό |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 |

Η αντίστοιχη δεκαδική αφαίρεση είναι:

(9)10-(4)10=(5)10

2.6.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι δεκαεξαδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην Πληροφορική, όπως για παράδειγμα στην αρίθμηση των διευθύνσεων μνήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή στον προγραμματισμό των μικροϋπολογιστών σε γλώσσα μηχανής. Επομένως, είναι χρήσιμη η γνώση της εκτέλεσης των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης δεκαεξαδικών αριθμών.

2.6.2.1 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Το άθροισμα δύο δεκαεξαδικών αριθμών υπολογίζεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η πρόσθεση ξεκινάει από τα LSD προς τα MSD των προσθετέων. Τα ψηφία των δεκαεξαδικών αριθμών προστίθενται σε κάθε θέση, όπως προστίθενται οι δεκαδικοί αριθμοί.

- Αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 15 ή ίσο με 15, τότε το άθροισμα είναι το αντίστοιχο δεκαεξαδικό ψηφίο.

- Αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 15, τότε το άθροισμα είναι το δεκαεξαδικό ψηφίο που αντιστοιχεί στην διαφορά του αποτελέσματος μείον 16 και μεταφέρεται κρατούμενο 1 στην επόμενη θέση.

Για παράδειγμα, παρουσιάζεται η δεκαεξαδική πρόσθεση:

(EB98)16+(4F31)16=(13AC9)16

| Κρατούμενο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | E | B | 9 | 8 |
| + | 4 | F | 3 | 1 |
| 1 | 3 | A | C | 9 |

Η αντίστοιχη δεκαδική πρόσθεση είναι:

(60312)10+(20273)10=(80585)10

2.6.2.2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Η διαφορά δύο δεκαεξαδικών αριθμών υπολογίζεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αφαίρεση ξεκινάει από τα LSD προς τα MSD του αφαιρέτη και του αφαιρετέου.

- Αν σε κάθε θέση ο μειωτέος είναι μεγαλύτερος από τον αφαιρετέο ή ίσος με τον αφαιρετέο, τότε τα ψηφία των δεκαεξαδικών αριθμών αφαιρούνται σε κάθε θέση, όπως αφαιρούνται οι δεκαδικοί αριθμοί. Η διαφορά είναι το αντίστοιχο δεκαεξαδικό ψηφίο.

- Αν σε κάθε θέση ο μειωτέος είναι μικρότερος από τον αφαιρετέο, τότε μεταφέρεται δανεικό 1 από την επόμενη θέση (το δεκαεξαδικό ψηφίο της επόμενης θέσης μειώνεται κατά 1). Στο μειωτέο προστίθεται το 16 και από αυτό το άθροισμα αφαιρείται ο αφαιρετέος. Η διαφορά είναι το αντίστοιχο δεκαεξαδικό ψηφίο του αποτελέσματος αυτής της αφαίρεσης.

Για παράδειγμα, παρουσιάζεται η δεκαεξαδική αφαίρεση:

(62C8)16-(2E13)16=(34B5)16

|  | 5 | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 2 | C | 8 |
| - | 2 | E | 1 | 3 |
|  | 3 | 4 | B | 5 |

Η αντίστοιχη δεκαδική αφαίρεση είναι:

(25288)10-(11795)10=(13493)10

2.7 ΚΩΔΙΚΕΣ

2.7.1 ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη δεκαδική λογική. Αντίθετα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές λειτουργούν με βάση τη δυαδική λογική. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας του χρήστη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χρήστης εισάγει δεδομένα σε δεκαδική μορφή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής επεξεργάζεται τα δεδομένα σε δυαδική μορφή. Επομένως, απαιτείται η κατάλληλη μετατροπή των πληροφοριών που ονομάζεται κωδικοποίηση.  Κώδικας είναι ένας συστηματικός τρόπος παράστασης πληροφοριών.

Τα ηλεκτρονικά ψηφιακά συστήματα χρησιμοποιούν σήματα που έχουν δύο διακριτές τιμές. Όμως, τα ψηφιακά συστήματα αναπαριστούν και χειρίζονται πολλά διακριτά στοιχεία πληροφορίας και όχι μόνο δυαδικές πληροφορίες. Κάθε διακριτό στοιχείο πληροφορίας μπορεί να παρασταθεί με έναν δυαδικό κώδικα. Δυαδικός κώδικας είναι ένας συστηματικός τρόπος παράστασης πληροφοριών σε δυαδική μορφή.

Οι δυαδικοί κώδικες χρησιμοποιούν το δυαδικό ψηφίο (binary digit - bit) με δύο πιθανές τιμές “0” και ”1”. Με έναν δυαδικό κώδικα που χρησιμοποιεί n bits μπορούν να παρασταθούν το πολύ 2n διακεκριμένα στοιχεία πληροφορίας, αφού τα n bits μπορούν να τοποθετηθούν στη σειρά με 2n διαφορετικούς τρόπους (συνδυασμοί).

Τέσσερα στοιχεία μπορούν να παρασταθούν με έναν δυαδικό κώδικα των 2 bits. Κάθε στοιχείο παριστάνεται με έναν από τους τέσσερις τρόπους που μπορούν να τοποθετηθούν στη σειρά αυτά τα 2 bits: 00, 01, 10 και 11. Για παράδειγμα, οι τέσσερις εποχές του χρόνου θα μπορούσαν να παρασταθούν ως εξής:

| Άνοιξη |  | 00 |
| --- | --- | --- |
| Καλοκαίρι |  | 01 |
| Φθινόπωρο |  | 10 |
| Χειμώνας |  | 11 |

Η παραπάνω αντιστοιχία των εποχών με δυαδικούς αριθμούς είναι ένας δυαδικός κώδικας. Η αντιστοιχία αυτή δεν είναι μοναδική και επιλέγεται ανάλογα με την εφαρμογή.

Αν το πλήθος των στοιχείων που πρόκειται να κωδικοποιηθούν δεν είναι δύναμη του 2, τότε μερικοί από τους συνδυασμούς των bits δεν χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, τα 10 ψηφία του δεκαδικού συστήματος μπορούν να παρασταθούν με έναν δυαδικό κώδικα των 4 bits. Με 4 bits, όμως, μπορούν να αναπτυχθούν 16 συνδυασμοί. Επομένως, δεν χρησιμοποιούνται 6 συνδυασμοί.

Οι δυαδικοί κώδικες ανήκουν στις δύο ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους:

- δυαδικοί κώδικες με βάρη

- δυαδικοί κώδικες χωρίς βάρη

2.7.2 ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

Οι δυαδικοί κώδικες με βάρη κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε στη θέση κάθε bit του κώδικα να αντιστοιχεί ένα βάρος (κάθε θέση έχει μία αξία).

Οι ακόλουθοι δυαδικοί κώδικες με βάρη στα bits ανάλογα με τη θέση τους, χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση των 10 ψηφίων του δεκαδικού συστήματος:

- ο BCD κώδικας

που χρησιμοποιεί 4 bits με βάρη 8 4 2 1

- ο κώδικας με βάρη 7 4 2 1

που χρησιμοποιεί 4 bits με βάρη 7 4 2 1

- ο Biquinary κώδικας

που χρησιμοποιεί 7 bits με βάρη 5 0 4 3 2 1 0

2.7.2.1 Ο ΚΩΔΙΚΑΣ BCD

Ο κώδικας BCD είναι δυαδικός κώδικας με βάρη, που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των 10 ψηφίων του δεκαδικού συστήματος, όπως δηλώνει άλλωστε το όνομά του: Binary Coded Decimal (δυαδικά κωδικοποιημένο δεκαδικό).

Ο κώδικας BCD χρησιμοποιεί 4 bits με βάρη 8 4 2 1 και παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.7.1.

## Πίνακας 2.7.1

## Κώδικας BCD

| Δεκαδικό ψηφίο | BCD 8421 |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |

Ο κώδικας BCD είναι ένας τρόπος παράστασης των 10 ψηφίων του δεκαδικού συστήματος, το κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μία τετράδα bits.

Για παράδειγμα, ο δεκαδικός αριθμός 5 αντιστοιχεί στην τετράδα 0101 (0x8+1x4+0x2+1x1=5).

2.7.2.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ BCD ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

Για τη μετατροπή ενός BCD αριθμού σε δεκαδικό αριθμό χωρίζεται ο BCD αριθμός σε ομάδες τεσσάρων (4) bits και κάθε ομάδα μετατρέπεται στο ισοδύναμο δεκαδικό ψηφίο, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.7.1.

Για παράδειγμα, ο BCD αριθμός 1000011000101001 αντιστοιχεί στο δεκαδικό αριθμό 8629 αφού:

| 1000 | 0110 | 0010 | 1001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6 | 2 | 9 |

Παρατήρηση. Ο κώδικας BCD χρησιμοποιεί τους 10 από τους 16 δυνατούς συνδυασμούς των 4 bits. Οι 6 συνδυασμοί 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 και 1111 δεν χρησιμοποιούνται.

2.7.2.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΕ BCD

Για τη μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού σε BCD αριθμό, μετατρέπεται κάθε ψηφίο του δεκαδικού αριθμού σε μία ομάδα τεσσάρων (4) bits που αποτελούν τον ισοδύναμο BCD αριθμό του κάθε δεκαδικού ψηφίου, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.7.1.

Για παράδειγμα, ο δεκαδικός αριθμός 4738  αντιστοιχεί στον BCD αριθμό 0100011000111000 αφού:

| 4 | 7 | 3 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | 0110 | 0011 | 1000 |

2.7.2.4 ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ BCD ΚΑΙ ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ο κώδικας BCD δεν είναι ένα άλλο αριθμητικό σύστημα (όπως το δεκαδικό, το δυαδικό, το οκταδικό, το δεκαεξαδικό), αλλά είναι ένας τρόπος παράστασης των 10 ψηφίων του δεκαδικού συστήματος, το κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μία τετράδα bits.

Επομένως, είναι σημαντική η διαφορά ανάμεσα στη δυαδική κωδικοποίηση ενός δεκαδικού αριθμού και στη μετατροπή ενός δεκαδικού αριθμού στο δυαδικό σύστημα.

Ο κώδικας BCD είναι ένας άμεσος δυαδικός μετατροπέας μόνο για τους δεκαδικούς αριθμούς 0-9. Για τους δεκαδικούς αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι από 9, η κωδικοποίηση και η μετατροπή είναι διαφορετικές.

Για παράδειγμα, ο δεκαδικός αριθμός 253  αντιστοιχεί:

- στον 12-bits BCD αριθμό  001001010011

- στον 8-bits δυαδικό αριθμό 11111101

2.7.3 ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΗ

2.7.3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Στους δυαδικούς κώδικες χωρίς βάρη η θέση κάθε bit του κώδικα δεν αντιστοιχεί κάποιο βάρος, όπως γίνεται στους δυαδικούς κώδικες με βάρη.

Τέτοιοι δυαδικοί κώδικες χωρίς βάρη είναι οι ακόλουθοι:

- ο κώδικας Gray

- ο κώδικας υπερβολής κατά 3  (excess-3)

# 2.7.3.2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣ GRAY

Ο κώδικας Gray είναι δυαδικός κώδικας χωρίς βάρη που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των δεκαδικών αριθμών (όχι μόνο των 10 ψηφίων του δεκαδικού συστήματος, όπως γίνεται στον κώδικα BCD).

Ο κώδικας Gray που χρησιμοποιεί 4 bits (κωδικοποίηση των 16 πρώτων δεκαδικών αριθμών 0-15) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.7.2.

Πίνακας 2.7.2

Κώδικας Gray

| Δεκαδικός Αριθμός | Gray |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0011 |
| 3 | 0010 |
| 4 | 0110 |
| 5 | 0111 |
| 6 | 0101 |
| 7 | 0100 |
| 8 | 1100 |
| 9 | 1101 |
| 10 | 1111 |
| 11 | 1110 |
| 12 | 1010 |
| 13 | 1011 |
| 14 | 1001 |
| 15 | 1000 |

Ο κώδικας Gray ονομάζεται κατοπτρικός κώδικας, λόγω του τρόπου κατασκευής του. Στον Πίνακα 2.7.2 φαίνεται ότι:

Η πρώτη στήλη από δεξιά (LSB) ξεκινάει πρώτα με ένα “0” και μετά με ένα ”1”. Αυτά είναι τα 2 πρώτα κατακόρυφα bits. Τα επόμενα 2 κατακόρυφα bits είναι κατοπτρικά των 2 πρώτων bits (υπάρχει συμμετρία ως προς τη μέση τους). Έτσι, δημιουργούνται 4 bits. Τα επόμενα 4 κατακόρυφα bits είναι κατοπτρικά των 4 πρώτων bits. Έτσι, δημιουργούνται 8 bits. Τα επόμενα 8 bits είναι κατοπτρικά των 8 πρώτων bits.

Η δεύτερη στήλη από δεξιά ξεκινάει πρώτα με δύο “0” και μετά με δύο ”1". Τα επόμενα 4 bits είναι κατοπτρικά των 4 πρώτων bits. Έτσι, δημιουργούνται 8 bits. Τα επόμενα 8 bits είναι κατοπτρικά των 8 πρώτων bits.

Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται και στις επόμενες στήλες. Η τρίτη στήλη από δεξιά ξεκινάει πρώτα με τέσσερα “0” και μετά με τέσσερα ”1" και είναι κατοπτρική ως προς το μέσον της. Η τέταρτη στήλη από δεξιά ξεκινάει πρώτα με οκτώ “0” και μετά με οκτώ ”1".

Ο κώδικας Gray έχει το εξής σημαντικό χαρακτηριστικό: στον κώδικα Gray αλλάζει ένα μόνο bit μεταξύ δύο διαδοχικών αριθμών. Για παράδειγμα, οι διαδοχικοί αριθμοί 5 και 6 του κώδικα Gray είναι 0111 και 0101, αντίστοιχα, δηλαδή αλλάζει μόνο το δεύτερο bit από δεξιά. Επίσης, οι διαδοχικοί αριθμοί 7 και 8 του κώδικα Gray είναι 0100 και 1100, αντίστοιχα, δηλαδή αλλάζει μόνο το τέταρτο bit από αριστερά. Αυτό δεν συμβαίνει στο δυαδικό σύστημα. Οι διαδοχικοί αριθμοί 5 και 6 στο δυαδικό σύστημα είναι 0101 και 0110, αντίστοιχα, δηλαδή αλλάζουν τα 2 bits από δεξιά. Επίσης, οι διαδοχικοί αριθμοί 7 και 8 στο δυαδικό σύστημα είναι 0111 και 1000, αντίστοιχα, δηλαδή αλλάζουν και τα 4 bits.

# Αν χρησιμοποιούνται δυαδικοί αριθμοί για τη μετάβαση από έναν αριθμό στον επόμενο, τότε υπάρχει η πιθανότητα σφάλματος: η μετάβαση από το 0111 (7) στο 1000 (8) μπορεί να οδηγήσει (για μικρό χρονικό διάστημα) στο 0110 (4) αν το LSB αλλάζει γρηγορότερα από τα άλλα bits, με αποτέλεσμα να γίνει λάθος στη μετατροπή. Αν χρησιμοποιείται ο κώδικας Gray για τη μετάβαση από έναν αριθμό στον επόμενο, τότε η πιθανότητα σφάλματος εξαλείφεται: η μετάβαση από το 0100 (7) στο 1100 (8) επιτυγχάνεται με την αλλαγή ενός (1) μόνο bit.

2.7.4 ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

2.7.4.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Πολλές εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών απαιτούν τη χρήση δεδομένων που αποτελούνται από αριθμούς αλλά και από γράμματα και από ειδικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, το λογιστήριο μίας εταιρείας χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή για να επεξεργάζεται τα αρχεία της μισθοδοσίας της εταιρείας. Για να παρασταθούν τα ονόματα των εργαζομένων σε δυαδική μορφή, πρέπει να υπάρχει ένας δυαδικός κώδικας για το αλφάβητο. Για να παρασταθούν οι μισθοί των εργαζομένων σε δυαδική μορφή πρέπει να υπάρχει ένας δυαδικός κώδικας για τους δεκαδικούς αριθμούς και για κάποιους ειδικούς χαρακτήρες, όπως είναι ο χαρακτήρας ”$”.

Οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες περιλαμβάνουν:

- τα 26 κεφαλαία γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου A-Z

- τα 26 μικρά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου a-z

- τα 10 δεκαδικά ψηφία 0-9

- τους ειδικούς χαρακτήρες (τα σημεία στίξης όπως ! . , ? και άλλοι χαρακτήρες όπως @ # $ % & * + /).

Ένας αλφαριθμητικός κώδικας είναι ένας συστηματικός τρόπος παράστασης των αλφαριθμητικών χαρακτήρων σε δυαδική μορφή. Κάθε αλφαριθμητικός χαρακτήρας παριστάνεται με μία ομάδα bits, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από το πλήθος των αλφαριθμητικών χαρακτήρων που παριστάνει ο κώδικας.

Τέτοιοι δυαδικοί αλφαριθμητικοί κώδικες είναι οι ακόλουθοι:

- ο κώδικας ASCII που χρησιμοποιεί 7 bits

- ο κώδικας Baudot που χρησιμοποιεί 5 bits

2.7.4.2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ASCII

Ο πλέον συχνά χρησιμοποιούμενος δυαδικός αλφαριθμητικός κώδικας είναι ο κώδικας ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ο οποίος χρησιμοποιεί 7 bits για την κωδικοποίηση 128 χαρακτήρων.

Ο κώδικας ASCII περιλαμβάνει 94 εκτυπώσιμους γραφικούς χαρακτήρες και 34 μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες ελέγχου (control characters), δηλαδή συνολικά 128 χαρακτήρες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.7.3.

Οι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες είναι:

- τα 26 κεφαλαία γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου A-Z

- τα 26 μικρά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου a-z

- οι 10 αριθμοί 0-9

- οι 32 ειδικοί χαρακτήρες.

# Οι χαραχτήρες ελέγχου χωρίζονται σε:

# διαμορφωτές μορφής

# διαχωριστές πληροφορίας

# χαρακτήρες ελέγχου-επικοινωνίας.

Πίνακας 2.7.3

Κώδικας ASCII

| b7b6b5 b4b3b2b1 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
| 1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 1100 | FF | FS | ' | < | L | \ | l | ¦ |
| 1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| 1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1111 | SI | US | / | ? | O | - | o | DEL |

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνήθως χρησιμοποιούν δυαδικές λέξεις των 8 bits (1 byte),ενώ ο κώδικας ASCII χρησιμοποιεί 7 bits. Έτσι, κάθε χαρακτήρας του κώδικα ASCII συνήθως αναπαρίσταται με 1 byte των 8 bits, οπότε μπορεί να  γίνει κωδικοποίηση 256 χαρακτήρων. Για την κωδικοποίηση των 128 χαρακτήρων του κώδικα ASCII χρησιμοποιείται το MSB με τιμή “0” (και τα υπόλοιπα 7 bits είναι τα 7 bits του κώδικα ASCII).

Παράδειγμα: Η λέξη bit στον κώδικα ASCII είναι:

| b | i | t |
| --- | --- | --- |
| 1100010 | 1101001 | 1110100 |

Για την κωδικοποίηση άλλων χαρακτήρων (για παράδειγμα τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου)  χρησιμοποιείται το MSB με τιμή “1”. Με τον τρόπο αυτόν έχει προκύψει το Πρότυπο ΕΛΟΤ-928 του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης που είναι εγκεκριμένο από την ISO (International Standards Organisation).

2.8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Ένα αριθμητικό σύστημα είναι ένα σύνολο από σύμβολα (αριθμοί και χαρακτήρες) που χρησιμοποιούνται για μέτρηση και για υπολογισμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Η ανάπτυξη των αριθμητικών συστημάτων βασίζεται σε δύο αρχές: την ύπαρξη βάσης (base, radix) του συστήματος και την ύπαρξη βάρους (weight) των θέσεων.

2. Κάθε αριθμός εκφρασμένος σε αριθμητικό σύστημα με βάση (radix) το r παριστάνεται με μία σειρά από n+1 συντελεστές, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται από 0 μέχρι r-1, δηλαδή:

(A)r=anan-1…a2a1a0

Ο αντίστοιχος δεκαδικός αριθμός (αριθμητικό σύστημα με βάση το 10) είναι:

(A)10 = anxrn + an-1xrn-1 + … + a2xr2 + a1xr1 + a0xr0

Το MSB ενός δυαδικού αριθμού είναι το πρώτο από αριστερά bit και έχει το μεγαλύτερο βάρος.

Το LSB ενός δυαδικού αριθμού είναι το πρώτο από δεξιά bit και έχει το μικρότερο βάρος.

Στον Πίνακα 2.8.1 παρουσιάζονται τα ακόλουθα Αριθμητικά Συστήματα:

- δεκαδικό (βάση 10)

- δυαδικό (βάση 2)

- οκταδικό (βάση 8) και

- δεκαεξαδικό (βάση 16)

Πίνακας 2.8.1

Αριθμητικά Συστήματα

| Δεκαδικό βάση 10 | Δυαδικό Βάση 2 | Οκταδικό βάση 8 | Δεκαεξαδικό βάση 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0000 | 00 | 0 |
| 01 | 0001 | 01 | 1 |
| 02 | 0010 | 02 | 2 |
| 03 | 0011 | 03 | 3 |
| 04 | 0100 | 04 | 4 |
| 05 | 0101 | 05 | 5 |
| 06 | 0110 | 06 | 6 |
| 07 | 0111 | 07 | 7 |
| 08 | 1000 | 10 | 8 |
| 09 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |

3. Οι μνημονικοί κανόνες των δυαδικών πράξεων συνοψίζονται στον Πίνακα 2.8.2.

Πίνακας 2.8.2

## Μνημονικοί κανόνες των δυαδικών πράξεων

| πρόσθεση | Αφαίρεση |
| --- | --- |
| 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10 και 1+1+1=11 | 0-0=0 0-1=11 1-0=1 1-1=0 |

4. Κώδικας είναι ένας συστηματικός τρόπος παράστασης πληροφοριών.

5. Δυαδικός κώδικας είναι ένας συστηματικός τρόπος παράστασης πληροφοριών σε δυαδική μορφή. Οι δυαδικοί κώδικες χρησιμοποιούν το δυαδικό ψηφίο (bit) με δύο πιθανές τιμές “0” και ”1”.

6. Ο κώδικας BCD είναι δυαδικός κώδικας με βάρη που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των 10 ψηφίων του δεκαδικού συστήματος, όπως δηλώνει άλλωστε το όνομά του: Binary Coded Decimal (δυαδικά κωδικοποιημένο δεκαδικό).

7. Ο κώδικας Gray είναι δυαδικός κώδικας χωρίς βάρη που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των δεκαδικών αριθμών (όχι μόνο των 10 ψηφίων του δεκαδικού συστήματος, όπως γίνεται στον κώδικα BCD).

8. Ένας αλφαριθμητικός κώδικας είναι ένας συστηματικός τρόπος παράστασης των αλφαριθμητικών χαρακτήρων σε δυαδική μορφή. Κάθε αλφαριθμητικός χαρακτήρας παριστάνεται με μία ομάδα bits, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από το πλήθος των αλφαριθμητικών χαρακτήρων που παριστάνει ο κώδικας.

2.9 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να μετατραπούν σε δεκαδικούς οι δυαδικοί αριθμοί:

α. 1110

β. 10110011

α. (1010)2=1x23+0x22+1x21+0x20=8+0+2+0=(10)10

β. (10110011)2=1x27+0x26+1x25+1x24+0x23+0x22+1x21+1x20=

=128+0+32+16+0+0+2+1=(179)10

- Να μετατραπεί σε δυαδικό ο δεκαδικός αριθμός 46.

(46)10=(101110)2

| 46 | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 23 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1 | 11 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1 | 5 | 2 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 |

3. Να μετατραπούν σε δεκαδικούς

α. ο οκταδικός 630

β. ο δεκαεξαδικός B65F

α. (630)8=6x82+3x81+0x80 =(408)10

β. (B65F)16=11x163+6x162+5x161+15x160 =(46687)10

4. Να μετατραπεί ο δεκαδικός 255 σε

α. δυαδικό

β. οκταδικό

γ. δεκαεξαδικό

α. (255)10=(11100001)2

| 225 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 56 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 28 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 14 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 7 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |

β. (255)10=(341)8

| 225 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 8 |  |
|  | 4 | 3 | 8 |
|  |  | 3 | 0 |

γ. (255)10=(11100001)2=(341)8=(E1)16

| 225 | 16 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 16 |
|  | E=14 | 0 |

5. Να μετατραπεί ο δυαδικός  1011000110101110100010 σε

α. οκταδικό

β. δεκαεξαδικό

α. (1011000110101110100010)2=(13065642)8

| 001 | 011 | 000 | 110 | 101 | 110 | 100 | 010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 |

β. (1011000110101110100010)2=(2C6BA2)16

| 0010 | 1100 | 0110 | 1011 | 1010 | 0010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | C | 6 | B | A | 2 |

6. Να μετατραπεί ο δεκαεξαδικός F3A7C2 σε

α. δυαδικό

β. οκταδικό

α. (F3A7C2)16=(111100111010011111000010)2

| F | 3 | A | 7 | C | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | 0011 | 1010 | 0111 | 1100 | 0010 |

β. (F3A7C2)16=(74723702)8

| 111 | 100 | 111 | 010 | 011 | 111 | 000 | 010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 |

7. Να μετατραπεί ο οκταδικός 4370 σε

α. δυαδικό

β. δεκαεξαδικό

α. (4370)8 =(100011111000)2

| 100 | 011 | 111 | 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 7 | 0 |

β. (4370)8 =(8F8)16

| 1000 | 1111 | 1000 |
| --- | --- | --- |
| 8 | F | 8 |

8. Να πραγματοποιηθούν οι δυαδικές πράξεις:

α. (1111)2+(1110)2

β. (1101)2-(1010)2

α. (1111)2+(1110)2=(11101)2

| Κρατούμενο |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 |
| + | 1 | 1 | 1 | 0 |  | + | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 29 |

β. (1101)2-(1010)2=(0101)2

| Δανεικό |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 13 |
| - | 1 | 0 | 1 | 0 |  | - | 10 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 3 |

9. Να πραγματοποιηθούν οι δεκαεξαδικές πράξεις:

α. (10F9)16+(AB28)16

β. (E49B)16-(2C73)16

α. (10F9)16+(AB28)16=(BC21)16

| Κρατούμενο |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | F | 9 |  |  | 4345 |
| + | A | B | 2 | 8 |  | + | 43816 |
|  | B | C | 2 | 1 |  |  | 48161 |

β. (E49B)16-(2C73)16=(B828)16

|  | D | 20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | 4 | 9 | B |  |  | 58523 |
| - | 2 | C | 7 | 3 |  | - | 11379 |
|  | B | 8 | 2 | 8 |  |  | 47144 |

10. Να μετατραπεί ο 11-bits δυαδικός αριθμός 11010001110  σε BCD αριθμό.

Ο 11-bits δυαδικός αριθμός 11010001110  αντιστοιχεί στο δεκαδικό αριθμό 1678, αφού:

(11010001110)2=1x210+1x29+0x28+1x27+0x26+0x25+

+0x24+1x23+1x22+1x21+0x20=(1678)10

Ο δεκαδικός αριθμός 1678  αντιστοιχεί στον 16-bits BCD αριθμό 0001011001111000, αφού:

| 1 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 0110 | 0111 | 1000 |

Επομένως, ο 11-bits δυαδικός αριθμός 11010001110 αντιστοιχεί στον 16-bits BCD αριθμό 0001011001111000.

2.10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Τι είναι MSB και τι είναι LSB;

2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δεκαδικός αριθμός που μπορεί να παρασταθεί στο δυαδικό σύστημα χρησιμοποιώντας 10 bits;

3. Ποιο είναι το ελάχιστο πλήθος bits που απαιτούνται για να παρασταθεί στο δυαδικό σύστημα ο δεκαδικός αριθμός 2149;

4. Πόσες είναι οι θέσεις μνήμης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι διευθύνσεις μνήμης του οποίου αριθμούνται από 0000 μέχρι και FFFF στο δεκαεξαδικό σύστημα;

5. Να μετατρέψετε τον 8-bits δυαδικό αριθμό 11100011  σε δεκαδικό.

6. Να μετατρέψετε το δεκαδικό αριθμό 18 σε δυαδικό.

7. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς;

α. (73)8=(3B)16		Αληθής	Ψευδής

β. (11011011)2=(192)10	Αληθής	Ψευδής

γ. (2BC)16=(700)10		Αληθής	Ψευδής

δ. (4095)10=(FFF)16		Αληθής	Ψευδής

8. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω Πίνακα ισοδύναμων αριθμών στο δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό αριθμητικό σύστημα:

| Δεκαδικό Σύστημα | Δυαδικό Σύστημα | Οκταδικό Σύστημα | ## Δεκαεξαδικό Σύστημα |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |
|  | 1100 |  |  |
|  |  | 31 |  |
|  |  |  | 2F |

9. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω Πίνακα ισοδύναμων αριθμών στο δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό αριθμητικό σύστημα:

| Δυαδικό Σύστημα | Οκταδικό Σύστημα | ## Δεκαεξαδικό Σύστημα |
| --- | --- | --- |
| 100110001111 |  |  |
|  | 6740 |  |
|  |  | B14 |

10. Να βρείτε τα αποτελέσματα των δυαδικών πράξεων:

α. (0111)2+(0011)2

β. (1100)2-(1001)2

11. Να βρείτε τα αποτελέσματα των δεκαεξαδικών πράξεων:

α. (35E)16+(A1)16

β. (12B)16+(1C)16

γ. (41)16-(C)16

δ. (3F2)16-(D1)16

12. Το αποτέλεσμα της δεκαεξαδικής πρόσθεσης A+C είναι ο δεκαεξαδικός αριθμός:

α) A1	β) 16	γ) 61	δ) 1C

13. Το αποτέλεσμα της δεκαεξαδικής αφαίρεσης 12F-4E είναι ο δεκαεξαδικός αριθμός:

α) A1	β) F0	γ) EA	δ) E1

14. Να μετατρέψετε το δεκαδικό αριθμό 54 σε

α. BCD αριθμό

β. δυαδικό αριθμό

15. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό και ποιο είναι λάθος;

α. Ο δεκαδικός αριθμός 72 αντιστοιχεί στον BCD αριθμό 01110010	ΣΩΣΤΟ		ΛΑΘΟΣ

β. Ο δεκαδικός αριθμός 94 αντιστοιχεί στον BCD αριθμό 10010101	ΣΩΣΤΟ		ΛΑΘΟΣ

γ. Ο δεκαδικός αριθμός 38 αντιστοιχεί στον BCD αριθμό 00111000	ΣΩΣΤΟ		ΛΑΘΟΣ

δ. Ο δεκαδικός αριθμός 15 αντιστοιχεί στον BCD αριθμό 10010101	ΣΩΣΤΟ		ΛΑΘΟΣ

16. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω Πίνακα ισοδύναμων δεκαδικών, δυαδικών και BCD αριθμών:

| Δεκαδικός Αριθμός | Δυαδικός Αριθμός | BCD Αριθμός |
| --- | --- | --- |
| 25 |  |  |
|  | 101100 |  |
|  |  | 10010011 |

17. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό και ποιο είναι λάθος;

α. Ο κώδικας Gray είναι δυαδικός κώδικας με βάρη

ΣΩΣΤΟ		ΛΑΘΟΣ

β. Μεταξύ δύο διαδοχικών αριθμών του κώδικα Gray αλλάζει ένα μόνο bit

ΣΩΣΤΟ		ΛΑΘΟΣ

18. Να αποκωδικοποιήσετε τους ακόλουθους ASCII κώδικες:

α. 1010011  1001111  1010011

β. 1000010  1001111  1001111  1001100  1000101

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασία 1.

Ένα παιχνίδι παίζεται με τα εξής φύλλα της τράπουλας:

7

8

9

10

J (Βαλές)

Q (Ντάμα)

K (Ρήγας)

1(Άσσος)

και των τεσσάρων χρωμάτων της τράπουλας, που είναι:

 (Μπαστούνια)

 (Σπαθιά)

 (Καρά)

 (Κούπες)

Να σχεδιάσετε έναν δυαδικό κώδικα για την αναπαράσταση των φύλλων της τράπουλας με τα οποία παίζεται το παιχνίδι αυτό, χρησιμοποιώντας το ελάχιστο δυνατό πλήθος bits.

Εργασία 2.

Κατά τη μετάδοση της δυαδικής πληροφορίας υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης σφαλμάτων. Έτσι, αν μία δυαδική πληροφορία μεταδίδεται με ένα τηλεπικοινωνιακό μέσο (για παράδειγμα με ένα καλώδιο από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε έναν άλλον), τότε είναι πιθανό κάποιος εξωτερικός θόρυβος (για παράδειγμα μία τυχαία μεταβολή τάσης) να προκαλέσει τις μεταβολές κάποιων bits από “0” σε “1” ή από “1” σε “0”.

Ένας Κώδικας Ανίχνευσης Σφαλμάτων  (Error Detection Code) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση σφαλμάτων που πιθανόν να έχουν εμφανιστεί, είτε μέσα σε ένα ψηφιακό σύστημα είτε κατά τη μεταφορά πληροφορίας από ένα σύστημα σε ένα άλλο σύστημα.

Η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανίχνευσης σφαλμάτων βασίζεται στη χρήση του bit ισοτιμίας (Parity Bit - PB). Σε ένα n-bits μήνυμα προστίθεται ένα bit ισοτιμίας, έτσι ώστε το τελικό (n+1)-bits μήνυμα να έχει άρτιο πλήθος "1" (άρτια ισοτιμία) ή περιττό πλήθος "1" (περιττή ισοτιμία).

Ένα bit άρτιας (ή περιττής) ισοτιμίας παράγεται στον πομπό για κάθε μεταδιδόμενο μήνυμα. Το μήνυμα μαζί με το bit ισοτιμίας μεταδίδεται στο δέκτη, όπου ελέγχεται η ισοτιμία της συνολικής λαμβανόμενης πληροφορίας. Αν η ισοτιμία είναι άρτια (ή περιττή) τότε δεν υπάρχει σφάλμα κατά τη μετάδοση του μηνύματος. Αν, όμως, η ισοτιμία δεν είναι άρτια (ή περιττή) τότε ανιχνεύεται σφάλμα κατά τη μετάδοση του μηνύματος. Το σφάλμα που ανιχνεύεται αντιστοιχεί σε λάθος μετάδοση περιττού πλήθους bits και δεν διορθώνεται.

Λάθος μετάδοση άρτιου πλήθους bits δεν ανιχνεύεται και βέβαια δεν διορθώνεται.

Να φτιάξετε έναν Πίνακα για την παραγωγή του bit άρτιας ισοτιμίας PB για ένα 3-bits μήνυμα M2M1M0.

Τι πύλες απαιτούνται για την υλοποίηση ενός κυκλώματος παραγωγής bit άρτιας ισοτιμίας για ένα 3-bits μήνυμα;

Να διερευνήσετε τη δυνατότητα ανίχνευσης και διόρθωσης  σφαλμάτων με χρήση του bit ισοτιμίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αν στο δέκτη ληφθεί το ακόλουθο μήνυμα με άρτια ισοτιμία:

|  | PΒ |  | PΒ |  | PΒ |  | PΒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 001 | 1 | 101 | 0 | 011 | 0 |
| 4 |  | 1 |  | 5 |  | 3 |  |

- Αν στο δέκτη ληφθεί το ακόλουθο μήνυμα με άρτια ισοτιμία:

|  | PB |  | PB |  | PB |  | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 0 | 010 | 0 | 110 | 0 | 011 | 0 |
| 5 |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |

- Αν στον δέκτη ληφθεί το ακόλουθο λάθος μήνυμα με άρτια ισοτιμία:

|  | PB |  | PB |  | PB |  | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 0 | 010 | 1 | 110 | 0 | 011 | 0 |
| 5 |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |

αντί του σωστού μηνύματος:

|  | PB |  | PB |  | PB |  | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 0 | 001 | 1 | 110 | 0 | 011 | 0 |
| 5 |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |