6.5. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Δίνονται οι κυματομορφές εισόδων ενός μανταλωτή με πύλες NAND στο Σχήμα 6.5.1. Να σχεδιαστεί η κυματομορφή εξόδου του μανταλωτή (με Q=0 στη χρονική στιγμή t0=0).

Η κυματομορφή εξόδου του μανταλωτή φαίνεται στο Σχήμα 6.5.1.

## Σχήμα 6.5.1

Κυματομορφές εισόδων και εξόδου

μανταλωτή με πύλες NAND

Η αλλαγή κατάστασης του flip-flop πραγματοποιείται με την αλλαγή τιμής των σημάτων εισόδου του, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5.1.

Πίνακας 6.5.1

Ο μανταλωτής με πύλες NAND

διεγείρεται με την αλλαγή τιμής των σημάτων εισόδου του

| Χρόνος | S | R | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 |  |  | 0 |  |
| t0-t1 | 1 | 1 | 0 | Αμετάβλητη |
| t1-t2 | 1 | 0 | 0 | Μηδενισμός |
| t2-t3 | 1 | 1 | 0 | Αμετάβλητη |
| t3-t4 | 1 | 1 | 0 | Αμετάβλητη |
| t4-t5 | 0 | 1 | 1 | Θέση |
| t5-t6 | 1 | 1 | 1 | Αμετάβλητη |
| t6-t7 | 0 | 1 | 1 | Θέση |
| t7-t8 | 1 | 1 | 1 | Αμετάβλητη |
| t8-t9 | 1 | 0 | 0 | Μηδενισμός |
| t9-t10 | 1 | 1 | 0 | Αμετάβλητη |

2. Δίνονται οι κυματομορφές εισόδων ενός μανταλωτή με πύλες NOR στο Σχήμα 6.5.2. Να σχεδιαστεί η κυματομορφή εξόδου του μανταλωτή (με Q=0 στη χρονική στιγμή t0=0).

Η κυματομορφή εξόδου του μανταλωτή φαίνεται στο Σχήμα 6.5.2.

## Σχήμα 6.5.2

Κυματομορφές εισόδων και εξόδου

μανταλωτή με πύλες NOR

Η αλλαγή κατάστασης του flip-flop πραγματοποιείται με την αλλαγή τιμής των σημάτων εισόδου του, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5.2.

Πίνακας 6.5.2

Ο μανταλωτής με πύλες NOR

διεγείρεται με την αλλαγή τιμής των σημάτων εισόδου του

| Χρόνος | S | R | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 |  |  | 0 |  |
| t0-t1 | 0 | 0 | 0 | Αμετάβλητη |
| t1-t2 | 1 | 0 | 1 | Θέση |
| t2-t3 | 0 | 0 | 1 | Αμετάβλητη |
| t3-t4 | 0 | 1 | 0 | Μηδενισμός |
| t4-t5 | 0 | 0 | 0 | Αμετάβλητη |
| t5-t6 | 0 | 0 | 0 | Αμετάβλητη |
| t6-t7 | 0 | 1 | 0 | Μηδενισμός |
| t7-t8 | 0 | 0 | 0 | Αμετάβλητη |
| t8-t9 | 1 | 0 | 1 | Θέση |
| t9-t10 | 0 | 0 | 1 | Αμετάβλητη |

3. Ένας συναγερμός ενεργοποιείται όταν διακοπεί η ακτινοβολία του φωτός που προσπίπτει σε ένα φωτο-transistor. Ο συναγερμός συνδέεται με έναν μανταλωτή με πύλες NOR, όπως φαίνεται στο κύκλωμα του Σχήματος 6.5.3. Να περιγραφεί η λειτουργία του κυκλώματος.

## Σχήμα 6.5.3

## Σύστημα συναγερμού

Όταν το φωτο-transistor φωτίζεται, τότε οδηγείται στον κόρο και  η τάση εξόδου του είναι V0=0V με αποτέλεσμα η είσοδος S του μανταλωτή να είναι S=0. Αν ανοίξουμε τον διακόπτη Δ, τότε η είσοδος R του μανταλωτή γίνεται R=1. Επομένως, οι είσοδοι του μανταλωτή είναι S=0 και R=1, οπότε ο μανταλωτής είναι σε κατάσταση μηδενισμού (Q=0) και ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος.

Αν κλείσουμε το διακόπτη Δ, τότε η είσοδος R του μανταλωτή γίνεται R=0. Επομένως, οι είσοδοι του μανταλωτή είναι S=0 και R=0, οπότε η κατάσταση του μανταλωτή παραμένει αμετάβλητη (Q=0) και ο συναγερμός παραμένει  απενεργοποιημένος.

Όταν διακοπεί η ακτινοβολία του φωτός που προσπίπτει στο φωτο-transistor, τότε το φωτο-transistor οδηγείται στην αποκοπή και  η τάση εξόδου του είναι V0=5V με αποτέλεσμα η είσοδος S του μανταλωτή να είναι S=1. Επομένως, οι είσοδοι του μανταλωτή  να είναι S=1 και R=0, οπότε ο μανταλωτής είναι σε κατάσταση θέσης (Q=1) και ο συναγερμός μπαίνει σε λειτουργία.

Όταν το φωτο-transistor ξαναφωτίζεται, τότε η είσοδος S του μανταλωτή είναι S=0. Επομένως, οι είσοδοι του μανταλωτή  είναι S=0 και R=0, οπότε η κατάσταση του μανταλωτή παραμένει αμετάβλητη (Q=1) και ο συναγερμός παραμένει  σε λειτουργία (ο συναγερμός συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν το φωτο-transistor ξαναφωτίζεται).

Ο συναγερμός απενεργοποιείται, αν ανοίξουμε τον διακόπτη Δ.

Η λειτουργία του κυκλώματος συνοψίζεται στον Πίνακα Λειτουργίας του κυκλώματος που παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.5.3

Πίνακας 6.5.3

Πίνακας Λειτουργίας του κυκλώματος

| Φως | Διακόπτης | S | R | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ναι | Ανοικτός | 0 | 1 | 0 | Μηδενισμός |
| Ναι | Κλειστός | 0 | 0 | 0 | Αμετάβλητη |
| Όχι | Κλειστός | 1 | 0 | 1 | Θέση |
| Ναι | Κλειστός | 0 | 0 | 1 | Αμετάβλητη |

4. Δίνονται οι κυματομορφές εισόδων ενός R-S flip-flop που διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού στο Σχήμα 6.5.4. Να σχεδιαστεί η κυματομορφή εξόδου του R-S flip-flop (με Q=0 στη χρονική στιγμή t0=0).

Η κυματομορφή εξόδου του R-S flip-flop φαίνεται στο Σχήμα 6.5.4.

## Σχήμα 6.5.4

Κυματομορφές εισόδων και εξόδου R-S flip-flop

που διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού

Οι είσοδοι του flip-flop προετοιμάζουν την αλλαγή κατάστασης του flip-flop, η οποία πραγματοποιείται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού στις χρονικές στιγμές t1, t3, t5, t7 και t9, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5.4.

Πίνακας 6.5.4

Το R-S flip-flop διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού

| Χρόνος | S | R | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 |  |  | 0 |  |
| t1 | 0 | 0 | 0 | Αμετάβλητη |
| t3 | 1 | 0 | 1 | Θέση |
| t5 | 0 | 1 | 0 | Μηδενισμός |
| t7 | 1 | 0 | 1 | Θέση |
| t9 | 1 | 0 | 1 | Θέση |

5. Δίνονται οι κυματομορφές εισόδων ενός D flip-flop  που διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού στο Σχήμα 6.5.5. Να σχεδιαστεί η κυματομορφή εξόδου του D flip-flop (με Q=1 στη χρονική στιγμή t0=0).

Η κυματομορφή εξόδου του D flip-flop φαίνεται στο Σχήμα 6.5.5.

## Σχήμα 6.5.5

Κυματομορφές εισόδων και εξόδου D flip-flop

που διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού

Οι είσοδοι του flip-flop προετοιμάζουν την αλλαγή κατάστασης του flip-flop, η οποία πραγματοποιείται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού στις χρονικές στιγμές t1, t3, t5, t7, t9, t11 και t13, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5.5.

Πίνακας 6.5.5

Το D flip-flop διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού

| Χρόνος | D | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t0 |  | 1 |  |
| t1 | 0 | 0 | Μηδενισμός |
| t3 | 1 | 1 | Θέση |
| t5 | 0 | 0 | Μηδενισμός |
| t7 | 1 | 1 | Θέση |
| t9 | 1 | 1 | Θέση |
| t11 | 0 | 0 | Μηδενισμός |
| t13 | 0 | 0 | Μηδενισμός |

6. Δίνονται οι κυματομορφές εισόδων ενός J-K flip-flop  που διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού στο Σχήμα 6.5.6. Να σχεδιαστεί η κυματομορφή εξόδου του J-K flip-flop (με Q=1 στην χρονική στιγμή t0=0).

Η κυματομορφή εξόδου του J-K flip-flop φαίνεται στο Σχήμα 6.5.6.

## Σχήμα 6.5.6

Κυματομορφές εισόδων και εξόδου

J-K flip-flop

που διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού

Οι είσοδοι του flip-flop προετοιμάζουν την αλλαγή κατάστασης του flip-flop, η οποία πραγματοποιείται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού στις χρονικές στιγμές t1, t3, t5, t7 και t9, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5.6.

Πίνακας 6.5.6

Το J-K flip-flop

διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού

| Χρόνος | J | K | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 |  |  | 1 |  |
| t1 | 0 | 1 | 0 | Μηδενισμός |
| t3 | 1 | 1 | 1 | Toggle |
| t5 | 0 | 0 | 1 | Αμετάβλητη |
| t7 | 1 | 0 | 1 | Θέση |
| t9 | 1 | 1 | 0 | Toggle |

7. Δίνονται οι κυματομορφές εισόδων ενός T flip-flop  που διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού στο Σχήμα 6.5.7. Να σχεδιαστεί η κυματομορφή εξόδου του T flip-flop (με Q=0 στη χρονική στιγμή t0=0).

Η κυματομορφή εξόδου του T flip-flop φαίνεται στο Σχήμα 6.5.7.

## Σχήμα 6.5.7

Κυματομορφές εισόδων και εξόδου T flip-flop

που διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού

Οι είσοδοι του flip-flop προετοιμάζουν την αλλαγή κατάστασης του flip-flop, η οποία πραγματοποιείται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού στις χρονικές στιγμές t1, t3, t5, t7, t9, t11 και t13, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5.7.

Πίνακας 6.5.7

Το T  flip-flop διεγείρεται με τη θετική ακμή του παλμού του ρολογιού

| Χρόνος | T | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t0 |  | 0 |  |
| t1 | 0 | 0 | Αμετάβλητη |
| t3 | 1 | 1 | Toggle |
| t5 | 0 | 1 | Αμετάβλητη |
| t7 | 1 | 0 | Toggle |
| t9 | 1 | 1 | Toggle |
| t11 | 0 | 1 | Αμετάβλητη |
| t13 | 0 | 1 | Αμετάβλητη |

8. Δίνονται οι κυματομορφές εισόδων ενός J-K flip-flop  που διεγείρεται με την αρνητική ακμή του παλμού του ρολογιού και με ασύγχρονες εισόδους στο Σχήμα 6.5.8. Να σχεδιαστεί η κυματομορφή εξόδου του J-K flip-flop (με Q=1 στη χρονική στιγμή t0=0).

Η κυματομορφή εξόδου του J-K flip-flop με ασύγχρονες εισόδους φαίνεται στο Σχήμα 6.5.8.

## Σχήμα 6.5.8

## Κυματομορφές εισόδων και εξόδου J-K flip-flop

που διεγείρεται με την αρνητική ακμή του παλμού του ρολογιού

και με ασύγχρονες εισόδους

Οι ασύγχρονες είσοδοι PRESET και CLEAR του flip-flop υπερισχύουν των άλλων εισόδων του και η λειτουργία χρονισμού πραγματοποιείται όταν PRESET=1 και CLEAR=1, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5.8.

Πίνακας 6.5.8

Το J-K  flip-flop

διεγείρεται με την αρνητική ακμή του παλμού του ρολογιού

και οι ασύγχρονες είσοδοι υπερισχύουν των άλλων εισόδων

| Χρόνος | PRESET | CLEAR | J | K | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 |  |  |  |  | 1 |  |
| t2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Toggle |
| t3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ασύγχρονη Θέση |
| t5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Toggle |
| t7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Toggle |
| t8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ασύγχρονος Μηδενισμός |
| t11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Toggle |