ΚΕΦΑΛΑΙΟ      9

##### ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

9.1   Γενικά

9.2   Είδη διακοσμητικών

9.3   Συναρμολόγηση διακοσμητικών

Επιδιωκόμενοι στόχοι

Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση:

√       Να αναφέρεις είδη διακοσμητικών του αμαξώματος.

√      Να τοποθετείς τα διακοσμητικά του αμαξώματος.

√       Να τοποθετείς τα μικροεξαρτήματα.

9.1   Γενικά

Τα διακοσμητικά μπορεί να είναι στερεωμένα με σούστες, βίδες ή και κόλλα. Οι σούστες είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να πιέζονται από κάτω και να μπαίνουν στη θέση τους στο πάνω μέρος. Συνήθως στερεώνονται με υποδοχές κολλημένες στη λαμαρίνα. Για να αφαιρεθούν, κτυπάμε λίγο με σφυρί ή κατσαβίδι το άκρο τους και τις ελευθερώνουμε από τη βάση τους. Τα βιδωμένα διακοσμητικά αφαιρούνται συνήθως από το εσωτερικό του τμήματος του οχήματος. Τα κολλημένα πλαστικά διακοσμητικά συνήθως αφαιρούνται με κοφτερή σπάτουλα. Προσέχουμε να μην τα λυγίζουμε κατά την αφαίρεση.

Είναι γεγονός ότι τα διακοσμητικά βελτιώνουν πολύ την εμφάνιση του σύγχρονου οχήματος. Κατά τη φάση των επισκευών όμως (μικρών ή μεγάλων) τα ίδια αυτά διακοσμητικά ‘κάνουν τη ζωή του σύγχρονου τεχνίτη αμαξωμάτων πολύ δύσκολη’.

9.2   Είδη διακοσμητικών

Τα τελευταία χρόνια και στον τομέα αυτό είχαμε μια εκρηκτική ανάπτυξη. Στα είδη των διακοσμητικών στοιχείων του αμαξώματος ενός σύγχρονου αυτοκινήτου συγκαταλέγονται τα διάφορα σπόιλερ (σχήματα 9.1, 9.2 και 9.3), οι διάφορες αεροτομές (σχήματα 9.4 και 9.5), οι διάφοροι βοηθητικοί αεραγωγοί (σχήματα 9.6, 9.7 και 9.8), οι ξύλινες και μεταλλικές εσωτερικές επενδύσεις (σχήματα 9.9, 9.10 και 9.11) κτλ.

Σχήμα   9.1   Εμπρόσθιο σπόιλερ αυτοκινήτου (ανταλλακτικό)

Σχήμα   9.2   Οπίσθιο σπόιλερ αυτοκινήτου (ανταλλακτικό)

Σχήμα   9.3   Εμπρόσθιο σπόιλερ τοποθετημένο σε αυτοκίνητο

Σχήμα   9.4   Οπίσθια αεροτομή καπό τοποθετημένη σε αυτοκίνητο

Σχήμα   9.5   Οπίσθια αεροτομή οροφής τοποθετημένη σε αυτοκίνητο

Σχήμα   9.6   Αεραγωγός καπό τοποθετημένος σε αυτοκίνητο

Σχήμα   9.7   Ζευγάρι πλάγιων αεραγωγών (ανταλλακτικά)

Σχήμα   9.8   Πλάγιοι αεραγωγοί τοποθετημένοι σε αυτοκίνητο

Σχήμα   9.9   Εσωτερική επένδυση ταμπλό και κονσόλας από ξύλο

Σχήμα   9.10   Εσωτερική επένδυση πόρτας από ξύλο

Σχήμα   9.11   Εσωτερική επένδυση ταμπλό και τιμονιού από ξύλο και δέρμα

Σχήμα   9.12   Εσωτερική επένδυση ταμπλό και κονσόλας από μέταλλο

9.3   Συναρμολόγηση διακοσμητικών

Ένα μόνο παράδειγμα θα δώσουμε πιο κάτω για τη συναρμολόγηση μιας ξύλινης κονσόλας, διακοσμητικού πολύ διαδεδομένου στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Δίνουμε τα βήματα με τα αντίστοιχα σχήματα.

Σχήμα   9.13   Έλεγχος διαστάσεων και καταλληλότητας  (βήμα 1)

Ελέγχουμε προσεκτικά το κομμάτι τοποθετώντας το στη θέση του. Κοιτάζουμε αν ταιριάζει τέλεια και αν είναι ευθυγραμμισμένο. Μόνο αν βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για το κατάλληλο κομμάτι, τότε προχωρούμε στο πιο κάτω βήμα. Έχει παρατηρηθεί σε παγκόσμια κλίμακα ότι ένα 25% των ανταλλακτικών αυτοκινήτου οποιουδήποτε είδους διακινείται λανθασμένα. Δεν αφαιρούμε ακόμα τις πίσω ταινίες προστασίας της κόλλας.

Σχήμα   9.14   Καθαρισμός των επιφανειών κόλλησης (βήμα 2)

Χρησιμοποιούμε ειδικό πανάκι με αλκοόλ, για να καθαρίσουμε την επιφάνεια. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και χωρίς λάδια, για να έχουμε καλή κόλληση.

Σχήμα   9.15   Τοποθέτηση υποβοηθητικού κόλλησης (βήμα 3)

Τοποθετούμε την πρόσθετη κόλλα (υποβοηθητικό κόλλησης) που συνήθως συνοδεύει το ανταλλακτικό και προσέχουμε να μην ξεφεύγουμε από τις περιοχές που πρόκειται να καλύψει η κονσόλα. Αφήνουμε την κόλλα να στεγνώσει κατάλληλα.

Σχήμα   9.16   Αφαίρεση προστατευτικής ταινίας κόλλας (βήμα 4)

Πιέζουμε μισό-μισό το κομμάτι (κονσόλα) και αφαιρούμε το πίσω προστατευτικό. Στηριζόμαστε στο μέσον και απλώνουμε προς τα δύο άκρα. Για μικρά κομμάτια μπορούμε να βγάλουμε εντελώς την προστατευτική ταινία από την αρχή.

Σχήμα   9.17   Πιέζουμε στη θέση της την κονσόλα (βήμα 5)

Τέλος πιέζουμε την κονσόλα στη θέση της και θερμαίνουμε με ένα σεσουάρ, για να ενεργοποιηθεί η κόλληση, χωρίς να το παρακάνουμε!

☺       ΠΕΡΙΛΗΨΗ  9ου  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τα τελευταία χρόνια στον τομέα των διακοσμητικών του αμαξώματος είχαμε μια εκρηκτική ανάπτυξη. Στα είδη των διακοσμητικών στοιχείων του αμαξώματος ενός σύγχρονου αυτοκινήτου συγκαταλέγονται τα διάφορα σπόιλερ, οι διάφορες αεροτομές, οι διάφοροι βοηθητικοί αεραγωγοί, οι ξύλινες και μεταλλικές εσωτερικές επενδύσεις κτλ.

Είναι γεγονός ότι τα διακοσμητικά βελτιώνουν πολύ την εμφάνιση ενός σύγχρονου οχήματος. Κατά τη φάση των επισκευών όμως (μικρών ή μεγάλων) τα ίδια αυτά διακοσμητικά ‘κάνουν τη ζωή του σύγχρονου τεχνίτη αμαξωμάτων πολύ δύσκολη’.

?          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   9ου   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Να αναφέρεις διάφορα είδη διακοσμητικών αμαξώματος και να δώσεις παραδείγματα για συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτων.

- Με βάση τις γνώσεις που αποκομίσατε από το κεφάλαιο 1, μπορείς να περιγράψεις τη λειτουργικότητα των διακοσμητικών του αμαξώματος σε ότι αφορά την αεροδυναμική συμπεριφορά του;

- Με βάση την εμπειρία σου οι τεχνίτες αμαξωμάτων δυσανασχετούν ή αρέσκονται στην επισκευή διακοσμητικών στοιχείων του αμαξώματος;

- Τι έχεις να παρατηρήσεις για την επιλογή των υλικών αυτών των διακοσμητικών στοιχείων; Χάλυβας, αλουμίνιο, πλαστικό κτλ. με ποια λογική επιλέγονται στις συγκεκριμένες εφαρμογές;

Προτεινόμενες δραστηριότητες για εμπέδωση των εννοιών του 9ου κεφαλαίου.

- Προτείνεται η από μέρους των μαθητών συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων για τα διακοσμητικά των αμαξωμάτων. Στο υλικό μπορούν να συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες, άρθρα από περιοδικά αυτοκινήτων, ειδήσεις και περιγραφές από το διαδίκτυο κτλ.

- Ταξινόμηση του υλικού κατά κατηγορία μοντέλων και σκοπό. Υπάρχουν διακοσμητικά καθαρά για βελτίωση της αισθητικής, άλλα που βελτιώνουν λειτουργικά τη συμπεριφορά του αμαξώματος, άλλα που επιτυγχάνουν και τα δύο.

- Προσπάθεια εύρεσης στοιχείων βελτίωσης της αεροδυναμικής, κυρίως, συμπεριφοράς του αμαξώματος με την προσθήκη των διακοσμητικών στοιχείων. Σύγκριση συντελεστών οπισθέλκουσας και αναγωγή των αποτελεσμάτων στην εξοικονόμηση καυσίμων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ  9.1

Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης-αφαίρεσης διακοσμητικών

α. Επιδιωκόμενοι στόχοι

Μετά την πραγματοποίηση της άσκησης θα πρέπει να είσαι ικανός να:

- τοποθετείς τα διακοσμητικά του αμαξώματος,

- τοποθετείς τα μικροεξαρτήματα.

β. Εισαγωγικές πρόσθετες πληροφορίες

Οι περιλαμβανόμενες στο κεφάλαιο 9 και όσες υπάρχουν διαθέσιμες από τις προτεινόμενες πρόσθετες δραστηριότητες του κεφαλαίου αυτού.

Σχήμα   9.18   Αμάξωμα με πλήθος διακοσμητικών στοιχείων

γ. Απαιτούμενα μέσα

Αμάξωμα που πριν από την επισκευή έφερε διακοσμητικά στοιχεία, σειρά από κατσαβίδια, σειρά από γερμανοπολύγωνα, σειρά από σφυριά, κοφτερή σπάτουλα, σειρά από μυτοτσίμπιδα, ματσόλα, χαρτοταινία, εποξειδική κόλλα, πανάκια, οινόπνευμα καθαρό.

δ. Πορεία εργασίας

Ενδεικτικά βήματα για την εκτέλεση της άσκησης:

1.   Τοποθέτηση του αμαξώματος σε κατάλληλο χώρο του εργαστηρίου.

2.   Αφαίρεση προσεκτική των διαφόρων διακοσμητικών.

3.   Επανατοποθέτηση των διακοσμητικών και έλεγχος.