## ΑΣΚΗΣΗ 22

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να μάθουν οι μαθητές τι είναι συντήρηση και πως αυτή διακρίνεται σε προληπτική και σε επανορθωτική συντήρηση.

- Να μάθουν να συντάσσουν πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.

- Να ανιχνεύουν βλάβη για να εκτελέσουν επανορθωτική συντήρηση.

- Να συντηρήσουν την εργαστηριακή κλιματιστική εγκατάσταση.

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι γενικές εισαγωγικές πληροφορίες αυτής της άσκησης είναι στο κεφάλαιο 1 του μέρους "Β" και συγκεκριμένα στις παραγράφους από (1-1) μέχρι και (1-6).

Στην παράγραφο (1-7) αναπτύσσεται ο τρόπος που συντάσσεται ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, τόσο σε αερόψυκτο όσο και σε υδρόψυκτο σύστημα.

Στην παράγραφο (1-11) αναλύεται η προληπτική συντήρηση ενός split unit.

Τέλος στην (1-12) δίνεται η διαδικασία της επανορθωτικής συντήρησης και της ανίχνευσης των βλαβών.

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ

Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι τα όποια συστήματα κλιματισμού διαθέτει το εργαστήριο. Π.χ. η ΗΚΜ που χρησιμοποιείται ως σύστημα προσομοίωσης των φορτίων, η ΚΚΜ με το δίκτυο των αεραγωγών της, το δίκτυο των FCU καθώς και το ή τα split units του εργαστηρίου, είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν. Το κάθε ένα από αυτά θεωρείται στην άσκηση ως ένα ανεξάρτητο σύστημα, στο οποίο οι μαθητές θα εργαστούν.

Επίσης, θα χρειαστούν τα εργαλεία του ψυκτικού, του υδραυλικού, η αμπεροτσιμπίδα και το πολύμετρο.

## ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Χωριστείτε σε ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των ανεξάρτητων συστημάτων που διαθέτει το εργαστήριο. Στα μεγάλα και δύσκολα συστήματα (π.χ. ΗΚΜ, ΚΚΜ) θα συμμετέχουν περισσότεροι μαθητές ανά ομάδα.

- Επιλέξτε τον επικεφαλή κάθε ομάδας ο οποίος θα είναι ο "εργοδηγός". Σε περίπτωση διαφωνίας ο επικεφαλής θα καθοριστεί από τον καθηγητή.

- Προσδιορίστε το είδος του συστήματος που θα συντηρηθεί, π.χ. υδρόψυκτο, αερόψυκτο κλπ. Συμβουλευτείτε και τον καθηγητή σας για την αποφυγή τυχόν λάθους.

- Επιλέξτε τον κατάλληλο πίνακα που θα συμβουλευτείτε για τη σύνταξη προγράμματος προληπτικής συντήρησης, από το κεφάλαιο 1 του μέρους "Β".

- Υποθέστε ότι είσαστε στην αρχή της θερινής περιόδου. Συντάξτε το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, για την πρώτη συντήρηση της περιόδου, προσαρμοσμένο στη δική σας συγκεκριμένη εγκατάσταση που έχετε αναλάβει.

- Εκτελέστε όλες τις εργασίες που προβλέψατε (π.χ. εξαγωγή και καθαρισμό φίλτρων, έλεγχο ψυκτικών υγρών) κλπ. Οι εργασίες θα εκτελεστούν κανονικά και όχι εικονικά. Κάθε μαθητής, με εντολή του εργοδηγού, θα αναλάβει να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες. Σε ορισμένες εργασίες πιθανόν να χρειάζονται δύο μαθητές. Ο εργοδηγός θα συμμετέχει σε όλα, θα βοηθάει όπου χρειάζεται και θα συντονίζει τις εργασίες.

- Μετά την προληπτική συντήρηση και ανάλογα με το χρόνο που θα σας απομείνει, θα προβείτε σε εργασίες επανορθωτικής συντήρησης. Μελετήστε τον πίνακα (1-5) στο μέρος "Β".

- Δύο μαθητές εξέρχονται από την αίθουσα. Αυτοί  είναι ο "τεχνίτης" και ο "βοηθός" που θα κληθούν για να επισκευάσουν τη βλάβη (οι ρόλοι θα καθοριστούν από τον καθηγητή). Παίρνουν μαζί τους μία τσάντα με όσα εργαλεία πιστεύουν ότι θα τους χρειαστούν. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια τα εργαλεία που δεν επέλεξαν για να τα έχουν μαζί τους.

- Οι υπόλοιποι μαθητές σκαρφίζονται μία τεχνιτή βλάβη. Η βλάβη μπορεί να είναι από αυτές του πίνακα (1-5) ή και εκτός του εν λόγω πίνακα (π.χ. απορύθμιση ενός θερμοστάτη). Δεν μπορούν φυσικά να προσομοιωθούν όλες οι βλάβες του πίνακα (1-5), αλλά ορισμένες μπορούν να προσομοιωθούν με επιτυχία. Π.χ. μπορεί να γίνει μείωση της παροχής νερού, μερικό φράξιμο ενός φίλτρου αέρα (με κόλες χαρτί) κλπ.

- Οι μαθητές έρχονται στη θέση του πελάτη που δεν είναι τεχνικός και σκέφτονται πως θα περιγράψουν τη βλάβη στον τεχνίτη που θα κληθεί. Επίσης καθορίζουν και το χρόνο που θα διαθέσουν για τον εντοπισμό και την επισκευή της βλάβης.

- Καλούν το συνεργείο, δηλαδή τον τεχνίτη και τον βοηθό που είχαν βγει έξω, τους αναφέρουν τη βλάβη και περιμένουν να τη βρουν και να την επισκευάσουν μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο.

- Η άσκηση συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος του μαθήματος.