A Σ Κ Η Σ Η   1

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

- Να ασκηθούν οι μαθητές στην αναγνώριση του είδους της μονάδας κλιματισμού που διαθέτει το εργαστήριό τους.

- Να μάθουν να χωρίζουν την εγκατάσταση στα βασικά της τμήματα και να μπορούν να τα κατονομάζουν με τις επίσημες ορολογίες τους.

- Να ασκηθούν στην καταγραφή των επιμέρους εξαρτημάτων μιας μονάδας, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο ή έντυπο.

# ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

## Διαβάστε τις παραγράφους (1-3) έως (1-6) του πρώτου κεφαλαίου του σχολικού σας βιβλίου «Εγκαταστάσεις  κλιματισμού ΙΙ»

EIΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην αγορά συναντά κανείς μια πολύ μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών μονάδων. Ο ειδικός τεχνικός θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγει τη μονάδα εκείνη που θα εξυπηρετήσει καλύτερα το σκοπό για τον οποίο θα τοποθετηθεί σ’ ένα χώρο. Επομένως ο τεχνίτης ψυκτικός θα πρέπει να γνωρίζει όλους τους τύπους των κλιματιστικών μονάδων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τύπου καθώς και σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση κάθε τύπου.

Όπως αναφέρεται και στο  πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου «Εγκαταστάσεις κλιματισμού  ΙΙ», οι κλιματιστικές μονάδες διακρίνονται σε:

- Κεντρικές (για όλη την οικοδομή).

- Ημικεντρικές (για ένα μεγάλο χώρο ή 5-6 δωμάτια).

- Μονάδες ενός δωματίου.

Οι κεντρικές μονάδες κλιματισμού χωρίζονται σε μονάδες:

- Απευθείας εκτόνωσης (DX).

- Με ψύκτη νερού (chiller) και λέβητα ζεστού νερού.

Οι μονάδες εκτόνωσης διακρίνονται σε :

- Μονάδες μόνο για ψύξη.

- Μονάδες για ψύξη και θέρμανση (αντλίες θερμότητας ή heat pumps).

Oι κεντρικές μονάδες κλιματισμού διακρίνονται επίσης σε :

- Αερόψυκτες.

- Υδρόψυκτες.

Οι αερόψυκτες μονάδες μπορεί να είναι :

- Αυτοτελείς (monoblock ή package).

- Διαιρούμενου τύπου (split type).

Oι ημικεντρικές μονάδες είναι συνήθως  απευθείας εκτόνωσης, αερόψυκτες, ψύξης – θέρμανσης (αντλίες θερμότητας) και διακρίνονται σε:

- Αυτοτελείς (package).

- Διαιρούμενου τύπου (split type).

Επίσης, οι ημικεντρικές μονάδες απευθείας εκτόνωσης μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:

Σχήμα 1-1.  Κλιματιστική μονάδα τύπου «ντουλάπας».

- Σε μονάδες τύπου «ντουλάπας» που προσάγουν τον κλιματισμένο αέρα απευθείας στον κλιματιζόμενο χώρο (χωρίς αεραγωγούς).

- Σε μονάδες που συνδέονται σε δίκτυο αεραγωγών (καναλάτες).

Οι μικρές μονάδες ενός χώρου (δωματίου) είναι απευθείας εκτόνωσης, αερόψυκτες, για ψύξη και θέρμανση (αντλίες θερμότητας) και διακρίνονται σε δύο τύπους:

- Σε αυτοτελείς (παραθύρου ή τοίχου).

- Σε διαιρούμενου τύπου (split type).

Οι μονάδες διαιρούμενου τύπου, ανάλογα με τη θέση που τοποθετείται το εσωτερικό τους τμήμα, διακρίνονται σε μονάδες:

- Τοίχου.

- Δαπέδου.

- Οροφής.

Στο διάγραμμα του σχήματος (1-2) που ακολουθεί, φαίνονται σχεδόν όλοι οι συνήθεις τύποι των μονάδων κλιματισμού που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ			ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  		     ΕΝΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Σχ. 1-2. Διάγραμμα με τις συνηθέστερες κατηγορίες ή τύπους μονάδων κλιματισμού.

ΟΡΓΑΝΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ  - ΥΛΙΚΑ.

- Εγκατεστημένη και σε λειτουργία μονάδα κλιματισμού για ψύξη και θέρμανση  (αντλία θερμότητας) ή άλλη μονάδα κλιματισμού για όλο το χρόνο.

- Κατσαβίδια (κοινά και σταυρωτά).

- Χαρτί – μολύβι.

##### ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

### Α´ ΦΑΣΗ

- Περιεργαστείτε με προσοχή την κλιματιστική μονάδα ως συνολική εγκατάσταση και μετά εξετάστε κάθε τμήμα της χωριστά. Κατόπιν απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί:

- Η κλιματιστική μονάδα του εργαστηρίου σας είναι κεντρική, ημικεντρική ή δωματίου;………………………………………………………………………………

Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :

α. Η μονάδα είναι απ’ ευθείας εκτόνωσης για ψύξη και θέρμανση (αντλία θερμότητας) ή με ψύκτη και λέβητα ζεστού νερού;………………………………………………

β. Η μονάδα είναι αερόψυκτη ή υδρόψυκτη;……………………………………...

γ. Είναι αυτοτελής (monoblock) ή διαιρούμενου τύπου(split);……………………...

δ. Είναι μόνο για θερινό κλιματισμό (μόνο ψύξη) ή για ψύξη και θέρμανση (αντλία θερμότητας);…………………………………………………………….………..

ε. Τροφοδοτεί με κρύο ή ζεστό νερό τοπικές μονάδες κλιματισμού (fan coils) ή τροφοδοτεί  κεντρική μονάδα κλιματισμού που ψύχει ή θερμαίνει αέρα (ανάλογα με την εποχή);………………………………………………………………………………

Β. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :

α. Η μονάδα είναι απευθείας εκτόνωσης;……………………………………………….

β. Η μονάδα είναι αερόψυκτη ή υδρόψυκτη;………………………………………...

γ. Είναι αυτοτελής (monoblock) ή διαιρούμενου τύπου;…………………………….

δ. Eίναι τύπου «ντουλάπας» ή με σύνδεση σε αεραγωγό (καναλάτη);………………..

Γ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ:

α. Περιγράψτε τον τύπο της μονάδας………………………………………………………

β. Η μονάδα είναι απευθείας εκτόνωσης ή άλλου τύπου;………………………….

γ. Η μονάδα είναι αερόψυκτη ή υδρόψυκτη;………………………………………...

δ. Είναι αυτοτελής (monoblock) ή διαιρούμενου τύπου;…………………………….

ε. Eίναι τοίχου, δαπέδου ή οροφής;……………………………………………………

- Με βάση το διάγραμμα του σχήματος (1-2), δημιουργήστε ένα δικό σας   διάγραμμα που να ανταποκρίνεται μόνο στην κλιματιστική μονάδα του εργαστηρίου σας.

- Επισκεφθείτε την κλιματιστική μονάδα γνωστού σας προσώπου και περιγράψτε την με τον τρόπο που αναπτύχθηκε πιο πάνω.

### Β´ ΦΑΣΗ  (περίπτωση ημικεντρικής μονάδας, αντλίας θερμότητας διαιρούμενου

### τύπου).

- Αφαιρέστε το μεταλλικό περίβλημα της εξωτερικής μονάδας.

- Αρχίζοντας από το συμπιεστή και ακολουθώντας τον  τυπικό κύκλο ψύξης με συμπίεση, καταγράψτε σε ένα χαρτί (όσο πιο λεπτομερώς μπορείτε) όλα τα εξαρτήματα που μπορείτε να αναγνωρίσετε και τα οποία περιλαμβάνονται στην εξωτερική μονάδα, π.χ. το εξάρτημα με αριθμό (1) (βλέπε σχ.1-3) είναι συμπιεστής, κλειστού τύπου, για R22, τριφασικός 380/50Hz, κατασκευής ΙΝΤΕRTHΕRΜ, μοντέλο…….κλπ.

Σχ. 1-3. Το εξωτερικό τμήμα ημικεντρικής, αερόψυκτης μονάδας κλιματισμού

διαιρούμενου τύπου (split).

- Αφού τελειώσετε με την καταγραφή όλων των γνωστών σας εξαρτημάτων, ρωτήστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου για περιπτώσεις αγνώστων σε σας εξαρτημάτων (μηχανικών, ηλεκτρολογικών ή ηλεκτρονικών).

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα που περιεργαστήκατε ή τα ανοίξατε είναι στην θέση τους, όπως ακριβώς τα βρήκατε.

- Επανατοποθετήστε το μεταλλικό περίβλημα της εξωτερικής μονάδας αφήνοντάς την στην κατάσταση που τη βρήκατε.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν κατά την καταγραφή των διαφόρων εξαρτημάτων διαπιστώσετε κάποιο κατεστραμμένο εξάρτημα ή εσείς προξενήσατε κάποια ζημιά σε εξάρτημα της μονάδας, θα πρέπει να αναφερθεί αμέσως  στον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

### Γ´ ΦΑΣΗ  (καταγραφή των εξαρτημάτων της εσωτερικής μονάδας).

- Αφαιρέστε τα μεταλλικά καλύμματα πρόσβασης στο εσωτερικό τμήμα της μονάδας (όσα αφαιρούνται).

- Φυλάξτε τα καλύμματα και τις βίδες σε σημείο που να μην εμποδίζουν την πρόσβασή σας στο εσωτερικό της μονάδας (οπτική πρόσβαση και πρόσβαση ελέγχου των εξαρτημάτων).

Σχ. 1-4. Το εσωτερικό τμήμα ημικεντρικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου.

- Τύπος ψευδοροφής (χαμηλού προφίλ).

- Συνήθης μορφή εσωτερικής μονάδας για σύνδεση αεραγωγών (καναλάτη).

- Ακολουθώντας το σύνδεσμο του σωλήνα του υγρού ψυκτικού, προσπαθήστε να καταγράψετε με κάθε λεπτομέρεια όλα τα γνωστά σας εξαρτήματα που θα συναντήσετε, π.χ. θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα, (σταθερής υπερθέρμανσης), με εξωτερικό εξισωτή, για R22, κολλητών άκρων, κατασκευής Danfοss, μοντέλο……..,  ψυκτικής ικανότητας…… κλπ.

- Αφού καταγράψετε όλα τα εξαρτήματα που γνωρίζετε, ρωτήστε τον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου  σας και για τυχόν άγνωστα σε σας εξαρτήματα.

- Αν κατά τον έλεγχο αναγνώρισης των εξαρτημάτων της εσωτερικής μονάδας, αφαιρέσατε εξαρτήματα ή καπάκια εξαρτημάτων, επανατοποθετήστε τα και αφήστε τη μονάδα όπως ακριβώς τη βρήκατε.

- Επανατοποθετήστε τα αφαιρεθέντα μεταλλικά καλύμματα της εσωτερικής μονάδας  και αφήστε την στην κατάσταση που την παραλάβατε.

- Παραδώστε τα εργαλεία στο εργαλειοδοτήριο του εργαστηρίου, αφού πρώτα τα καθαρίσετε.