Αριθμός Προγράμματος : ET 1024

Τίτλος Προγράμματος : TRENDS

Εγχειρίδιο χρήσης 
Enhanced CU-SeeMe 2.1

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

1.1 Τύποι τηλεδιάσκεψης

1.2 Δυνατότητες Enhanced CU-SeeMe

1.3 Παρατηρήσεις για την χρήση του Enhanced CU-SeeMe

1.4 Απαιτήσεις συστήματος

2. Το περιβάλλον εργασίας του Enhanced CU-SeeMe

2.1 Η χρήση του Enhanced CU-SeeMe

2.2 Ανακεφαλαίωση των κουμπιών του Enhanced CU-SeeMe

2.3 Συντομεύσεις εντολών

3. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Enhanced CU-SeeMe

3.1 Δημιουργία μιας βασικής σύνδεσης

3.2 Διαχείριση μιας σύνδεσης

3.3 Η χρήση των παραθύρων του Enhanced CU-SeeMe

4. Επιπλέον δυνατότητες του Enhanced CU-SeeMe

4.1 Προσθήκη κειμένου στο παράθυρο τοπικού video

4.2 Χρήση Chat

4.3 Χρήση Listener

4.4 Χρήση Καταλόγου διευθύνσεων

4.5 Καθορισμός επιλογών μέσα από το παράθυρο Επιλογών

4.6 Χρήση WhitePineBoard

4.7 Δυνατότητα Multicast διάσκεψης

5. Επιπλέον βοήθεια

# Εισαγωγή

Η τηλεδιάσκεψη επιτρέπει την επικοινωνία γεωγραφικά απομακρυσμένων συνομιλητών, μέσω δεδομένων, ήχου και κινούμενης εικόνας. Με την τηλεδιάσκεψη μπορούμε να ξεπεράσουμε την ανάγκη της ύπαρξης των συνομιλητών στον ίδιο φυσικό χώρο.

Το Enhanced CU-SeeMe δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσω του Internet, να συγκαλούν συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο όπου μπορούν να δουν, να ακούσουν και να ανταλλάξουν πληροφορία με οποιονδήποτε άλλον χρήστη που παίρνει μέρος στην συνάντηση. Το Enhanced CU-SeeMe προσφέρει δυνατότητα για τηλεδιάσκεψη με δεδομένα, ήχο και εικόνα μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με το χρήστη.

Το Enhanced CU-SeeMe δίνει μια ολοκληρωμένη λύση τηλεδιάσκεψης μέσω του Internet, για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και τηλεσυνεργασία μέσω του Internet. Υποστηρίζει διεθνή πρότυπα για τηλεδιάσκεψη με ήχο και εικόνα και για τηλεδιάσκεψη ομάδας.

## Τύποι τηλεδιάσκεψης

Οι τηλεδιασκέψεις μπορούν να χωριστούν σε τρεις τύπους: τηλεδιάσκεψη σημείου προς σημείο (δύο μόνο συνομιλητές), τηλεδιάσκεψη ομάδας και τηλεδιάσκεψη ενός σημείου προς πολλά σημεία. Το Enhanced CU-SeeMe υποστηρίζει και του τρεις παραπάνω τύπους τηλεδιάσκεψης.

Στη συνέχεια, εισάγεται η έννοια του reflector. O reflector είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει να δημιουργούνται τηλεδιασκέψεις ομάδων χρηστών. Ο reflector αναμεταδίδει την πληροφορία που στέλνει κάθε χρήστης προς τους υπόλοιπους.

### Τηλεδιάσκεψη σημείου προς σημείο

Η τηλεδιάσκεψη σημείου προς σημείο είναι η απλούστερη μορφή τηλεδιάσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση ένας χρήστης επικοινωνεί απευθείας με έναν άλλο χρήστη. Και οι δύο υπολογιστές τρέχουν το λογισμικό τηλεδιάσκεψης και συνδέονται είτε με modem, είτε με ένα ιδιωτικό δίκτυο είτε μέσω Internet. Για να εγκαθιδρύσουμε μια τηλεδιάσκεψη σημείου προς σημείο θα πρέπει να γνωρίζουμε την IP διεύθυνση του συνομιλητή μας. Μέσα από το λογισμικό τηλεδιάσκεψης μπορούμε να καλέσουμε την ΙΡ διεύθυνση όπως  τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή μας.

### Τηλεδιάσκεψη ομάδας

Στην τηλεδιάσκεψη ομάδας όλοι οι συμμετέχοντες (μπορεί να είναι περισσότεροι από δύο) θα πρέπει να συνδεθούν σε ένα υπολογιστή που τρέχει το πρόγραμμα reflector. Το σύνολο της πληροφορίας που μεταδίδεται, λαμβάνεται από τον reflector και αναμεταδίδεται σε όσους συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. Ο reflector έχει μια ΙΡ διεύθυνση ή ένα όνομα στο οποίο θα πρέπει να συνδεθούμε. Υπάρχει περίπτωση ο reflector να απαιτεί κωδικό πρόσβασης (password) για να επιτρέψει την σύνδεση.

### Τηλεδιάσκεψη ενός σημείου προς πολλά σημεία

Αυτού του τύπου η τηλεδιάσκεψη είναι παρόμοια με τον τρόπο μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος. Ένας χρήστης ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο reflector μεταδίδει video, ήχο και δεδομένα σε μια ομάδα χρηστών. Οι υπόλοιποι χρήστες δεν μπορούν να μεταδώσουν δεδομένα.

## Δυνατότητες Enhanced CU-SeeMe

Το Enhanced CU-SeeMe παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες για να υποστηρίξει μια διαδικασία τηλεδιάσκεψης:

- Υποστήριξη χρώματος στην μετάδοση video - με την χρήση μιας υψηλής ποιότητας - χαμηλών απαιτήσεων σε bandwidth μέθοδο κωδικοποίησης.

- WhitePine Board - για τον διαμοιρασμό κειμένων και γραφικών μεταξύ των συνομιλητών σε μια τηλεδιάσκεψη.

- Κατάλογο διευθύνσεων (Phone Book) - Για την διαχείριση των πληροφοριών των συνομιλητών σας.

- Listener - Ενημέρωση για κλήσεις  μέσω Enhanced CU-SeeMe.

- Διαχείριση διάσκεψης - Με χρήση της Λίστας συμμετεχόντων (Participants List) δυνατότητα διαχείρισης των συνομιλητών.

- Έλεγχος ποιότητας video (Video Controls) (π.χ.: φωτεινότητα - αντίθεση εικόνας video).

- Έλεγχος ποιότητας ήχου (Audio Controls) (π.χ.: ρύθμιση της έντασης του ήχου).

- Βελτιστοποίηση  για περιβάλλοντα χαμηλού bandwidth - Δίνει την δυνατότητα για τηλεδιάσκεψη ακόμα και πάνω από μία σύνδεση με χρήση modem 28.8k.

- Δυνατότητα Chat - Για την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων κατά την διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης.

- Εύκολος στην χρήση καθορισμός των επιλογών (Preferences)

## Παρατηρήσεις για την χρήση του Enhanced CU-SeeMe

Καλό είναι κατά την χρήση του Enhanced CU-SeeMe να ακολουθούνται τα παρακάτω:

- Όχι μετάδοση κενού video, γιατί προκαλείται δέσμευση bandwidth, και οι reflectors μπορούν να εξυπηρετήσουν περιορισμένο αριθμό χρηστών.

- Καλό είναι στην τιμή του Transmission rates (στο παράθυρο επιλογών) να μην ξεπερνάμε τις δυνατότητες μετάδοσης μας. Για παράδειγμα εάν χρησιμοποιούμε μια σύνδεση με modem 28,8k δεν θα πρέπει να θέσουμε τιμή στο Transmission rates μεγαλύτερη από 28,8k.

## Απαιτήσεις συστήματος

Για την εκτέλεση του Enhanced CU-SeeMe απαιτούνται οι παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:

| Σχετικά με το δίκτυο |  |
| --- | --- |
| ΙΡ διεύθυνση είτε μόνιμη (συνήθως τοπικό δίκτυο), είτε δυναμικά καθορισμένη από τον παροχέα Internet (συνήθως dial-up σύνδεση) |  |
| Σχετικά με τον υπολογιστή |  |
| Επεξεργαστή 486 στα 66 MHz ή μεταγενέστερο |  |
| 10 MB χώρο σκληρού δίσκου ελεύθερο |  |
| 8 ΜΒ RAM |  |
| Windows 3.1, 3.11, Windows NT, ή Windows 95 |  |
| TCP/IP πρωτόκολλο εγκατεστημένο |  |
| Σχετικά με απομακρυσμένες συνδέσεις |  |
| 14.4 modem (μόνο μετάδοση ήχου είναι δυνατή) |  |
| 28.8 modem (δυνατότητα μετάδοσης και ήχου και video) |  |
| PPP (περιλαμβάνεται στο Πακέτο) |  |
| Σχετικά με άμεσες συνδέσεις |  |
| Ethernet ή ISDN |  |
| Σχετικά με την μετάδοση video |  |
| Ψηφιακή κάμερα |  |
| Video digitizer |  |
| Σχετικά με την μετάδοση ήχου |  |
| Μικρόφωνο |  |
| Κάρτα ήχου με τους αντιστοίχους οδηγούς |  |
| Σχετικά με την λήψη ήχου |  |
| Ηχεία ή ακουστικά |  |
| Κάρτα ήχου με τους αντιστοίχους οδηγούς |  |

### Παρατηρήσεις

- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ψηφιακή κάμερα και video digitizer το Enhanced CU-SeeMe μπορεί να λειτουργήσει χωρίς όμως να μπορεί να μεταδώσει video.

- Υπάρχουν κάμερες που δεν απαιτούν την ύπαρξη video digitizer για την μετάδοση video.

# Το περιβάλλον εργασίας του Enhanced CU-SeeMe

## Η χρήση του Enhanced CU-SeeMe

Όταν εκτελείται το Enhanced CU-SeeMe εμφανίζονται διάφορα παράθυρα στην οθόνη του υπολογιστή. Οι παρακάτω παράγραφοι περιγράφουν τα συστατικά καθενός από αυτά τα παράθυρα καθώς και τις επιλογές τους.

Στα παράθυρα του Enhanced CU-SeeMe υπάρχουν πολλά κουμπιά, το καθένα με μια συγκεκριμένη λειτουργία. Μια ανακεφαλαίωση των κουμπιών που υπάρχουν στα παράθυρα του Enhanced CU-SeeMe δίνεται στην παράγραφο “Ανακεφαλαίωση των κουμπιών του Enhanced CU-SeeMe”.

### Το παράθυρο της κύριας εφαρμογής

Όταν εκτελείται το Enhanced CU-SeeMe εμφανίζεται το κυρίως παράθυρο της εφαρμογής που φαίνεται στο σχήμα 1.

Το παράθυρο της κύριας εφαρμογής έχει μια μπάρα από μενού, μια μπάρα από κουμπιά και μια μπάρα κατάστασης. Επιλέγοντας εντολές από την μπάρα των μενού και την μπάρα των κουμπιών μπορείτε να προσπελάσετε τις δυνατότητες του Enhanced CU-SeeMe.

Μια πιο λεπτομερής απεικόνιση της μπάρας εντολών του παραθύρου της κύριας εφαρμογής φαίνεται στο σχήμα 2, ενώ στο σχήμα 3 φαίνεται με περισσότερη λεπτομέρεια η μπάρα κατάστασης.

Σχήμα : Το παράθυρο της κύριας εφαρμογής.

Σχήμα : Η μπάρα κουμπιών της κύριας εφαρμογής.

Σχήμα : Η μπάρα κατάστασης της κύριας εφαρμογής.

### Το παράθυρο του τοπικού video

Σχήμα : Το παράθυρο του τοπικού video.

Το παράθυρο του τοπικού video, που φαίνεται στο σχήμα 4, εμφανίζεται όταν εκτελείται το Enhanced CU-SeeMe. Εάν η κάμερα είναι σωστά συνδεμένη, στο παράθυρο του video θα εμφανιστεί η έξοδος της κάμερας, καθώς και η μπάρα κουμπιών και η μπάρα κατάστασης. Εάν δεν υπάρχει κάμερα ή δεν λειτουργεί σωστά θα εμφανιστεί μόνο η μπάρα κουμπιών και η μπάρα κατάστασης.

Μια λεπτομερής αναπαράσταση της μπάρας κουμπιών και της μπάρας κατάστασης του παραθύρου του τοπικού video φαίνονται στα σχήματα 5 και 6 αντίστοιχα.

Σχήμα : Η μπάρα κουμπιών του παραθύρου τοπικού video.

Σχήμα : Η μπάρα κατάστασης του παραθύρου τοπικού video.

### Το παράθυρο απομακρυσμένου video

Κάθε παράθυρο απομακρυσμένου video αποτελείται από την εικόνα του αντίστοιχου συνομιλητή, την μπάρα κουμπιών και την μπάρα κατάστασης. Στο σχήμα 7 φαίνονται τα συστατικά ενός παραθύρου απομακρυσμένου video.

Σχήμα : Το παράθυρο του απομακρυσμένου video.

Στα σχήματα 8 και 9 φαίνονται αντίστοιχα με περισσότερη λεπτομέρεια η μπάρα κουμπιών και η μπάρα κατάστασης ενός παραθύρου απομακρυσμένου video.

Σχήμα : Η μπάρα κουμπιών ενός παραθύρου απομακρυσμένου video.

Σχήμα : Η μπάρα κατάστασης ενός παραθύρου απομακρυσμένου video.

### Το παράθυρο ήχου

Υπάρχουν δύο τρόποι για την μετάδοση του ήχου:

- Mέθοδος “Με χρήση κουμπιού” (Push To Talk - PTT) - Μπορείτε να μεταδώσετε ήχο μόνο όταν ένα κουμπί είναι πατημένο.

- Mέθοδος “Ελεύθερα χέρια” (Hands Free) - Μπορείτε να μεταδώσετε ήχο συνέχεια. Κάθε τι που λέτε μεταδίδεται.

Εάν ο υπολογιστής έχει κάρτα ήχου με υποστήριξη full - duplex μετάδοσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο “ελεύθερα χέρια”, και θα μπορείτε να μιλάτε καθώς ακούτε, όπως στο τηλέφωνο. Εάν η κάρτα ήχου του υπολογιστή δεν υποστηρίζει full - duplex μετάδοση, άλλα half - duplex και τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο “ελεύθερα χέρια” αλλά δεν θα μπορείτε να ακούτε και να μιλάτε ταυτόχρονα.

Το παράθυρο ήχου φαίνεται στο σχήμα 10. Το παράθυρο ήχου μπορεί να εμφανιστεί είτε με την πίεση του κουμπιού παράθυρο ήχου, είτε από την επιλογή Audio του μενού Window της κύριας εφαρμογής. Από το παράθυρο ήχου μπορείτε να ελέγχετε τον ήχου που λαμβάνετε και μεταδίδετε. Με την χρήση του παράθυρου ήχου μπορείτε να:

- Να ανοίξετε ή να κλείσετε τα ηχεία και το μικρόφωνο.

- Να επιλέξετε ανάμεσα στην μέθοδο “με χρήση κουμπίου” και στην μέθοδο “ελεύθερα χέρια”.

- Να φιλτράρετε τον εισερχόμενο και εξερχόμενο ήχου.

Σχήμα : Το παράθυρο ήχου.

Τα συστατικά του παραθύρου ήχου περιγράφονται στην συνέχεια:

- Κουμπί μεγαφώνου - Πιέστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε τα ηχεία.

- Κουμπί μικροφώνου - Πιέστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μικρόφωνο.

- Ένταση ήχου - Ανεβοκατεβάστε το για να ρυθμίσετε την ένταση των ηχείων.

- Ένταση μικροφώνου - Ανεβοκατεβάστε το για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου.

- Τρόπος λειτουργίας - Εδώ εμφανίζεται η μέθοδος με την οποία μεταδίδουμε ήχο (“με χρήση κουμπίου” ή “ελεύθερα χέρια”). Στην περίπτωση της μεθόδου με χρήση κουμπίου, όταν δεν μιλάμε εμφανίζεται η ένδειξη “Push to Talk” και όταν μιλάμε εμφανίζεται η ένδειξη “Transmitting”, ενώ στην περίπτωση της μεθόδου “ελεύθερα χέρια” εμφανίζεται η ένδειξη “Hands Free”.

- Κουμπί ΡΤΤ - Πιέστε το για να επιλέξετε μέθοδο μετάδοσης ήχου (“με χρήση κουμπίου” ή “ελεύθερα χέρια”).

- Κουμπί Lurkers - Πιέστε το για να επιλέξετε εάν θα ακούτε ή όχι τους χρήστες που βρίσκονται στο παρασκήνιο (δηλαδή δεν μεταδίδουν video).

- Εάν οι δείκτες έντασης ήχου και μικροφώνου γίνουν κίτρινοι τότε ο υπολογιστής έχει πρόβλημα στην συμπίεση του ήχου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ήχος να μην μεταδίδεται. Περιμένετε για λίγο και ξαναπροσπαθήστε. Αν οι δείκτες ξαναγίνουν κίτρινοι τότε πρέπει να επιλέξετε διαφορετική μέθοδο συμπίεσης του ήχου (δείτε “Επιλογή μεθόδου συμπίεσης ήχου”).

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται σαν μέθοδος μετάδοσης η “ελεύθερα χέρια”, τότε στην ένδειξη μετάδοσης ήχου εμφανίζονται δύο ακόμη ρυθμιστικά για την μείωση του μικροφωνισμού (Echo reduction) και για το φιλτράρισμα του παρασκηνιακού ήχου (Squelch level).

### Το παράθυρο λίστας συμμετεχόντων

Το παράθυρο της λίστας συμμετεχόντων φαίνεται στο σχήμα 11, και αποτελείται από μια λίστα με όλους του συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη. Οι συμμετέχοντες στην διάσκεψη μπορεί να είναι ορατοί (visible, το video που μεταδίδουν είναι ορατό από τον τοπικό χρήστη), κρυμμένοι (hidden, μεταδίδουν video, το οποίο ο τοπικός χρήστης έχει επιλέξει να μη βλέπει) ή στο παρασκήνιο (lurkers, δεν μεταδίδουν video). Η λίστα συμμετεχόντων μπορεί να εμφανιστεί πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί από την μπάρα κουμπιών της κύριας εφαρμογής, ή με την επιλογή Participants από το Window μενού της κύριας εφαρμογής. Μέσω της λίστας συμμετεχόντων μπορείτε να επιλέξετε με ποίους συμμετέχοντες μιλάτε.

Σχήμα : Το παράθυρο της λίστας συμμετεχόντων

Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τους συμμετέχοντες με τους εξής τρόπους:

- Πατώντας το δεξί κουμπί του ποντικού πάνω σε ένα συμμετέχοντα, εμφανίζεται το κουμπί Show Info. Πιέζοντας το κουμπί Show Info με το αριστερό κουμπί του ποντικού εμφανίζονται οι πληροφορίες του συμμετέχοντα.

- Πατώντας και κρατώντας πατημένο το δεξί κουμπί του ποντικού πάνω σε ένα συμμετέχοντα εμφανίζεται το κουμπί Show Info. Εάν σύρουμε το ποντίκι πάνω στο Show Info και αφήσουμε το δεξί κουμπί εμφανίζονται οι πληροφορίες του συμμετέχοντα.

## Ανακεφαλαίωση των κουμπιών του Enhanced CU-SeeMe

Σε αυτή την παράγραφο κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των κουμπιών του Enhanced CU-SeeMe.

### Τα κουμπιά του παραθύρου τοπικού video

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κουμπιά του παραθύρου τοπικού video:

| Κουμπί | Λειτουργία |
| --- | --- |
|  | Κατοπτρική της εικόνας video, για τοπική λειτουργία μόνο |
|  | Εμφάνιση / Εξαφάνιση μπάρας κατάστασης |
|  | Πάγωμα video |
|  | Εμφάνιση επιλογών |

### Τα κουμπιά του παραθύρου ήχου

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κουμπιά του παραθύρου ήχου:

| Κουμπί | Λειτουργία |
| --- | --- |
|  | Λαμβάνετε ήχο από τον συνομιλητή, πιέστε το για να κλείσετε τον ήχο |
|  | Όταν το κουμπί μεγαφώνου πατηθεί περιέχει το σύμβολο \, αυτό σημαίνει: Έχετε κλείσει τον ήχο γενικά Έχετε κλείσει την μετάδοση ήχου από συγκεκριμένο χρήστη |
|  | Ο συνομιλητής σας θα σας ακούσει όταν μιλήσετε |
|  | Όταν το κουμπί μικροφώνου είναι πατημένο σημαίνει ότι μιλάτε σε ένα χρήστη σε μια ιδιωτική συζήτηση |
|  | Όταν το κουμπί μικροφώνου περιέχει ένα μικρό x σημαίνει ότι ο συνομιλητής έχει επιλέξει να μην σας ακούει |
|  | Όταν το κουμπί μικροφώνου είναι πατημένο και περιέχει ένα μεγάλο x τότε σημαίνει: Ένας χρήστης έχει αποφασίσει να μην ακούει κανένα Ένας χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να λαμβάνει ήχο |
|  | Όταν το κουμπί μικροφώνου είναι πατημένο και περιέχει το σύμβολο \ σημαίνει: Ένας χρήστης δεν σας ακούει γιατί έχετε μία ιδιωτική συζήτηση με ένα άλλο χρήστη Έχετε αποφασίσει να μην μεταδίδετε ήχο |

Μπορείτε να κλείσετε τον ήχο με ένα συγκεκριμένο συνομιλητή πιέζοντας το κουμπί μεγαφώνου στο αντίστοιχο παράθυρο απομακρυσμένου video ή δίπλα στο όνομα του στην λίστα συμμετεχόντων. Αυτός ο συνομιλητής θα δει στο παράθυρο του video σας ένα x στο κουμπί μικροφώνου, που σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να τον ακούτε καθώς θα μιλάει.

Για να δημιουργήσετε μια ιδιωτική συζήτηση με ένα συνομιλητή πιέστε το κουμπί μικροφώνου, του αντίστοιχου παραθύρου απομακρυσμένου video ή δίπλα στο όνομα του στην λίστα συμμετεχόντων. Στα κουμπιά μικροφώνου όλων των άλλων συνομιλητών θα εμφανιστεί το σύμβολο \, ένδειξη ότι δεν μπορούν να ακούσουν την ιδιωτική συζήτηση. Ξαναπατώντας το κουμπί μικροφώνου επανέρχεστε στην αρχική κατάσταση.

Ένα πράσινο σύμβολο \, που εμφανίζεται πάνω σε ένα κουμπί, σημαίνει ότι εσείς ευθύνεστε για μια αλλαγή, ενώ ένα κόκκινο x σημαίνει ότι η αλλαγή οφείλεται σε κάποίων άλλο χρήστη, και μόνο ο άλλος χρήσης μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση.

### Τα κουμπιά γενικού σκοπού

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα κουμπιά γενικού σκοπού:

| Κουμπί | Λειτουργία |
| --- | --- |
|  | Ένα ανοικτό μάτι σημαίνει ότι ένας χρήστης έχει ανοικτό το παράθυρο με το video σας |
|  | Ένα κλειστό μάτι σημαίνει ότι ένας χρήστης δεν έχει ανοικτό το παράθυρο με το video σας |
|  | Εμφανίζει στατιστικές πληροφορίες για την μετάδοση |
|  | Εμφανίζει επιπλέον πληροφορίες |

## Συντομεύσεις εντολών

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συντομεύσεις εντολών που παρέχονται ταξινομημένες ανάλογα με το μενού που περιέχονται:

| Λειτουργία | Συντόμευση |
| --- | --- |
| File μενού |  |
| Exit (έξοδος) | Ctrl + Q |
| Conference μενού |  |
| Phone Book (κατάλογος) | Ctrl + B |
| Hang up (κλείσιμο σύνδεσης) | Ctrl + K |
| Window μενού |  |
| Show All (εμφάνιση όλων) | Ctrl + H |
| Local Video (τοπικό video) | Ctrl + L |
| Tile Video Windows (αναδιάταξη παραθύρων) | Ctrl + T |

# Τα βασικά χαρακτηριστικά του Enhanced CU-SeeMe

Αφού έχουμε περιγράψει το περιβάλλον εργασίας, σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε μερικές από τις βασικές λειτουργίες του Enhanced CU-SeeMe.

## Δημιουργία μιας βασικής σύνδεσης

Σε αυτή την παράγραφο θα δούμε πως δημιουργούμε μια βασική σύνδεση τηλεδιάσκεψης με ομάδα χρηστών.

### Δημιουργία μια σύνδεσης

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Phone Book από το μενού Conference ή πατήστε το κουμπί κατάλογος διευθύνσεων στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή.

- Επιλέξτε που θέλετε να συνδεθείτε μέσω του καταλόγου διευθύνσεων.

- Πιέστε το κουμπί Call. Στην μπάρα κατάστασης του τοπικού video ή στο παράθυρο της κύριας εφαρμογής εμφανίζεται η ένδειξη “Connecting”.

- Όταν το μήνυμα ημέρας (Message of the Day) εμφανιστεί από τον reflector διαβάστε το και πιέστε OK. Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες διασκέψεις για να επιλέξετε.

Κάθε χρήστης που μεταδίδει video στον reflector εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο απομακρυσμένου video.

Τώρα έχετε συνδεθεί. Υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσετε γραπτά με άλλους χρήστες μέσω της δυνατότητας Chat που αναλύεται στην επόμενη παράγραφο.

### Δημιουργία μιας Chat συζήτησης

Για να δημιουργήσετε μια Chat συζήτηση ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Chat από το μενού Conference ή πατήστε το κουμπί Chat στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή.

- Πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε στο κάτω μέρος του παραθύρου Chat και πάτησε Enter. Το μήνυμα σας θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος του παραθύρου Chat δίπλα στο όνομα σας. Κάθε χρήστης που έχει το Chat ανοικτό θα δει το μήνυμα σας στο παράθυρο Chat του.

Περισσότερα για την χρήση του Chat δείτε στην παράγραφο “Χρήση Chat”.

### Για να ακούσετε άλλους χρήστες

Για να ακούσετε άλλους χρήστες ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Audio από το μενού Window ή πατήστε το κουμπί παράθυρο ήχου στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή.

- Μεταδώστε ένα μήνυμα στο Chat ζητώντας από κάποιον να μιλήσετε.

- Όταν κάποιος σας μιλήσει τότε θα ανάψει η ένδειξη λήψης ήχου. Αν τα ηχεία σας είναι σωστά συνδεμένα θα ακούσετε τον συνομιλητή σας. Μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε ποίος σας μιλά από την λίστα συμμετεχόντων (είναι φωτισμένη η αντίστοιχη μπάρα).

### Για να μιλήσετε με άλλους χρήστες

Για να μιλήσετε με άλλους χρήστες ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Push To Talk κουμπί στο παράθυρο ήχου. Η ένδειξη του κουμπιού αλλάζει σε “Transmitting” και μπορείτε να μιλήσετε.

- Πατήστε το κουμπί μικροφώνου στο παράθυρο ενός απομακρυσμένου χρήστη για να μιλήσετε σε αυτόν τον χρήστη μόνο.

## Διαχείριση μιας σύνδεσης

Σε αυτή την παράγραφο θα περιγράψουμε ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν την σύνδεση μας.

### Μετάδοση έγχρωμου ή ασπρόμαυρου video

To Enhanced CU-SeeMe υποστηρίζει την μετάδοση έγχρωμου και ασπρόμαυρου video. Είναι εύλογο ότι η μετάδοση έγχρωμου video καταναλώνει περισσότερους πόρους του υπολογιστή, και περισσότερο bandwidth σε σχέση με την μετάδοση ασπρόμαυρου video. Για να επιλέξετε αν θα μεταδίδετε έγχρωμο ή ασπρόμαυρο video ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Preferences από το μενού Edit ή πατήστε το κουμπί Preferences στην μπάρα κουμπιών στο παράθυρο του τοπικού video.

- Κάντε κλικ στο πεδίο video.

- Στο πεδίο video codec επιλέξτε WhitePine Color για μετάδοση έγχρωμου video ή CU-SeeMe Gray για μετάδοση ασπρόμαυρου video. Πιέστε OK.

### Επιλογή μεθόδου συμπίεσης ήχου

To Enhanced CU-SeeMe υποστηρίζει πολλές μεθόδους συμπίεσης του ήχου. Για την επιλογή της μεθόδου συμπίεσης ήχου που ταιριάζει στην περίπτωση σας συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

| Μέθοδος συμπίεσης ήχου | Εάν χρησιμοποιείτε |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.4 modem | 28.8 modem | LAN | ISDN |
| DigiTalk (8.5kbps) | + | + | + | + |
| Voxware (2.4kbps) | + | + | + | + |
| Delta-Mod (16kbps) |  | + | + | + |
| Intel DVI (32kbps) |  |  | + | + |

Για να επιλέξετε την μέθοδο συμπίεσης ήχου που θα χρησιμοποιείτε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Preferences από το μενού Edit ή πατήστε το κουμπί Preferences στην μπάρα κουμπιών στο παράθυρο του τοπικού video.

- Κάντε κλικ στο πεδίο audio.

- Στο πεδίο audio codec επιλέξτε την μέθοδο συμπίεσης ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πιέστε OK.

### Επιλογή ρυθμού μετάδοσης και λήψης δεδομένων

Το Enhanced CU-SeeMe έχει σαν προκαθορισμένη τιμή για το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων την τιμή 80kbps. Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση LAN ή γενικότερα έχετε γρήγορη σύνδεση μπορείτε να αυξήσετε τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων για να βελτιώσετε την απόδοση. Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση μέσω modem θα πρέπει να περιορίσετε τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στην τιμή μετάδοσης δεδομένων του modem.

Ο ρυθμός λήψης δεδομένων δεν θα πρέπει να ξεπερνά την δυνατότητα λήψης δεδομένων, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να μεταδώσετε δεδομένα.

Για να επιλέξετε ρυθμό μετάδοσης και λήψης δεδομένων ήχου ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Preferences από το μενού Edit ή πατήστε το κουμπί Preferences στην μπάρα κουμπιών στο παράθυρο του τοπικού video.

- Κάντε κλικ στο πεδίο communications.

- Επιλέξτε τον ελάχιστο και μέγιστο ρυθμό μετάδοσης και λήψης δεδομένων. Πιέστε OK.

## Η χρήση των παραθύρων του Enhanced CU-SeeMe

Όταν χρησιμοποιείτε το Enhanced CU-SeeMe, πολλά παράθυρα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στην διαχείριση τους.

### Διάταξη παραθύρων video

Για την διάταξη παραθύρων video υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

- Επιλέξτε Cascade Video Windows από το μενού Windows ή πατήστε το κουμπί παράθυρα video το ένα πίσω από το άλλο στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή, για να τοποθετήσετε τα παράθυρα video το ένα πίσω από το άλλο.

- Επιλέξτε Tile Video Windows από το μενού Windows ή πατήστε το κουμπί παράθυρα video το ένα δίπλα στο άλλο στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή, για να τοποθετήσετε τα παράθυρα video το ένα δίπλα στο άλλο.

### Επιλογή μεγέθους παραθύρου video

Για να επιλέξετε το μέγεθος του παραθύρου video πατήστε το κουμπί Zoom στο παράθυρο του video.

### Αποθήκευση των θέσεων των παραθύρων

Για την αποθήκευση των θέσεων των παραθύρων ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Preferences από το μενού Edit ή πατήστε το κουμπί Preferences στην μπάρα κουμπιών στο παράθυρο του τοπικού video.

- Επιλέξτε το πεδίο general.

- Επιλέξτε Save Windows Positions on Exit. Πιέστε OK.

### Επιλογή συγκεκριμένου παραθύρου

Για την επιλογή συγκεκριμένου παραθύρου προς μεταφορά στο προσκήνιο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Participants, Audio ή Local video από το μενού Windows.

- Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα από την λίστα συμμετεχόντων.

### Εμφάνιση ή απόκρυψη όλων των παραθύρων

Για την εμφάνιση όλων των παραθύρων επιλέξτε Show All στο Windows μενού. Για την απόκρυψη όλων των παραθύρων επιλέξτε Close All στο Windows μενού. Για την μεταφορά όλων των παραθύρων στο παρασκήνιο επιλέξτε Close All Except Front στο Windows μενού.

### Εμφάνιση του παραθύρου ενός και μοναδικού χρήστη

Για την εμφάνιση του παραθύρου ενός και μοναδικού χρήστη κάντε κλικ στο όνομα του στην λίστα hidden στη λίστα συμμετεχόντων.

### Περιορισμός του αριθμού των παραθύρων που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας

Για τον περιορισμό του αριθμού των παραθύρων που εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Preferences από το μενού Edit ή πατήστε το κουμπί Preferences στην μπάρα κουμπιών στο παράθυρο του τοπικού video.

- Επιλέξτε το πεδίο Conferencing.

- Επιλέξτε τον μέγιστο αριθμό παραθύρων στο Maximum Video Windows. Πιέστε OK.

# Επιπλέον δυνατότητες του Enhanced CU-SeeMe

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τις επιπλέον δυνατότητες του Enhanced CU-SeeMe.

## Προσθήκη κειμένου στο παράθυρο τοπικού video

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης κειμένου στο παράθυρο τοπικού video ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε το παράθυρο του τοπικού video για να το κάνετε ενεργό.

- Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε. Αυτό εμφανίζεται στο παράθυρο του τοπικού video.

- Με το παράθυρο του τοπικού video ενεργό, πιέστε Enter για να απομακρύνετε το κείμενο που δεν θέλετε πια να εμφανίζεται.

Οι χρήστες που βλέπουν το video σας θα βλέπουν και το κείμενο που προσθέσατε. Το κείμενο που μπορείτε να προσθέσετε δεν θα πρέπει να ξεπερνά του 256 χαρακτήρες. Το κείμενο που προσθέσατε τοποθετείτε αρχικά στο κάτω μέρος του παραθύρου. Μπορείτε να το μετακινήσετε με τα βέλη του πληκτρολογίου πάνω και κάτω. Πατώντας τα F6 και F7 μπορείτε να αυξήσετε και να μειώσετε αντίστοιχα την ταχύτητα του scrolling του κείμενου. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείτε για την συγγραφή του κειμένου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Πιέστε το F8 για να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής γραμματοσειράς μέσω του οποίου μπορείτε να αλλάξετε την γραμματοσειρά που χρησιμοποιείτε.

- Επιλέξτε την γραμματοσειρά που θέλετε και πατήστε ΟΚ.

## Χρήση Chat

Η λειτουργία Chat μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε συνεργασία με τον ήχο και το video είτε ξεχωριστά, όταν δεν είναι εφικτή η μετάδοση video και ήχου για διάφορους λόγους. Το παράθυρο του Chat, που φαίνεται στο σχήμα 12, εμφανίζεται επιλέγοντας Chat από το μενού Conference ή πατώντας το κουμπί Chat στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή.

Σχήμα : Το παράθυρο Chat.

Πληκτρολογώντας στο κάτω μέρος του παραθύρου Chat και πατώντας Enter, ότι γράψατε μεταδίδετε σε όσους χρήστες έχουν ανοικτό το παράθυρο Chat. Στο πάνω μέρος του παραθύρου Chat μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση που γίνεται μέσω του Chat, βλέποντας τόσο τα δικά σας όσο και τα μηνύματα των άλλων χρηστών.

Υπάρχει δυνατότητα να φιλτράρουμε του χρήστες που συμμετέχουν στην συζήτηση που εμφανίζεται στο δικό μας Chat παράθυρο. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Στο Chat παράθυρο κάνετε διπλό κλικ στον χρήστη που θέλετε να φιλτράρετε.

- Στο παράθυρο που εμφανίζεται τσεκάρετε την επιλογή Filtered και πατήστε ΟΚ.

- Πατήστε το κουμπί Filter για να ενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα.

- Για να σταματήσει το φιλτράρισμα ξαναπατήστε το κουμπί Filter.

- Πατήστε το κουμπί Reset για να καθαρίσετε την λίστα με τα ονόματα χρηστών που φιλτράρονται.

Πατώντας το κουμπί Config στο παράθυρο Chat μπορούμε να αλλάξουμε την γραμματοσειρά που χρησιμοποιούμε στο Chat. Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

- Πιέστε το κουμπί Config για να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής γραμματοσειράς μέσω του οποίου μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.

- Επιλέξτε τη γραμματοσειρά που θέλετε και πατήστε ΟΚ.

## Χρήση Listener

Η χρήση του Enhanced CU-SeeMe για επικοινωνία μπορεί να γίνει μια συνήθεια όπως και το τηλέφωνο. Επειδή δεν είναι πρακτικό να έχουμε συνέχεια ανοικτό το Enhanced CU-SeeMe (καταναλώνει πόρους του υπολογιστή), χρησιμοποιούμε τον Listener για να μας ενημερώνει ότι κάποιος μας καλεί να επικοινωνήσουμε μέσω του Enhanced CU-SeeMe. Ο Listener μας ενημερώνει για μια εισερχόμενη κλήση με:

- Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος.

- Ενδεικτικό ήχο.

Δηλαδή ο Listener είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελείτε, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκτέλεση του Enhanced CU-SeeMe, και μας ειδοποιεί αν κάποιος χρήστης θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του Enhanced CU-SeeMe. Την εισερχόμενη κλήση που διαπιστώνει ο Listener μπορεί να την απορρίψετε ή να την δεχθείτε. Στην δεύτερη περίπτωση εκτελείτε αυτόματα το Enhanced CU-SeeMe.

### Εγκατάσταση Listener

Για να εγκαταστήσετε τον Listener ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Listener στο φάκελο που βρίσκεται το Enhanced CU-SeeMe.

- Διαλέξτε την μέθοδο προειδοποίησης σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης.

- Τρέξε τον Listener στο παρασκήνιο

### Αποδοχή / Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Σε περίπτωση που o Listener διαπιστώσει μια εισερχόμενη κλήση εμφανίζει ένα παράθυρο με όνομα Connection Request. Μέσω αυτού του παραθύρου μπορούμε να επιλέξουμε αν θα μεταδίδουμε και θα λαμβάνουμε ήχο και video, αν τελικά αποδεχθούμε την εισερχόμενη κλήση. Σε περίπτωση που το κουμπί Answer είναι πατημένο σημαίνει ότι έχουμε ανοικτή μια σύνδεση με το Enhanced CU-SeeMe και θα πρέπει να την κλείσουμε για αποδεχθούμε την εισερχόμενη κλήση.

## Χρήση Καταλόγου διευθύνσεων

Με την χρήση του καταλόγου διευθύνσεων μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κατάλογο από διευθύνσεις που χρησιμοποιείτε συχνά για την κλήση άλλων χρηστών του CU-SeeMe και για τη σύνδεση σε reflectors. Με την χρήση του καταλόγου διευθύνσεων μπορείτε να:

- Προσθέσετε εγγραφές στο υπο-μενού Call του μενού Conference.

- Να κάνετε εύκολα άμεσες κλήσεις.

- Να προσθέσετε, αφαιρέσετε και να αλλάξετε τις εγγραφές.

Το παράθυρο του καταλόγου διευθύνσεων φαίνεται στο σχήμα 13.

Σχήμα : Το παράθυρο του καταλόγου διευθύνσεων

### Πρόσθεση εγγραφής στον κατάλογο διευθύνσεων

Μπορείτε να προσθέσετε εγγραφές στον καταλόγου διευθύνσεων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Phone Book από το μενού Conference ή πατήστε το κουμπί καταλόγου διευθύνσεων στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή.

- Πιέστε το κουμπί new για να δημιουργήσετε μια νέα εγγραφή.

- Συμπληρώστε το πεδίου του ψευδωνύμου που θα χρησιμοποιείτε.

- Συμπληρώστε το πεδίου ΙΡ με την αντίστοιχη ΙΡ διεύθυνση.

- Πιέστε το κουμπί ΟΚ, για να προστεθεί η εγγραφή.

- Πιέστε το κουμπί Close.

### Αλλαγή εγγραφής στον κατάλογο διευθύνσεων

Μπορείτε να αλλάξετε εγγραφές στο Phone Book ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Phone Book από το μενού Conference ή πατήστε το κουμπί καταλόγου διευθύνσεων στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή.

- Επιλέξτε το ψευδώνυμο της εγγραφής που θέλετε να αλλάξετε.

- Πιέστε το κουμπί Edit.

- Αλλάξτε τις παραμέτρους που θέλετε και πατήστε ΟΚ.

- Πιέστε το κουμπί Close.

### Διαγραφή εγγραφής στον κατάλογο διευθύνσεων

Μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές στο καταλόγο διευθύνσεων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Phone Book από το μενού Conference ή πατήστε το κουμπί καταλόγου διευθύνσεων στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή.

- Επιλέξτε το ψευδώνυμο της εγγραφής που θέλετε να διαγράψετε.

- Πιέστε το κουμπί Remove.

- Πιέστε το κουμπί Close.

### Κλήσεις με χρήση του καταλόγου διευθύνσεων

Μπορείτε να κάνετε μια κλήση με χρήση του Phone Book ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Επιλέξτε Phone Book από το μενού Conference ή πατήστε το κουμπί καταλόγου διευθύνσεων στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή.

- Επιλέξτε το ψευδώνυμο της εγγραφής που θέλετε να καλέσετε.

- Επιλέξτε το Conference ID της διάσκεψης στην οποία θέλετε να καλέσετε (Στις περισσότερες διάσκεψης η προκαθορισμένη τιμή είναι 0).

- Πιέστε το κουμπί Call.

## Καθορισμός επιλογών μέσα από το παράθυρο Επιλογών

Το παράθυρο Preferences εμφανίζεται επιλέγοντας Preferences από το μενού Edit. Το παράθυρο επιλογών φαίνεται στο σχήμα 14.

Σχήμα : Το παράθυρο επιλογών.

Στους επόμενους πίνακες περιγράφουμε τις επιλογές κάθε πεδίου του παραθύρου επιλογών.

### Επιλογές πεδίου General

| Αλλαγή επιλογής | Αποτέλεσμα |
| --- | --- |
| Show toolbar / Show status bar στο video windows | Εμφάνιση / Εξαφάνιση της μπάρας κουμπιών / μπάρας κατάστασης στο παράθυρο video |
| Show toolbar / Show status bar στο main windows | Εμφάνιση / Εξαφάνιση της μπάρας κουμπιών / μπάρας κατάστασης στο παράθυρο κύριας εφαρμογής |
| Button “click” when pressed | Ξεκίνημα / Σταμάτημα του ήχου “κλικ” όταν τα κουμπιά πατιούνται |
| Save Window positions on exit | Αποθήκευση / Μη αποθήκευση της θέση των παραθύρων κατά την έξοδο |

### Επιλογές πεδίου Conferencing

| Αλλαγή επιλογής | Αποτέλεσμα |
| --- | --- |
| Title | Αλλαγή του τίτλου στο παράθυρο του video |
| Open and close video windows automatically | Επιτρέπει / Αποτρέπει τα παράθυρα video να ανοίγουν και να κλείνουν αυτόματα όταν μια νέα σύνδεση δημιουργείται |
| Click when participants join | Ξεκίνημα / Σταμάτημα του ήχου “κλικ” όταν ένας νέος συνομιλητής εισέρχεται στην σύσκεψη |
| Maximum video Windows | Ο μέγιστος αριθμός παραθύρων video που επιτρέπεται στο χώρο εργασίας |

### Επιλογές πεδίου Communications

| Αλλαγή επιλογής | Αποτέλεσμα |
| --- | --- |
| Transmission rate - Maximum | Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων |
| Transmission rate - Minimum | Ο ελάχιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων |
| Reception rate - Maximum | Ο μέγιστος ρυθμός λήψης δεδομένων |
| Reception rate - Minimum | Ο ελάχιστος ρυθμός λήψης δεδομένων |

### Επιλογές πεδίου Audio

| Αλλαγή επιλογής | Αποτέλεσμα |
| --- | --- |
| Audio compression codec | Αλλαγή μεθόδου συμπίεσης ήχου |
| Recording device | Αλλαγή συσκευής εισερχόμενου ήχου |
| Playback device | Αλλαγή συσκευής εξερχόμενου ήχου |

### Επιλογές πεδίου Video

| Αλλαγή επιλογής | Αποτέλεσμα |
| --- | --- |
| Video compression codec | Αλλαγή μεθόδου συμπίεσης video |
| Invert image | Αναστροφή εικόνας κατακόρυφα |
| Invert gray scale | Μετατροπή της εικόνας στο αρνητικό |
| Quality | Ρύθμιση της ποιότητας, φωτεινότητας και αντίθεσης της εικόνας. |
| Video capture device | Αλλαγή συσκευής καταγραφής video |

### Επιλογές πεδίου Listener

| Αλλαγή επιλογής | Αποτέλεσμα |
| --- | --- |
| Enable listener notification On/Off | Η επιλογή On σημαίνει ότι δέχεστε εισερχόμενες κλήσεις κάθε στιγμή Η επιλογή Off σημαίνει πως δεν δέχεστε εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε διάσκεψη και οι εισερχόμενες κλήσεις απορρίπτονται |
| Notification method: Flash window, Play a sound | Η μέθοδος με την οποία ο listener θα ειδοποιεί για εισερχόμενη κλήση |

## Χρήση WhitePineBoard

To WhitePineBoard αποτελεί μια ξεχωριστή εφαρμογή η οποία μπορεί να κληθεί από το Enhanced CU-SeeMe. Με το WhitePineBoard μπορείτε να διαμοιράσετε κείμενα και γραφικά με άλλους συμμετέχοντες σε μια τηλεδιάσκεψη. Τα κείμενα και γραφικά που διαμοιράζετε εμφανίζονται αυτόματα στις οθόνες των συμμετεχόντων. Οι άλλοι χρήστες μπορούν να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, να τυπώσουν ή να σώσουν το κείμενο για λογαριασμό τους. Το παράθυρο του WhitePineBoard εμφανίζεται επιλέγοντας WhitePineBoard από το μενού Conference ή πατήστε το κουμπί WhiteBoard στην μπάρα κουμπιών στην βασική εφαρμογή.

Σχήμα : Το παράθυρο του WhiteBoard.

Όταν ένα έγγραφο διαμοιράζεται μέσω του WhitePineBoard κάθε αλλαγή στο έγγραφο γίνεται ορατή σε κάθε συμμετέχοντα στην διάσκεψη.

## Δυνατότητα Multicast διάσκεψης

Η multicast τεχνολογία επιτρέπει την δημιουργία διασκέψεων με περισσότερους από δύο χρήστες χωρίς να είναι απαραίτητη η μεσολάβηση του reflector. Η τεχνολογία multicast απαιτεί υποστήριξη από τα πρωτόκολλα και τις ενεργές συσκευές του δικτύου. Αν είτε το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείτε είτε οι συσκευές του δικτύου που συνδέεστε δεν υποστηρίζουν την τεχνολογία multicast δεν θα έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε ή να συμμετάσχετε σε μια multicast διάσκεψη. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια multicast διάσκεψη επιλέγοντας Create Multicast Conference από το μενού Conference. Μπορεί να συμμετάσχετε σε μια multicast διάσκεψη επιλέγοντας Join Multicast Conference από το μενού Conference.

# Επιπλέον βοήθεια

Επιπλέον βοήθεια και πληροφορίες σχετικές με το Enhanced CU-SeeMe μπορείτε να βρείτε:

- Στο αγγλικό εγχειρίδιο χρήσης του Enhanced CU-SeeMe.

- Στην on-line βοήθεια του Enhanced CU-SeeMe.

- Στον WWW κόμβο για το Enhanced CU-SeeMe στο Internet: http://www.cuseeme.com.